- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：惠州市腾胜家具有限公司建设项目

建设单位（盖章）：惠州市腾胜家具有限公司

编制日期：             2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州市腾胜家具有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | xxx | 联系方式 | xxx |
| 建设地点 | 广东省惠州市博罗县福田镇村兰东小组22号 |  |  |
| 地理坐标 | （113度57分28.454秒， 23度12分45.382秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2113金属家具制造 | 建设项目 行业类别 | 36 金属家具制造213 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50.00 | 环保投资（万元） | 10.00 |
| 环保投资占比（%） | 20.00 | 施工工期 | 租用已建成厂房 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”符合性分析 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》的要求，本项目与所在区域的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（“三线一单”）进行对照分析，详见下表： #### “三线一单”对照分析情况 “三线一单内容”; 本项目对照分析情况; 相符性. 生态保护红线; 项目位于惠州市博罗县福田镇福田村兰东小组22号，根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》、《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》，本项目所在区域属于一般生态空间。; 符合“三线一单”要求. 环境质量底线; 水; 本项目位于水环境一般管控区，监测结果表明：福田河2个断面pH、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类标准，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求. 气; 本项目位于大气环境布局敏感重点管控区，2021年，市区（惠城区、惠阳区和大亚湾区）空气质量良好，六项污染物年评价浓度均达到国家二级标准。其中，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）达国家一级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）达到国家二级标准；综合指数为2.83，空气质量指数（AQI）范围为20～161，达标天数比例（AQI达标率）为94.5%，其中，优180天，良165天，轻度污染19天，中度污染1天，超标污染物为臭氧。. 建设用地; 本项目位于建设用地一般管控区，项目不涉及重金属污染。. 资源利用上线; 本项目不在土地资源管控分区、能源（煤炭）管控分区、矿产资源管控分区。. 生态环境准入清单; 《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》; 本项目位于博罗沙河流域重点管控单元（ZH44132220001）。与本项目相关的管控要求摘录如下： （一）区域布局管控 1、【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 2、【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重 污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 3、【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。 4、【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建 设等人为活动。 5、【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止 新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 6、【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 7、【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 8、【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 9、【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项 目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 10、 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 11、【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 12、【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理， 严格执行环保“三同时”制度。 本项目为金色家具制造，不属于限制类产业，不在一般生态空间内，不属于产业禁止、限制类，本项目不在饮用水水源保护区范围内，且本项目使用的原辅材料为低挥发性原辅材料，不排放重金属，外排废气经过处理达标后进行排放。 （二）能源资源利用 1、【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2、【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。 本项目不涉及煤炭、能源消耗与燃料使用，仅使用电能，由市政供电。 （三）污染物排放管控 1、【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 2、【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3、【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 4、【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 5、【大气/限制类】重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目 VOCs 实施倍量替代。 6、【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 本项目外排废水为生活污水，经过化粪池处理后纳入福田镇生活污水处理厂进行处理，福田镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放已经执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标已经执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准；本项目不属于重点行业，使用的原辅材料为低挥发性原辅材料，且通过废气处理设施处理达标后才排放。且本项目不会对土壤造成影响。 （四）环境风险防控 1、【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 2、【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 3、【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。 本项目不产生生产废水，外排废水仅有生活污水，经过化粪池处理后纳入福田镇生活污水处理厂进行处理，不直接外排；本项目不在饮用水水源保护区内；不涉及生产、储存和使用有毒有害气体。. 综上所述，项目符合“三线一单”的要求。 - 用地性质相符性分析 本项目位于惠州市博罗县福田镇福田村兰东小组22号，根据附图12，本项目所在地规划为工业用地，符合城市规划。 - 与产业政策相符性分析 本项目属于C2130 金属家具制造，生产主要工序为切割、焊接、除油、烘干、喷粉、固化等。不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的通知》、《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中限制类和淘汰类项目，视为允许类。 因此，本项目符合国家和地方的有关产业政策规定。 - 与环保政策相符性分析 ①与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）相符性分析 粤府函〔2011〕339号要求：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等 5 个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵 酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 粤府函〔2013〕231号要求： I.增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流。 II.符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： a.建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； b.通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； c.流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 III.对《通知》附件“东江流域包含的主要行政区域”作适当调整： a.惠州市的适用区域调整为除大亚湾经济技术开发区和惠阳区沿海地区、惠东县沿海地区（稔山镇、吉隆镇、铁涌镇、平海镇、巽寮办事处）之外废水排入东江及其支流的全部范围。 项目建设不涉及制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵 酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，且不属于禁止审批和暂停审批的行业。本项目不在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等 5 个直接排往东江的排水渠流域内，本项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，进入博罗县福田镇生活污水处理厂处理，排放至福田河。因此，本项目生活污水的排放符合（粤府函〔2011〕339号）、（粤府函〔2013〕231号）的相关规定。 ②与《广东省水污染物防治条例》相符性分析。 ........................ 第二十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 ............ 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 本项目金属床的生产，属于金属家具制造，不涉及农药、铬盐、钛白粉生产项目，不涉及新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境项目，不涉及新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料项目，也不涉及在东江水系岸边和水上拆船和重金属排放。本项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，进入博罗县福田镇生活污水处理厂处理，排放至福田河，因此本项目生活污水排放与《广东省水污染物防治条例》相符。 ③与《广东省大气污染防治条例》（2018 年修订）相符性分析 “下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。” 相符性分析：本项目涉及有机废气产生，已经采取有效措施减少废气排放。其中切割粉尘、焊接烟尘经过收集后通过水帘柜处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；喷粉粉尘、烘干和固化有机废气收集后通过布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，颗粒物能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准、有机废气能达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中第Ⅱ时段标准限值；食堂油烟经过油烟净化器处理后通过排气筒（DA003）排放，排放浓度小于2 mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）；食堂油烟经过油烟净化器处理后通过排气筒（DA003）排放，排放浓度小于2 mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001），符合《广东省大气污染防治条例》（2018 年修订）的要求。 ④项目与关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知 （环大气〔2019〕53 号）相符性分析 工业涂装 VOCs 综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业 VOCs 治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装 VOCs 综合治理。 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用 静电喷涂等技术。 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风） 干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等 VOCs 排放工序应配备有效的废气收集系统。 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜 采用燃烧方式单独 处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。 项目主要从事金属床架的生产，属于金属家具制造，根据本项目使用的原材料MSDS、检测报告以及《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），本项目使用的粉末属于低毒、低臭、低挥发性的原辅材料，有机废气经“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理达标后，引至不低于 15m 的排气筒 （DA002）排放。 综上所述，项目符合“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方 案》的通知（环大气[2019]53 号）”的要求。 ⑤项目与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》 （粤环办〔2021〕43 号）相符性分析 《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办 〔2021〕43 号）中提出的 12 个重点行业指引中橡胶和塑料制品业 VOCs治理指引内容：通过源头削减、过程控制、末端治理、环境管理、其他等综合措施，确保实现达标排放。具体要求详见下表。 #### 与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办 〔2021〕43 号）相符性分析 环节; 控制要求; 实施措施; 是否相符. VOCs物料储存; 1、油漆、稀释剂、清洗剂等含 VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2、油漆、稀释剂、清洗剂等盛装 VOCs 物料的容器存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 1~2、项目生产过程使用的原辅材料为低毒、低臭、常温下不挥发的原辅材料，并储存于密闭的包装袋中。; 符合. VOCs 物料 转移 和输 送; 3、油漆、稀释剂、清洗剂等液体 VOCs 物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器或罐车。; 3、项目生产过程使用 的原辅材料为低毒、低臭、常温下不挥发的原辅材料，并储存于密闭的包装袋中; 符合. 工艺 过程; 4、调配、电泳、电泳烘干、喷涂（低、中、面、清）、喷涂烘干、修补漆、修补漆烘干等使用VOCs 质量占比大于等于 10%物料的工艺过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至 VOCs 废气收集处理系统。; 4、项目已在产污设备上方设置集气罩对粉尘进行收集，经水喷淋/布袋除尘器处理后，引至 15m 高的排气筒（DA001、DA002）排放。 5、VOCs经收集后引至布袋除尘器+二级活性炭吸附处理达标， 再经 15 米高的排气筒（DA002）排放。; 符合. 废气 收集; 5、采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3m/s。 6、废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。; 6、VOCs经收集后引至布袋除尘器+二级活性炭吸附处理达标， 再经 15 米高的排气筒（DA002）排放，控制风速不低于 0.3m/s。; 符合. 排放 水平; 7、其他表面涂装行业： a）2002年1月1日前的建设项目排放的工艺有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第一时段限值；2002年1月1日起的建设项目排放的有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值（DB4427-2001）第二时段限值；车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率≥3 kg/h 时，建设 VOCs 处理设施且处理效率≥80%； b）厂区内无组织排放监控点NMHC 的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3。; 7、VOCs经集气罩收集，引至布袋除尘器+二级活性炭吸附处理达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）排放限值后，经 15 米高的排气筒（DA002）排放; 符合. 治理 设施 设计 与运 行管 理; 8、吸附床（含活性炭吸附法）： a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择； b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定； c）吸附剂应及时更换或有效再生。 9、VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 8~9、VOCs经集气罩收集，引至布袋除尘器+二级活性炭吸附处理达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）排放限值后，经 15 米高的排气筒（DA002）排放; 符合. 综上所述，项目与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理 指引》（粤环办〔2021〕43 号）的要求相符。 ⑥与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相符性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本项目 VOCs 无组织排放控制要求见下表： #### VOCs 无组织排放控制要求一览表 源项; 控制环节; 控制要求; 本项目控制措施; 是否相符. VOCs 物料储存; 物料储存; 1.VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 2.盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3.VOCs 物料储罐应密封良好; 项目使用的粉末均储存于密闭的包装袋内，并放于室内，在非取用状态时封口密闭。; 符合. VOCs 物料转移 和输 送; 基本要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液 态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目使用的粉末属于低VOCs含量的原辅材料，经收集后引至水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附处理处理达标后通过15m高的排气筒（DA001）排放; 符合. 工艺过程 VOCs 无组织排放; 含 VOCs 产品的使用过 程; VOCs质量占比大于等于 10%的含VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集 措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 本项目使用的粉末属于低VOCs含量的原辅材料，VOCs经收集后引至布袋除尘器+二级活性炭吸附处理处理达标后通过 15m高的排气筒（DA002）排放; 符合. 其他要求; 1.企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs 含量等信息。台账保存 期限不少于 3 年。 2.通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合 理的通风量。 3.工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废 包装容器应加盖密闭。; 1.本评价要求企业建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs 产品的相关信息； 2.设置危废暂存间储存，并委托有危废处置资质的公司处理; 符合. VOCs 无 组织废 气收集处理系 统; 基本要求; VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目有机废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。若废气处理系统发生故障或检修时，生产设备会停止运行。; 符合. 废气收集系统 要求; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T16758 的规定，采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定 的，按相关规定执行）。; 项目有机废气收集采用全密闭方式收集，收集的VOCs采用布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后高空排放，其集气罩风速大于 0.3m/s; 符合. VOCs 排放控制 要求; 1、收集的废气中NMHC 初始排放速率≥3kg/h时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；对 于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率≥2kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家 有关低VOCs含量产品规定的除外。 2、排气筒高度不低于15m（因 安全考虑或有特殊工艺要求的除 外），具体高度以及与收尾建筑物 的相对高速关系应根据环境影响评价文件确定。; 项目VOCs经收集后引至布袋除尘器+二级活性炭吸附处理处理达标后 通过 15m高的排气筒排放，处理效率为 84%; 符合. - 与环境功能区划相符性分析 根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（经广东省人民政府批准，粤府函〔2014〕188号）和《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）以及《惠州市乡镇及以下集中式饮用水水源保护区规定（调整）》（惠府函〔2020〕317号），本项目所在地不属于惠州市饮用水水源保护区，符合饮用水源保护条例的有关要求。 根据《关于印发<惠州市2022年水污染防治攻坚战工作方案>的通知》，福田河水质保护目标为Ⅴ类功能水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》（惠市环〔2021〕1号），本项目所在区域为环境空气质量二类功能区。 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190–2014），本项目所在区域为声环境2类区。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | #### 工程组成 本项目位于惠州市博罗县福田镇福田村兰东小组22号，项目经度：113°57′28.454″，纬度：23°12′45.382″，租赁1栋1层占地面积为3600m2厂房使用，厂房包含切割区、焊接区、包装区、仓库、危废间、保卫室、办公楼等，办公室上方设置隔层（阁楼），建有一间办公室和宿舍（层高各3米），本项目工程内容情况见下表。 #### 厂内建筑情况表 构筑物; 厂房楼层; 使用楼层; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 生产车间; 切割区; 1; 1层; 300; 300; 用于切割，高度8m. 焊接区; 1; 1层; 400; 400; 用于焊接，高度8m. 包装区; 1; 1层; 1000; 1000; 用于成品包装，高度8m. 原料仓; 1; 1层; 400; 400; 用于贮存原材料，高度8m. 成品区; 1; 1层; 400; 400; 用于贮存成品，高度8m. 危废间; 1; 1层; 20; 20; 用于贮存危险废物，高度3m. 一般固废仓; 1; 1层; 30; 30; 于贮存一般固体废物，高度3m. 厨房; 1; 1层; 50; 50; 用于饮食制作，高度3米. 保卫室; 1; 1层; 10; 10; 租用保卫室，高3米. 其他; 1; 1层; 250; 250; 走道，高8m. 空地; 0; 0; 500; 0; 空地. 办公楼; 办公室; 2; 1层; 240; 240; 用于日常办公使用，高度3m. 宿舍; 2; 2层; 0; 240; 用于员工住宿，高度3米. 合计; 3600; 3340; /. #### 工程内容情况 类别; 工程名称; 本项目. 主体工程; 1栋1F生产车间; 1F，包括切割区、焊接区、包装区等。占地2770 m2，主要工序为切割、焊接、除油、烘干、喷粉、固化、打包等。. 辅助工程; 宿舍、厨房、办公室、保卫室; 办公室，建筑面积240m2，主要用于办公. 宿舍位于阁楼，建筑面积240m2，主要用于员工生活. 保卫室，建筑面积10 m2，主要用于门卫安保. 储运工程; 原料仓; 储存原材料，物料的输入与输出主要通过货车. 成品区; 储存成品，物料的输入与输出主要通过货车. 危废间; 20m2，用于贮存危险废物. 一般固废仓; 30m2，用于贮存一般固体废物. 依托工程; /; 依托福田镇生活污水处理厂进行处理. 公用工程; 供水; 市政统一供水. 供电; 市政统一供电. 排水; 厂区采用雨污分流制。雨水排入市政雨水管网，污水经三级化粪池处理后排入福田镇污水处理厂进行集中处理。. 暖通; 以自然通风、机械通风为主，不设中央空调。. 环保工程; 废气处理; 切割、焊接粉尘; 收集后进入水喷淋处理后统一引至厂房楼顶15米高排气筒（DA001）排放. 喷粉粉尘、烘干和固化有机废气; 收集后进入布袋除尘器+活性炭吸附装置理后引至厂房楼顶15米排气筒（DA002）排放. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后由排气筒（DA003）排放. 废水处理; 生活污水; 经三级化粪池处理后排入福田镇污水处理厂进行集中处理. 固废治理; 一般固体废物; 废包装材料; 专业回收单位回收利用. 收集粉尘. 废布袋. 沉渣. 危险废物; 废机油; 收集后暂存于危废暂存间，定期收集后交由有危险废物处理资质的单位处理. 废含油抹布、手套. 废机油桶. 废除油液. 废活性炭. 生活垃圾; 由环卫部门清运. 噪声; 减震、墙体隔声. #### 主要产品及产能 #### 生产规模情况 主要指标; 本项目; 规格（mm）. 主要产品及年产量; 铁架床（万套/年）; 20; 1900×500×1500. #### 主要生产设备及工艺 #### 主要生产设备情况 序号; 项目生产单元; 主要工艺; 设备名称; 设施参数; 数量; 单位; 工序. 1; 加工车间; 机械化加工、非机械化加工; 行车; 0.75kW; 1; 台; 进材料. 2; 切割机; 0.5kW; 3; 台; 切割. 3; 自动焊接机; 0.5kW; 4; 台; 焊接. 4; 人工手电焊; 0.1kW; 14; 台; 焊接. 5; 喷粉车间; 除油-烘干-喷粉-固化; 自动化流水线; 0.5kW; 1; 套; 除油-烘干-喷粉-固化. 注：本项目自动化流水线为密闭空间，形成负压工空间，末端自带一套布袋除尘器处理喷粉过程中产生的颗粒物，自带一套活性炭吸附装置处理固化过程产生的有机废气。. 说明： 本项目不设备用发电机。 #### 主要原辅材料及消耗量 本项目主要原辅材料及消耗量见下表，主要原辅材料理化性质见下表。 #### 本项目主要原辅材料及消耗量 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 储存位置; 型态; 使用工序. 1; 镀锌管; t/a; 1000; 50t; 原料仓; 固体; 切割. 2; 普通钢管; t/a; 2500; 100t; 原料仓; 固体; 切割. 3; 五金配件; t/a; 30; 1t; 原料仓; 固体; 焊接. 4; 焊丝; t/a; 20; 1t; 原料仓; 固体; 焊接. 5; 热固性粉末涂料; t/a; 10; 0.5t; 原料仓; 粉末; 焊接. 6; 除油水; t/a; 1; 0.05t; 原料仓; 液体; 除油. 7; 机油; 4L/桶; 5桶（0.174t）; 5桶; 原料仓; 液体; 机械维修. #### 主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 热固性粉末涂料; 热固性粉末涂料：主要成分为环氧树脂25-35%、聚酯树脂25-35%、硫酸钡25-30%、二氧化钛10-12.5%。 根据本项目环保型粉体涂料报告，本项目所使用的环保型粉体涂料的VOCs含量未检出，检出限为0.1%，属于低VOCs含量、低反应活性的产品。. 2; 除油水; 无色液体，pH值：1-2，主要成分：阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂。除油除锈能力≥99%。可在超低温状态下迅速除掉各种金属表面的氧化皮、锈迹以及工件上的皂化油、矿物油、有机防锈助剂，具有低泡、污染小、水洗性能好、使用寿命长、成本低、除锈速度快等优点。. #### 能耗水耗情况 1、给水系统 （1）生活用水：本项目员工30人，均在厂内食宿，根据广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44_T 1461.3-2021），食宿按175L/（人·d），则生活用水量=30×175×300÷1000=1575t/a。 （2）工业用水： 喷淋塔用水：本项目使用1台喷淋塔对项目产生的粉尘、烟尘进行处理，喷淋塔水循环使用，定期打捞沉渣，本项目使用喷淋塔总循环流量为2m3/h，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中对于冷冻设备的补充水量，应按冷却水循环水量的 1%~2%，则补水量按循环量的1%计算，每天运行8h，则喷淋塔平均每天补充水量约0.16t，即年用水量为0.16×300+2×2=52t。 除油用水：本项目使用含有除油水的清洗水及清水进行铁架床清洗，将工件表面所带的油污除去。项目共有2个尺寸为1.2m×1.7m×1.1m的除油槽，除油槽溶液使用自来水与除油水按1：1进行调配循环使用，项目每年使用除油水1t，则除油用水年用水量为1t。 2、排水系统 （1）工业废水： 本项目无工业废水外排。 喷淋废水：喷淋塔日常循环使用，需每半年更换一次，则喷淋塔废水产生量为4t/a，经桶装收集后作为零星废水委托专业公司处理。 除油废液：除油槽循环使用到一定时间后，需进行更换，项目除油槽槽液约2年更换一次，更换方式为整槽更换，根据上文计算，每2年更换除油废液约4t，故一年更换除油废液约2t。除油废液收集后交由有危险废物处理资质的单位处理，不外排。 （2）生活污水： 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活源产排污系数手册，本项目生活污水人均生活用水量为175L/（人·d），则使用插值法确定本项目生活污水折污系数。本项目折污系数为（175-150）÷（90-80）+80=82.5%，则项目生活污水排放量为1299.375t/a。项目生活污水经过化粪池预处理后排入市政污水管网，纳入福田镇污水处理厂处理，汇入福田河。 本项目生活用水和工业用水由市政供水提供，项目用电由市政供电提供，能耗水耗电情况见下表。 #### 能耗水耗情况 序号; 名称; 本项目; 用途; 来源. 1; 用水（吨/年）; 1575; 生活用水; 市政供水. 2; 52; 喷淋用水. 3; 15; 除油用水. 4; 电（万kwh/年）; 15; 生产用电; 市政供电. - 本项目水平衡图（t/d） #### 劳动定员及生产制度 本项目劳动定员及生产制度见下表。 #### 员工人数及工作制度情况 序号; 类别; 本项目. 1; 员工人数; 30人. 2; 食宿情况; 30人在厂内住宿. 3; 工作制度; 每天工作8小时，年工作300天. #### 项目平面布置与四至关系情况 本项目租用空置1栋2F厂房，内部主要划分为本项目建设内容包含切割区、焊接区、包装区、仓库、危废间、保卫室、办公楼等，办公室上方设置隔层（阁楼），建有一间办公室和宿舍（层高各3米），详见附图5。 本项目位于惠州市博罗县福田镇福田村兰东小组22号，根据现场调查，本项目厂房东面为空地，南面为广东电网福田变电站，西面为长福化工有限公司，北面为通达汽车修配厂。 本项目四至情况如下表及附图2所示。 #### 本项目四至情况 本项目; 方位; 距离. 空地; 东面; 紧邻. 广东电网福田变电站; 南面; 20m. 长福化工有限公司; 西面; 10m. 通达汽车修配厂; 北面; 30m. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程图 本项目具体生产工艺流程图如下： - 工艺流程简述： 切割：使用切割机将原材料切割为所需形状及大小。此工序产生的污染物为噪声、粉尘、边角料。 焊接：焊接机使用焊丝将切割完成的部分与五金材料焊接。此工序产生的污染物为噪声、烟尘。 除油：使用除油水去除金属的氧化皮、锈迹工件上的油等，工件在除油液浸泡后不用清洗直接进入烘干工序，故不会产生清洗废水，此工序产生的污染物为噪声、废除油液。 烘干：材料进入烘干房，采用电加热对除油后板材进行烘干。项目使用电能进行烘干，烘干温度约180-200度，烘干时间约5-10分钟。此工序产生的污染物为噪声。 喷粉：工件输送进喷粉柜，工件在喷粉柜内由工人或机械臂使用喷粉枪进行喷粉，未粘附工件的粉末会通过二级滤芯除尘回收系统回收，回收的粉末再回用于喷粉工序，此工序产生的污染物为噪声、粉尘。 固化：自动喷粉线配置自动线固化炉对工件进行固化，主要通过自动传输带将工件送入固化炉内。固化炉使用电能，固化时间一般为15~40min，烘烤温度一般为180℃~220℃，固化烘干工序产生少量的有机废气和噪声。 打包出货：合格品经包装后储存外售。 - 工艺流程污染物 本项目各类污染物产生环节详见下表。 #### 主要污染节点分析一览表 类别; 污染工序; 主要污染物. 废气; 切割、焊接、喷粉; 粉尘. 固化; VOCs. 废水; 员工办公生活; 生活生活污水. 生产废水; 喷淋塔废水、废除油液. 噪声; 设备运行; 各机械设备噪声. 固废; 员工生活办公; 生活垃圾. 打包; 废包装材料. 开料; 边角料. 生产过程; 废含油抹布及手套、废机油、废机油桶. 废气处理; 废活性炭. 喷淋塔废渣. 布袋除尘器收集粉尘. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | #### 环境空气质量现状 1、区域环境空气质量达标情况 项目位于博罗县福田镇，根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》，本项目所在区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单的相关规定。 根据2021年惠州市生态环境状况公报： 市区空气质量：2021年，市区（惠城区、惠阳区和大亚湾区）空气质量良好，六项污染物年评价浓度均达到国家二级标准。其中，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）达国家一级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）达到国家二级标准；综合指数为2.83，空气质量指数（AQI）范围为20～161，达标天数比例（AQI达标率）为94.5%，其中，优180天，良165天，轻度污染19天，中度污染1天，超标污染物为臭氧。 与2020年相比，环境空气质量综合指数上升2.2%，AQI达标率下降3.3个百分点；六项污染物年评价浓度中，二氧化硫（SO2）持平，一氧化碳（CO）和细颗粒物（PM2.5）浓度分别下降22.2%和5.0%，二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）浓度分别上升11.1%、5.3%和5.1%。 各县（区）空气质量：2021年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%～99.1%之间；综合指数范围在2.33～3.31之间，主要污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主。 与2020年相比，环境空气质量综合指数除龙门县下降5.7%外，其余各县（区）上升幅度为2.0%～12.2%；优良率龙门县上升0.3%，博罗县持平，其余县（区）略有下降，下降幅度为0.5%～4.3%。 城市降水：2021年，市区共采集降水样品108个，其中，酸雨样品8个，酸雨频率为7.4%；月降水pH值范围在5.70～6.22之间，年降水pH值均值为5.92，不属于重酸雨地区。与2020年相比，年降水pH值均值上升0.17个pH单位，酸雨频率下降7.2个百分点，降水质量状况有所改善。 降尘：2021年，惠城区降尘浓度为2.6吨/平方公里·月，达到广东省推荐标准要求。 因此项目所在区域属于空气环境达标区。 - 2021年惠州市环境质量状况公报截图 2、特征污染物质量现状 本次评价引用《惠州市力成五金制品有限公司建设项目环境影响报告表》中的监测数据（报告编号：HSH20210420003），惠州市力成五金制品有限公司于2021年4月13日~15日对周围环境进行了现场监测。监测点位于本项目东面2000米处，检测数据未超过3年，监测至今项目区域内无新增重大污染源情况，引用的检测数据具有代表性。监测结果如下： #### 特征污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 污染物; 监测日期; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度/（mg/m3）; 达标情况; 最大占标率%. 其项目所在地（本项目东面2000m）; TVOC; 04-15; 8小时平均; 0.6; 0.157; 达标; 26.17. 04-16; 0.150; 达标; 25.00. 04-17; 0.171; 达标; 28.50. TSP; 04-15; 24小时平均; 1.2; 0.224; 达标; 18.67. 04-16; 0.218; 达标; 18.17. 04-17; 0.229; 达标; 19.08. 监测结果表明，总悬浮颗粒物浓度小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准限值，TVOC浓度小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值。补充监测点的总悬浮颗粒物、TVOC超标率为0，该项目区域环境空气质量良好，能够满足环境空气质量要求。 #### 地表水环境质量现状 本项目所在地区属于福田镇生活污水处理厂集污范围，纳污水体为福田河，福田河在《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号）中没有明确规划，根据现场调查和当地环保部门的意见，可参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 本评价引用《惠州市潍林科技有限公司建设项目环境影响报告表》中委托深圳市中创检测有限公司于2020年10月15日～10月17日对福田河河段水质的监测报告进行评价，该监测报告编号为中创检字[ZC20201014(JC001)011]号,详细见下表。 #### 地表水水质现状监测结果 单位（pH、水温除外，水温的单位为℃，pH值无量纲）：mg/L 检测项目; 采样日期; 最高允许排放浓度限值; 单位; 结论. 2020年10月15日; 2020年10月16日; 2020年10月17日. W1; W2; W1; W2; W1; W2. pH; 6.44; 6.40; 6.32; 6.30; 6.49; 6.52; 6～9; 无量纲; 达标. COD（化学需氧量）; 16.4; 16.8; 13.5; 19.1; 18.9; 19.2; 40; mg/L; 达标. BOD5（五日生化需氧量）; 3.65; 2.90; 3.32; 4.22; 5.33; 4.97; 10; mg/L; 达标. SS（悬浮物）; 1.2; 1.4; 1.0; 1.6; 1.8; 2.2; ——; mg/L; ——. NH3-N（氨氮）; 0.86; 0.76; 0.83; 0.88; 0.92; 0.89; 2.0; mg/L; 达标. 注：1、“——”表示没有相关规定；2、限值标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；3、W1、W2表示采样点位置，分别为福田镇生活污水处理厂上游500m处及福田镇生活污水处理厂下游1000m处。. 纳污水体福田河的监测结果表明，项目所在地地表水环境的各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，福田河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求。 本项目生活污水经化粪池预处理后进入福田镇生活污水处理厂处理，对周围水环境影响不大。 #### 声环境质量现状 2021年，惠州市城市区域声环境质量昼间平均等效声级为54.5分贝，质量等级为较好；城市道路交通噪声昼间平均等效声级为67.2分贝，质量等级为好；市区功能区声环境昼间、夜间达标率均为100%。 与2020年相比，惠州市城市区域声环境质量保持稳定。 本项目所在地声环境质量划分为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 本项目50m范围内不存在噪声环境敏感点，本评价不开展声环境质量现状调查。 #### 生态环境 本项目位于惠州市博罗县福田镇福田村兰东小组22号，租用现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 #### 地下水环境 项目不进行地下水环境质量现状调查。 #### 土壤环境 项目不进行土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目环境空气保护目标主要为荔枝墩村、南侧居民楼等。控制废气排放对附近周围环境的影响，使环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 #### 本项目主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距厂界最近距离. 经度; 纬度. 横溪头村; 113.963027; 23.21082163; 居民区; 1000人; 环境空气：二类; ES; 422 m. 叶屋村; 113.9548731; 23.21030888; 居民区; 1000人; WS; 226 m. 龙延轩大酒店; 113.9530277; 23.21273454; 居民区; 200人; W; 442 m. 火烧园村; 113.9544654; 23.21606728; 居民区; 500人; WN; 353 m. 依岗村; 113.9586496; 23.21592924; 居民区; 3000人; N; 202 m. 福昌屋村; 113.9622116; 23.21618561; 居民区; 3000人; EN; 372 m. 新屋仔村; 113.9616323; 23.21481505; 居民区; 200人; EN; 339 m. 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。 4、生态环境 本项目租赁厂房，无新增用地。用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、生活污水排放标准 项目外排的生活污水经三级化粪池预处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，进入福田镇生活污水处理厂集中处理，福田镇生活污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值后排入福田河，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准。 #### 水污染物排放标准 （单位mg/L，pH无量纲） 污染物 执行标准; pH; BOD5; CODCr; SS; NH3-N; TP. 生活污水; 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 6-9; 300; 500; 400; /; /. 福田镇生活污水处理厂尾水; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准; 6-9; 10; 50; 10; 5; 0.5. 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准; 6-9; 20; 40; 20; 10; 0.5. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; /; /; /; /; 2; 0.4. 排放执行标准; 6-9; 10; 40; 10; 2; 0.4. 2、废气排放标准 （1）本项目有机废气执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中第Ⅱ时段标准限值和无组织排放监控点限值。 #### 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010） 污染物; 第II时段; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m³）. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）. 总VOCs; 30; 2.9; 2.0. （2）本项目颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值标准，见下表； #### 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 污染物名称; 无组织排放浓度限值（mg/m3）; 二级标准限值. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 颗粒物; 1.0; 120; 1.45. 本项目排气筒高度无法高出周围200m半径范围内最高建筑5m以上，排放速率按50%执行。. （3）本项目厂区内无组织有机废气执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值，如下表： #### 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）（摘录） 项目; 特别排放限值（mg/m³）; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度. （4）食堂油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483－2001）表2中小型规模最高允许排放浓度和净化设施最低去除效率，油烟排放浓度≤2.0 mg/m3，净化设施最低去除效率为60%。 3、本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）； 4、固体废物控制标准 固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定。 项目设置了一间一般固废仓库对废包装材料等进行储存，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 项目设置了一间危废间对废除油液、废机油等进行贮存，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单以及《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2001）及2013年修改单的相关规定要求。 |
| 总量 控制 指标 | #### 总量控制指标 类别; 污染物名称; 排放量（t/a）; 总量建议控制指标（t/a）; 备注. 废水; 废水量; 1299.375; 1299.375; 生活污水排入博罗福田镇生活污水处理厂进行处理， 纳入该污水厂的总量中进行控制，不另占总量指标. CODcr; 0.455; /. NH3-N; 0.032; /. 生产废气; 颗粒物; 有组织; 0.005; 0.005; 总量来自惠州市生态环境 局博罗分局总量调配，废气包括有组织+无组织排放量之和. 无组织; 0.0104; 0.0104. 合计; 0.0154; 0.0154. VOCs; 有组织; 0.0017; 0.0015. 无组织; 0.0006; 0.0005. 合计; 0.0023; 0.002. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 本项目属于新建项目，但其租用厂房均已建成，故不存在施工期的环境污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | #### 废气 - 废气污染物产排情况 本项目营运期间大气污染物主要为切割工序产生的粉尘、焊接工序产生的烟尘、喷粉工序产生的粉尘、烘干和固化工序产生的有机废气、食堂油烟。 #### 项目废气污染物产排情况一览表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理能力（m3/h）; 处理工艺; 收集效率; 去除率; 是否可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 切割、焊接工序; 有组织DA001; 颗粒物; 0.0396; 0.0330; 2.1978; 15000; 水喷淋; 80%; 90%; 是; 0.1099; 0.0033; 0.0040. 无组织; 颗粒物; 0.0099; 0.0082; /; /; 加强厂房通排风; /; /; 是; /; 0.0082; 0.0099. 喷粉、固化工序; 有组织DA002; 颗粒物; 0.0095; 0.0079; 1.5833; 5000; 布袋除尘器 +二级活性炭; 95%; 90%; 是; 0.1583; 0.0008; 0.001. VOCs; 0.0095; 0.0079; 1.5833; 5000; 95%; 84%; 是; 0.2533; 0.0013; 0.0015. 无组织; 颗粒物; 0.0005; 0.0004; /; /; 加强厂房通排风; /; /; 是; /; 0.0004; 0.0005. VOCs; 0.0005; 0.0004; /; /; /; /; 是; /; 0.0004; 0.0005. 食宿; 有组织DA003; 厨房油烟; 0.0081; 0.0135; 3.375; 2000; 油烟净化器; /; 60%; 是; 1.35; 0.0054; 0.00324. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 核算过程 生产过程中废气产生情况： （1）切割工序颗粒物 本项目镀锌管、普通钢管需要进行切割，切割过程会产生少量粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中《213 金属家具制造行业系数手册》，切割工序颗粒物产生系数为50克/平方米-产品。本项目产品为铁架床，由于无法直接测量铁架床的面积，则本项目使用原材料的面积作为系数计算面积。本项目使用镀锌管的量为1000t/a，普通钢管的量为2500t/a，镀锌管密度为9.89g/cm3，普通钢管密度为7.85g/cm3，钢管厚度为10mm，则本项目切割粉尘产生量为0.04945t/a。 （2）焊接工序烟尘 本项目焊接工序使用电焊，焊接过程会产生少量烟尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中《213 金属家具制造行业系数手册》，焊接工序颗粒物产生系数为50克/平方米-产品。本项目产品为铁架床，由于无法直接测量铁架床的面积，则本项目使用原材料的面积作为系数计算面积。本项目使用镀锌管的量为1000t/a，普通钢管的量为2500t/a，镀锌管密度为9.89g/cm3，普通钢管密度为7.85g/cm3，钢管厚度为10mm，则本项目焊接烟尘产生量为0.04945t/a。 综上，本项目切割、焊接工序颗粒物产生量为0.0989t/a。 （3）喷粉工序粉尘 本项目喷粉工序使用热固性粉体涂料在自动化流水线上对本项目半成品进行粉喷处理，该过程会产生少量粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中《213 金属家具制造行业系数手册》，喷粉工序颗粒物产生系数为1克/公斤-涂料，本项目使用热固性粉体涂料10t/a，则喷粉工序粉尘产生量为0.01t/a。 （4）固化工序有机废气 本项目喷粉后的金属件在固化时，其表面附着的热固性粉末涂料挥发出少量有机废气，以VOCS来进行评价，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中《213 金属家具制造行业系数手册》，使用粉末涂料在流平/烘干/晾干工序挥发性有机物产生系数为1千克/吨-涂料。本项目使用热固性粉体涂料10t/a，则VOCs产生量为0.01t/a。 项目拟将切割粉尘、焊接烟尘经过收集后通过喷淋塔进行处理，处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放；喷粉粉尘、烘干和固化产生的有机废气一同收集至一套“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”收集处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放。 生产过程中废气收集情况及对应的处理效率分析： # （1）本项目设置集气罩+塑胶帘收集切割粉尘、焊接烟尘。 建设单位集气罩设置为10个0.4m*0.4m（切割工序3个集气罩，自动焊接机3个集气罩，由于人工手电焊可移动，共设置4个集气罩），根据《环境工程设计手册》，排气量计算公式如下。 L=3600（5X2+F）×Vx 其中：X----集气罩至污染源的距离，m（本项目取0.3m）； F----集气罩口面积，m2； VX----控制风速（本项目取0.6m/s） 经计算，每个集气罩设计风量为0.366m3/s（1317.6m3/h）个，则10个集气罩的风量合为13176m³/h，设计配备风量15000m3/h的风机，参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办【2021】92 号），本项目设置集气罩+塑胶帘对颗粒物进行收集，收集效率取80%。 # （2）喷粉粉尘、烘干和固化有机废气 本项目自动化流水线为密闭空间，形成负压工空间，末端自带一套布袋除尘器处理喷粉过程中产生的颗粒物，自带一套活性炭吸附装置处理固化过程产生的有机废气。参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办【2021】92 号）中单层闭式负压废气收集效率可按95%计算，自动化流水线设置的收集风量为5000 m3/h。 生产过程中废气处理效率分析： 喷淋塔、布袋除尘器处理效率：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中《213 金属家具制造行业系数手册》中06预处理，布袋除尘器处理效率为90%、喷淋塔除尘效率为90%，则本项目布袋除尘器按照90%计、喷淋塔除尘效率按90%计。 二级活性炭处理效率：根据《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》，活性炭净化效率为50%~80%（本报告活性炭处理效率取60%）。本项目设二级活性炭吸附装置，则“二级活性炭吸附装置”对有机废气的去除效率为1-（1-60%）×（1-60%）=84%，本项目取84%。 其中切割工序、焊接工序、喷粉工序、固化工序每年工作时间为1200h。 食堂油烟 根据建设单位提供的资料，本项目员工有30人在厂区内就餐，食宿时间为300天，设有1个标准灶头。 根据对城市居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约30g/（人·d），一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，取平均值3%计算。则本项目耗油量为 0.9kg/d（0.27t/a），则油烟产生量约为 0.027kg/d（0.0081t/a）。 建设单位安装高效油烟净化器，净化达标后引至屋顶排放。厨房产生的烟气经油烟净化器处理，设计排风量2000m3/h。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定，小型规模油烟净化设施最低去除效率为60%。本项目油烟净化器的去除率按60%计。 每天油烟机工作时间按2小时计。因此，油烟机排气量约为4000m3 /h，即烟油产生浓度约为3.375mg/m3。油烟机排放量约为 0.0108kg/d （0.00324t/a），排放浓度为1.35mg/m3。 - 非正常工况废气源强 根据上述分析本项目生产过程中的废气处理设施废气污染物排放源，主要 考虑污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。当废气治理设施失 效，处理效率为10%，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放。发生故障时应立即停止生产，并安排专业人员进行抢修。本项目大气的非正常排放源强如下表所示： #### 非正常工况有组织废气污染物排放源强 污染源名称; 产污环节; 排放情况; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 措施. 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 废气排放口DA001; 废气处理措施故障; 粉尘; 1.978; 0.02967; 1; ≤1; 立即停止生产，及时疏散人群，待废气处理设施维修好后才能进行生产. 废气排放口DA002; VOCs; 1.425; 0.007125; 1; ≤1. 粉尘; 1.425; 0.007125; 1; ≤1. - 污染治理技术可行性分析 本项目设置水帘柜处理切割粉尘、焊接烟尘，设置布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理喷粉粉尘、烘干和固化有机废气。按照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019）为可行技术。 - 达标排放情况 本项目切割粉尘、焊接烟尘经过收集后通过水帘柜处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；喷粉粉尘、烘干和固化有机废气收集后通过布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，颗粒物能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准、有机废气能达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中第Ⅱ时段标准限值；食堂油烟经过油烟净化器处理后通过排气筒（DA003）排放，排放浓度小于2 mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001），对周围大气环境影响较小。 - 卫生防护距离 本项目无组织排放污染物主要为颗粒物、VOCs。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）卫生防护距离初值计算公式，采用GB/T 39499-2020中5.1推荐的估算方法进行计算，具体计算公式如下： 式中： Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m³）； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半经，单位为米（m）； A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别，从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）表1中查得，见下表。 #### 卫生防护距离系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000≤L≤2000; L>2000. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 400. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气简共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 本项目大气污染源类别为II类，惠州市年平均风速为2.0m/s，因此，本评价选取的卫生防护距离计算系数如下表所示。 #### 选取的卫生防护距离计算系数 A; B; C; D. 470; 0.021; 1.85; 0.84. 根据工程分析可知，项目无组织排放源为本项目生产车间，评价因子为颗粒物和TVOC，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 GB/T 394992020》中等标排放量的计算，计算结果如下： #### 卫生防护距离计算结果 污染工序; 污染物; 无组织排放量; 质量标准限值; 等标排放量; 等标排放量差值是否10%以内. 切割、焊接、喷粉; 颗粒物; 0.0086kg/h; 0.9 mg/m3; 9555.5556; 否. 固化; TVOC; 0.0004kg/h; 1.2 mg/m3; 347.2222. 备注：颗粒物质量标准限值执行《环境空气质量标准》GB3095-2012 表2中的总悬浮颗粒物二级标准中24小时均值的折算值进行评价；TVOC质量标准限值参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的 8 小时均值 TVOC 的折算值进行评价。. 根据等标排放量的计算结果，当前两种污染物的等标排放量相差超过10%，因此确定企业的特征污染物为颗粒物、TVOC。因此本项目利用颗粒物计算卫生防护距离，生产车间与居住区之间卫生防护距离的计算源强如下所示。 #### 卫生防护距离计算结果 污染源; 评价因子; S（m2）; r（m）; Qc（kg/h）; Cm （mg/m³）; 卫生防护距离（L）. 计算值; 级差确定值. 车间; 颗粒物; 3600; 33.86; 0.0043; 0.9; 0.070; 50. 其中：S=3.14×r2，则r=（S/3.14）0.5=33.86. 本项目卫生防护距离设置为50m。根据现状调查，本项目50m范围内无大气敏感点，最近居住区敏感点为本项目车间北面202m依岗村。 - 废气排放口基本情况 #### 废气排放口基本情况一览表 排放口编号及名称; 排放口基本情况; 地理坐标. 高度; 内径; 温度; 类型; 经度; 纬度. 排气筒DA001; 15m; 0.5m; 25℃; 一般排放口; 113.9580099; 23.21255582. 排气筒DA002; 15m; 0.5m; 25℃; 一般排放口; 113.9577659; 23.21280479. 排气筒DA003; 25m; 0.2m; 35℃; 油烟废气排放口; 113.9580448; 23.21236231. - 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019），并结合项目运营期间大气污染物排放特点，制定本项目大气污染源自行监测计划如下表，建议建设单位按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。 #### 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 排气筒DA002; VOCs; 1次/年; 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）. 颗粒物; 1次/年; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 厂界上风向设置一个点、下风向设置2个点; VOCs 、颗粒物; 1次/年; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）无组织排放监控点限值；广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。. 厂内; VOCs; 1次/年; VOCs执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值. - 环境影响分析结论 综上，本项目所在地区域环境空气属于达标区，特征因子颗粒物、TVOC的引用监测数据无超标现象，区域环境空气质量良好。 # 切割工序颗粒物、焊接工序烟尘 本项目切割工序粉尘和焊接工序烟尘经收集后进入喷淋塔处理后由15m排气筒（DA001）排放。经预测，可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值标准，对周围大气环境影响较小。 # 喷粉粉尘、固化有机废气 本项目喷粉粉尘、固化有机废气经收集后进入布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒（DA002）排放。经预测，可达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中第Ⅱ时段标准限值和无组织排放监控点限值，对周围大气环境影响较小。 # 食堂油烟： 经过油烟净化器处理后排放，排放浓度小于2 mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001），对周围大气环境影响较小。 项目最近敏感点位于项目北面 202m依岗村，未收集的颗粒物、有机废气通过加强通风等措施处理后以无组织形式排放，采取相应的治理措施后，对周边环境影响不大。 #### 废水 - 废水污染物产排情况 #### 废水污染物产排污情况一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 排放形式; 污染物排放. 废水产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 废水排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 卫生间; 生活污水; CODcr; 1299.375; 400; 0.520; 三级化粪池; 12.5; 是; 间接排放; 1224; 350; 0.455. BOD5; 300; 0.390; 17; 250; 0.325. SS; 220; 0.286; 10; 200; 0.260. NH3-N; 25; 0.032; 0; 25; 0.032. 动植物油; 25; 0.032; 0; 25; 0.032. 生活污水：本项目员工30人，在厂内食宿，根据广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44_T 1461.3-2021），食宿按175L/（人·d），按则生活用水量为1575t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活源产排污系数手册，折污系数取82.5%，则生活污水排放量为1299.375t/a。 水喷淋废水：本项目使用1台喷淋塔对项目产生的粉尘、烟尘进行处理，本项目使用喷淋塔总循环流量为2m3/h，补水量约为循环量的1%，每天运行8h，则喷淋塔平均每天补充水量约0.16t，即年用水量为0.16×300+2×2=52t。约半年更换一次，则水喷淋废水产生量为4t/a。本项目喷淋塔废水需要定期沉淀捞渣，喷淋废水经桶装收集后作为零星废水委托专业公司理。 除油用水：本项目使用含有除油水的清洗水及清水进行铁架床清洗，将工件表面所带的油污除去。除油槽溶液使用自来水与除油水按1：1进行调配循环使用。项目共有2个尺寸为1.2m×1.7m×1.1m的除油槽，除油槽溶液使用自来水与除油水按1：1进行调配循环使用，项目每年使用除油水1t，则除油用水年用水量为1t。除油槽循环使用到一定时间后，需进行更换，项目除油槽槽液约2年更换一次，更换方式为整槽更换，根据上文计算，每2年更换除油废液约4t，故一年更换除油废液约2t。除油废液收集后交由有危险废物处理资质的单位处理，不外排。 - 排放口基本情况 #### 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 生活污水排放口DW001; 113.9578933; 23.21237094; 0.1224; 进入城市污水处理厂; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 福田镇污水处理厂; CODcr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 2. 动植物油; 1. #### 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; 生活污水排放口DW001; CODcr; 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; /. 动植物油; /. - 措施可行性分析 项目采用三级化粪池设施对生活污水进行处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019），为可行技术。 - 环境影响分析 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价 福田镇污水处理厂于2012年12月投产，总投资约人民币2964.56万元，位于福田镇荔枝墩村委会第一小组、第八小组、田心前后、高堂头，占地面积10148平方米，建筑面积3600平方米，员工人数约为10人；工程设计日处理生活污水1万吨。 进厂污水首先经过粗格栅机去除大块固体杂物和漂浮物后，由潜污泵提升至细格栅及旋流沉砂池，通过细格栅进一步去除大颗粒悬浮物、漂浮物，通过沉砂池去除砂粒；再经过接触氧化池去除污水中的有机污染物和大部分氮、磷等营养盐，然后进入沉淀池进行泥水分离后再进入放流池进行沉淀过滤，去除水中的悬浮物及TP等等，降低出水浊度，滤池出水经反洗水池后经过紫外线消毒后达标排放。污水处理过程中产生的剩余污泥由剩余污泥泵抽升至储泥池后，再泵入污泥浓缩脱水机进行浓缩和脱水，脱水后的泥饼外运。其工艺流程如下图所示： - 污水处理工艺流程图 项目生活污水经三级化粪池处理后，进入福田镇生活污水处理厂处理，污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准较严者，尾水排入福田河。其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准。项目产生的生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷，有利于水环境保护。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 项目区域属于福田镇生活污水处理厂纳污范围，项目所在区域已接通市政污水管网。本项目生活污水的产生量为4.33m3/d，福田镇生活污水处理厂的处理量为1万m3/d，实际处理量为9500 m3/d，剩余处理量为500 m3/d，则本项目生活污水的产生量仅占其剩余处理量的0.866%，说明项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网进入福田镇生活污水处理厂进行处理的方案可行。 - 环境影响分析 本项目员工生活污水排放量为1299.375t/a。本项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网，进入福田镇生活污水处理厂处理后排入福田河。福田镇生活污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值后排入福田河，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准，满足生活污水排放要求。本项目生活污水的排放对周围水环境影响较小。 #### 噪声 - 噪声源强 本项目营运期噪声来源于生产设备运行时产生的噪声，本项目已采取选用相对低能耗低噪声的优质设备；生产车间的门窗均采用隔声效果好的门窗；设备安装时对设备基座加装防震垫圈等减噪、隔声措施。项目内各类机械噪声强度见下表。故项目综合噪声声级范围为75～85dB(A)。 # 根据《环境噪声控制》（作者：刘惠玲主编，2002 年第一版），标准厂房噪声经墙体隔声、距离衰减可降低 5~15dB（A），基础减振降噪效果在5-25dB（A）之间，本项目取25 dB（A）。 #### 项目主要噪声污染源源强一览表 生产工序; 装置; 噪声源; 声源类型; 噪声源强; 源头降噪措施; 噪声排放值; 持续时间（h）. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 进材料; 行车; 行车; 频发; 类比法; 80; 采用低噪声设备、合理布局、隔 声、距离衰减等综合治理措施; 25; 类比法; 55; 1200. 切割; 切割机; 切割机; 频发; 85; 25; 60; 2400. 焊接; 自动焊接机; 自动焊接机; 频发; 85; 25; 60; 2400. 焊接; 人工手电焊; 人工手电焊; 频发; 75; 25; 50; 2400. 除油-烘干-喷粉-固化; 自动化流水线; 自动化流水线; 频发; 75; 25; 50; 2400. 2、噪声预测 噪声影响分析如下： 1）相同声压级噪声叠加公式L=Lp+10lgN 式中：Lp——单个声压级，dB； N——相同声压级的个数。 2）噪声源叠加公式 式中：LT—总声压级，dB(A)； Li—第i个噪声源的声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据建设单位提供的资料，项目各机械加工设备的噪声源强及车间设备摆放区的最近距离详见下表。 #### 主要噪声设备源强与项目边界距离 所在区间; 设备; 源强 dB（A）; 数量 （台）; 叠加后源强 dB（A）; 与厂界最近距离（m）; 声源与敏感点距离（m）. 东; 南; 西; 北; 依岗村. 车间; 行车; 55; 1; 55.0; 5; 5; 5; 20; 202. 切割机; 60; 3; 64.8. 自动焊接机; 60; 4; 66.0. 人工手电焊; 50; 14; 61.5. 自动化流水线; 50; 1; 50.0. 3）噪声点源距离衰减公式 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB； r2——预测点距声源的距离，m； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB； r1——参考点距声源的距离，m； △L——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量)，设为0dB。 经衰减后项目主要设备产生的噪声各边界的贡献值见下表。 #### 项目噪声对厂界贡献值 边界; 生产车间噪声源强; 项目设备与厂界距离/m; 噪声预测值; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. 昼间. 生产车间; 东边界; 69.5; 5; 55.5; /; ≤60dB(A); 达标. 南边界; 5; 55.5; /; 达标. 西边界; 5; 55.5; /; 达标. 北边界; 20; 43.4; /; 达标. 依岗村; 202; /; 23.3; 达标. 注：距离衰减量按公式20lg（r2/r1）进行计算，r2为各区域与项目边界距离，r1为参考点距声源距离1m。 由上表预测结果可知，建设单位在采取以上有效的隔声措施后，项目厂界噪声昼间排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。因此，当项目切实落实以上措施确保厂界噪声达标排放的情况下，本项目运营过程中产生的设备噪声不会对周边环境造成明显不良影响。 3、噪声污染防治措施 本项目运营期间的主要噪声为机械设备的运行噪声、及通风设施运行产生的噪声及人员活动时的社会活动噪声，其噪声级约为60～85dB(A)。建设单位应采取从声源上控制、从传播途径上控制以及从总平面布置上控制等综合措施对设备运行噪声加以控制。 - 在噪声源控制方面，优先选用低噪声设备，减轻振动引起的噪声，以尽量减小这些设备的运行噪声对周边环境的影响。 - 本项目噪声源强较低，厂界距最近居民楼约135m。在总平面布置上，尽量将高噪声设备布置在厂区中间，远离厂界以减小运行噪声对厂界处噪声的贡献值。 - 人员工作时尽量保持安静，减少人员活动产生的社会活动噪声。 通过采取以上措施及经隔声及衰减后，本项目厂界噪声可控制在昼间60dB（A），夜间50dB（A）以内，使边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，本项目噪声对周围环境影响较小。 4、噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019），并结合项目运营期间噪声污染物排放特点，制定本项目噪声污染源自行监测计划如下表，建议建设单位按监测计划实施。 #### 建设项目监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行环境质量标准. 项目边界外1m; 等效连续A声级; 每季度1次; 项目边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. #### 固体废物 - 固体废物产生情况 #### 项目固体废物汇总表 产生环节; 名称; 属性; 危险废物类别; 危险废物代码/固体废物分类代码; 主要有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用处置量（t/a）. 生活办公; 生活垃圾; 生活废物; /; 生活垃圾; /; 固态; /; 9; 桶装贮存; 环卫部门; 9. 生产过程; 废包装材料; 一般工业固体废物; /; 废包装材料（213-001-07）; /; 固态; /; 1.2; 专业回收单位回收利用; 1.2. 收集粉尘; /; 粉尘（213-003-66）; /; 固态; /; 0.00855; 袋装贮存; 0.00855. 废布袋; /; 废布袋 （213-004-99）; /; 固态; /; 0.1; 0.1. 沉渣; /; 沉渣（213-005-66）; /; 固态; /; 0.051; 0.051. 机器维修、生产过程; 废机油; 危险废物; HW08; 900-249-08; 机油; 液态; T/In; 0.01; 专用容器; 委托有资质的单位处置; 0.01. 废含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 机油; 固态; T，I; 0.01; 0.01. 废机油桶; HW08; 900-041-49; 机油; 固态; T/In; 1; 1. 除油废液; HW35; 900-353-35; 除油水; 液态; C，T; 2; 2. 废气处理; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 有机废气; 固态; T; 0.036; 0.036. - 生活垃圾 企业有员工30人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，约9t/a，交环卫部门清运。 - 一般固体废物 废包装材料：本项目生产过程会产生废包装材料，产生量约为1.2t/a，收集后由环卫部门清运。 收集粉尘：本项目设置布袋除尘器收集生产过程中产生的粉尘，根据前文统计，收集量为0.00855t/a，交由专业回收单位回收利用。 废布袋：本项目设置布袋除尘器收集生产过程中产生的烟尘、粉尘，根据业主提供材料，每年更换的废布袋量为0.1t/a，交由专业回收单位回收利用。 沉渣：项目喷淋塔处理粉尘过程中会产生沉渣，其含水率约70%，则产生量为0.051t/a，交由专业回收单位回收利用。 - 危险废物 废含油抹布及手套：本项目设备清洁过程中会产生少量废抹布约0.01t/a，主要吸附物质为机油等，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废抹布危废类别为HW49，危废代码为900-041-49。建设单位收集后暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的危废单位处置。 废机油：本项目生产设备检修保养过程中会产生废机油，根据类比同类型企业，废机油产生量为0.01t/a。废机油属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，定期收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 废机油桶：本项目设备清洁维护过程中会产生废机油桶，总重量约1t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49。建设单位收集后暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的危废单位处置。 废除油液：根据上文核算，本项目废除油液产生量为2t/a。废除油液属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废除油液危废类别为HW35，危废代码为900-353-35，定期收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 废活性炭：项目采用了活性炭吸附装置处理产生的有机废气，活性炭吸附一段时间后饱和，需要更换。根据工程分析可得，本项目有机废气的总去除量约为0.008778t/a，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭的吸附容量一般为25%左右，计算得项目所需活性炭量约为0.036t/a。本项目所使用的活性炭每3个月更换一次。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于HW49，危废代码为900-039-49，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理。 #### 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废贮存点; 废机油; HW08; 900-249-08; 危废间; 10m2; 密闭贮存; 0.01t; 1年. 废含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 0.01t; 1年. 废机油桶; HW08; 900-041-49; 0.1t; 1年. 废除油液; HW35; 900-353-35; 2t; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.036t; 1年. - 环境管理要求 （1）生活垃圾 生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇。 （2）一般工业固体废物 企业需自觉履行固体废物申报登记制度。一般工业固体申报管理应认真落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十六条和第三十七条规定； 第三十六条：产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。第三十七条：产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 一般工业固体废物产生单位必须如实申报正常作业条件下工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置状况等有关资料，以及执行有关法律、法规的真实情况，不得隐瞒不报或者虚报、谎报。一般工业固体废物产生单位应于每年3月1日前网上申报登记上一年度的信息，通过省固体废物管理信息平台依法申报固体废物的种类、产生量、流向、交接、贮存、利用、处置情况；年产生、利用、处置量100吨及以上的，应于每季度的10日前网上申报登记上一季度的信息。申报企业要签署承诺书，依法向县级环保部门申报登记信息，确保申报数据的真实性、准确性和完整性。 项目设置了一间一般固废仓库对废包装材料等进行储存，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （2）危险废物 厂区危险废物暂存区的设置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，须做好防渗、防风、防雨、防晒等措施，具体要求如下。 1）危险固废储存区需设置明显的标记； 2）危险固废储存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设，危险废物的贮存必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及其修改单的要求进行，具体要求如下： ①禁止将相互反应的危险废物在同一容器内混装；装载液体、半固体危险废物的容器内需留有足够的空间，容器顶部距液面之间的距离不得小于100mm。 ②应当使用符合标准的容器盛装危险废物，其材质强度应满足贮存要求，同时，选用的材质必须不能与危险废物产生化学反应。 ③危险废物贮存场所的地面与墙脚应采用坚固、防渗材料建造，同时材料不能与废物产生化学反应。防止其污染周边的环境和地下水源，贮存车间（危废间）上方应设有排气系统，以保证贮存间内的空气质量。 ④应加强危险废物贮存设施的运行管理，作好危险废物的出入库管理记录和标识，定期检查危险废物包装容器的完好性，发现破损，应及时采取措施。 在采取上述措施的情况下，项目营运期产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。 - 环境影响评价结论 本项目生活垃圾交环卫部门清运。本项目生产过程中产生的废包装材料、收集粉尘、废布袋、沉渣定期交由专业回收公司回收处理。 废机油、废含油抹布及手套、废机油桶、废除油液、废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 落实好本环评提出的措施后，产生的固体废物可得到有效控制，不存在重大隐患，不会对外部环境造成重大影响。 #### 地下水、土壤环境影响分析 - 潜在污染源及影响途径 项目生产过程中对地下水和土壤的潜在污染源及影响途径如下所示： #### 地下水、土壤潜在污染源及其影响途径一览表 区域; 潜在污染源; 影响途径. 生产区域; 机油; 因液态物料泄露而发生垂直下渗或通过地面径流影响到土壤和地下水. 生产废气（VOCs、颗粒物）; 通过大气沉降影响到土壤和地下水. 仓库; 机油; 因液态物料泄露而发生垂直下渗或通过地面径流影响到土壤和地下水. 危废仓; 喷淋废水、废机油、废除油液; 因液态物料泄露而发生垂直下渗或通过地面径流影响到土壤和地下水. 生活区; 生活污水; 因污水管破裂、处理设施发生渗漏而导致地下水、土壤受到污染. - 防护措施 项目拟采用的分区保护措施如下表： #### 地下水、土壤分区防护措施一览表 序号; 区域; 潜在污染源; 防护措施. 1; 重点防渗区; 生产区域; 机油; 铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，车间地面采用防渗钢筋混凝土结构，内部采用水泥基渗透结晶型防渗材料涂层. 生产废气（VOCs、颗粒物）; 加强车间管理，定期检查废气处理设施，确保设施正常运行. 仓库; 机油; 做好防风挡雨措施；地面做好防腐、防渗措施. 危废仓; 喷淋废水、废机油、废除油液; 做好防风挡雨措施；地面做好防腐、防渗措施. 2; 一般防渗区; 生活区; 生活污水; 定期检查污水收集管道，确保无裂缝、无渗漏，每年对化粪池清淤一次，避免堵塞漫流. #### 生态环境影响分析 本项目租用已有厂房进行项目生产，不新增用地且用地范围内不含有生态环境保护目标。 #### 环境风险评价分析 1、风险调查 项目使用的机油以及产生的废机油列入《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B所列的突发环境事件风险物质和危险物质。其他原辅料不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018) 中附录 B 表 B.1及表 B.2 中的突发环境事件风险物质和危险物质。 2、环境风险潜势划分 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 根据项目的危险物质的情况，本项目机油最大贮存量为0.174t/a，废机油最大贮存量为0.01t/a，临界量为2500t，项目Q值计算如下表： #### 危险物质数量与临界量比值（Q） 序号; 危险物质; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 比值/Q. 1; 机油; 0.174; 2500; 0.0000696. 2; 废机油; 0.01; 2500; 0.000004. 项目Q值∑; 0.0000736. 经计算，项目危险物质数量与临界量比Q=0.0000736＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中的规定，当项目危险物质数量与临界量比Q＜1时，则项目环境风险潜势为I，无需进行环境风险评价专项分析。 3、风险源分布及影响途径 本项目为金属家具制造，综合考虑项目主要原辅材料、污染物等的理化特性，项目所涉及到的突发环境事件风险物质主要有机油、废机油。本项目的风险源项如下： - 维修生产设备时操作不当，导致机油泄漏； ②存贮废机油的容器破裂，导致废机油泄漏。 4、风险防范措施 所以针对其可能带来的风险，提出以下防范措施和事故应急措施： ①应加强生产设施维护的培训，确保正常进行生产设施维护，防止润滑油泄露。 ②危险废物必须经科学地分类收集、贮存运送后交由有危废处理资质单位集中处理。科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装、分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的通风措施、防渗漏措施、防火措施等。 综上，本项目环境风险防范措施是有效可行的，项目落实对应的防范措施后， 环境风险可控制在接受范围内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 收集后进入水喷淋处理后引至厂房楼顶15米高排气筒（DA001）排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 排气筒DA002 | 颗粒物 | 颗粒物、VOCs经收集后由布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后引至厂房楼顶15米排气筒（DA002）排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  |  | VOCs |  | 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中第Ⅱ时段标准限值 |
|  | 排气筒DA003 | 油烟 | 经油烟净化器处理后由排气筒（DA003）排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483－2001） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强车间机械通风 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | VOCs | 加强车间机械通风 | 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）无组织排放监控点限值 |
|  | 厂内 | NMHC | 加强车间机械通风 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口DW001 | CODcr | 三级化粪池 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 声环境 | 生产及辅助设备 | 噪声 | 车间隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目生活垃圾交环卫部门清运。本项目生产过程中产生的废包装材料、收集粉尘、废布袋、沉渣定期交由专业回收公司回收处理。废机油、废含油抹布及手套、废机油桶、废除油液、废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 项目产生的危险废物须设置专门的危废仓库暂存， 并严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。危险废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单；一般工业固体废物在厂内暂存不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 重点防渗区：对生产车间地面铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，车间地面采用防渗钢筋混凝土结构，内部采用水泥基渗透结晶型防渗材料涂层，加强车间管理，定期检查废气处理措施，确保设备正常运行；对危险废物仓做好防风挡雨措施；地面做好防腐、防渗措施；仓库门口设置墁坡、围堰。符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修订单的要求。 - 一般防渗区：对化粪池做好无裂缝、无渗漏的措施，每年对化粪池清淤一次，避免堵塞漫流；生活垃圾桶及生活垃圾暂存区需设置在车间内；生活垃圾暂存区和一般固废仓库应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目占地范围内不存在生态环境保护目标 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）项目废气处理设施破损防范措施： ①项目废气处理设施采用正规设计厂家生产的设备，并严格按正规要求安装。 ②项目安排专人定期检查维修保养废气处理设施。 ③当发现废气处理设施有破损时，应当立即停止生产。 （2）项目危险废物仓防范措施： ①项目废活性炭定期更换后避免露天存放，需要使用密闭包装桶盛装。 ②危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒。 （3）项目火灾防范措施： 在仓库、车间设置门槛或墁坡，发生应急事故时产生的废水能截留在仓库或车间内，以免废水对周围环境造成二次污染。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。 ①环境管理组织机构 为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位必须高度重视环境保护工作。设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 ②健全环境管理制度 按照 ISO14000 的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全过程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.002t/a | 0 | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0154t/a | 0 | 0.0154t/a | +0.0154t/a |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.455 t/a | 0 | 0.455 t/a | +0.455 t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.325 t/a | 0 | 0.325 t/a | +0.325 t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.260 t/a | 0 | 0.260 t/a | +0.260 t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.032 t/a | 0 | 0.032 t/a | +0.032 t/a |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.032 t/a | 0 | 0.032 t/a | +0.032 t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 9 t/a | 0 | 9 t/a | +9 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1.2 t/a | 0 | 1.2 t/a | +1.2 t/a |
|  | 收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.00855 t/a | 0 | 0.00855 t/a | +0.00855 t/a |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.1 t/a | 0 | 0.1 t/a | +0.1 t/a |
|  | 沉渣 | 0 | 0 | 0 | 0.051 t/a | 0 | 0.051 t/a | +0.051 t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.01 t/a | 0 | 0.01 t/a | +0.01 t/a |
|  | 废含油抹布及手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01 t/a | 0 | 0.01 t/a | +0.01 t/a |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 1 t/a | 0 | 1 t/a | +1 t/a |
|  | 除油废液 | 0 | 0 | 0 | 2 t/a | 0 | 2 t/a | +2 t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.036 t/a | 0 | 0.036 t/a | +0.036 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①