- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州南意数码纺织科技有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-441322-04-01-954828 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 广东省惠州市博罗县龙溪街道广汕路边宇新科技产业园二号厂房第8层 |  |  |
| 地理坐标 | （E 114 度 7 分 14.416 秒，N 23 度 9 分 32..080 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1752 化纤织物染整精加工 C1762 针织或钩针编织物印染精加工 | 建设项目行业类别 | 28 化纤织造及印染精加工175* 针织或钩针编织物及其制品制造176* |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300.00 | 环保投资（万元） | 30.00 |
| 环保投资占比（%） | 10.0 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 2726 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》的相符性分析 （1）生态保护红线 项目位于惠州市博罗县龙溪街道广汕路边宇新科技产业园二号厂房第8层，根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》（以下简称“研究报告”）表3.3-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称“图集”）图7，项目所在区域属于生态空间一般管控区。 （2）环境质量底线 项目位于惠州市博罗县龙溪街道广汕路边宇新科技产业园二号厂房第8层，根据“研究报告”表4.8-2和“图集”图10，项目所在区域属于水环境工业污染重点管控区，项目实行雨污分流，无生产废水，生活污水经三级化粪池预处理达标后排入博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂进行深度处理，对纳污水体的影响较小；根据“研究报告”表5.4-2和“图集”图14，项目所在区域属于大气环境高排放重点管控区，项目使用低VOCs含量原辅材料，根据产污设备的实际情况，项目废气采取密闭负压收集，经“二级活性炭吸附”装置处理达标后通过50m排气筒高空排放，对周围环境影响不大；根据“研究报告”P88的章节6.1.2到P111的章节6.1.3和“图集”图15，项目所在区域属于土壤环境一般管控区。 （3）资源利用上线 项目位于惠州市博罗县龙溪街道广汕路边宇新科技产业园二号厂房第8层，根据“研究报告”P114—117的第七章资源利用上线章节，项目所在区域不属于土地资源优先保护区、高污染燃料禁燃区和矿产资源开采敏感区。本项目主要为员工生活用水，不涉及水、土等重点资源高消耗，不会突破资源利用上限。 （4）生态环境准入负面清单 项目位于惠州市博罗县龙溪街道广汕路边宇新科技产业园二号厂房第8层，根据“研究报告”章节10.3，项目所在区域属于博罗东江干流重点管控单元（见附图10），环境管控单元编码为ZH44132220002）。 表1-1 生态环境准入清单 管控 要求; 惠府〔2021〕23 号与项目相关管控要求（节选）; 本项目情况. 区域布局管控; 1-1. 【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展先进制造业、高新技术产业、生态旅游等产业。 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4. 【生态/禁止类】生态保护红线执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的准入要求，红线内自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1-5. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-6. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及罗阳镇东江饮用水水源保护区、潼湖镇东江饮用水水源保护区、龙溪镇东江饮用水水源保护区、东江龙溪新围村饮用水水源保护区、东江龙溪陈屋村饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-7. 【水/禁止类】禁止在东江干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-8. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 1-13. 【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道和湖库地带的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 1-1项目选址在饮用水水源保护区外，为化纤织造及印染精加工和针织或钩针编织物及其制品制造业； 1-2项目为化纤织造及印染精加工和针织或钩针编织物及其制品制造业，不属于禁止类项目； 1-3项目为化纤织造及印染精加工和针织或钩针编织物及其制品制造业，不属于化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目； 1-4项目不在生态保护红线内； 1-5项目不在一般生态空间内； 1-6项目不在饮用水水源保护区内； 1-7项目不在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内，且不设置废弃物堆放场和处理场； 1-8项目不属于畜禽养殖业； 1-9项目不属于储油库项目且不产生和排放有毒有害大气污染物；项目不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料； 1-10项目废气经处理后可达标排放； 1-11、1-12项目无重金属污染物排放； 1-13本项目不影响水域岸线。. 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 2-1项目生产使用电能，不使用高污染燃料； 2-2项目不属于高污染燃料禁燃区。. 污染物排放管控; 3-1. 【水/限制类】严格控制稿树下水、马嘶河（龙溪水）、江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞等直排东江的排水渠流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-2. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-3. 【水/限制类】加强流域内涉重金属废水排放企业的管理，减少含重金属废水排放。 3-4. 【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5. 【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1项目实行雨污分流，无生产废水；生活污水经三级化粪池预处理达标后排入博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂进行深度处理，对纳污水体的影响较小； 3-2、3-4项目不属于农业面源污染； 3-3项目不涉及重金属废水排放； 3-5项目不属于重点行业新建涉VOCs排放的工业企业，项目涉及VOCs排放，通过对废气进行收集处理对项目VOCs排放量进行控制； 3-6项目没有重金属、有毒有害金属排放，不属土壤/禁止类项目。. 环境风险防控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估、水环境预警监测以及水环境应急演练。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1项目不是城镇污水处理厂； 4-2项目在饮用水水源保护区外； 4-3项目不涉及有毒有害气体。. 综上所述，项目符合《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》的文件要求。 2、产业政策相符性分析 本项目属于C1752 化纤织物染整精加工和C1762 针织或钩针编织物印染精加工，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》（2021年第49号令）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。 3、市场准入负面清单相符性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）内容：对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。 项目属于C1752 化纤织物染整精加工和C1762 针织或钩针编织物印染精加工，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中禁止或需要许可的类别，项目建设符合《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）要求。 4、项目选址合理性分析 本项目位于广东省惠州市博罗县龙溪街道广汕路边宇新科技产业园二号厂房第8层，根据《博罗县龙溪镇土地利用总体规划图（2010-2020 年）》（见附图13），项目所在地位于城乡建设用地-允许建设区，项目所在地符合龙溪镇土地利用总体规划和城镇建设总体规划；根据建设单位提供的《建设用地规划许可证》（编号：博自然资地字第4413222019-0123号，见附件3），项目所在地为工业用地，因此项目用地符合所在地块性质。 5、与环境功能区划相符性分析 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函[2014]188号文）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函[2019]270号文）以及《惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案》（惠府函〔2020〕317号），本项目所在区域不属于水源保护区，项目外排废水为员工生活污水。 根据《博罗县2022年水污染防治攻坚战实施方案》（博环攻坚办〔2022〕28号）中2022年水质攻坚目标表，中心排渠水质功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类功能水体；区域空气环境功能区划为二类区，环境空气质量达标；根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环[2022]33号），项目所在地声环境功能区规划为2类区，声环境达标。厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划的要求。该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。则该项目的运营与环境功能区划相符合。 6、与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）的相关规定的相符性分析 （一）根据《关于限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号），严格控制支流污染增量在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 （二）《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）： （1）增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流； （2）符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： ①建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； ②通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不憎污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； ③流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 （三）对《通知》附件―东江流域包含的主要行政区域‖作适当调整： 惠州市的适用区域调整为除大亚湾经济技术开发区和惠阳沿海区域、惠东沿海区域（稔山镇、吉隆镇、铁涌镇、平海镇、巽寮办事处）之外废水排入东江及其支流的全部范围。 项目属于新建性质，主要从事数码热转印印花布料的生产，生产工艺中不涉及电镀、酸洗、磷化、阳极氧化、钝化等表面处理工序，且不属于禁止审批和暂停审批的行业。项目无生产废水排放，生活污水经预处理后通过市政污水管网纳入博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂深度处理。因此，本项目不与文件要求冲突。 7、与《广东省水污染防治条例》的相符性分析 第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 排污单位执行更加严格的水污染物排放浓度限值或者重点水污染物排放总量控制指标的，应当在排污许可证副本中规定。 禁止企业事业单位和其他生产经营者未依法取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放水污染物。 第二十一条 向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省的规定设置和管理排污口，并按照规定在排污口安装标志牌。 第二十九条 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，按照规定实施清洁生产审核，从源头上减少水污染物的产生。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼碰、炼铵、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产治炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 项目属于新建性质，主要从事数码热转印印花布料的生产，生产工艺中不涉及电镀、酸洗、磷化、阳极氧化、钝化等表面处理工序，且不属于禁止审批和暂停审批的行业。项目无生产废水，生活污水经三级化粪池预处理达标后排入博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂进行深度处理。因此，本项目符合《广东省水污染防治条例》的相关要求。 8、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs 含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液体逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 推进使用先进生产工艺通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 本项目使用低VOCs含量原辅材料，外购的含VOCs物料均密封储存于厂内相应物料仓，非取用状态时容器密闭；根据产污设备的实际情况，项目有机废气采取密闭负压收集，经“二级活性炭吸附”装置处理达标后通过50m排气筒高空排放。因此，本项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案）>的通知》（环大气[2019]53号）的相关要求。 9、与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析 “十二、纺织印染行业VOCs治理指引” 环节; 控制要求; 相符性分析; 是否 相符. 源头削减. 油墨 使用; 采用水性、高固、能量固化油墨代替溶剂型油墨。; 本项目使用水性墨水，VOCs含量为16.4%; 是. 过程控制. VOCs物料储存; 溶剂、助剂、整理剂、涂层剂、感光胶等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目外购的VOCs物料均密封储存于厂内相应物料仓，非取用状态时容器密闭; 是. 盛装VOCs物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. VOCs物料转移和输送; 溶剂、助剂、整理剂、涂层剂等液体VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。; 本项目采用密闭容器进行物料转移; 是. 工艺过程; 印花、定型、涂层整理、配料、清洗等使用VOCs质量占比大于等于10%物料的过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目根据VOCs产污设备实际情况，采取密闭负压收集，经“二级活性炭吸附”装置处理达标后通过50m排气筒高空排放; 是. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 项目废气收集系统的输送管道密闭; 是. 废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。; 项目废气收集系统与生产工艺设备同步运行; 是. 非正常 排放; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目非正常工况时采取相应措施; 是. 末端治理. 排放 水平; （1）2002年1月1日前的建设项目排放的工艺有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第一时段限值；2002年1月1日起的建设项目排放的有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h 时，建设VOCs 处理设施且处理效率≥80%。 （2）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3。; 项目有机废气经“二级活性炭吸附”装置处理达标后通过50m排气筒高空排放，排放浓度达到相应限值; 是. 治理 技术; 印花工序废气采用喷淋洗涤、吸附、生物净化、吸附-冷凝回收、-吸附-催化燃烧等工艺进行处理。; 项目有机废气采用“二级活性炭吸附”装置处理; 是. 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 项目活性炭用量根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；废活性炭及时更换; 是. VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目VOCs治理设施与生产工艺设备同步运行; 是. 污染治理设施编号可为排污单位内部编号，若内部无编号，则根据《固定污染源（水、大气）编码规则（试行）》（环水体（2016)189 号中附件4）进行编号。有组织排放口编号应填写地方环境保护主管部门现有编号，若地方环境保护主管部门未对排放口进行编号，则排污单位根据《固定污染源（水、大气）编码规则（试行）》（环水体（2016)189 号中附件4)进行编号。; 项目按相关要求设置污染治理设施编号; 是. 设置规范的处理前后采样位置，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所，优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。; 项目按相关要求设置规范的处理前后采样位; 是. 废气排气筒应按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》(粤环〔2008〕42 号)相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。; 项目按相关要求设置环境保护图形标志牌; 是. 环境管理. 管理 台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 本项目按相关要求建立台账; 是. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 台账保存期限不少于3年。. 自行 监测; 印花设施：印花机排气筒或车间废气处理设施排放口至少每季度监测一次非甲烷总烃，至少每半年监测一次甲苯、二甲苯。; 本项目按相关要求监测; 是. 印染行业排污单位的厂界无组织排放：至少每半年监测一次非甲烷总烃。. 危废 管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭; 本项目按要求管理危废; 是. 其他. 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; 本环评按相关要求核算VOCs总量; 是. 新、改、扩建项目和现有企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计算方法，则参照其相关规定执行。. 本项目符合《关于印发《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知》（粤环办〔2021〕43号）的要求。 10、与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析 - ***珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 - 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： - （一）石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； - （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； - （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； - （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； - （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。*** 项目使用低VOCs含量原辅材料，根据产污设备的实际情况，项目有机废气采取密闭负压收集，经“二级活性炭吸附”装置处理达标后通过50m排气筒高空排放。因此，本项目符合文件《广东省大气污染防治条例》的要求。 11、与《关于印发惠州市2022年土壤与地下水污染防治工作方案的通知》（惠市环〔2022〕16号）的相符性分析 （1）土壤污染防治工作方案有关内容： 三、加强土壤污染源头防控 （一）加强涉重金属行业污染防治。持续更新涉镉等重金属重点行业污染源整治清单。按照省生态环境厅要求在矿产资源开发集中区域以及安全利用类、严格管控类耕地任务较重的区域，执行颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。依法依规将符合筛选条件的排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水环境污染物的企业纳入重点排污单位名录。（市生态环境局牵头，市工业和信息化局、自然资源局、农业农村局参与） （2）地下水污染防治工作方案有关内容： 六．推进地下水污染防治 （二）推动地下水污染防治重点区划定。根据国家和省地下水污染防治分区指导意见等相关技术指南，推进我市地下水污染防治重点区划定工作的开展，指导我市地下水污染防治分类、分区和分级的精准化管理。（市生态环境局牵头，市发展改革局、自然资源局、水利局参与） 项目主要从事数码热转印印花布料的生产，不产生重金属污染物，不属于涉重金属行业，项目车间采用标准厂房，原料及废弃物严禁在室外露天堆放，厂房内地面采用了水泥硬化、防渗、防漏措施，一般固废储存场所的设置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求、危险废物储存场所的设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597－2001）及其2013年修改单的相关要求，故项目符合关于印发惠州市2022年土壤与地下水污染防治工作方案的通知》（惠市环〔2022〕16号）的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 惠州南意数码纺织科技有限公司建设项目拟选址于惠州市博罗县龙溪街道广汕路边宇新科技产业园二号厂房第8层，中心地理经纬度为：E：114°7′14.416″（114.120671°），N：23°9′32.080″（23.158911°）。项目租赁惠州市宇新科技有限公司二号厂房第8层用于生产，占地面积2726m2，建筑面积2726m2。项目总投资300万元，其中环保投资30万元，主要从事数码热转印印花布料的生产，年产数码热转印印花布料300万码，拟定员工30人，均不在厂区内食宿，年工作日300天，每天1班，每班8小时。 2、工程规模及内容 项目工程组成一览表见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 功能; 工程建设规模及内容. 主体工程; 生产车间; 位于二号厂房第8层，占地面积2726m2，建筑面积2726m2，主要设置数码车间（200m2）、印布车间（560m2）、仓库、暂存间、会议室、办公室和空压机房. 储运工程; 仓库; 化学品仓库; 位于生产车间内，面积约40m2，储存化学品原料. 原料仓库; 位于生产车间内，面积约420m2，储存原辅材料. 成品仓库; 位于生产车间内，面积约420m2，储存成品. 暂存间; 一般固废间; 位于生产车间内，面积约20m2，储存一般工业固废. 危废间; 位于生产车间内，面积约20m2，储存危险废物. 辅助工程; 会议室; 位于生产车间内，面积约40m2，员工开会. 办公室; 位于生产车间内，面积约80m2，员工办公及来客招待. 空压机房; 位于生产车间内，面积约40m2. 公用工程; 供电; 市政电网供给，全年用电量为100万度. 供水; 市政供水管网供给. 排水; 雨污分流，生活污水经三级化粪池预处理后进入博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂. 环保工程; 废气处理措施; 有机废气; 密闭负压收集+“二级活性炭吸附”+50m排气筒（DA001）. 废水处理措施; 生活污水; 三级化粪池预处理达标后由市政污水管网排入博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂深度处理，尾水排入中心排渠，流经银河排渠、马嘶河，最终汇入东江. 噪声处理措施; 选用低噪声设备，合理布置噪声源并进行隔声、减振处理. 固废处理措施; 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶，集中收集后交由环卫部门统一清运. 一般工业固废; 设置设置一般固废间，集中收集后交由专业回收公司处理. 危险废物; 设置危废间，集中收集后交由有危险废物处置资质的单位处理. 依托工程; 博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂. 备注：项目所在建筑共10层，总楼层高49.3m，因此本项目排气筒设置为50m. 3、主要产品及产能 表2-2 项目产品及产能 名称; 产量; 产品照片. 数码热转印印花布料; 300万码/年. 4、主要生产设备 表2-3 项目主要生产设备 序号; 名称; 单台设备参数; 数量; 生产单元; 主要工艺; 位置. 1; 打样机; 处理能力：1码/min; 2台; 印染单元; 打样; 数码车间. 2; 打印机; 处理能力：70码/h; 20台; 打印. 3; 印布机; 处理能力：450码/h; 3台; 热转印; 印布车间. 4; 空压机; 功率：11kw; 1台; 公用单元; 辅助; 空压机房. 设备产能匹配性分析：项目打印机处理能力为每台70码/h，20台共1400码/h，打印工序年工作时间为2400h，则总设计处理能力为336万码/a，项目喷墨纸原料使用量为310万码/a，约为核算产能的92%；印布机处理能力为每台450码/h，3台共1350码/h，热转印工序年工作时间为2400h，则总设计处理能力为324万码/a，项目布料原料使用量为310万码/a，约为核算产能的96%，考虑到实际生产时的损耗等原因，原料用量与设备产能是匹配的。 5、主要原辅材料及用量 表2-4 项目主要原辅材料用量 序号; 名称; 用量; 最大储存量; 存放位置; 形态; 包装规格; 使用工序; 备注. 1; 水性墨水; 6t/a; 2t; 化学品仓库; 液态; 25kg/桶; 打印; /. 2; 喷墨纸; 310万码/a; 50万码; 原料仓库; 固态; 1.2m*100码/卷; 打印; /. 3; 布料; 310万码/a; 50万码; 原料仓库; 固态; 1.2m*100码/卷; 热转印; 化纤/针织. 11; 包装材料; 0.4t/a; 0.1t; 原料仓库; 固态; 25kg/箱; 包装; /. 12; 机油; 0.1t/a; 0.05t; 化学品仓库; 液态; 25kg/桶; 设备维护保养; /. 水性墨水：根据建设单位提供的MSDS（见附件5），项目水性墨水主要成份及含量为：二甘醇3~5%、去离子水60~70%、甘油5~10% 、聚乙二醇3~5%、染料色浆8~10%。蓝绿色液体，PH值8.5~10；根据建设单位提供的VOCs检测报告（见附件6），项目水性墨水VOCs含量为16.4%，符合《油墨中可挥发性有机化合物含量限值》（GB38507-2020）表1 中水性油墨-喷墨印刷油墨≤30%的VOCs限值要求。 6、车间平面布置 本项目位于惠州市博罗县龙溪街道广汕路边宇新科技产业园二号厂房第8层，租赁惠州市宇新科技有限公司二号厂房第8层用于生产，生产车间内自北向南、自西向东依次为印布车间、原料仓库、成品仓库、会议室、办公室、数码车间、一般固废间、危废间、工具房、化学品仓库，具体分布情况见附图3。 7、项目四至情况 项目位于惠州市宇新科技有限公司二号厂房第8层，根据现场勘察，项目所在厂房共10层，最近敏感点为东南面龙祥苑（距离项目厂界约65m），项目四至情况见下表。 表2-5 项目四至情况 方位; 四至情况; 与厂界距离. 东面; 博罗耀峰电子有限公司; 35m. 西面; 惠州市凯润混凝土有限公司; 15m. 南面; 园区三号厂房; 13m. 北面; 园区一号厂房; 13m. 8、劳动定员及工作制度 项目拟定员工30人，均不在厂区内食宿，年工作日300天，每天1班，每班8小时。 9、水平衡分析 本项目员工30名，年工作300天，均不在厂区内食宿。根据广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）表A.1，国家行政机构-办公楼-无食堂和浴室生活用水量10m3/（人•a），则员工生活用水量为300t/a（1t/d）；污水量以用水量的90%计算，则生活污水产生量为270t/a（0.9t/d）。 员工生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，由市政污水管网排入博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂进行深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准）后排入中心排渠，流经银河排渠、马嘶河，最终汇入东江。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 图2-2项目工艺流程及产污环节图 - 工艺流程说明： - 数码打印：将客户提供的设计图通过打印机打印在喷墨纸上，项目打印机为喷墨打印，使用低VOCs水性墨水，过程中产生VOCs、废墨水桶和噪声，打印机无需清洗，定期使用抹布擦拭清理，过程中产生废含墨抹布。 - 打样：通过打样机加热加压，将喷墨纸上的图案转印到外购布料上得到样品，项目打样机为电加热，温度约200℃，过程中产生VOCs、废喷墨纸和噪声。 - 确认：对样品进行确认，确认无误后进行批量打印，过程中产生次品。 - 批量打印：通过打印机对确认无误的设计图进行批量打印，过程中产生VOCs、废墨水桶、废含墨抹布和噪声。 - 热转印：通过印布机加热加压，将喷墨纸上的图案转印到外购布料上得到印花布料，项目印布机为电加热，温度约200℃，过程中产生VOCs、废喷墨纸和噪声。 - 包装：包装即为成品，过程中产生废包装材料。 - 表2-6 项目产污环节一览表 类别; 污染工序; 污染物; 治理措施. 废水; 生活办公; CODcr、BOD5、SS NH3-N、总磷; 经三级化粪池预处理后，通过市政污水管网排入博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂深度处理. 废气; 打印、打样、热转印; VOCs; 密闭负压收集+“二级活性炭吸附”+50m排气筒（DA001）. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 原辅料使用、包装; 废包装材料; 交由专业回收公司回收利用. 确认、热转印; 次品. 打样、热转印; 废喷墨纸. 设备维护保养; 废机油; 交由有危险废物处置资质的单位回收处理. 设备维护保养; 废含油抹布和手套. 机油使用; 废机油桶. 油墨使用; 废墨水桶. 打印机清理; 废含墨抹布. 废气处理; 废活性炭. 噪声; 生产设备; LAeq; 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 1、大气环境 （1）常规污染物 根据2021年惠州市生态环境状况公报，项目所在区域环境空气质量达标。 图3-1 2021年惠州市生态环境状况公报 （2）特征污染物 本环评引用《惠州市共发实业有限公司新建项目环境影响报告表》的监测数据（报告编号：NL/BG-210607-02-007），监测单位为广东南岭检测技术有限公司，监测时间为2021年5月25～28日， 监测点位为惠州市共发实业有限公司（具体位置见附图2），距离本项目南面边界550m，选取TVOC作为监测因子，具体数据见下表。 表3-1 环境空气质量监测统计结果 采样点位; 检测项目; 检测结果（μg/m 3）; 限值 （μg/m 3）. 05.25~05.26; 05.26~05.27; 05.27~05.28. 下风向监测点; TVOC; 32.3; 40.0; 31.5; 600. 综上所述，项目所在区域环境质量现状良好，各常规因子达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值，特征因子TVOC达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，项目所在区域属于空气环境达标区。 2、地表水环境 项目纳污水体为中心排渠，本环评引用惠州金贸实业投资有限公司（龙溪电镀基地运营公司）委托华品检测中心有限公司于2022年4月6~9日对龙溪电镀基地所在地周边水域的水质监测数据（报告编号：HP-E2204001b）。根据监测报告中地表水环境现状监测点位图，监测报告中球岗排渠即为中心排渠，监测点位见表3-2及附图2，具体水质监测结果见表3-3。 表3-2 水质监测断面基本信息 编号; 断面位置; 所属水体. W1; 球岗排渠基地排污口上游 500m; 球岗排渠. W2; 球岗排渠基地排污口下游 500m; 球岗排渠. W3; 球岗排渠与南北排渠交汇处下游 200m; 球岗排渠. 表3-3 地表水环境质量现状监测结果 采样位置; 采样日期; 检测项目及结果. pH值; 水温; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; SS; 溶解氧. 单位; 无量纲; ℃; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. Ⅴ类标准; 6-9; /; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤0.4; ≤1; /; ≥2. W1; 2022.04.06; 7.2; 23.4; 26; 5.2; 0.883; 0.18; 0.03; 12; 4.17. 2022.04.07; 7.2; 24.2; 26; 5.3; 0.948; 0.17; 0.03; 14; 4.92. 2022.04.08; 6.7; 23.6; 24; 5.3; 0.865; 0.18; 0.03; 12; 4.16. 2022.04.09; 6.8; 24.7; 25; 5.6; 0.854; 0.19; 0.03; 10; 4.37. 标准指数; 0.3; /; 0.87; 0.93; 0.63; 0.63; 0.06; /; 0.61. 超标倍数; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0; /; 0. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. W2; 2022.04.06; - 7.4; - 24.1; - 28; - 5.8; - 0.177; - 0.16; - 0.03; - 12; 5.52. 2022.04.07; 7.1; 24.8; 27; 5.9; 0.183; 0.16; 0.03; 13; 5.27. 2022.04.08; 7.1; - 23.9; - 25; - 5.2; - 0.194; - 0.17; - 0.03; 13; 5.22. 2022.04.09; 7.3; 25.2; 24; 5.0; 0.197; 0.16; 0.03; 10; 4.51. 标准指数; 0.2; /; 0.93; 0.98; 0.13; 0.57; 0.06; /; 0.543. 超标倍数; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0; /; 0. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. W3; 2022.04.06; 7.4; 23.8; 25; 4.8; 0.469; 0.17; 0.03; 6; 5.06. 2022.04.07; 7.4; 23.7; 25; 5.1; 0.447; 0.14; 0.03; 5; 4.37. 2022.04.08; 6.9; 24.4; 27; 4.7; 0.480; 0.18; 0.03; 6; 3.87. 2022.04.09; 7.1; 24.3; 27; 4.9; 0.483; 0.18; 0.03; 5; 5.11. 标准指数; 0.2; /; 0.9; 0.83; 0.32; 0.6; 0.06; /; 0.59. 超标倍数; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0; /; 0. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 监测结果显示，项目各监测断面监测数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅴ类标准，项目所在区域水环境质量现状良好。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 4、生态环境 本项目租赁厂房，无新增用地。 5、地下水、土壤环境 本项目无地下水、土壤污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 项目500米范围内的环境空气保护目标如下，其中环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置： 表3-4 项目环境空气保护目标一览表 名称; 地理坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度E; 纬度N. 龙祥苑; 114.121411°; 23.157545°; 居民; 约2000人; 环境空气功能区二类区; 东南面; 65m. 球岗村; 114.113853°; 23.154447°; 居民; 约3000人; 西南面; 400m. 麦村; 114.124614°; 23.154477°; 居民; 约1000人; 东南面; 425m. 2、声环境保护目标 本项目边界50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目边界500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目租赁厂房，无新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政污水管网排入博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂深度处理，经处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准），排入中心排渠，流经银河排渠、马嘶河，最终汇入东江。 表3-5 生活污水排放标准一览表 （单位：mg/L） 标准; 污染物. CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷. （DB44/26-2001）第二时段三级标准; 500; 300; 400; /; /. （GB18918-2002）一级A标准排放标准; 50; 10; 10; 5; 0.5. （DB44/26-2001）第二时段一级标准; 40; 20; 20; 10; /. （GB3838-2002）V类标准; 40; 10; /; 2; 0.4. 博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂排放标准; 40; 10; 10; 2; 0.4. 2、大气污染物排放标准 项目生产过程中产生的有机废气执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1标准（参照NMHC）和广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3标准。 表3-6 项目废气污染物排放标准 排气筒 编号; 产污工序; 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度; 排气筒高度. DA001; 打印、打样、热转印; VOCs; （GB41616-2022）表1标准 （参照NMHC）; 70mg/m3; 50m. 监测点位; 污染物; 执行标准; 无组织排放监控点浓度限值. 厂界; VOCs; （DB44/815-2010）表3标准; 2.0mg/m3. 项目厂区内VOCs无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1标准的较严者。 表3-7 厂区内VOCs无组织特别排放限值 污染物项目; 排放限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录）单位：dB（A） 项目; 标准; 类别; 昼间; 夜间. 营运期; GB12348-2008; 2类; 60; 50. 4、固体废物排放标准 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。”；危险废物贮存和转运按照《国家危险废物名录》(2021年版)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单执行。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建议污染物总量控制指标如下： 表3-9 项目总量控制建议指标 类别; 控制指标; 排放量（t/a）; 总量建议控制指标（t/a）. 废水; 生活污水量; 270; 270. CODcr; 0.0108; 0.0108. NH3-N; 0.0005; 0.0005. 废气; VOCs; 有组织排放; 0.1870; 0.2362. 无组织排放; 0.0492. 合计; 0.2362. - 注：1、项目生活污水纳入博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂处理，CODcr和NH3-N总量指标由博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂分配总量指标中核减，不另行分配。 - 2、项目废气总量指标VOCs由惠州市生态环境局博罗分局分配。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目厂房和其他附属设施已建成，无施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）源强核算 表4-1 废气污染物源强核算结果一览表 产排污 环节; 污染物 种类; 废气量m3/h; 产生情况; 治理措施; 有组织排放情况; 无组织排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 收集效率; 去除 效率; 是否可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 打印、打样 热转印; VOCs; 25000; 15.58; 0.390; 0.9348; 二级活性炭吸附; 95%; 80%; 是; 3.12; 0.078; 0.1870; 0.021; 0.0492. 项目打印、打样和热转印工序水性墨水挥发产生有机废气，主要污染物为VOCs。根据建设单位提供的VOCs检测报告（见附件6），项目水性墨水VOCs含量为16.4%，项目水性墨水用量为6t/a，则有机废气产生量约为0.984t/a，项目年工作时间为2400h。 项目打印、打样工序位于数码车间；热转印工序位于印布车间，建设单位拟将数码车间、印布车间密闭，车间供风由环保空调引入，整个车间废气由离心抽风机收集，控制新风引入风量略小于车间排风风量，使车间形成微负压状态，所有开口处包括人员或物料进出口处均呈微负压，有机废气经集中收集至“二级活性炭吸附”装置处理达标后，通过50m排气筒（DA001）高空排放。 根据环境工程技术手册《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社2013年1月）。 密闭车间全面通风量：Q=nV 式中：Q—设计风量，m3/h；n—换气次数，次/h，一般作业室换气次数为6次/h以上，本项目取10次/h；V通风房间体积，m3，项目数码车间规格为200m2*3m、印布车间规格为560m2*3m，则所需风量为22800m3/h，为保证项目可稳定运行，建议项目选用风机风量为25000m3/h。 收集效率：根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》，单层密闭负压（VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压）集气效率为95%。 处理效率：根据《广东省家具制造业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（广东省环境保护厅2014 年12 月22 日发布），吸附法治理效率为50-80%，本项目按60%计，则理论上二级活性炭装置最大处理效率η=1-（1-60%）×（1-60%）=84%，本项目保守按80%计。 （2）排放口情况、监测要求、非正常工况 表4-2 废气排放口基本情况 编号; 排气口 名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气温度 ℃; 烟气流速m/s; 排气筒（m）; 类型. 经度; 纬度; 高度; 出口内径. DA001; 有机废气 排放口; VOCs; E114.120880°; N23.159113°; 25; 15.08; 50; 0.8; 一般排放口. 表4-3 大气污染物监测要求一览表 监测点位; 监测 因子; 监测 频率; 执行标准. 编号; 名称; 排放浓度（mg/m3）; 标准名称. DA001; 有机废气 排放口; VOCs; 1次/季度; 70; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1标准（参照NMHC）. 无组织; 厂界; VOCs; 1次/半年; 2.0; 广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3标准. 厂区内; NMHC; 1次/年; 6（监控点处1h平均浓度值）; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1标准的较严者. 20（监控点处任意一次浓度值）. 表4-4 非正常工况大气污染物排放情况 编号; 污染物名称; 非正常工况; 发生频次; 废气量 m3/h; 排放浓度 mg/m3; 源强 kg/h; 源高 m; 排放时间 h/次; 排放量 kg/a. DA001; VOCs; 设备故障等，处理效率降为30%; 2次/年; 25000; 10.91; 0.273; 50; 1; 0.546. 非正常工况应对措施： ①加强业主与员工们对各生产设备及环保设施专业性知识的学习，提高环保意识； ②安排专门的技术人员以及维护人员，加强生产设备及环保设施维护，确保处于良好的运转状态，杜绝因不正常运转时产生的污染物超标现象； ③出现非正常工况时，应立即停产检修，待所有生产设备及环保设施恢复正常后再投入生产。 （3）废气污染防治技术可行性分析 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ994-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）附录B，项目打印、打样和热转印产生的VOCs通过“二级活性炭吸附”装置处理为可行技术。 （4）废气达标排放情况 项目打印、打样和热转印工序产生的有机废气经密闭负压收集至“二级活性炭吸附”装置处理达标后，通过50m排气筒（DA001）高空排放，VOCs有组织排放达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1标准（参照NMHC），无组织排放达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3标准；项目厂区内挥发性有机物无组织排放达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1标准的较严者。 （4）卫生防护距离 1）卫生防护距离初值计算公式 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）计算本项目的卫生防护距离。根据项目的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，本项目选取VOCs为特征大气有害物质计算卫生防护距离初值。 卫生防护距离初值的计算公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3），当特征大气有害物质在GB 3095中有规定的二级标准日均值时，Cm一般可取其二级标准日均值的三倍；但对于致癌物质、毒性可累积的物质如苯、汞、铅等，则直接取其二级标准日均值。当特征大气有害物质在GB 3095中无规定时，可按照HJ 2.2中规定的l h平均标准值。恶臭类污染物取GB 14554中规定的臭气浓度一级标准值； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m），； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因数，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-5 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2～4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 110. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 2）卫生防护距离初值计算结果 项目生产车间占地面积为2726m2，经计算得出等效半径（r）为29.46m，本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，且大气污染物属于II类，经计算，本项目卫生防护距离初值计算结果如下表。 表4-6 项目卫生防护距离初值计算结果 生产 单元; 污染物; Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; r （m）; A; B; C; D; 近5年平均 风速（m/s）; 初值计算结果（m）; 级差（m）. 生产车间; VOCs; 0.021; 1.2; 29.46; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.2; 0.500; 50. 3）卫生防护距离终值的确定 表4-7 卫生防护距离终值级差范围表 卫生防护距离计算初值L/m; 级差/m. 0≤L<50; 50. 50≤L<100; 50. 100≤L<1000; 100. L>1000; 200. 则本项目以生产车间为源点设置50米卫生防护距离。根据现场勘察，距离本项目最近的敏感点为东南面龙祥苑（距离项目厂界约65m），因此本项目能够满足卫生防护距离的要求，评价建议严禁在项目卫生防护距离范围内建设新的环境敏感点。 （5）环境影响分析 项目所在区域为环境空气质量达标区，项目打印、打样和热转印工序产生的有机废气经密闭负压收集至“二级活性炭吸附”装置处理达标后，通过50m排气筒（DA001）高空排放，VOCs有组织排放达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1标准（参照NMHC），无组织排放达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3标准；项目厂区内挥发性有机物无组织排放达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1标准的较严者，对周围环境和敏感点不会有明显影响。 - 废水 （1）源强核算 项目员工30名，年工作300天，均不在厂区内食宿。根据广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）表A.1，国家行政机构-办公楼-无食堂和浴室生活用水量10m3/（人•a），则员工生活用水量为300t/a（1t/d）；污水量以用水量的90%计算，则生活污水产生量为270t/a（0.9t/d），主要污染物为CODCr（280mg/L）、BOD5（160mg/L）、SS（150mg/L）、NH3-N（25mg/L）、总磷（5mg/L）。 表4-8 生活污水污染物源强核算结果一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 废水排放量（t/a); 污染物排放情况; 排放 方式; 排放 去向. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 工艺; 治理效率/%; 是否可行技术; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 生活 污水; CODcr; 0.0756; 280; 三级化粪池+博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂; 86; 是; 270; 0.0108; 40; 间接排放; 博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂. BOD5; 0.0432; 160; 94; 0.0027; 10. SS; 0.0405; 150; 93; 0.0027; 10. NH3-N; 0.0068; 25; 92; 0.0005; 2. 总磷; 0.0014; 5; 92; 0.0001; 0.4. （2）排放口基本情况 表4-9 生活污水间接排放口基本情况表 编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放规律; 博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂. 经度; 纬度; 污染物种类; 国家或地方污染物标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 生活污水 排放口; E114.121438°; N23.159631°; 博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; CODcr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 2. 总磷; 0.4. （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017），单独排入公共污水处理系统的生活污水，无需开展自行监测，故本项目生活污水无需监测。 （4）依托集中污水处理厂可行性分析 博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂位于惠州市博罗县龙溪镇夏寮村球岗沟，于2012年建设，博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺， 其设计规模为3万立方米/日， 先期日处理规模达到2万立方米/日，项目投资近3263.58万元，博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂二期工程。总投资：约3263.58万元。项目规模：总规模3万m3/d，二期2万m3/d。博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。 经处理后，项目水质情况及博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂的进、出水设计指标如下表所示。 表4-10 项目水质情况及污水处理厂进、出水主要水质指标 污染物; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 总磷. 本项目生活污水水质（mg/L）; 280; 160; 25; 150; 5. 预处理后排水水质（mg/L）; 240; 140; 18; 120; 3. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（mg/L）; 500; 300; /; 400; /. 出水执行标准（mg/L）; ≤40; ≤10; ≤2; ≤10; ≤0.4. 项目所在区域属于博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂纳污范围，并已完成与博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂纳污管网接驳工作。项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入市政污水管网，可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。经询问，博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂剩余5000t/d的处理能力，本项目生活污水量为0.9t/d，仅占生活污水处理设施处理余量的0.018%，项目生活污水经预处理后通过市政污水管网排入博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂的方案是可行的。 综上所述，生活污水经化粪池预处理后进入博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂，尾水处理达标后排入中心排渠，流经银河排渠、马嘶河，最终汇入东江，项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 3、噪声 （1）噪声源强 项目主要噪声源为生产设备运行产生的噪声，综合设备运行时噪声源强约为65-85dB(A)，每天持续时间8小时。根据《环境噪声控制》（作者刘惠玲主编，出版日期：2002 年 10 月第一版） 隔振处理降噪效果达5~25dB（A），本报告降噪值取20dB（A）。 表4-11 各设备的噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 产生强度 dB（A）; 叠加值dB（A）; 叠加源强 dB（A）; 降噪措施; 降噪值 dB（A）; 降噪叠加值 dB（A）; 持续时间. 1; 打样机; 2台; 75; 78; 87.3; 选用低噪声设备、加强设备维护，减震隔音措施; 20; 67.3; 8h/d. 2; 打印机; 20台; 65; 78. 3; 印布机; 3台; 75; 79.8. 4; 空压机; 1台; 85; 85. （2）达标情况分析 营运期昼间的噪声源可视为点声源，采用点源噪声距离衰减公式进行估算，预测设备噪声在厂界的叠加值。点源噪声距离衰减公式一般形式为： 本评价采用噪声距离衰减模式计算噪声设备在厂界四侧的贡献值。根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2021）噪声距离衰减模式如下： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）—预测点声压级，dB；Lp（r0）—参考位置r0处声压级，dB；r—预测点距声源的距离；r0—参考位置距声源的距离。 噪声叠加公式： 式中：Leqs——预测点处的等效声级，dB(A)；L Ai ——第i 个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 本项目运营期各厂界噪声贡献值如下表所示： 表4-12 项目厂界噪声贡献值预测结果（单位: dB（A）） 预测点; 噪声源强; 距离（m）; 贡献值; 昼间标准值; 达标情况. 东面厂界; 67.3; 5; 53.3; 60; 达标. 南面厂界; 5; 53.3; 60; 达标. 西面厂界; 5; 53.3; 60; 达标. 北面厂界; 5; 53.3; 60; 达标. 本项目边界50米范围内无声环境保护目标。 根据以上预测结果，本项目所有生产设备均布置在厂房内部，投入使用后，生产设备噪声源采取隔声、消声及基础减振等措施，其噪声可得到有效控制，加上建筑物阻隔和空间衰减等因素。由预测结果表明，项目建成运行后，项目厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（昼间）。 为了尽量减轻运营期噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下降噪措施： ①生产设备设置减振基底； ②在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好稳定的运行状态； ③运输车辆应控制减少响鸣，减少慢怠速； ④合理安排生产时间，夜间不生产。 在采取以上降噪措施后，可确保各厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（昼间）。在此条件下，项目噪声对周围环境影响不明显。 （3）监测要求 表4-13 噪声监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 排放限值. 四周厂界; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准; 昼间60dB（A）. 备注：本项目夜间不生产。. 4、固体废物 项目固体废弃物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾 项目员工30人，人均垃圾产生量按0.5kg/d计算，则垃圾产生量为0.015t/d，一年工作300天，则垃圾产生量为4.5t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固废 项目原料解包和包装过程产生废包装材料约0.1t/a；项目确认、热转印过程中产生次品约5t/a；项目打样、热转印过程中，喷墨纸上打印的图案转印在布料上产生废喷墨纸约150t/a，一般工业固废集中收集后交由专业回收公司回收处理。 （3）危险废物 项目生产设备使用机油产生废机油，产生量约0.1t/a；项目生产过程中产生废含油抹布和手套，产生量为0.05t/a；项目使用机油产生废机油桶，产生量按用量的1%计，约为0.001t/a；项目使用油墨产生废墨水桶，产生量按用量的1%计，约为0.06t/a；项目定期使用抹布擦拭清理打印机，产生废含墨抹布约0.1t/a； 项目有机废气的有组织产生量为0.9348t/a，经收集后通过“二级活性炭吸附”装置处理达标后排放，废气处理设施对有机废气的吸附量0.7478t/a，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办[2021]92 号），蜂窝活性炭的吸附容量一般为20%左右，则废气处理设施活性炭总用量为3.739t/a，每3个月更换一次。加上吸附的有机废气量，项目更换产生废活性炭量为4.4868t/a。 危险废物集中收集后交由有危险废物处置资质的单位回收处理。 表4-14 项目固体废物产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物料 性状; 年度产生量t/a; 贮存 方式; 利用处置方式去向; 利用、处置量t/a; 环境管理要求. 1; 办公生活; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; 固态; 4.5; 桶装; 环卫 部门; 4.5; 生活垃圾收集点. 2; 原辅料使用、包装; 废包装材料; 一般固体废物; /; 固态; 0.1; 桶装; 专业回收公司回收处理; 0.1; 一般 固废间. 3; 确认、热转印; 次品; /; 固态; 5; 桶装; 5. 4; 打样、热转印; 废喷墨纸; /; 固态; 150; 桶装; 150. 5; 使用机油; 废机油; 危险 废物; 矿物油; 液态; 0.1; 桶装; 有危险废物处理资质的单位处理; 0.1; 危废间. 6; 生产过程; 废含油抹布和手套; 矿物油; 固态; 0.05; 桶装; 0.05. 7; 使用机油; 废机油桶; 矿物油; 固态; 0.001; 堆放; 0.001. 8; 使用油墨; 废墨水桶; 有机污染物; 固态; 0.06; 堆放; 0.06. 9; 擦拭清理打印机; 废含墨抹布; 有机污染物; 固态; 0.1; 桶装; 0.1. 10; 废气治理; 废活性炭; 有机污染物; 固态; 4.4868; 桶装; 4.4868. 表4-15 项目危险废物处置情况 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及 装置; 形态; 主要成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1; 使用机油; 液态; 矿物油; 每月; T，I; 有危险废物处理资质的单位处理. 废含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 生产过程; 固态; 矿物油; 每月; T/In. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.001; 使用机油; 固态; 矿物油; 每月; T，I. 废墨水桶; HW49; 900-041-49; 0.06; 使用油墨; 固态; 有机污染物; 每月; T/In. 废含墨抹布; HW49; 900-041-49; 0.1; 擦拭清理打印机; 固态; 有机污染物; 每月; T/In. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.4868; 废气治理; 固态; 有机污染物; 每三个月; T. 环境管理要求： （1）生活垃圾 生活垃圾应分类收集，避雨堆放，定期交由环卫部门清运处理，垃圾堆放点定期消毒、灭蝇、灭鼠，以免散发恶臭、孽生蚊蝇，以免影响附近环境。 （2）一般工业固废 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。”，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （3）危险废物 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： 表4-16 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废间; 废机油; HW08; 900-214-08; 生产车间西面角落; 20m2; 桶装; 20t; 半年. 2; 废含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 桶装. 3; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 堆放. 4; 废墨水桶; HW49; 900-041-49; 堆放. 5; 废含墨抹布; HW49; 900-041-49; 桶装. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装. 危废暂存间应达到以下要求： 1）采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶防雨。为防止暴雨径流进入室内，固体废物处置场周边设置导流渠，室内地坪高出室外地坪。 2）固体废物袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 3）收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 4）固体废物置场室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 5）固体废物置场内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 6）室内做积水沟收集渗漏液，积水沟设排积水泵坑。 /3万7）固体废物置场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 8）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 5、地下水、土壤 （1）地下水 本项目位于8楼且地面已硬底化，不存在地下水污染途径，不需调查地下水环境质量现状。 项目对地下水的影响主要来源于生活污水排放过程的下渗对地下水的影响。本项目用水来自市政供水，不取用地下水，不会造成水位下降。项目生活污水经三级化粪池预处理排入市政管网；项目禁止采用渗井、渗坑等方式排放，不会因废水排放引起地下水水位、水量变化。 项目车间地面做好防腐防渗措施，原辅材料存储区、危废暂存区应设置围堰等防治措施，加强维护，避免危险废物泄露可能对地下水环境产生不利影响。 综上所述，项目建设对地下水水位影响很小，不会引起地下水水位下降或引起环境水文地质问题，符合珠江三角洲沿海地质灾害易发区的水质保护目标要求。 （2）土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染类项目土壤环境影响的途径有三种：“大气沉降”，“地表漫流”，“垂直入渗”。本项目的行业类别是28 化纤织造及印染精加工和针织或钩针编织物及其制品制造业，根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》的附表1，本项目不属于“需考虑大气沉降和地表漫流影响的行业”，可不开展土壤环境影响评价工作。项目原辅材料、污水、危废泄露会对土壤造成一定的影响，因此应对造成土壤污染进行防范，具体措施如下： （1）按要求进行分区防 a、重点防渗区防渗措施为：产污车间采取上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺2mm厚高密度聚乙烯或者2mm厚环氧树脂静电地坪漆。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 b、一般防渗区防渗措施为：清洗池以及厂区其他地面采取上层10-15cm的水泥进行硬化，通过上述措施可使一般污染区各单元防渗技术要求达到等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 c、厂区地面硬化：固体废物分类暂存，不得随意堆放，对厂区的环保设施（废气处理设施）、路面及厂房 的防渗措施进行定期维护，保证环保措施的正常运行。 d、本项目排放的大气污染物可以通过气溶胶的形态进入大气，经过干湿沉降进入土壤。本项目建议厂房和 地面应均做硬化处理，防止大气污染物对土壤造成影响。 综上所述，建设单位对其地块场地进行硬化，则项目营运期原辅材料、危险危废对土壤环境质量的影响不大。 6、生态环境影响 本项目租赁现成厂房，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 7、环境风险 （1）评价依据 根据建设单位提供的 MSDS以及生产工艺特点以及《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。计算建设项目所涉及每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式如下： Q=q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 根据项目的危险物质情况，项目Q值计算如下表： 表4-17 危险物质数量与临界量比值（Q） 物质; 最大储存量（t）; 风险导则中类别; 临界量（t）; q/Q; Q值. 水性墨水; 2; 表B.2危害水环境物质; 100; 0.02; /. 机油; 0.05; 表B.1油类物质; 2500; 0.00002; /. 废机油; 0.05; 表B.1油类物质; 2500; 0.00002; /. 合计; 0.02004; ＜1. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），无需设置环境风险专章。 （2）环境风险识别 项目生产、使用、储存过程中涉及的危险物质根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 进行识别，风险源和危险物质分布情况见下表。 表4-18 环境风险物质识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险 类型; 环境影响途径; 可能受影响的敏感目标. 仓库; 化学品存放区; 水性墨水、机油; 泄露、火灾; 地表水、地下水、大气、土壤; 龙祥苑、麦村、球岗村、周边耕地. 生产车间; 生产区; 水性墨水、机油. 危废暂存间; 液态危险废物; 废机油; 泄露; 地表水、地下水、土壤. 废气治理设施; 废气排放口; 有机废气. （3）风险防控措施 1）火灾风险防范措施 ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。 ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 - 火灾事故废水处置措施 本项目水性墨水、机油置于化学品仓库中的独立存放区域中。配手提式干粉、泡沫灭火器，水性墨水、机油分别存放，最大暂存量均为25kg/桶，车间配备吨桶等应急暂存设施，由于暂存量很低，若发生火灾将使用干粉和泡沫灭火器灭火，无消防废水产生。本项目原料仓库门口设缓坡，并将水性墨水、机油的存储罐放置在托盘上，托盘高度为30cm，可以将风险控制在独立存放区域中。本项目危废暂存间设置于生产车间西面角落的一个独立房间里面，面积20m2。危废暂存间危废主要为废机油、废含油抹布和手套、废机油桶、废墨水桶、废含墨抹布、废活性炭等，最大储存量为20t，其中液态废物最大储存量为10t，危废暂存间配备手提式和手推式干粉灭火器以及消防沙，无消防废水产生，且危废暂存间门口设置缓坡（约15cm），发生泄漏或火灾等环境风险事故时可以使用将风险控制在危废暂存间内。原料仓及危废暂存间外未经污染的雨水可以直接进入市政雨水管道，无需对雨水进行收集和处理。 为确保项目事故废水围堵在车间内，本环评建议在建设单位在车间门口设置漫坡、储备沙袋和UPS泵等应急物资。 3）废气处理系统风险防范措施 建设单位应认真作好设备的保养、定期维护及保修工作，使处理设施达到预期效果。现场作业人员定时记录废气处理状况，如对风机等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。风机等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。 4）地下水、土壤风险防范措施 本项目危险废物暂存间地面须做好硬化，进行防腐、防渗处理。日常巡检中发现地面出现破损应及时修补，防治物料、废液等跑冒滴漏渗透土壤进而污染地下水。 5）物料泄露风险防控措施 加强对员工的安全生产培训，生产过程中原辅材料的量取、加料等严格按要求操作，严禁化学品泄漏。机油暂存区、危废暂存间应远离火种、热源，工作场所禁止吸烟等；风险物质单独存放于特定的场所(仓库)，并由专职人员看管，加强管理，泄漏时应该隔离泄漏污染区，限制出入；废水处理设施做好防渗、防漏措施，定期检查排水管等的情况，若发现墙体或管道出现裂痕等问题，应立即进行抢修；建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服，不要直接接触泄漏物，车间应配备急救设备及药品，作业人员应学会自救互救。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 有机废气排放口 |  | VOCs | “二级活性炭吸附”+50m排气筒（DA001） | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1标准（参照NMHC） |
|  | 无组织 排放 | 厂界 | VOCs | 加强车间通风换气 | 广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3标准 |
|  |  | 厂区内 | NMHC | 加强有机废气收集效率 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1标准的较严者 |
| 地表水环境 | DW001 生活污水排放口 | 生活 污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N 总磷 | 经三级化粪池预处理达标后排入市政污水管网，纳入博罗县龙溪镇龙溪污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准） |
| 声环境 | 生产设备运营 噪声 |  | 等效 A 声级 | 合理布局，尽量利用厂墙体、门窗隔声，加强生产管理，并采取减振、隔声、消声等综合治理 | 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 分别设置一般工业固体废物暂存场所与危险废物暂存间。生活垃圾必须按照指定地点堆放，由环卫部门统一处理；一般工业固体废物经集中收集后由专业回收公司回收利用；危险废物交由有危险废物处置资质的单位回收处理 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 全厂硬底化；生产车间、仓库、一般固废暂存间和危废暂存间地面防渗措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 生产车间和危废间按规范配置灭火器材和消防装备；危险废物按照规范设置专门收集容器和储存场所，储存场所采取地面硬化处理，存放场所设置围堰、防渗漏措施，危险废物委托有危险废物处理资质的单位处理；定期维护和保养废气设施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |  |

- 六、结论

建设单位应严格落实报告中要求采取的污染防治措施，保证废气、废水、噪声达标排放，妥善处理各类固体废物。建设单位切实落实好本环境影响报告表中的环保措施，则本项目的建设不会对周围的环境产生明显的影响。 从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.2362t/a | 0 | 0.2362t/a | +0.2362t/a |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 270t/a | 0 | 270t/a | +270t/a |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.0108t/a | 0 | 0.0108t/a | +0.0108t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0027t/a | 0 | 0.0027t/a | +0.0027t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0027t/a | 0 | 0.0027t/a | +0.0027t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0005t/a | 0 | 0.0005t/a | +0.0005t/a |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0001t/a | 0 | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.5t/a | 0 | 4.5t/a | +4.5t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 次品 | 0 | 0 | 0 | 5t/a | 0 | 5t/a | +5t/a |
|  | 废喷墨纸 | 0 | 0 | 0 | 150t/a | 0 | 150t/a | +150t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废含油抹布和手套 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废墨水桶 | 0 | 0 | 0 | 0.06t/a | 0 | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 废含墨抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 4.4868t/a | 0 | 4.4868t/a | +4.4868t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①