- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州市正聚塑化科技有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 广东省惠州市博罗县龙溪街道宫庭村第五小组那沟3号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （E 114 度 6 分 20.516 秒，N 23 度 7 分 12.338 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目行业类别 | 53 塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500.00 | 环保投资（万元） | 50.00 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 2200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》的相符性分析 （1） 生态保护红线相符性 项目位于博罗县龙溪街道宫庭村第五小组那沟3号厂房，根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》（以下简称“研究报告”）表3.3-2及博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集（以下简称“图集”）图7，项目属于生态空间一般管控区，不位于生态保护红线和一般生态空间范围内。 （2）环境质量底线相符性 项目位于惠州市博罗县龙溪街道宫庭村第五小组那沟3号厂房，根据“研究报告”表4.8-2和“图集”图10，项目所在区域属于水环境工业污染重点管控区，项目实行雨污分流，本项目无生产废水产生及排放，生活污水经三级化粪池预处理达标后排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理，不会突破水环境质量底线；根据“研究报告”表5.4-2和“图集”图14，项目所在区域属于大气环境高排放重点管控区，项目使用低VOCs含量原辅材料，项目根据VOCs产污设备的实际情况，采取局部排风罩收集设计，控制风速为0.5m/s，项目挤出成型工序及注塑成型工序产生的非甲烷总烃经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒（DA001）高空排放，不会突破大气环境质量底线；根据“研究报告”P88的章节6.1.2到P111的章节6.1.3和“图集”图15，项目所在区域属于博罗县土壤环境一般管控区_不含农用地，本项目废气污染因子为非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、臭气浓度、颗粒物，不涉及重金属大气沉降，也不涉及地面漫流和垂直渗入，项目用地范围地面全部硬化，且本项目拟对危废间进行防腐防渗防泄漏处理。生产过程产生的一般工业固体废物、危险废物妥善处置，不会污染土壤环境。 （3）资源利用上线相符性 项目位于惠州市博罗县龙溪街道宫庭村第五小组那沟3号厂房，根据“研究报告”P114—117的第七章资源利用上线章节，项目所在区域不属于土地资源优先保护区、高污染燃料禁燃区和矿产资源开采敏感区。 表1-1 项目“三线一单”对照分析情况 序号; 管控要求; 项目对照情况; 本项目是否满足要求. 1; 生态保护红线; 表1生态空间管控分区面积（平方公里） 生态保护红线; 1.952. 一般生态空间; 3.373. 生态空间一般管控区; 110.505.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图7 博罗县生态空间最终划定情况（见附图14），项目属于生态空间一般管控区，不在生态保护红线及一般生态空间内。. 2; 环境质量底线; 地表水; 表2水环境质量底线统计表（面积：km2） 水环境优先保护区面积; 0. 水环境生活污染重点管控区面积; 0. 水环境工业污染重点管控区面积; 115.830. 水环境一般管控区面积; 0.; 根据《图集》图10 博罗县水环境质量底线管控分区划定情况（见附图15），项目属于水环境工业污染重点管控区，运营期无生产废水产生及排放，生活污水经三级化粪池预处理达标后排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理，不会突破水环境质量底线。. 大气; 表3大气环境质量底线统计表（面积：km2） 大气环境优先保护区面积; 0. 大气环境布局敏感重点管控区面积; 0. 大气环境高排放重点管控区面积; 104.005. 大气环境弱扩散重点管控区面积; 0. 大气环境一般管控区面积; 11.824. 大气环境高排放重点管控区管控要求： 1、现有源提标升级改造：①对大气环境高排放重点管控区进行环保集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；②鼓励大气环境高排放重点管控区建设集中的喷涂工程中心和有机废弃物回收再生利用中心，并配备高效治理设施。; 根据《图集》图14博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况（见附图16），项目位于大气环境高排放重点管控区。项目使用低VOCs含量原辅材料，项目根据VOCs产污设备的实际情况，采取局部排风罩收集设计，控制风速为0.5m/s，项目挤出成型工序及注塑成型工序产生的非甲烷总烃经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒（DA001）高空排放，不会突破大气环境质量底线。. 土壤; 表4土壤环境管控区统计表（面积：km2） 博罗县建设用地土壤污染风险重点管控区面积; 340.8688125. 龙溪镇建设用地一般管控区面积; 20.124. 龙溪镇未利用地一般管控区面积; 15.529. 博罗县土壤环境一般管控区面积; 373.767.; 根据《图集》图15 博罗县建设用地土壤管控分区划定情况（见附图17），项目位于博罗县土壤环境一般管控区_不含农用地，生产过程产生的一般工业固体废物、危险废物妥善处置，不会污染土壤环境。. 3; 资源利用上线; 表5博罗县土地资源优先保护区面积统计（平方公里） 土地资源优先保护区面积; 834.505. 土地资源优先保护区比例; 29.23%.; 根据《图集》图16 博罗县资 源利用上线-土地资源优先保护区划定情况（见附图18），项目不位于土壤资源优先保护区。. 表6博罗县能源（煤炭）重点管控区面积统计（平方公里） 高污染燃料禁燃区面积; 394.927. 高污染燃料禁燃区比例; 13.83%.; 根据《图集》图18 博罗县资 源利用上线-高污染燃料禁燃区划定情况（见附图19），项目不位于高污染燃料禁燃区。. 表7 博罗县矿产资源开采敏感区面积统计（平方公里） 矿产资源开采敏感区面积; 633.776. 矿产资源开采敏感区比例; 22.20%.; 根据《图集》图17 博罗县资 源利用上线-矿产资源开发敏感区划定情况（见附图20），项目不位于矿产资源开 采敏感区。. 资源利用管控要求：强化水资源节约集约利用。推动农业节水增效；推进工业节水减排；开展城镇节水降损；保障江河湖库生态流量。 推进土地资源节约集约利用。科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，统筹布局生态、农业、城镇空间；按照“工业优先、以用为先”的原则，调整存量和扩大增量建设用地，优先保障“3+7”重点工业园区等重大平台、重大项目的用地需求。; 项目无生产废水排放，生活污水经三级化粪池预处理达标后排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理。根据建设单位提供的国土证，本项目用地属于工业用地，满足建设用地要求。. （4）环境准入清单相符性 项目位于惠州市博罗县龙溪街道宫庭村第五小组那沟3号厂房，根据“研究报告”章节10.3，项目所在区域属于博罗东江干流重点管控单元（见附图9），环境管控单元编码为ZH44132220002。 表1-2 与博罗东江干流重点管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控 要求; 环境准入清单内容; 本项目相符性分析. 区域布局管控; 1-1. 【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展先进制造业、高新技术产业、生态旅游等产业。 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。 1-4. 【生态/禁止类】生态保护红线执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的准入要求，红线内自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1-5. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-6. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及罗阳镇东江饮用水水源保护区、潼湖镇东江饮用水水源保护区、龙溪镇东江饮用水水源保护区、东江龙溪新围村饮用水水源保护区、东江龙溪陈屋村饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-7. 【水/禁止类】禁止在东江干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-8. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 1-13. 【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道和湖库的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 1-1.本项目不属于产业/鼓励引导类。 1-2.本项目不属于农药、铬盐、钛白粉生产项目，不属于稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；不属于造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目；项目不涉及拆船活动。 1-3.项目不属于化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4.项目不在生态保护红线范围内。 1-5.项目不在一般生态空间内。 1-6.项目不属于饮用水水源保护区准保护区范围内。 1-7.项目不涉及废弃物堆放场和处理场。 1-8.项目不属于畜禽养殖业。 1-9 项目不属于油库项目，不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目。 1-10 项目使用低VOCs含量原辅材料，项目根据VOCs产污设备的实际情况，采取局部排风罩收集设计，控制风速为0.5m/s，项目挤出成型工序及注塑成型工序产生的非甲烷总烃经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒（DA001）高空排放，对周围环境影响不大。 1-11.项目不排放重金属污染物。 1-12.项目不属于新建、改扩建重金属排放项目。 1-13.项目不涉及土地开发利用。. 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 项目生产使用电能，不涉及其他对环境有影响的能源。. 污染物排放管控; 3-1. 【水/限制类】严格控制稿树下水、马嘶河（龙溪水）、江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞等直排东江的排水渠流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-2. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-3. 【水/限制类】加强流域内涉重金属废水排放企业的管理，减少含重金属废水排放。 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs 实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1.项目无生产废水排放；生活污水经三级化粪池预处理达标后进入龙溪镇生活污水处理厂深度处理。 3-2.项目不涉及农村环境基础设施建设。 3-3.项目不涉及重金属废水排放。 3-4.项目不涉及农业面源污染治理，不使用农药化肥。 3-5.项目涉及VOCs排放，通过对废气进行收集处理对项目VOCs排放量进行控制。 3-6.项目不排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。. 环境风险防控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估、水环境预警监测以及水环境应急演练。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1.本项目不属于城镇污水处理厂项目。 4-2.本项目占地不在饮用水水源保护区内。 4-3.项目危险化学品储存场所，危废暂存间内做好防腐防渗措施，门口设置围堰等风险防范措施，环境风险可 控，符合环境风险防控的要求。. 综上所述，本项目与《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》是相符的。 2、产业政策相符性分析 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》中的限制类和淘汰类，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策。 3、市场准入负面清单相符性分析 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中的禁止准入类，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策。 - 用地性质相符性分析 - 本项目位于博罗县龙溪街道宫庭村第五小组那沟3号厂房，根据《龙溪镇土地利用总体规划图》（2010~2020年）（见附图12），项目所在地位于城镇用地-允许建设区，项目所在地符合龙溪镇土地利用总体规划和城镇建设总体规划；根据建设单位提供国土证（见附件3），项目所在地为工业用地，因此项目用地符合所在地块性质。 5、区域环境功能区划相符性分析 根据《博罗县2022年水污染防治攻坚战实施方案》（博环攻坚办[2022]28号），中心排渠为V类水功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函[2014]188号文）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函[2019]270号文）以及《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案>的批复》（惠府函[2020]317号），本项目所在区域不属于水源保护区。 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》（惠市环[2021]1号），区域空气环境功能区划为二类区，环境空气质量达标；根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环[2022]33号），项目所在区域声环境功能为2类。厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划的要求。该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。则该项目的运营与环境功能区划相符合。 6、与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）的相关规定的相符性分析 （一）根据《关于限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号），严格控制支流污染增量在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 （二）《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）： （1）增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流； （2）符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： ①建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； ②通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不憎污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； ③流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 （三）对《通知》附件―东江流域包含的主要行政区域‖作适当调整： 惠州市的适用区域调整为除大亚湾经济技术开发区和惠阳沿海区域、惠东沿海区域（稔山镇、吉隆镇、铁涌镇、平海镇、巽寮办事处）之外废水排入东江及其支流的全部范围。 项目属于新建性质，主要从事改性塑胶粒及塑料零配件制造，生产工艺中不涉及电镀、酸洗、磷化、阳极氧化、钝化等表面处理工序，且不属于禁止审批和暂停审批的行业。项目无生产废水排放，生活污水经三级化粪池预处理达标后排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理。因此，本项目不与文件要求冲突。 7、与《广东省水污染防治条例》的相符性分析 第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 排污单位执行更加严格的水污染物排放浓度限值或者重点水污染物排放总量控制指标的，应当在排污许可证副本中规定。 禁止企业事业单位和其他生产经营者未依法取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放水污染物。 第二十一条 向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省的规定设置和管理排污口，并按照规定在排污口安装标志牌。 第二十九条 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，按照规定实施清洁生产审核，从源头上减少水污染物的产生。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼碰、炼铵、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产治炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 项目属于新建性质，主要从事改性塑胶粒及塑料零配件制造，生产工艺中不涉及电镀、酸洗、磷化、阳极氧化、钝化等表面处理工序，且不属于禁止审批和暂停审批的行业。项目无生产废水外排，生活污水经三级化粪池预处理达标后排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理。因此，本项目符合《广东省水污染防治条例》的相关要求。 8、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs 含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 全面架起那个无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液体逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 推进使用先进生产工艺通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 本项目使用低VOCs含量原辅材料，外购的含VOCs物料均密封储存于厂内相应物料仓，非取用状态时容器密闭；根据产污设备的实际情况，项目有机废气采取局部排风罩收集设计，集气罩控制风速为0.5m/s，经1套“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒高空排放。因此，本项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案）>的通知》（环大气[2019]53号）的相关要求。 9、与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析 “六、橡胶和塑料制品业VOCs治理指引” 环节; 控制要求; 相符性分析; 是否相符. 过程控制. VOCs物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目使用的塑料粒均储存于密闭的包装袋内，并放于室内，在非取用状态时封口密闭; 是. 盛装VOCs物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 是. VOCs物料转移和输送; 粉状、粒状VOCs物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目采用密闭包装袋进行物料转移; 是. 工艺过程; 粉状、粒状VOCs物料采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收 集，废气排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。; 根据产污设备的实际情况，项目废气采取局部排风罩收集设计，集气罩控制风速为0.5m/s，经1套“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒高空排放; 是. 在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气 应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。. 非正常排放; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行， 若发生故障或检修时需严格按照要求执行; 是. 末端治理. 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。; 本项目局部排风罩控制风速为0.5m/s; 是. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。. 排放水平; 塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h 时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3。; 本项目有机废气经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒高空排放，排放浓度达到相应限值; 是. 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 本项目活性炭用量根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；废活性炭每三个月更换一次并委托有资质单位处理; 是. 环境管理. 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 本项目按相关要求建立台账; 是. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 台账保存期限不少于3年。. 自行监测; 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。; 本项目按《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）每年监测一次; 是. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭; 本项目按要求管理危废; 是. 其他. 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; 本环评按相关要求核算VOCs总量; 是. 新、改、扩建项目和现有企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计算方法，则参照其相关规定执行。. 本项目符合《关于印发《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知》（粤环办〔2021〕43号）的要求。 10、与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析 - ***珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 - 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： - （一）石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； - （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； - （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； - （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； - （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。*** 项目使用低VOCs含量原辅材料，根据产污设备的实际情况，项目有机废气采取局部排风罩收集设计，集气罩控制风速为0.5m/s，经1套“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒高空排放。因此，本项目符合文件《广东省大气污染防治条例》的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 惠州市正聚塑化科技有限公司建设项目拟选址于惠州市博罗县龙溪街道宫庭村第五小组那沟3号厂房，其中心地理经纬度为：E：114°6′20.516″（114.105699°），N：23°7′12.338″（23.120094°），总投资500万元（其中环保投资50万元）。项目租赁1栋1层的现有厂房作为生产场所，总占地面积2200m2，建筑面积2200m2，主要从事改性塑胶粒及塑料零配件制造，年产改性塑胶粒1020吨、塑料零配件200吨。 2、工程规模及内容 项目工程组成一览表见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 功能; 工程建设规模及内容. 主体工程; 生产车间; 1栋，1层，占地面积2200m2，建筑面积2200m2，设置注塑区、包装区、投料搅拌区、挤出成型区、切粒区、破碎区、原料仓、成品仓、一般固废暂存区、危废暂存区、办公区. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间内，占地面积300m2，建筑面积300m2. 储运工程; 仓库; 原料仓库; 位于生产车间内，建筑面积200m2. 成品仓库; 位于生产车间内，建筑面积200m2. 暂存区; 一般固废暂存区; 位于生产车间内，建筑面积50m2. 危废暂存区; 位于生产车间内，建筑面积50m2. 公用工程; 供电; 市政供电网提供. 供水; 项目供水利用已建厂房现有市政给水管网. 排水; 利用已建厂房排水管道排水. 环保工程; 废气处理措施; 挤出成型工序及注塑成型工序产生的非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、臭气浓度; 集气罩+“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置+15m排气筒（DA001）. 投料、破碎工序产生的粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA002）. 废水处理措施; 生活污水经三级化粪池预处理后进入市政管网由龙溪镇生活污水处理厂深度处理. 冷却水经混凝-沉淀-过滤处理达到回用标准后循环使用不外排. 噪声处理措施; 选用低噪声设备，合理布置噪声源并进行隔声、减振处理. 固废处理措施; 设置一般固废暂存区、危废暂存区和生活垃圾收集桶. 依托工程; 龙溪镇生活污水处理厂. 3、主要产品及产能 表2-2 项目产品及产能 序号; 名称; 产量; 单位. 1; 改性塑胶粒; 1020; t/a. 2; 塑料零配件; 200; t/a. 4、主要生产设备 表2-3 项目主要生产设备 序号; 名称; 单台设备参数; 数量; 生产单元; 主要工艺. 1; 搅拌机; 处理能力：0.4t/h; 5台; 混料; 搅拌. 2; 挤出成型机; 处理能力：100kg/h; 5台; 挤出成型; 挤出成型. 3; 配套冷却水槽; 循环水量：2m3/h; 5个; 冷却; 冷却. 4; 切粒机; 处理能力：100kg/h; 5台; 切粒; 切粒. 5; 破碎机; 处理能力：40kg/h; 1台; 破碎; 破碎. 6; 注塑机; 处理能力：12kg/h; 8台; 塑化成型; 注塑成型. 7; 冷却塔; 循环水量：10m3/h; 2台; 冷却; 冷却. 设备产能匹配性分析： 表2-4 项目主要设备产能核算一览表 设备名称; 数量; 处理能力; 年总作业时间; 年生产力合计; 实际处理量. 搅拌机; 5台; 0.4t/h; 600h; 1200t; 1020t. 挤出成型机; 5台; 100kg/h; 2400h; 1200t; 1020t. 切粒机; 5台; 100kg/h; 2400h; 1200t; 1020t. 破碎机; 1台; 40kg/h; 300h; 12t; 10t. 注塑机; 8台; 12kg/h; 2400h; 230.4t; 200t. 考虑到实际生产时的损耗等原因，原料用量与设备产能是匹配的。 5、主要原辅材料及用量 表2-5 项目主要原辅材料用量 产品; 名称; 年用量; 最大储存量; 形态; 存放位置; 备注. 改性塑胶粒; PP塑胶粒; 300t; 2t; 颗粒状; 原料仓库; 外购. PE塑胶粒; 300t; 2t; 颗粒状; 原料仓库; 外购. ABS塑胶粒; 200t; 1t; 颗粒状; 原料仓库; 外购. 石粉; 200t; 1t; 粉状; 原料仓库; 外购. 色母粒; 20t; 0.5t; 颗粒状; 原料仓库; 外购. 塑料零配件; PP塑胶粒; 200t; 1t; 颗粒状; 原料仓库; 外购. /; 机油; 0.3t; 0.1t; 液态; 原料仓库; 外购. - PP塑胶粒：聚丙烯，由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。通常为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点高达167℃，耐热，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度0.90g/cm3，是最轻的通用塑料，分解温度为310℃。 PE塑胶粒：又称PE聚乙烯粒，乳白色、无毒、无味、无臭，表面无光泽。密度为0.916~0.930g/cm3。性质较柔软，具有良好的延伸性、电绝缘性、化学稳定性、加工性能和耐低温性（可耐-70℃），但机械强度、隔湿性、隔气性和耐溶剂性较差。分子结构不够规整，结晶度（55%-65%）低，结晶熔点（108-126℃）也较低。成形温度：140-200℃，分解温度约300℃。 ABS塑胶粒：ABS树脂是五大合成树脂之一，具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃，耐候性较差。成型温度为200～240℃，熔融温度在210～250℃，模温宜取50～60℃，热分解温度在270℃以上。塑料是新料，非回收料。 石粉：碳酸钙，化学式为CaCO3；碳酸钙不显酸碱性，基本上不溶于水，溶于盐酸，白色粉末或无色结晶，无味、无臭，密度：2.93g/cm3，熔点：1339℃（825-896.6℃时已分解）。它用作塑料填料时具有增韧补强的作用，提高塑料的弯曲强度和弯曲弹性模量，热变形温度和尺寸稳定性，同时还赋予塑料滞热性。 色母粒：色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 6、车间平面布置 本项目位于惠州市博罗县龙溪街道宫庭村第五小组那沟3号厂房，租赁现有的一栋1F厂房进行生产，生产厂房内自北向南、自西向东依次为原料仓库、成品仓库、办公区、危废暂存区、一般固废暂存区、注塑区、投料搅拌区、切粒区、包装区、挤出成型区、破碎区，具体分布情况见附图4。 7、项目四至情况 根据现场勘察，项目最近敏感点为西面恒大御府，距离项目厂界52m，项目位于博罗县龙溪街道宫庭村第五小组那沟3号厂房，四至情况见下表。 表2-6 项目四至情况 方位; 四至情况; 与厂界距离. 东面; 惠州市卓邦电子有限公司; 7m. 南面; 天极五金电子有限公司; 10m. 西面; 恒大御府; 52m. 北面; 益可厂区; 2m. 8、劳动定员及工作制度 项目拟定员工10人，均不在厂区内食宿，年工作日300天，每天1班，每班8小时。 9、水平衡分析 （1）冷却水 ①挤出成型冷却水 项目挤出成型过程会使用冷却水，冷却水是为了保证原材料处于工艺要求的温度范围，冷却方式为直接冷却，冷却用水为普通的自来水，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。项目设置1台冷却塔用于挤出成型过程冷却，冷却水经废水处理设施（混凝-沉淀-过滤）处理达到回用标准后循环使用不外排，但在循环使用过程中存在少量的损耗，需要补给新鲜水，根据建设单位提供资料，项目冷却塔配套水泵的循环流量为10m3/h（循环总量24000m3/a），冷却水蒸发量受蒸发面积、空气流速、水温等因素影响，不确定因素较多，蒸发量（即补充量）按照经验系数计算，本次环评参照使用《建筑给水排水设计规范》中冷却塔的补水系数，冷却补充水量为循环水量的1-2%（以2%计算），则本项目的冷却水补充用水量约0.2m3/h，合约480m3/a（1.6m3/d）。 ②注塑成型冷却水 项目注塑成型过程会使用冷却水，冷却水是为了保证原材料处于工艺要求的温度范围，冷却方式为间接冷却，冷却用水为普通的自来水，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。根据项目提供资料可知，项目设置1台冷却水塔用于注塑成型过程冷却，循环水量为10m3/h（80m3/d），冷却水循环使用不外排，只需定期添加新鲜自来水，冷却水蒸发量受蒸发面积、空气流速、水温等因素影响，不确定因素较多，蒸发量（即补充量）按照经验系数计算，本次环评参照使用《建筑给水排水设计规范》中冷却塔的补水系数，冷却补充水量为循环水量的1-2%（以2%计算），则本项目的冷却水补充用水量约0.2m3/h，合约480m3/a（1.6m3/d）。 （2）喷淋塔用水 项目设置1台喷淋塔，用于废气处理，储存水量为1.2m3，则喷淋塔单次总装水量为1.2t。项目喷淋塔配套设1台水泵，循环水量为12m3/h，则本项目喷淋塔总循环水量为96m3/d（28800m3/a）。根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），每天需补充新鲜水占循环用水量的2%，喷淋塔运行过程中由于蒸发等损耗按2%计，则喷淋塔补水量为1.92m3/d（576m3/a）。喷淋塔用水循环使用三个月后需进行更换，即每年更换4次，则更换产生的喷淋塔废水产生量为4.8t/a，收集后作为危废处理。 （2）生活用水 - 本项目员工10名，均不在厂区内食宿，年工作300天。根据广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），国家行政机构办公楼-无食堂和浴室生活用水量为10m3/（人·a），则员工生活用水量为100t/a（0.33t/d）；污水量以用水量的90%计算，则生活污水产生量为90t/a（0.3t/d）。员工生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，由市政污水管网排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准）后排入中心排渠，流经银河排渠、马嘶河，最终汇入东江。 图2-1 项目水平衡图（t/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 改性塑胶粒生产工艺流程 - 图2-2 项目生产工艺流程图 - 工艺流程说明： - （1）投料：项目将外购的PP塑胶粒、PE塑胶粒、ABS塑胶粒、石粉、色母粒按一定的比例人工投入到搅拌机进行混料，石粉投料时会产生少量的投料粉尘。 - （2）搅拌：经过搅拌机混料均匀后通过管道进入挤出成型机，搅拌机为密闭混合搅拌，不产生粉尘，故此过程产生的污染物主要为噪声。 - （3）挤出成型：将挤出成型机中的原材料加热升温至220-240℃熔融，熔融的物料塑化成型后经挤出，故该过程产生的污染物主要为非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、臭气浓度、噪声。 - （4）冷却：挤出成型的物料通过挤出成型机配套的冷却槽的冷却水直接冷却成型，该冷却水经处理达标后回用于冷却过程，不外排。 - （5）切粒：据客户要求，使用切粒机将冷却后的改性塑胶条进行切粒得到符合尺寸的改性塑胶粒，该过程产生的污染物主要为废边角料及次品、噪声。 - （6）包装出货：人工将切粒好的产品包装好得到成品，该过程产生的污染物主要为废包装材料。 - （7）破碎：废边角料及次品用破碎机进行加工，加工后回用于生产，过程中产生粉尘及噪声。 - 塑料零配件生产工艺流程 - 图2-2 项目生产工艺流程图 - 工艺流程说明： - （1）注塑成型：将PP塑胶粒通过注塑机加工成型，注塑采用电加热，温度约200℃，保持不热分解。项目使用冷却塔冷却设备，通过冷却塔中的冷却水间接降温成型，冷却塔冷却水循环使用不外排。注塑成型过程中会产生非甲烷总烃、臭气浓度、废边角料及次品、噪声。 - （2）包装出货：人工将注塑好的产品包装好得到成品，该过程产生的污染物主要为废包装材料。 - （3）破碎：废边角料及次品用破碎机进行加工，加工后回用于生产，过程中产生粉尘及噪声。 - 表2-7 项目产污环节一览表 类别; 污染工序; 污染物; 治理措施. 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷; 经三级化粪池预处理达标后，通过市政污水管网排入龙溪镇生活污水处理厂深度处理. 废气; 投料、破碎; 粉尘; 集气罩; 布袋除尘器+15m排气筒（DA002）. 挤出成型; 非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、臭气浓度; “喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置+15m排气筒（DA001）. 注塑成型; 非甲烷总烃、臭气浓度. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 一般工业固体 废物; 布袋除尘器收集的粉尘; 交由专业回收公司回收利用. 冷却水沉渣. 废包装材料. 废边角料及次品; 破碎后回用于生产. 危险废物; 喷淋塔废水; 交由有危险废物处置资质的单位回收处理. 废机油. 废机油桶. 废含油抹布和手套. 废活性炭. 噪声; 生产设备; LAeq; 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 1、大气环境 （1）常规污染物 根据2021年惠州市生态环境状况公报，项目所在区域环境空气质量达标。 图3-1 2021年惠州市环境质量公报 （2）特征污染物 本环评引用《惠州市共发实业有限公司新建项目环境影响报告表》的监测数据（报告编号：NL/BG-210607-02-007），监测单位为广东南岭检测技术有限公司，监测时间为2021年5月25～28日， 监测点位为惠州市共发实业有限公司（具体位置见附图2），距离本项目南面边界4km，选取TSP、TVOC作为监测因子，具体数据见下表。 表3-1 环境空气质量监测统计结果 采样点位; 检测项目; 检测结果（μg/m 3）; 限值 （μg/m 3）. 05.25~05.26; 05.26~05.27; 05.27~05.28. 下风向监测点; TSP; 73; 79; 71; 300. TVOC; 32.3; 40.0; 31.5; 600. 综上所述，项目所在区域环境质量现状良好，各常规因子和特征因子TSP达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值，特征因子TVOC达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，项目所在区域属于空气环境达标区。 2、地表水环境 本项目纳污水体为中心排渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。本环评引用惠州金贸实业投资有限公司（龙溪电镀基地运营公司）委托华品检测中心有限公司于2022年4月6~9日对龙溪电镀基地所在地周边水域的水质监测数据（报告编号：HP-E2204001b），监测点与本项目纳污水体为同一条河流，且为近3年的现有监测数据，因此本项目引用其监测数据可行。 根据监测报告中地表水环境现状监测点位图，球岗排渠即为中心排渠，监测点位见附图3及表3-2，具体水质监测结果见表3-3。 表3-2 水质监测断面基本信息 编号; 断面位置; 所属水体. W1; 球岗排渠基地排污口上游 500m; 球岗排渠. W2; 球岗排渠基地排污口下游 500m; 球岗排渠. W3; 球岗排渠与南北排渠交汇处下游 200m; 球岗排渠. 表3-3 地表水环境质量现状监测结果 采样位置; 采样日期; 检测项目及结果. pH值; 水温; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; SS; 溶解氧. W1; 2022.04.06; 7.2; 23.4; 26; 5.2; 0.883; 0.18; 0.03; 12; 4.17. 2022.04.07; 7.2; 24.2; 26; 5.3; 0.948; 0.17; 0.03; 14; 4.92. 2022.04.08; 6.7; 23.6; 24; 5.3; 0.865; 0.18; 0.03; 12; 4.16. 2022.04.09; 6.8; 24.7; 25; 5.6; 0.854; 0.19; 0.03; 10; 4.37. 标准指数; 0.3; /; 0.87; 0.93; 0.63; 0.63; 0.06; /; 0.61. W2; 2022.04.06; - 7.4; - 24.1; - 28; - 5.8; - 0.177; - 0.16; - 0.03; - 12; 5.52. 2022.04.07; 7.1; 24.8; 27; 5.9; 0.183; 0.16; 0.03; 13; 5.27. 2022.04.08; 7.1; - 23.9; - 25; - 5.2; - 0.194; - 0.17; - 0.03; 13; 5.22. 2022.04.09; 7.3; 25.2; 24; 5.0; 0.197; 0.16; 0.03; 10; 4.51. 标准指数; 0.2; /; 0.93; 0.98; 0.13; 0.57; 0.06; /; 0.543. W3; 2022.04.06; 7.4; 23.8; 25; 4.8; 0.469; 0.17; 0.03; 6; 5.06. 2022.04.07; 7.4; 23.7; 25; 5.1; 0.447; 0.14; 0.03; 5; 4.37. 2022.04.08; 6.9; 24.4; 27; 4.7; 0.480; 0.18; 0.03; 6; 3.87. 2022.04.09; 7.1; 24.3; 27; 4.9; 0.483; 0.18; 0.03; 5; 5.11. 标准指数; 0.2; /; 0.9; 0.83; 0.32; 0.6; 0.06; /; 0.59. 单位; 无量纲; ℃; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. Ⅴ类标准; 6-9; /; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤0.4; ≤1; /; ≥2. 监测结果显示，项目各监测断面监测数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅴ类标准，项目所在区域水环境质量现状良好。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 4、生态环境 本项目租赁厂房，无新增用地。 5、地下水、土壤环境 项目厂区范围内将做好地面硬底化防渗处理，产生的污染物不会与土壤直接接触，不存在地下水、土壤污染途径，且项目污染物为颗粒物、非甲烷总烃，不属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中需要控制的污染因子，不会对土壤产生污染累积效应。故本项目不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 项目500米范围内的环境敏感点及保护目标见下表： 表3-4 项目环境空气保护目标一览表 名称; 地理位置; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 恒大御府; E114°6'13.176"; N23°7'10.812"; 居民; 约1000人; 环境空气功能二类区; 西; 52. 宫庭村居民楼; E114°6'24.609"; N23°7'11.236"; 居民; 约300人; 东; 75. 汇金广场小区; E114°6'21.402"; N23°7'3.777"; 居民; 约500人; 南; 84. 2、声环境保护目标 本项目边界50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目边界500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目租赁厂房，无新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 项目无生产废水外排，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政污水管网排入龙溪镇生活污水处理厂深度处理，经处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准），排入中心排渠。 表3-5 生活污水排放标准一览表 （单位：mg/L） 标准; 污染物. CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 500; 300; 400; /; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放标准; 50; 10; 10; 5; 0.5. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准; 40; 20; 20; 10; /. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; 40; 10; /; 2; 0.4. 龙溪镇生活污水处理厂; 40; 10; 10; 2; 0.4. 项目冷却水经废水处理设施（混凝-沉淀-过滤）处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水用水标准后回用于直接冷却工序。 表3-6 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）摘录 单位：mg/L 项 目; CODCr; BOD5; NH3-N; 总磷; SS; pH. 标准值; ≤60; ≤10; ≤10; ≤1; --; 6.5~8.5. 2、大气污染物排放标准 项目挤出成型工序产生非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯及臭气浓度，注塑成型工序产生非甲烷总烃及臭气浓度。非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5排放限值，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9浓度限值；单位产品非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5排放限值；丙烯腈、苯乙烯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新改扩建）。 投料、破碎工序产生粉尘，颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5排放限值，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9浓度限值。 厂区内VOCs无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3排放限值要求。 表3-7 大气污染物排放限值 污染源; 污染物; 排放限值（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 排放标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. 挤出成型、注塑成型; 非甲烷总烃; 60; 15; /; 周界外浓度最高点; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3; 15; /; /. 挤出成型; 丙烯腈; 0.5; 15; /; /. 苯乙烯; 20; 15; /; /. 破碎; 颗粒物; 20; 15; /; 1.0. 表3-8 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物排放标准限值摘录 污染物项目; 排气筒高度（m）; 有组织放限值（mg/m3）; 无组织放限值（mg/m3）. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 表3-9 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录）单位：dB（A） 项目; 标准; 类别; 昼间; 夜间. 营运期; GB12348-2008; 2类; 60; 50. 4、固体废物排放标准 项目产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18594-2001）（2013年修订版）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建议污染物总量控制指标如下： 表3-11 项目总量控制建议指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 总量建议控制指标; 排放浓度限值. 废水; 废水量; 90; ----. CODcr; 0.0036; ≤40mg/L. NH3-N; 0.0002; ≤2mg/L. 废气; 颗粒物; 有组织; 0.0020; ≤20mg/m3. 无组织; 0.0272; ≤1.0mg/m3. 合计; 0.0292; ----. VOCs; 有组织; 0.0666; ≤60mg/m3. 无组织; 0.2221; ≤4.0mg/m3. 合计; 0.2887; ----. 注：1、项目生活污水纳入龙溪镇生活污水处理厂处理，CODcr和NH3-N总量指标由龙溪镇生活污水处理厂分配总量指标中核减，不另行分配。 - 非甲烷总烃以VOCs表征，仅在此表体现；项目废气总量指标由惠州市生态环境局博罗分局分配，废气量包含有组织和无组织排放的量，颗粒物无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目厂房和其他附属设施已建成，无施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）源强核算 表4-1 废气污染物源强核算结果一览表 产排污 环节; 污染物 种类; 废气量m3/h; 产生情况; 治理措施; 有组织排放情况; 无组织排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 收集效率; 去除 效率; 是否可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 挤出成型、注塑成型; 非甲烷总烃; 20000; 6.94; 0.1388; 0.3331; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附; 60%; 80%; 是; 1.39; 0.0278; 0.0666; 0.0925; 0.2221. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 投料、破碎; 颗粒物; 8000; 16.96; 0.1357; 0.0407; 布袋除尘器; 95%; 0.8375; 0.0067; 0.0020; 0.0907; 0.0272. - 非甲烷总烃 - 项目挤出成型工序产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。参考《关于印发上海市工业排污单位挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）的通知》（沪环保总〔2017〕70号）表1-4主要塑料制品制造工序产污系数：“塑料管、材制造”系数0.539kg/t和台湾《公私场所固定源申报空气污染防治之挥发性有机物排放计量之行业制程排放系数、操作单位（含设备元件）排放系数、控制效率及其他计量规定》中行业制造排放系数：塑橡胶工业及其他具有系列制造程序行业的塑胶皮、板、管材制造程序排放系数0.539kg/t（原料使用量），根据上文建设单位提供资料，项目挤出成型使用的原料重量约828t/a（其中PP塑胶粒、PE塑胶粒、ABS塑胶粒、色母粒原料共820吨、破碎的次品及边角料8吨），则非甲烷总烃废气产生量为0.4463t/a。项目挤出过程年工作2400h，则挤出过程的非甲烷总烃产生速率为0.186kg/h。 - 项目注塑成型工序产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。参考《关于印发上海市工业排污单位挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）的通知》（沪环保总〔2017〕70号）表1-4主要塑料制品制造工序产污系数：“塑料管、材制造”系数0.539kg/t和台湾《公私场所固定源申报空气污染防治之挥发性有机物排放计量之行业制程排放系数、操作单位（含设备元件）排放系数、控制效率及其他计量规定》中行业制造排放系数：塑橡胶工业及其他具有系列制造程序行业的塑胶皮、板、管材制造程序排放系数0.539kg/t（原料使用量），根据上文建设单位提供资料，项目注塑成型使用的原料重量约202t/a（其中PP塑胶粒原料200吨、破碎的次品及边角料2吨），则非甲烷总烃废气产生量为0.1089t/a。项目挤出过程年工作2400h，则挤出过程的非甲烷总烃产生速率为0.045kg/h。 - 综上，项目非甲烷总烃产生量为0.5552t/a，收集效率为60%，处理效率为80%，则非甲烷总烃有组织排放量为0.0666t/a，排放速率为0.0278kg/h，排放浓度为1.39mg/m3。根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）附录B单位合成树脂产品非甲烷总烃排放量计算方法， - 项目单位产品非甲烷总烃排放量为1.39mg/m3×20000m3/h÷（1020t÷2400h）×10-6=0.065kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5排放限值（单位产品非甲烷总烃排放限值≤0.3kg/t产品）。 - 建设单位拟在废气产污部位设置集气罩，将废气集中收集至“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后，通过15m排气筒（DA001）高空排放。 风机风量根据环境工程技术手册《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社2013年1月）有边矩形集气罩计算，公式如下： Q=0.75（10X2+F）Vx 式中：Q—集气罩排风量，m3/s；X—到集气罩的距离，m，为了提高集气罩的收集效率，集气罩尽可能贴近污染源，本项目取X=0.25m；F—操作口实际开启面积，m2；Vx—最小控制风速，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s。项目有机废气收集所需的风量设计如下所示： 表4-2 废气设计风量一览表 工序; 设备; 数量; 集气罩尺寸; Vx; X; 设计风量（m3/h）; 建议选用风机风量（m3/h）. 单台; 总计. 1; 挤出成型机; 5台; 0.6m*0.8m; 0.5m/s; 0.25m; 1491.75; 7458.75; 16368.75. 2; 注塑机; 8台; 0.5m*0.4m; 0.5m/s; 0.25m; 1113.75; 8910. - 根据上表计算，项目挤出成型及注塑成型工序废气风机理论风量应为16368.75m3/h，为保证项目可稳定运行，建议项目选用风机风量为20000m3/h。 收集效率：项目集气罩为矩形集气罩，通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开），敞开面控制风速不小于0.5m/s，参考《广东省生态环境厅关于指导大气污染治理项目入库工作的通知粤环办〔2021〕92号》，集气罩通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开），敞开面控制风速不小于0.5m/s，集气效率取值60%。 处理效率：参考《广东省家具制造业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（广东省环境保护厅2014年12月22日发布，2015年1月1日实施）中内容，吸附法对挥发性有机化合物废气治理效率为50-80%，根据实际工程经验，单级活性炭吸附装置处理效率约为60%，两级活性炭吸附装置串联使用，综合处理效率根据η=1- (1-η1) (1-η2) 公 式 计 算 ， 经 计 算 可 得 ， 综 合 处 理 效 率η=1-(1-60%)*(1-60%)=84%，本评价取80%。 - 臭气浓度：项目挤出成型及注塑成型过程中除了有机废气外，相应的会伴有异味，以臭气浓度计，产生量很少，难以定量，仅做定性分析。 - 丙烯腈、苯乙烯：项目挤出成型过程中，ABS塑胶粒中可能有少量未聚合的丙烯腈、苯乙烯单体在加热熔融过程中释放出来，产生量极少，难以定量，仅做定性分析。 - 颗粒物 - 项目投料工序石粉在投料时会产生一定量的粉尘，参照《工业粉体下落过程粉尘排放特性的实验研究》，颗粒物产污系数为318.01mg /kg干物料，项目石粉使用量为200吨，则粉尘产生量为0.0636t/a。项目投料工序年工作300h，则投料过程粉尘产生速率为0.212kg/h。 - 项目废边角料及次品破碎过程中会产生粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中42废弃资源综合利用行业系数手册-废PE/PP-干法破碎，颗粒物产污系数为375g/吨-原料、参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中42废弃资源综合利用行业系数手册-废ABS-干法破碎，颗粒物产污系数为425g/吨-原料，项目取最大值的产污系数425g/吨-原料计算，项目废边角料及次品约10吨，则粉尘产生量为0.0043t/a。项目破碎工序年工作300h，则破碎过程粉尘产生速率为0.0143kg/h。 - 综上，项目粉尘产生量为0.0679t/a。建设单位拟在产污部位设置集气罩，利用风机抽风收集废气，将颗粒物收集至布袋除尘器处理达标后，通过15m排气筒（DA002）高空排放。 - 根据环境工程技术手册《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社2013年1月），有边矩形集气罩。 - Q=0.75（10X2+F）Vx - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s；X—操作口到集气罩的距离； F—操作口实际开启面积，m2，其中短边与长边的比值大于等于0.2；Vx—最小空置风速，本项目取0.5m/s。 - 项目粉尘废气收集所需的风量设计如下所示： - 表4-3 废气设计风量一览表 工序; 设备; 数量; 集气罩尺寸; Vx; X; 设计风量（m3/h）; 建议选用风机风量（m3/h）. 单台; 合计; 总计. 1; 搅拌机; 5台; 0.5m*0.4m; 0.5m/s; 0.25m; 1113.75; 5568.75; 6628.5; 8000. 2; 破碎机; 1台; 0.4m*0.4m; 0.5m/s; 0.25m; 1059.75; 1059.75. - 根据上表计算，项目粉尘废气风机理论风量应为6628.5m3/h，为保证项目可稳定运行，建议项目选用风机风量为8000m3/h。 - 收集效率：项目集气罩为矩形集气罩，通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开），敞开面控制风速不小于0.5m/s，参考《广东省生态环境厅关于指导大气污染治理项目入库工作的通知粤环办〔2021〕92号》，集气罩通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开），敞开面控制风速不小于0.5m/s，集气效率取值60%。 - 处理效率：根据《大气污染控制技术手册》（化学工业出版社、马广大主编），布袋除尘器的治理效率≥95%，本评价取95%。 （2）排放口情况、监测要求、非正常工况 表4-4 废气排放口基本情况 编号; 排气口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气温度℃; 烟气流速m/s; 排气筒（m）; 类型. 经度; 纬度; 高度; 出口内径. DA001; 有机废气排放口; 非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、臭气浓度; E114.105795°; N23.120267°; 25; 12.06; 15; 0.8; 一般排放口. DA002; 粉尘废气排放口; 颗粒物; E114.105956°; N23.119980°; 25; 12.35; 15; 0.5; 一般排放口. 表4-5 大气污染物监测要求一览表 监测点位; 监测 因子; 监测 频率; 执行标准. 编号; 名称; 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准名称. DA002; 粉尘废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 20; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5规定排放限值. DA001; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 60; /. 丙烯腈; 1次/年; 0.5; /. 苯乙烯; 1次/年; 20; /. 臭气浓度; 1次/年; 2000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 1.0; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定排放限值. 非甲烷总烃; 4.0; /. 臭气浓度; 20（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新改扩建）. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 6（监控点处1h平均浓度值）; /; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3排放限值. 20（监控点处任意一次浓度值）; /. 非正常工况主要包括两部分。一是，正常开、停车或部分设备检修时排放的污染物；二是，指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的污染物。项目不存在开、停车，非正常工况情形为环保设施达不到设计规定指标。则环保设施非正常工况下项目废气污染物产排情况详见下表。 表4-6 非正常工况下项目废气污染物产排情况一览表 非正常排放源; 污染物; 治理措施; 治理效率%; 污染物非正常排放情况; 持续时间h/次; 年发生频次. 排气筒编号; 风量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 kg/a. DA001; 20000; 非甲烷总烃; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附; 30; 4.86; 0.0972; 0.1944; 1; 预计半年1次. DA002; 8000; 颗粒物; 布袋除尘器; 11.875; 0.095; 0.19. 非正常工况应对措施： ①加强业主与员工们对各生产设备及环保设施专业性知识的学习，提高环保意识； ②安排专门的技术人员以及维护人员，加强生产设备及环保设施维护，确保处于良好的运转状态，杜绝因不正常运转时产生的污染物超标现象； ③出现非正常工况时，应立即停产检修，待所有生产设备及环保设施恢复正常后再投入生产。 （3）废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），项目挤出成型工序及注塑成型产生的非甲烷总烃和臭气浓度通过“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”处理、投料及破碎工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理为可行技术。 （4）废气达标排放情况 项目非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、臭气浓度经集气罩集中收集至“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后，通过15m排气筒（DA001）高空排放，非甲烷总烃有组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5规定排放限值，无组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定排放限值；丙烯腈及苯乙烯有组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5规定排放限值；臭气浓度有组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值，无组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新改扩建）；项目颗粒物经集气罩集中收集至布袋除尘器处理达标后，通过15m排气筒（DA002）高空排放，颗粒物有组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5规定排放限值，无组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定排放限值；项目加强有机废气收集效率，厂区内VOCs无组织排放可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3排放限值，对周围环境影响不大。 （4）卫生防护距离 1）卫生防护距离初值计算公式 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）计算项目卫生防护距离。 根据项目的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，本项目无组织废气排放情况见下表： 表4-7 项目无组织废气排放情况一览表 生产单元; 主要污染因子; 无组织排放速率（kg/h）; 空气质量标准限值 （mg/m3）; 等标排放量（m3/h）. 生产车间; TSP; 0.0907; 0.9; 100778. 非甲烷总烃; 0.0925; 2.0; 46250. - 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）4行业主要特征大气有害物质，“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。” - 计算得出生产车间两种污染物的等标排放量相差54.1%，不在10%以内，故选择等标排放量最大的污染物TSP为主要特征大气有害物质计算卫生防护距离初值。 卫生防护距离初值的计算公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3），当特征大气有害物质在GB 3095中有规定的二级标准日均值时，Cm一般可取其二级标准日均值的三倍；但对于致癌物质、毒性可累积的物质如苯、汞、铅等，则直接取其二级标准日均值。当特征大气有害物质在GB 3095中无规定时，可按照HJ 2.2中规定的l h平均标准值。恶臭类污染物取GB 14554中规定的臭气浓度一级标准值； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m），； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因数，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-8 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2～4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 110. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 2）卫生防护距离初值计算结果 项目生产车间占地面积为2200m2，经计算得出等效半径（r）为26.47，本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，且大气污染物属于II类，经计算，本项目卫生防护距离初值计算结果如下表。 表4-9 项目卫生防护距离初值计算结果 污染物; Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; r （m）; A; B; C; D; 近5年平均 风速（m/s）; 初值计算结果（m）; 级差（m）. TSP; 0.0907; 0.9; 26.47; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.2; 4.559; 50. 3）卫生防护距离终值的确定 表4-10 卫生防护距离终值级差范围表 卫生防护距离计算初值L/m; 级差/m. 0≤L<50; 50. 50≤L<100; 50. 100≤L<1000; 100. L>1000; 200. 则本项目以产污车间为源点设置50米卫生防护距离。根据现场勘察，距离本项目最近的敏感点为西面恒大御府，距离项目厂界52m，距离产污车间72m，因此本项目能够满足卫生防护距离的要求，评价建议严禁在项目卫生防护距离范围内建设新的环境敏感点。 （5）环境影响分析 本项目评价区域环境质量现状良好，各常规因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值，特征因子TVOC现状浓度值满足参照标准《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的8小时均值，TSP 现状浓度值满足参照标准达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的24小时均值。本项目非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、臭气浓度采用“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置措施处理后，非甲烷总烃有组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5规定排放限值，无组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定排放限值；丙烯腈及苯乙烯有组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5规定排放限值；臭气浓度有组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值，无组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新改扩建）；颗粒物采用布袋除尘器处理后，颗粒物有组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5规定排放限值，无组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定排放限值；项目厂区内VOCs无组织排放可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3排放限值，对周围环境影响不大；本项目以产污车间为源点设置50米卫生防护距离，距离本项目最近的敏感点为西面恒大御府，距离项目厂界52m，距离产污车间72m，因此对敏感点环境影响不大。 - 2、废水 （1）源强核算 项目喷淋塔用水循环使用三个月后需进行更换，总循环水量为28800m3/a，补充水量为576m3/a；更换产生的喷淋塔废水量为4.8t/a，收集后作为危废处理。 - 项目注塑成型工序间接冷却水循环使用不外排，定期补充损耗量，补充水量为480m3/a（1.6m3/d）。 项目挤出成型工序直接冷却水使用自来水，无需添加冷却剂、除油剂等，故冷却水中含有的污染物较简单，经废水处理设施（混凝-沉淀-过滤）处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水标准后回用于直接冷却工序。 本项目员工10名，均不在厂区内食宿，年工作300天。根据广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），国家行政机构办公楼-无食堂和浴室生活用水量为10m3/（人·a），则员工生活用水量为100t/a（0.33t/d）；污水量以用水量的90%计算，则生活污水产生量为90t/a（0.3t/d）。根据生活污水污染物产生浓度参考环境保护部环境工程技术评估中心编制《环境影响评价（社会区域类）》教材（表5-18）：CODcr250mg/L，BOD5150mg/L，NH3-N 30mg/L，SS150mg/L，总磷8mg/L。 表4-11 废水污染物源强核算结果一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 废水排放量（t/a); 污染物排放情况; 排放 方式; 排放 去向. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 工艺; 治理效率/%; 是否可行技术; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 生活 污水; CODcr; 0.0225; 250; 三级化粪池+龙溪镇生活污水处理厂; 84; 是; 90; 0.0036; 40; 间接排放; 龙溪镇生活污水处理厂. BOD5; 0.0135; 150; 93; 0.0009; 10. SS; 0.0135; 150; 93; 0.0009; 10. NH3-N; 0.0027; 30; 93; 0.0002; 2. 总磷; 0.0072; 8; 95; 0.00004; 0.5. 冷却水; CODcr; 2.4; 100; 废水处理设施（混凝-沉淀-过滤）; 40; 是; 24000 循环总量; 1.44; 60; 不外排; 循环使用. BOD5; 0.72; 30; 66.7; 0.24; 10. SS; 1.44; 60; 50; 0.72; 30. （2）排放口基本情况 表4-12 排放口基本情况表 编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放规律; 污染物种类; 国家或地方污染物标准浓度限值/（mg/L）. 经度; 纬度. DW001; 生活污水 排放口; E114.105969°; N23.120057°; 龙溪镇生活污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; CODcr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 2. 总磷; 0.4. DW002; 直接冷却水回用水取水口; E114.105881°; N23.120037°; 不外排，循环使用; /; CODcr; 60. BOD5; 10. NH3-N; 10. 总磷; 1. （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）4.4自行监测管理要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测。 表4-13 生产废水污染物监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频率. 直接冷却水回用水取水口; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷; 1次/半年. （4）废水达标排放情况 项目挤出成型工序直接冷却水经废水处理设施（混凝-沉淀-过滤）处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水用水标准，循环使用不外排，每日补充损耗水量。 - 项目生活污水排放量为0.3t/d（90t/a），主要污染物为CODcr（250mg/L）、BOD5（150mg/L）、SS（150mg/L）、NH3-N（30mg/L）、总磷（8mg/L）。项目位于龙溪镇生活污水处理厂服务范围，员工生活污水经化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后进入龙溪镇生活污水处理厂，经处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准）后后排入中心排渠，流经银河排渠、马嘶河，最终汇入东江。 （5）可行性分析 1）生活污水依托集中污水处理厂可行性分析 龙溪镇生活污水处理厂位于惠州市博罗县龙溪镇夏寮村球岗沟，于2012年建设，龙溪镇生活污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺， 其设计规模为3万立方米/日， 先期日处理规模达到2万立方米/日，项目投资近3263.58万元，龙溪镇生活污水处理厂二期工程。总投资：约3263.58万元。项目规模：总规模3万m3/d，二期2万m3/d。龙溪镇生活污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。 经处理后，项目水质情况及龙溪镇生活污水处理厂的进、出水设计指标如下表所示。 表4-14 项目水质情况及污水处理厂进、出水主要水质指标 污染物; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 总磷. 本项目生活污水水质（mg/L）; 280; 160; 25; 150; 5. 预处理后排水水质（mg/L）; 240; 140; 18; 120; 3. （DB44/26-2001）第二时段三级标准（mg/L）; 500; 300; /; 400; /. 出水执行标准（mg/L）; ≤40; ≤10; ≤2; ≤10; ≤0.4. 项目所在区域属于龙溪镇生活污水处理厂纳污范围，并已完成与龙溪镇生活污水处理厂纳污管网接驳工作。项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入市政污水管网，可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。项目生活污水的排放量为0.3t/d，经询问，龙溪镇生活污水处理厂日处理污水剩余量为5000吨，则项目污水排放量占其处理量的0.006%，说明项目生活污水经预处理后通过市政污水管网排入龙溪镇生活污水处理厂的方案是可行的。 综上所述，生活污水经化粪池预处理后进入龙溪镇生活污水处理厂，尾水处理达标后排入中心排渠，流经银河排渠、马嘶河，最终汇入东江，项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 2）生产废水污染防治技术可行性分析 项目直接冷却水处理设施工艺流程见下图： 图4-1 废水处理设施工艺流程图 废水处理工艺简述： ①pH调节：项目冷却水通过提升泵打入废水处理设施调节池中进行酸碱中和，pH调到7左右； ②混凝沉淀：pH调节后，废水自流入混凝池加入絮凝剂，然后进入斜管沉淀池，进行混凝沉淀。混凝沉淀以水体中胶体和微小颗粒状态的悬浮物为主要去除对象，也能同时去除污废水中部分可溶性污染物； ③砂滤：混凝沉淀后，废水进入砂滤池进行过滤，上清液进入清水池回用于生产。一般采用石英砂、无烟煤、陶粒等粒状滤料截留水中悬浮颗粒，从而使浑水得以澄清，同时水中的部分有机物、细菌、病毒等也会附着在悬浮颗粒上一并去除。 参考泉州市生态环境局发布的《树脂工艺行业环境保护简明技术规程（试行）》4.2 水污染防治措施，“树脂工艺品行业生产废水中含大量悬浮物，应全部收集经调节池、加药絮凝、多级沉淀等措施处理后循环使用或稳定达标排放。”项目废水处理设施采取“混凝-沉淀-过滤”处理工艺，去除一部分的CODcr（去除率约为35~45%）、一部分的BOD5（去除率约为60~70%）和大部分的SS（去除率约为70~80%），能达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水用水标准，满足项目冷却水对水质的要求，在技术上是可行的。 3、噪声 （1）噪声源强 项目运营期噪声源主要有搅拌机、挤出成型机、切粒机、破碎机、注塑机、冷却塔等设备，噪声源强声级约在70～80dB(A)。本项目所有设备均安装在室内，其噪声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间对生产设备底座采取减震处理。根据刘惠玲主编《噪声控制技术》（2002年10月第1版），采用减振降噪处理效果可达5~25dB（A）。本项目墙体隔声降噪效果取20dB（A），减振降噪效果取5dB（A），本项目保守取25dB（A），噪声排放情况详见下表。 表4-15 各生产设备的噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 单台噪声源强dB（A）; 叠加值dB（A）; 总噪声值排放强度dB（A）; 降噪措施; 年工作时间. 1; 搅拌机; 5台; 75; 82; 88.9; 本项目所有设备均安装在室内，其隔声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间；对高噪声设备底部设置防震垫、弹簧减震器、墙体隔音和定期为设备进行保养，可有效降低约25dB（A）噪声; 600h. 2; 挤出成型机; 5台; 75; 82; 2400h. 3; 切粒机; 5台; 70; 77; 2400h. 4; 破碎机; 1台; 80; 80; 300h. 5; 注塑机; 8台; 75; 84; 2400h. 6; 冷却塔; 2台; 75; 78; 2400h. （2）达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，工业噪声预测一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①对室内噪声源采用室内声源等效室外声源声功率级计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 ②对室外噪声源采用无指向性点声源几何发散衰减计算 Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）—预测点声压级，dB；Lp（r0）—参考位置r0处声压级，dB；r—预测点距声源的距离；r0—参考位置距声源的距离。 项目生产设备总噪声强度约为88.2dB（A），采取相关降噪措施后，隔墙（或窗户）倍频带的隔声量取25dB（A），则项目室外的倍频带声压级为57.2dB（A）。 本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），新建项目以工程噪声贡献值作为评价量。假设同一生产车间内设备全部同时运行，噪声源叠加后源强位于生产车间中心处，项目厂界噪声贡献值预测结果见下表。 表4-16 项目厂界噪声贡献值预测结果（单位: dB（A）） 预测点; 设备噪声源与厂界的距离; 昼间贡献值; 标准值; 达标情况. 东面厂界; 2m; 51.2; 60; 达标. 南面厂界; 2m; 51.2; 60; 达标. 西面厂界; 20m; 31.2; 60; 达标. 北面厂界; 2m; 51.2; 60; 达标. 从上表的预测结果可以看出，本项目厂界噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 为进一步降低项目设备运行噪声对周围环境的影响，建议采取以下的措施： - 在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，能降低噪声级10-15dB（A）。 - 对高噪声设备进行消音、隔音和减振等措施，如在设备与基础之间安装减振器等。 - 加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 - 合理安排生产时间，生产时关闭门窗，通过厂房墙体的阻隔和距离的自然衰减降低噪声影响。 本项目夜间不运营，本项目50m范围内无声环境保护目标，无需考虑声环境保护目标。项目噪声源经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目四周厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。 （3）监测要求 表4-17 噪声监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 排放限值. 四周厂界; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准; 昼间60dB（A）. 4、固体废物 项目固体废弃物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾 项目员工10人，人均垃圾产生量按0.5kg/d 计算，则垃圾产生量为5kg/d，一年工作300天，则垃圾产生量为1.5t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固废 项目生产过程中产生废边角料及次品，产生量约为10t/a，经破碎后回用于生产；布袋除尘器收集的粉尘约0.0387t/a；项目原料解包和包装过程产生废包装材料，产生量约为0.5t/a；项目冷却水处理产生沉渣约0.2t/a，集中收集后交由专业回收公司回收处理。 （3）危险废物 根据上文水平衡分析，项目更换产生的喷淋塔废水量为4.8t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中 “HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”- “非特定行业-900-007-09”-“其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，定期委托有危险废物处置资质单位处理。 项目设备维护及保养过程会有少量的废机油产生，年产生量约0.1t。废机油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”-“非特定行业-900-217-08”-“液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，定期委托有危险废物处置资质单位处理。 项目废机油桶产生量约0.01t/a，废机油桶属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”-“非特定行业-900-249-08”-“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”。 定期委托有资质单位收集处理。 项目废含油废抹布和手套产生量约0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中 “HW49其他废物”- “非特定行业-900-041-49”“-含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”， 定期委托有资质单位收集处理。 项目设置一套“活性炭吸附”装置，相关参数见下表： 表4-18 活性炭吸附装置参数一览表 废气治理设施; 参数; 备注. 活性炭塔; 单级活性炭炭层横截面积; 5m2; 圆形或方形. 单级活性炭炭层厚度; 0.3m. 活性炭形态; 蜂窝状; /. 炭层气体流速; 0.8~1.2m/s; 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术》（HJ 2026-2013），采用蜂窝状吸附剂，吸附层气体流速宜低于1.2m/s. 单级活性炭炭层实际体积; 1.5m3; /. 二级活性炭炭层实际体积; 3m3; /. 堆积密度; 0.35~0.6g/cm3; 本项目取0.35g/cm3. 单次填装活性炭量; 1.05t; /. 更换频率; 三个月; /. 数量; 1套; /. 如上所示，项目“二级活性炭吸附”装置填装1.05t，每三个月更换一次，则每年使用新活性炭4.2t。 根据VOCs平衡，项目收集后被活性炭吸附的有机废气量为0.2665/a，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》，废气处理设施VOCs削减量=活性炭年更换量×活性炭吸附比例（蜂窝状活性炭取值20%），故项目废气处理设施理论VOCs削减量为0.84t/a，大于项目被吸附的有机废气量，设施去除有机废气切实可行。加上被吸附的有机废气量，项目废活性炭产生量为4.4665t/a。 危险废物集中收集后交由有危险废物处置资质的单位回收处理。 表4-19 项目固体废物产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物料 性状; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 1; 办公生活; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; 固态; /; 1.5; 桶装; 环卫部门; 1.5; 生活垃圾收集点. 2; 生产过程; 废边角料及次品; 一般固体废物; /; 固态; /; 10; 桶装; 破碎后回用于生产; 10; 一般固废暂存间. 3; 废气治理; 除尘器收集的粉尘; /; 固态; /; 0.0387; 桶装; 专业回收公司回收处理; 0.0387. 4; 原料解包和包装; 废包装材料; /; 固态; /; 0.5; 桶装; 0.5. 5; 冷却水; 沉渣; /; 固态; /; 0.2; 桶装; 0.2. 6; 废气治理; 喷淋塔废水; 危险废物; 高浓度废水; 液态; T; 4.8; 桶装; 有危险废物处理资质的单位处理; 4.8. 7; 设备维护及保养; 废机油; 矿物油; 液态; T，I; 0.1; 桶装; 0.1; 危废 暂存间. 8; 使用机油; 废机油桶; 矿物油; 固态; T，I; 0.01; 堆放; 0.01. 9; 设备维护及保养; 废含油抹布和手套; 矿物油; 固态; T/In; 0.1; 桶装; 0.1. 10; 废气治理; 废活性炭; 有机污染物; 固态; T; 4.4665; 桶装; 4.4665. 表4-20 项目危险废物处置情况 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生环节; 形态; 主要成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 喷淋塔废水; HW09; 900-007-09; 4.8; 废气治理; 液态; 高浓度废水; 三个月; T; 有危险废物处理资质的单位处理. 废机油; HW08; 900-217-08; 0.1; 设备维护及保养; 液态; 矿物油; 每月; T，I. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 固态; 矿物油; 每月; T，I. 废含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 0.1; 固态; 矿物油; 每月; T/In. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.4665; 废气治理; 固态; 有机污染物; 三个月; T. 环境管理要求： （1）生活垃圾 生活垃圾应分类收集，避雨堆放，定期交由环卫部门清运处理，垃圾堆放点定期消毒、灭蝇、灭鼠，以免散发恶臭、孽生蚊蝇，以免影响附近环境。 （2）一般工业固废 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （3）危险废物 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： 表4-21 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物 暂存间; 喷淋塔废水; HW09; 900-007-09; 生产车间; 50m2; 桶装; 20t; 三个月. 2; 废机油; HW08; 900-217-08; 桶装. 3; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 堆放. 4; 废含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 桶装. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装. 危废暂存间应达到以下要求： 1）采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。 2）固体废物袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 3）收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 4）固体废物置场室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 5）固体废物置场内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 6）室内做积水沟收集渗漏液，积水沟设排积水泵坑。 7）固体废物置场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 8）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 5、地下水、土壤 （1）地下水 本项目遵循“源头控制，分区防治，污染监控、风险应急”的原则，拟采取的地下水防护措施如下： 1）生产车间、仓库、废水处理设施 生产车间的地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，不存在地下水污染途径。 仓库内设置围堰，在四周设置导流槽，门口设置围挡，防止物料泄漏时大面积扩散；不同种类原材料独立包装，加强巡查，及时发现破裂的容器，并及时进行维护为修补，防止物料腐蚀地面基础层，造成地下水污染；仓库的地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，不存在地下水污染途径。 项目直接冷却水通过管道汇入废水处理设施进行处理，沿管道铺设的位置进行地面混凝土硬化处理，废水处理设施放在地上，不埋在地下，无压力、管道等问题，选用玻璃钢材质的废水处理设备，且设备进行刷漆防腐处理，不存在地下水污染途径。 2）一般固废暂存间 一般固废暂存间必须防雨、防晒、防风，设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7 cm/s”。一般固废暂存间设置围堰，在四周设置导流槽，门口设置围挡，防止物料泄漏时大面积扩散。不同种类原材料独立包装，加强巡查，及时发现破裂的容器，并及时进行维护为修补，防止物料腐蚀地面基础层，造成地下水污染。 3）危险废物暂存间 危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001，2013年修订）的相关要求进行设计并采取了相应的防渗措施，包括： ①危险废物暂存间基础设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7 cm/s”。 ②地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设计堵截泄漏的裙脚；衬里能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ③不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断，加强危险废物的管理，防止其包装出现破损、泄漏等问题；危险废物堆要防风、防雨、防晒等。 综上所述，项目在生产车间、仓库、废水处理设施、一般固废暂存间和危险废物暂存间均采取措施后，不存在地下水污染途径。 （2）土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染类项目土壤环境影响的途径有三种：“大气沉降”，“地表漫流”，“垂直入渗”。本项目的行业类别是53塑料制品业，根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》的附表1，本项目不属于“需考虑大气沉降影响的行业”，也不属于“需考虑地表产流的行业”，因此本项目不涉及大气沉降和地表漫流这两个土壤污染途径。 本项目已做好硬底化，生产车间、仓库、废水处理设施、一般固废暂存间和危险废物暂存间均采取相关措施后，无垂直入渗的途径。故不提出跟踪监测的相关要求。 6、生态环境影响 本项目租赁现成厂房，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 7、环境风险 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。计算建设项目所涉及每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式如下： Q=q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 根据项目的危险物质情况，项目Q值计算如下表： 表4-22 危险物质数量与临界量比值（Q） 物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; q/Q; Q值. 机油; 0.1; 2500; 0.00004; /. 废机油; 0.1; 2500; 0.00004; /. 合计; 0.00008; ＜1. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00008＜1，无需设置环境风险专章。 （2）环境风险识别 项目生产、使用、储存过程中涉及的危险物质根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 进行识别，风险源和危险物质分布情况见下表。 表4-23 环境风险物质识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的敏感目标. 仓库; 原料仓库; 机油; 泄漏、火灾; 地表水、地下水、大气、土壤; 恒大御府、宫庭村居民楼、汇金广场小区、周边耕地、中心排渠. 生产车间; 生产区; 机油. 危废暂存区; 液态危险废物; 废机油; 泄漏; 地表水、地下水、土壤. 废水处理设施; 废水池、管道; 冷却水; 泄漏. 废气治理设施; 废气排放口; 非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、臭气浓度、颗粒物; 废气设施故障; 大气; 恒大御府、宫庭村居民楼、汇金广场小区. （3）风险防控措施 1）火灾风险防范措施 ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。 ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 - 火灾事故废水处置措施 本项目危废暂存间设置于厂房内，配备手提式和手推式灭火器以及消防沙，危废暂存间门口设置缓坡。一旦发生危废间火灾事故，通过缓坡拦截，堵漏气囊、沙袋等封堵雨水排放口，避免产生的事故消防废水进入外环境，后续通过应急槽车将雨水管滞留的事故废水转运至有能力处置的污水厂处理，若无法满足污水处理厂的进水要求，委托资质单位处置。 3）废气处理系统风险防范措施 建设单位应认真作好设备的保养、定期维护及保修工作，使处理设施达到预期效果。现场作业人员定时记录废气处理状况，如对风机等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。风机等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。 4）废水污染事故防范措施 ①对水泵等设备应定期检查，以保证设备的正常运行。水循环系统应配套备用水泵等。 ②有专人负责对污水处理系统进行定时观察，一旦发现废水有跑、冒、渗、漏现象，及时采取将废水引入事故应急池等措施防止事故的进一步扩展。 ③配备废水监测设备。 ④对污水处理区等地面进行水泥硬化处理，使地面防渗系数达到防渗要求。循环水池采用混凝土垫层、水泥沙浆层等多重方式防渗。管道施工应严格符合规范要求，接口严密、平顺，填料密实，避免发生破损污染土壤、地下水。 ⑤在厂区周围建设完善的防洪、排水系统，加强维护。 5）地下水、土壤风险防范措施 本项目危险废物暂存间地面须做好硬化，进行防腐、防渗处理。日常巡检中发现地面出现破损应及时修补，防治物料、废液等跑冒滴漏渗透土壤进而污染地下水。 6）物料泄露风险防控措施 加强对员工的安全生产培训，生产过程中原辅材料的量取、加料等严格按要求操作，严禁化学品泄漏。机油暂存区、危废暂存间应远离火种、热源，工作场所禁止吸烟等；风险物质单独存放于特定的场所(仓库)，并由专职人员看管，加强管理，泄漏时应该隔离泄漏污染区，限制出入；废水处理设施做好防渗、防漏措施，定期检查排水管等的情况，若发现墙体或管道出现裂痕等问题，应立即进行抢修；建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服，不要直接接触泄漏物，车间应配备急救设备及药品，作业人员应学会自救互救。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 废气排放口 |  | 非甲烷总烃 | 集气罩+“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置+15m排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  |  | 丙烯腈 |  |  |
|  |  |  | 苯乙烯 |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值 |
|  | DA002 废气排放口 |  | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  | 无组织 排放 | 厂界 | 颗粒物 | 加强车间通风换气 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物特别排放限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新改扩建） |
|  |  | 厂房外 | NMHC | 加强有机废气收集效率 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3排放限值 |
| 地表水环境 | DW001 生活污水排放口 | 生活 污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N 总磷 | 经三级化粪池预处理达标后排入市政污水管网，纳入龙溪镇生活污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准） |
|  | 冷却水 |  | BOD5、SS | 经废水处理设施（混凝-沉淀-过滤）处理达标后循环使用，不外排 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水用水标准 |
| 声环境 | 生产设备运营 噪声 |  | 等效 A 声级 | 合理布局，尽量利用厂墙体、门窗隔声，加强生产管理，并采取减振、隔声、消声等综合治理 | 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 分别设置一般工业固体废物暂存场所与危险废物暂存间。生活垃圾必须按照指定地点堆放，由环卫部门统一处理；一般工业固体废物经集中收集后回用于生产或交由专业回收公司回收利用；危险废物交由有危险废物处置资质的单位回收处理 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 全厂硬底化；生产车间、仓库、一般固废暂存间和危废暂存间地面防渗措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 生产车间和危废间按规范配置灭火器材和消防装备；危废间地面硬化，门口设置缓坡；定期维护和保养废气设施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |  |

- 六、结论

建设单位应严格落实报告中要求采取的污染防治措施，保证废气、废水、噪声达标排放，妥善处理各类固体废物。建设单位切实落实好本环境影响报告表中的环保措施，则本项目的建设不会对周围的环境产生明显的影响。 从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.2887t/a | 0 | 0.2887t/a | +0.2887t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0292t/a | 0 | 0.0292t/a | +0.0292t/a |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 90t/a | 0 | 90t/a | +90t/a |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.0036t/a | 0 | 0.0036t/a | +0.0036t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0009t/a | 0 | 0.0009t/a | +0.0009t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0009t/a | 0 | 0.0009t/a | +0.0009t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0002t/a | 0 | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.00004t/a | 0 | 0.00004t/a | +0.00004t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.0387t/a | 0 | 0.0387t/a | +0.0387t/a |
|  | 冷却水沉渣 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 危险废物 | 喷淋塔废水 | 0 | 0 | 0 | 4.8t/a | 0 | 4.8t/a | +4.8t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废含油抹布和手套 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 4.4665t/a | 0 | 4.4665t/a | +4.4665t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①