- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：惠州市信誉新材料科技有限公司年产塑胶粒8200吨建设项目

建设单位（盖章）：惠州市信誉新材料科技有限公司

编制日期：2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 委托书

根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，我单位需编制“惠州市信誉新材料科技有限公司年产塑胶粒8200吨建设项目”环境影响报告表，特委托贵单位承担此项工作，请接受委托后尽快按照国家、省、地方相关部门的要求开展工作。

特此委托！

委托单位（盖章）：惠州市信誉新材料科技有限公司

日期：2023年02月10日

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 惠州市信誉新材料科技有限公司年产塑胶粒8200吨建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2303-441322-04-01-964681 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李x | 联系方式 | 1392686xxxx |
| 建设地点 |  | 广东省惠州市博罗县杨侨镇双杨路万洋众创城C25栋 |  |  |
| 地理坐标 |  | （114度29分40.583秒，23度27分59.371秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 53-塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1000.00 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） |  | 4 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 867.382 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》的相符性分析 （1）生态保护红线和一般生态空间 本项目位于惠州市博罗县杨侨镇双杨路万洋众创城，所在地属于工业用地。根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》的表3.3-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》-图7博罗县生态空间最终划定情况，本项目不在生态保护红线和一般生态空间内。 （2）环境质量底线 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》的表4.8-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》-图10博罗县水环境质量底线管控分区划定情况，本项目位于水环境一般管控区，根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》的表5.4-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》-图14博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况，本项目位于大气环境一般管控区，根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》的6.1.2、6.1.3章节和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》-图15博罗县建设用地土壤管控分区划定情况，本项目位于土壤环境一般管控区，项目不排放重金属污染物，不会对周围土壤环境造成影响。 （3）资源利用上线 根据《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》7.1.1-7.1.3，项目不在土地资源优先保护区、高污染燃料禁燃区、矿产资源开发敏感区范围内。项目运营期消耗一定量的水、电资源，由当地市政供水供电，区域水电资源较充足，项目消耗量没有超出资源负荷，没有超出资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》本项目属于10.3章，项目所在地属于一般管控单元，环境管控单元编码ZH44132230001，环境管控单元名称为博罗一般管控单元，项目与相应的管控要求相符性分析见表1。 表1项目与博罗一般管控单元生态环境准入清单相符性分析一览表 要素细类; 管控要求; 本项目情况; 符合性结论. 一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境高排放重点管控区、大气环境布局敏感区重点管控单元、建设用地污染风险重点管控区、江河湖库重点管控岸线、江河湖库一般管控岸线; 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】生态保护红线及饮用水水源保护区外的区域，重点发展生态农业、生态养殖业、生态旅游业。 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3.【产业/限制类】严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4.【生态/禁止类】生态保护红线执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的准入要求，红线内自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1-5.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-6.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及芦洲-博罗东部六镇东江饮用水水源保护区、东江观音阁伍塘村饮用水水源保护区、东江芦岚片区饮用水水源保护区、东江盘沱饮用水水源保护区、东江岭下饮用水水源保护区、罗坑径饮用水水源保护区、下宝溪水库饮用水水源保护区、梅树下水库饮用水水源保护区、湖镇响水河饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的 建设项目；已建成的排放污染物的建设项目责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-7.【水/禁止类】禁止在公庄河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-8.【水/禁止类】严禁在划定的禁养区内新、改、扩建各类畜禽养殖场，禁养区内已有的畜禽养殖场、点（散养户除外：牛5头以下，猪20头以下，家禽600只以下），须全部清理。 1-9.【水/综合类】公庄河流域内，对养殖牛5头（含）、猪20头（含），家禽600只（含）以下的畜禽养殖散养户，流域内各镇可依据辖区实情，积极引导散养户自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。 1-10.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 1-11.【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道和湖库的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 1-1.本项目位于生态保护红线及饮用水水源保护区外，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于禁止产业。 1-2.本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类，不属于上述禁止、严格控制产业，不属于拆船项目。 1-3.本项目属C2929塑料零件及其他塑料制品制造，项目挤塑、注塑工序产生的废气经设置集气罩收集后抽至水喷淋+活性炭吸附进行处理后达标排放，不属于以上严格限制项目。 1-4.本项目不在生态保护红线范围内。 1-5.本项目不在一般生态空间范围内。 1-6.本项目不涉及饮用水源保护区。 1-7.本项目不新建废弃物堆放场和处理场。 1-8.本项目不属于畜禽养殖场。 1-9.本项目不属于畜禽养殖项目。 1-10.本项目无重金属排放。 1-11.本项目不占用水域岸线。; 相符. 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。; 2-1.本项目不使用煤炭，项目能达到清洁生产要求。; 相符. 污染物排放管控; 3-1.【水/综合类】排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 3-2.【水/综合类】畜禽养殖场、养殖小区应当依法对畜禽养殖废弃物实施综合利用和无害化处理。养殖专业户、畜禽散养户应当采取有效措施，防止畜禽粪便、污水渗漏、溢流、散落。 3-3.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-4.【大气/限制类】环境空气质量一类控制区内不得新建、扩建有大气污染物排放的项目，已有及改建工业企业大气污染物排放执行相关排放标准的一级排放限值，且改建时不得增加污染物排放总量；《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》实施前已设采矿权、已核发采矿许可证且不在自然保护区等其它法定保护地的项目，按已有项目处理，执行一级排放限值。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。 3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 3-7.【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。; 3-1.本项目无生产废水排放，员工生活污水经三级化粪池预处理后纳入博罗县杨侨镇生活污水处理厂处理。 3-2.本项目不属于畜禽养殖场、养殖小区。 3-3.本项目不使用农药化肥。 3-4.本项目为环境空气质量二类控制区内。 3-5.本项目挤塑、注塑工序产生的废气经设置集气罩收集后抽至水喷淋+活性炭吸附进行处理后达标排放。 3-6.本项目不排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 3-7.此项由政府统筹规划。; 相符. 环境风险防控; 4-1.【水/综合类】单元内规模化养殖场需编制环境应急预案，强化环境风险防控，防止养殖废水污染水体。 4-2.【水/综合类】区域内污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水、废液直接排入水体。 4-3.【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。; 4-1.本项目不属于养殖场。 4-2.此项由污水处理厂负责。 4-3.此项由政府单位负责。; 相符. 综上所述，本项目符合《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》文件要求。 2、产业政策合理性分析 项目位于博罗县杨侨镇双杨路万洋众创城，主要从事塑胶粒生产，检索《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不属于限制类和淘汰类产业。检索《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），项目属于允许类项目。因此项目的实施是可行的。 3、市场准入负面清单相符性分析 根据《市场准入负面清单》（2022年版）内容：对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。 4、用地性质相符性分析 根据附件4用地规划许可证（编号：博自然资地字第4413222020-0455）可知，项目位于博罗县杨侨镇双杨路万洋众创城，项目所在用地用途为工业用地。因此项目选址合理。 5、区域环境功能区划相符性分析 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函[2014]188号文）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函[2019]270号文）以及《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案>的批复》（惠府函[2020]317号），本项目所在区域不属于水源保护区，项目外排废水主要为员工生活污水。纳污水体是南蛇沥，水质控制目标为Ⅴ类；根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》（惠市环[2021]1号），项目所在区域空气环境功能区划为二类区，环境空气质量达标。根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022）>的通知》（惠市环〔2022〕33号），项目所在区域为3类声环境功能区，声环境达标。厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划的要求。该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。则该项目的运营与环境功能区划相符合。 6、与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析 《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析，具体如下： 1、严格控制重污染项目建设：严格执行《广东省东江水系水质保护条例》等规定，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 2、强化涉重金属污染项目管理：东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。 3、严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 相符性分析：本项目位于博罗县杨侨镇双杨路万洋众创城，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，本项目外排水为员工生活污水，员工生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网引至杨侨镇生活污水处理厂深度处理，处理达标后排入南蛇沥。因此本项目不属于以上禁批或限批行业。 综上，本项目选址与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及（粤府函〔2013〕231号）的规定不冲突。 7、与《广东省水污染防治条例》相符性分析 第五十条新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 相符性分析：本项目主要从事塑胶粒生产，属于“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”，不涉及国家产业政策及《广东省水污染防治条例》规定的禁止项目。 8、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析 （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 （二）推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。 相符性分析：项目使用塑胶粒，不属于高VOCs含量原辅材料的项目，由工程分析章节可知，项目收集的有机废气浓度较小，故收集的废气经“水喷淋+活性炭吸附”处理较合理，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 |

|  | - 9、项目与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）相符性分析-六、橡胶和塑料制品业VOCs治理指引： 表2项目与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）相符性分析表 类别; 要求; 相符性分析. VOCs物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中; 项目VOCs物料储存在密闭的包装袋中，并存放于室内原料仓中，在非取用状态时加盖、封口、保持密闭，与文件要求相符. VOCs物料转移和输送; 粉状、粒状VOCs物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移; 项目物料采用气力输送设备方式转移，与文件要求相符。. 工艺过程; 粉状、粒状VOCs物料采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。; 项目物料采用气力输送设备方式转移，废气产生工位均设置集气系统，统一收集至废气处理设施，与文件要求相符。. 在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 废气产生工位均设置集气系统，统一收集至废气处理设施，与文件要求相符。. 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速0.5m/s，与文件要求相符. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 废气收集系统的输送管道密闭，与文件要求相符. 排放水平; 塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3。; 项目有机废气排放筒排放浓度达到相应排放标准限值要求，NMHC初始排放速率<3kg/h，且本项目配套有机废气治理措施，经处理后高空排放，厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3。与文件要求相符。. 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）： - 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择； b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定； c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 项目选择水喷淋+活性炭吸附对废气进行处理，活性炭定期更换，更换出来的废活性炭委托有危险废物处理资质的单位处置，与文件要求相符。. VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目废气处理设施与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，与文件要求相符。. 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 按相关要求管理台账. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 台账保存期限不少于3年。. 自行监测; 塑料制品行业重点排污单位： a）塑料人造革与合成革制造每季度一次； b）塑料板、管、型材制造、塑料丝、绳及编织品制造、泡沫塑料制造、塑料包 装箱及容器制造（注塑成型、滚塑成型）、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、人造草坪制造、 塑料零件及其他塑料制品每半年一次； c）喷涂工序每季度一次； d）厂界每半年一次。 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次; 项目属于非重点排污单位，简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目生产过程中产生的废活性炭按相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭。. 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源; 项目总量分配由惠州市生态环境局博罗分局分配. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 10、与《广东省大气污染防治条例》相符性分析 根据《广东省大气污染防治条例》（2018年11月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过）关于挥发性有机物建设项目的相关规定： 第二十六条新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： （一）石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 第二十七条工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量并向县级以上人民政府生态环境主管部门申报。台账保存期限不少于三年。 相符性分析：项目主要从事塑胶粒的生产，属于新建项目，行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造行业类别，项目挤塑、注塑工序产生的废气经设置集气罩收集后抽至水喷淋+活性炭吸附进行处理，项目按生产周期做好台账记录工作。 11、与“两高”项目相符性分析 对照《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》，项目主要从事塑胶粒、塑胶件的生产，行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》中“两高”项目。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目基本情况 惠州市信誉新材料科技有限公司年产塑胶粒8200吨建设项目（以下简称“本项目”）购买广东（博罗）万洋众创城已建成厂房进行生产，位于博罗县杨侨镇双杨路万洋众创城C25栋，所在地区经纬度为（经度114°29′43.629″，纬度23°27′59.371″），总占地面积为867.382平方米，总建筑面积为4336.91平方米，主要从事塑胶粒的生产，建成后预计年产塑胶粒8200吨。 ### 二、项目概况及工程内容 1、项目建设工程组成 表3项目建设工程组成情况一览表 工程类别; 车间功能及所在楼层; 工程建设内容. 主体工程; 生产车间（一栋5层）; 1F; 用于成品储存、原料储存区. 2F; 生产造粒、注塑生产车间. 3F; 搅拌配料车间+原材料储存仓+破碎区. 4F; 原料储存仓. 5F; 综合办公室+工程研发试验室. 公用工程; 供水; 由市政供水管网供给. 供电; 由市政电网供应. 环保工程; 废水处理措施; 挤塑工序直接冷却水：经一体化冷却水处理设施处理达标后回用于冷却工序，不外排。. 注塑工序间接冷却水：循环使用不外排。. 喷淋塔用水：循环使用，每半年更换一次，更换的废水委托有危险废物处理资质单位处理，不外排。. 生活污水：生活污水经化粪池预处理后纳入杨侨镇生活污水处理厂深度处理. 废气处理措施; 项目挤塑、注塑工序产生的有机废气统一引至“水喷淋+活性炭吸附”装置处理达标后经25m高排气筒高空排放（DA001）. 项目投料、破碎工序会产生粉尘，项目在粉尘产污点安装集气装置收集粉尘，统一收集引至布袋除尘器处理达标后经25m高排气筒高空排放（DA002）. 噪声控制措施; 合理布局生产设备、选用低噪声设备并对设备进行消音、隔音和减振等措施、合理安排生产时间. 固废处理措施; 生活垃圾; 生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理. 一般固体废物; 一般工业固废收集后交由相应的回收处理单位回收处理. 危险废物; 危险废物设置危险废物暂存间，位于一楼东北侧，面积20平方米，危险废物分类收集交由有资质危险废物公司处置. 2、项目产品方案 根据建设单位提供资料，项目产品方案见下表。 表4项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 包装方式; 备注. 1; 塑胶粒; 8200吨/年; 塑料包装; 外售. 表5项目主要产品照片 图1项目产品照片. 3、项目原辅材料及年用量 根据建设单位提供资料，项目使用的原辅材料及其年用量见下表。 表6项目原辅材料及年用量消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 形态; 形状; 包装规格/储存方式; 最大存储量. 1; PA66塑胶粒; 1000; 吨; 固态; 颗粒状; 25kg袋/原材料仓; 200. 2; PA6塑胶粒; 1000; 吨; 固态; 颗粒状; 25kg袋/原材料仓; 200. 3; PBT塑胶粒; 800; 吨; 固态; 颗粒状; 25kg袋/原材料仓; 200. 4; PP塑胶粒; 800; 吨; 液态; 颗粒状; 25kg袋/原材料仓; 200. 5; PC塑胶粒; 800; 吨; 固态; 颗粒状; 25kg袋/原材料仓; 200. 6; ABS塑胶粒; 800; 吨; 固态; 颗粒状; 25kg袋/原材料仓; 200. 7; PE塑胶粒; 800; 吨; 固态; 颗粒状; 25kg袋/原材料仓; 200. 8; 色母粒; 300; 吨; 固态; 颗粒状; 25kg袋/原材料仓; 50. 9; 玻璃纤维; 200; 吨; 固态; 颗粒状; 25kg袋/原材料仓; 50. 10; 增韧剂; 300; 吨; 固态; 颗粒状; 25kg袋/原材料仓; 50. 11; 抗氧化剂; 300; 吨; 固态; 颗粒状; 25kg袋/原材料仓; 50. 12; 阻燃剂; 300; 吨; 固态; 颗粒状; 25kg袋/原材料仓; 50. 13; 白油; 300; 吨; 液态; /; 0.2t桶/原材料仓; 10. 14; 碳酸钙; 500; 吨; 固态; 粉末状; 25kg袋/原材料仓; 100. 15; 润滑油; 2; 吨; 液态; /; 0.2t桶/原材料仓; 0.2. 本项目塑胶粒均为新料。 PA66塑胶粒：聚酰胺树脂，英文名称为polyamide，简称PA。俗称尼龙(Nylon)，它是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。为五大工程塑料中产量最大、品种最多、用途最广的品种，广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等在氧气气氛下其分解温度大于270℃。 PA6塑胶粒：聚酰胺6或尼龙6(PA6)，半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好，在氧气气氛下其分解温度大于230-280℃。 PBT塑胶粒：PBT是五大工程塑料之一的聚对苯二甲酸丁二醇酯。英文名polybutyleneterephthalate（简称PBT），属于聚酯系列，是由1.4-丁二醇与对苯二甲酸（PTA）或者对苯二甲酸酯（DMT）聚缩合而成，并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。PBT是一种热塑性聚酯，非增强型的PBT与其它热塑性工程塑料相比，加工性能和电性能较好。熔融温度为260℃，热分解温度280℃。 PP塑胶料：由丙烯聚合的塑料颗粒，熔融温度为160~220℃，热分解温度≥328℃，无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，吸水率低，成型性好，收缩率大（为1%~2.5%），厚壁制品易凹陷，制品表面光泽好，易于着色。 PC塑胶料：聚碳酸脂，简称PC，是分子主链中含有—[O-R-O-CO]—链节的热塑性树脂，按分子结构中所带酯基不同可分为脂肪族、脂环族、脂肪一芳香族型，其中具有实用价值的是芳香族聚碳酸酯，并以双酚A型聚碳酸酯为最重要，分子量通常为3-10万。是一种具有很高机械、光学、电气和热性能的热塑性工程塑料，热分解温度＞300℃。 ABS塑胶粒：ABS树脂是五大合成树脂之一，其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂装、着色，熔融温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上。ABS料单体为苯乙烯、丙烯腈、1，3-二丁烯，甲苯和乙苯，由于注塑温度为200℃，未达到ABS的热分解温度250℃，因此项目不会产生ABS料单体（苯乙烯、丙烯腈、1，3-二丁烯，甲苯和乙苯）。 PE塑胶粒：聚乙烯(PE)未着色时呈乳白色半透明，蜡状；用手摸有滑腻的感觉，柔而韧，稍能拉长，一般低密度聚乙烯较软，透明度较好，高密度聚乙烯较硬。主要用于地膜，手提袋，水管，油桶。熔点130℃～145℃，分解温度≥300℃。 色母粒：也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 玻璃纤维：是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。 增韧剂：增韧剂（toughener）是指能增加胶黏剂膜层柔韧性的物质。某些热固性树脂胶黏剂，如环氧树脂、酚醛树脂和不饱和聚酯树脂胶黏剂固化后伸长率低，脆性较大，当粘接部位承受外力时很容易产生裂纹，并迅速扩展，导致胶层开裂，不耐疲劳，不能作为结构粘接之用。 抗氧化剂：包括抗氧剂1010和抗氧剂168。抗氧化剂1010:化学名四[R-(3，5-二叔丁基-4-羟基苯基）丙酸]季戊四醇酯，白色结晶粉末，化学性状稳定，可广泛应用于通用塑料，工程塑料，合成橡胶，纤维，热熔胶，树脂，油品，墨水，涂料等行业中；抗氧剂168:化学名三[2.4-二叔丁基苯基]亚磷酸酯，白色结晶粉末，化学性状稳定，用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯和聚酰胺等制品。广泛用于聚烯经、苯乙烯单聚和共聚物、弹性体、胶粘剂、工程塑料（如：PE，PP，PVC，PS，聚酰胺，聚碳酸酯，ABS）等高分子材料。 阻燃剂：防火母粒。正是为了达到塑料、橡胶制品实现防火要求而产生的一类产品。 白油：石蜡油，C16-C20正构烷烃，油状液态，淡黄色至褐色，无臭无味，它经过特殊的深度精制后的矿物油，无色、无味、化学惰性、光稳定性能好，基本组成为饱和烃结构。闪点76℃，引燃温度248℃，遇明火、高温可燃，在原料中加入白矿油可让原料均匀分散，使得粉状原料粘合在一起，另一方面在加工中起到润滑剂的作用。 碳酸钙：碳酸钙是一种无机化合物，化学式为CaCO₃，俗称灰石、石灰石、石粉等。碳酸钙呈碱性，基本上不溶于水，溶于盐酸。它是地球上常见物质之一，存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内，亦为某些动物骨骼或外壳的主要成分。碳酸钙也是重要的建筑材料，工业上用途甚广。 4、项目生产设备 表7项目生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 生产设备名称; 单位; 设备数量; 单台设备设计处理能力及参数. 1; 投料/搅拌; 搅拌桶; 台; 20; 0.1t/h. 2; 造粒; 双螺杆造粒机; 台; 12; 0.1t/h. 3; 冷却; 冷却水糟（4m*0.4m*0.25m）; 个; 5; /. 4; 切粒; 切粒机; 台; 13; 0.2t/h. 5; 烘料; 干燥机; 台; 6; 0.3t/h. 6; 震动收集; 震动筛; 台; 9; 0.2t/h. 7; 测试注塑; 注塑机; 台; 6; 0.05t/h. 8; 破碎; 破碎机; 台; 2; 1.5kw. 9; 包装; 封包机; 台; 6; 0.2kw. 10; 辅助设备; 空压机; 台; 1; 30kw. 11; 冷却水塔; 台; 4; 循环水量2m3/h. 13; 实验设备; 恒温恒湿试验箱、耐黄变试验机、紫外线老化箱、拉力测试机、电子天平、电子秤等; 批; 1; /. 14; 环保设备; 水喷淋+二级活性炭吸附装置; 套; 1; 15000m3/h. 布袋除尘装置; 套; 1; 25000m3/h. 备注： （1）搅拌桶：采用全自动混料，出料口位于搅拌桶底部，出料口截面积0.3m2，通过软质管将物料转移至料桶，全过程密闭。 （2）每台双螺杆造粒机均配套加料装置，加料装置通过负压方式将料桶中的原料输送到料斗中。 （3）塑胶粒冷却后进入干燥机干燥，干燥温度60℃，去除塑胶粒表面的水分。 （4）本项目12台双螺杆造粒机全年处于正常运行时，最大设计产能为年生产8640吨，本项目实际年计划生产塑胶粒8200吨，因此双螺杆造粒机设计生产能力满足项目生产需求。 （5）实验室设备均为检测设备，不产生废水、废气、噪声，产生的不合格品回用于生产工序。. 5、项目劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，项目员工人数为35人，员工依托园区食宿，本项目不设置食宿。全年工作300天，三班制，每班工作时间为8小时。 6、项目给、排水情况 （1）给水 项目运营期用水主要为工业用水和生活用水。 ①工业用水 挤塑工序直接冷却水：本项目挤塑工序的产品放到装有冷却水的冷却水槽中进行瞬时降温，该直接冷却水为普通自来水，不额外添加助剂，经自建一体化冷却水处理设施处理后循环使用不外排。项目每个冷却水槽尺寸为4m*0.4m*0.25m（0.25m为冷却水槽的有效水深），储水量按容积90%计算，则使用水量为0.36m3/个，项目设有5个冷却水槽，则循环水量共1.8m3/d（540m3/a）。由于使用过程中少量的水因受热等因素损耗，故每天需补充新鲜水，损耗水量约占有效储水容积的20%，故每个水槽每天损耗的水量为0.072m3，项目设有5个冷却水槽，则每天共损失水量为0.36m3/d，年补充新鲜水约108m3。 注塑模具间接冷却水：本项目注塑工序有用到间接冷却水对模具进行瞬时降温，间接冷却水为普通自来水，不额外添加助剂，循环使用，不外排，只需适当加入新鲜水以补充因高温而蒸发的部分水。项目设置4台冷却塔，根据企业提供资料，项目冷却塔水流量为2m3/h，年工作时间7200h，则循环用水量约192t/d（57600t/a），参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中对应补充水量，一般按循环水量的1%~2%确定，因冷却水为全密闭管道输送，损耗量较小，则补充水量按循环水量的1%计算，即本项目冷却用水损耗量为1.92t/d（576t/a）。 本项目有机废气经喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理，喷淋塔设有循环水箱，水箱尺寸为W3.0m*L2.5m*H2.8m，水深约为0.35m，则有效容积为2.625t。由于蒸发产生损耗，损耗量以5%计，项目年工作300天，则每天补充水量约0.13t（39.38t/a），喷淋水循环使用，循环水量为2.495t/d。 ②生活用水 项目员工35人，项目年工作时间300天，依托园区食宿。根据广东省地方标准《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中的机构事业单位办公楼无食堂和浴室计算，用水定额取10m3/人·a，员工生活用水量为1.17t/d（350t/a）。由市政供水。消防给水系统由室内消防给水管网，室外消防给水管网，消火栓组成。消防水由厂区自来给水管网供给。 （2）排水情况 ①工业废水 项目直接冷却水经自建一体化冷却水处理设施处理后循环使用不外排；间接冷却水直接循环使用不外排，仅需定期补充自来水；喷淋塔内废水经絮凝沉淀捞渣后循环使用，约半年更换一次喷淋塔内水箱废水，则喷淋塔废水产生量约5.25t/a。建设单位拟将喷淋塔废水委托有危险废物处理资质单位定期收集处理处置，不排放。 ②生活污水 排污系数按80%计算，则排水量为0.93t/d（280t/a）。经化粪池预处理后经市政污水管网引至杨侨镇生活污水处理厂进行进一步处理，处理达标后排入南蛇沥。 图2项目水平衡图（单位：t/d） 7、项目厂区平面布置及四至情况 平面布置：项目主要建筑物包括1栋5层的生产车间，一层布置成品储存、白油储存区，二层布置造粒生产线，三层布置搅拌配料车间+原材料储存仓+破碎区，四层布置原料储存仓，五层布置综合办公室+工程研发试验室，废气处理设施布置在楼顶，一般固体废物暂存间和危险废物暂存间布置在一楼东北侧。 四至情况：惠州市信誉新材料科技有限公司选址于博罗县杨侨镇双杨路万洋众创城C25栋，周边均为园区内厂房，项目东面为C23栋厂房，南面为空地，西面为C26栋厂房，北面为C13栋厂房。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图3生产工艺流程图 注：项目所用塑胶颗粒均为外购新料，项目不设废旧塑料回收工序，仅对项目本身生产过程产生的边角料进行破碎后回用。 工艺流程说明： （1）配比/投料：项目将主要原料和辅料，根据工艺经电子秤进行称量配比，用人工将配比好的物料投入到搅拌桶内，在常温下经搅拌混合后得到物料，此过程会产生粉尘。 （2）搅拌：搅拌过程常温下在密闭的搅拌桶中进行，故此过程不产生粉尘。 （3）挤塑：挤塑工序采用电加热，加热温度约160-220℃，经混合后熔融的物料进入双螺杆造粒机，由两根互相啮合的螺杆在不断的开口和密封运动，强制性的将物料输送前进，然后物料在进入单、双螺杆内高压技术，此过程会产生有机废气、噪声、臭气浓度。 （4）冷却：挤出的产品经水槽直接冷却，冷却水经自建污水处理设置处理后循环使用，不外排。 （5）切粒：半成品进入切粒机时，高速旋转的切粒刀将其切成粒料，半成品物料经过水直接冷却，含有水分，故切粒无粉尘，此过程会产生噪声。 （6）烘料：粒料使用干燥机进行干燥，用电加热，该过程主要对粒料进行除湿，干燥温度约60℃，温度较低，远低于塑料原料的分解温度和熔点，因此该过程不产生有机废气，此过程会产生噪声。 （7）震动收集、包装：粒料震动筛收集至包装袋，进行包装，此过程会产生噪声。 （8）测试注塑：加工好的粒料使用注塑机进行产品测试，此过程会产生噪声、边角料、有机废气、臭气浓度。 本项目注塑工序有用到间接冷却水对模具进行瞬时降温，间接冷却水为普通自来水，不额外添加助剂，循环使用，不外排。 （9）破碎：边角料使用破碎机破碎后会用到挤塑工序，破碎在密闭的破碎机内进行，仅在开盖瞬间产生少量粉尘，此外该过程会产生噪声。 表8项目污染物产生情况 类别; 污染工序; 污染物. 大气污染物; 投料、破碎; 颗粒物. 挤塑、注塑; 非甲烷总烃、臭气浓度. 水污染物; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷. 冷却水（挤塑直接冷却水）; COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷. 冷却水（注塑间接冷却水）; COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷. 喷淋塔; COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷. 固废污染源; 一般工业固废; 边角料、废包装材料. 危险废物; 废活性炭、废润滑油、含油废抹布、废润滑油包装桶等. 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声污染源; 生产噪声; 设备噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 - （1）常规污染物 根据惠州市生态环境局发布的《2021年惠州市生态环境状况公报》： 县城空气质量：2021年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%～99.1%之间；综合指数范围在2.33～3.31之间，主要污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主。 与2020年相比，环境空气质量综合指数除龙门县下降5.7%外，其余各县（区）上升幅度为2.0%～12.2%；优良率龙门县上升0.3%，博罗县持平，其余县（区）略有下降，下降幅度为0.5%～4.3%。” #### （2）特征污染物 为了解本项目所在区域特征因子TVOC、TSP的质量现状，本项目引用《广东博罗县产业转移工业园区2021年度环境管理状况评估工作报告》于2021年11月28日~2021年12月4日委托广东宏科检测技术有限公司对监测点A1区块一中心位置（经纬度坐标：N23°26'13.67"，E114°2931.46°）测点位于项目西南侧，与厂界距离约2600m＜5km，且为近3年监测数据，因此引用数据具有可行性，具体现状监测结果见表8。 表9其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. A1区块一中心位置; TVOC; 8h均值; 0.6; 0.28-0.375; 62.5; 0; 达标. TSP; 日均值; 0.3; 0.0138-0.169; 56.3; 0; 达标. （3）达标情况 根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2021年修订），本项目所在区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准。 根据上面的监测结果，TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“表D.1”的参考值要求。TSP的浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的相关标准。根据《2020年惠州市生态环境状况公报》资料显示，项目所在地环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，为达标区域，总体环境空气质量良好。 2、地表水环境 项目纳污水体为南蛇沥，汇入公庄河，根据《博罗县2022年水污染防治攻坚战实施方案》（博环攻坚办【2022】28号）附件3中2022年各镇（管委会、街道）水污染防治攻坚战责任河涌（段）明细表明确“公庄河、南蛇沥2022年水质目标分别为Ⅲ类和V类"，故本次评价公庄河、南蛇沥分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准和V类标准。 根据《2021年惠州市生态环境状况公报》，2021年，东江干流（惠州段）、西枝江、增江干流（龙门段）、沙河、公庄河等5条河流水质优；淡水河、吉降河水质良好，潼湖水和淡澳河水质轻度污染。与2020年相比，淡水河水质有所好转，其余河流水质保持稳定。 本环评南蛇沥、公庄河环境现状监测数据引用《广东博罗县产业转移工业园区2021年度环境管理状况评估工作报告》委托广东宏科检测技术有限公司于2021年11月27日~29日对监测断面W1杨侨镇生活污水处理厂排污口上游500m、W2杨侨镇生活污水处理厂排污口下游2000m、W3南蛇沥与公庄河交汇处下游500m的监测。监测点与本项目为同一个纳污水体，引用监测数据满足3年时效性要求，因此引用数据具有可行性。具体如下： 表10地表水监测断面设置情况一览表 序号; 监测断面; 河流名称. W1; 杨侨镇生活污水处理厂排污口上游500m; 南蛇沥. W2; 杨侨镇生活污水处理厂排污口下游2000m; 南蛇沥. W3; 南蛇沥与公庄河交汇处下游500m; 公庄河. 表11地表水环境质量评价分析一览表单位：mg/L 检测项目; 采样日期; 监测断面. W1; W2; W3. pH (无量纲); 2021.11.27; 7.2; 7.1; 7.2. 2021.11.28; 7.0; 7.1; 7.1. 2021.11.29; 7.2; 7.0; 7.1. 平均值; 7.1; 7.1; 7.1. V(W1、W2)/Ⅲ(W3)类标准; 6~9; 6~9; 6~9. 标准指数; 0.05; 0.05; 0.05. 超标倍数; /; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 化学 需氧量 (mg/L); 2021.11.27; 23; 20; 18. 2021.11.28; 17; 15; 13. 2021.11.29; 21; 18; 16. 平均值; 20.3; 17.7; 15.7. V(W1、W2)/Ⅲ(W3)类标准; 40; 40; 20. 标准指数; 0.51; 0.44; 0.79. 超标倍数; 1. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 悬浮物 (mg/L); 2021.11.27; 19; 15; 11. 2021.11.28; 15; 12; 13. 2021.11.29; 12; 18; 16. 平均值; 15.3; 15.0; 13.3. V(W1、W2)/Ⅲ(W3)类标准; /; /; /. 标准指数. 超标倍数. 达标情况. 氨氮 (mg/L); 2021.11.27; 3.42; 2.23; 0.17. 2021.11.28; 2.80; 1.69; 0.156. 2021.11.29; 2.40; 1.26; 0.122. 平均值; 2.9; 1.7; 0.1. V(W1、W2)/Ⅲ(W3)类标准; 2.0; 2.0; 1.0. 标准指数; 1.45; 0.85; 0.10. 超标倍数; 0.45; 0; 0. 达标情况; 不达标; 达标; 达标. 总磷 (mg/L); 2021.11.27; 0.16; 0.30; 0.070. 2021.11.28; 0.18; 0.33; 0.090. 2021.11.29; 0.21; 0.35; 0.12. 平均值; 0.2; 0.3; 0.1. V(W1、W2)/ Ⅲ(W3)类标准; 0.4; 0.4; 0.2. 标准指数; 0.50; 0.75; 0.50. 超标倍数; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 总氮 (mg/L); 2021.11.27; 7.05; 6.96; 3.82. 2021.11.28; 6.95; 6.82; 3.73. 2021.11.29; 6.58; 6.48; 3.52. 平均值; 6.9; 6.8; 3.7. V(W1、W2)/ Ⅲ(W3)类标准; /; /; /. 标准指数; /; /. 超标倍数; /; /; /. 达标情况; /; /; /. 氟化物 (mg/L); 2021.11.27; 0.09; 0.11; 0.12. 2021.11.28; 0.10; 0.14; 0.19. 2021.11.29; 0.12; 0.15; 0.18. 平均值; 0.1; 0.1; 0.2. V(W1、W2)/Ⅲ(W3)类标准; 1.5; 1.5; 1.0. 标准指数; 0.07; 0.07; 0.20. 超标倍数; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 石油类 (mg/L); 2021.11.27; 0.06; 0.05; 0.03. 2021.11.28; 0.04; 0.04; 0.02. 2021.11.29; 0.03; 0.03; 0.02. 平均值; 0.04; 0.04; 0.02. V(W1、W2)/Ⅲ(W3)类标准; 1.0; 1.0; 0.05. 标准指数; 0.04; 0.04; 0.40. 超标倍数; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 阴离子表 面活性剂 (mg/L); 2021.11.27; 0.30; 0.26; 0.22. 2021.11.28; 0.27; 0.31; 0.11. 2021.11.29; 0.24; 0.28; 0.22. 平均值; 0.3; 0.3; 0.2. V(W1、W2)/Ⅲ(W3)类标准; 0.3; 0.3; 0.2. 标准指数; 1.00; 1.00; 1.00. 超标倍数; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 粪大肠 菌群 (MPN/L); 2021.11.27; 2.8×104; 3.3×103; 6.5×103. 2021.11.28; 1.0x10; 4.5×10³; 7.5×10³. 2021.11.29; 2.0×104; 5.1×103; 8.7x103. 平均值; 1.9×10⁴; 4.3×10³; 7.6×10³. V(W1、W2)/Ⅲ(W3)类标准; 40000; 40000; 10000. 标准指数; 0.48; 0.11; 0.76. 超标倍数; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 五日生化 需氧量 (mg/L); 2021.11.27; 5.6; 3.7; 4.0. 2021.11.28; 4.9; 4.1; 3.3. 2021.11.29; 4.5; 5; 3.7. 平均值; 5.0; 4.3; 3.7. V(W1、W2)/Ⅲ(W3)类标准; 10; 10; 4. 标准指数; 0.50; 0.43; 0.93. 超标倍数; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 备注：总氮无响应的地表水环境质量标准值，因此不对总氮进行评价分析。. 监测结果表明，南蛇沥（监测断面W1）监测因子氨氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，南蛇沥（监测断面W1、W2）其余监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，公庄河（监测断面W3）的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，由此可见，公庄河水环境质量良好，南蛇沥水环境质量有待改善。 根据现场调查，造成超标的原因主要是过去的污水管网未完善，河道沿线生活和生产废水的排放所致。鉴于项目区域水质较差，地方政府一方面应加快城镇生活污水处理厂及其管网的建设，另一方面环保部门需加强工业污染源的监管，确保水质达标： ①加快片区生活污水处理厂建设进度：本项目所在地属于杨侨镇生活污水处理厂的纳污范围。片区内部分企业生活污水直接经化粪池处理后排放，这是造成水质污染日益严重的重要原因。因此，随着片区内企业的增加，片区必须尽快集中生活污水处理厂的建设进度，以削减进入排污渠的污染物总量。 ②清理河涌淤泥，并妥善处理处置。 ③促进企业实施清洁生产，尽可能将处理后的废水回用于绿化、冲厕等方面，减少废水的产生和排放。 ④加强杨侨镇工业企业环境管理：杨侨镇排污企业偷排、漏排不达标污水以及超水量排放污水也是造成南蛇沥、东江污染的主要因素之一，因此，环境监察部门应严查严惩杨侨镇偷排漏排企业，使企业做到达标且不超水量排放。 根据调查，随着沿岸居民生活排入市政管网，南蛇沥水质将逐步得到改善。 3、声环境 项目50m范围内无有声环境保护目标，故不开展声环境现状监测。 4、生态环境 本项目购买现有已建成厂房，不新增用地。不涉及生态环境保护目标。 5、地下水、土壤环境 本项目无地下水、土壤污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、大气环境 本项目厂界外500m范围有居住区等人群较集中的区域，详见下表： 表12项目大气主要环境保护目标 序号; 名称; 坐标/m; 保护内容; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址中心距离/m; 相对产污车间距离/m. X; Y. 1; 白木坑村; -82; -43; 人群; 200人; 环境空气功能区二类区; 西南; 75; 75. 注：大气环境以项目厂址中心（0，0）作为X，Y坐标的参照点。 2、声环境 经过现场勘查，项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目购买现有已建成厂房，不新增用地。不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物 项目投料、破碎过程产生少量粉尘，主要污染因子为颗粒物，其排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值要求；挤塑、注塑成型工序产生的有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃和臭气浓度，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值要求，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建和表2恶臭污染物排放标准；厂区内无组织VOCs排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。 具体指标数据见下表。 表13《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）摘录 # 污染物项目; # 排放限值（mg/m3）; # 污染物排放监控位置; # 排气筒高度（m）; # 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. # 非甲烷总烃; # 60; # 车间或生产设施排气筒; # 25; # 4.0. # 颗粒物; # 20; # 车间或生产设施排气筒; # 25; # 1.0. 表14《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）摘录 # 污染物项目; # 排放限值（mg/m3）; # 污染物排放监控位置; # 排气筒高度（m）; # 厂界标准值（mg/m3）. # 臭气浓度; # 6000（无量纲）; # 车间或生产设施排气筒; # 25; # 20（无量纲）. 表15广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）摘录 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点任意一次浓度值. - 水污染物 冷却水槽冷却水经一体化冷却水处理设施处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中冷却水回用标准后回用于冷却环节，回用水具体标准如下： 表16《城市污水再生利用/工业用水水质》（GB/T19923-2005）中冷却水回用标准，单位：mg/L 类别; 执行标准; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 项目生产回用水; 《城市污水再生利用/工业用水水质》（GB/T19923-2005）; ≤60; ≤10; —; ≤10; ≤1.0. 员工生活污水经化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政污水管网引至杨侨镇生活污水处理厂进行进一步处理，杨侨镇生活污水处理厂尾水排放要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。处理达标后排入南蛇沥。 表17杨侨镇生活污水处理厂水污染物排放限值单位：pH无量纲，其他mg/L 类别; pH; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 总磷. （DB44/26-2001）第二时段 三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; --; ≤400; /. (GB18918－2002)一级A标准; 6～9; ≤50; ≤10; ≤5（8）; ≤10; ≤0.5. （DB44/26-2001）第二时段 一级标准; 6～9; ≤40; ≤20; ≤10; ≤20; ≤0.5. 杨侨镇生活污水处理厂排放标准; 6～9; ≤40; ≤10; ≤5; ≤10; ≤0.5. 3、噪声 项目营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体数据见下表。 表18《工业企业厂界环境噪声排放标准》LAeq[dB（A）] 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。本项目一般固废均采用集装袋包装，贮存在库房内。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目污染物排放总量控制指标建议如下表。 表19项目总量控制建议指标 类别; 污染物; 本项目排放量（t/a）; 申请总量指标. 废水; 废水量; 280; - 生活污水经三级化粪池预处理后纳入杨侨镇生活污水处理厂，不另占总量指标. CODcr; 0.0112. NH3-N; 0.0014. 废气; VOCs; 1.232; 1.232t/a. 颗粒物; 0.042; 无需设置总量控制目标. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目购买现有已建厂房进行生产，无施工期影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 营运期污染源源强分析 1、废气 项目大气污染源源强核算结果及相关参数见下列一览表。 表20大气污染物源强核算结果一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放方式. 产生量/t/a; 产生速率/kg/h; 产生浓度 /mg/m3; 处理能力/m3/h; 收集效率/%; 工艺; 去除效率/%; 是否为可行技术; 排放量/t/a; 排放速率/kg/h; 排放浓度/mg/m3. 挤塑、注塑; 非甲烷总烃; 2.738; 0.380; 25.353; 15000; 80; 水喷淋+活性炭吸附; 80; 是; 0.548; 0.076; 5.071; DA001. 0.685; 0.095; /; /; /; 车间通风; /; /; 0.685; 0.095; /; 无组织. 臭气浓度; /; /; /; /; 80; 水喷淋+活性炭吸附; /; 是; /; /; /; DA001. /; /; /; /; /; 车间通风; /; /; /; /; /; 无组织. 投料、破碎; 颗粒物; 0.120; 0.017; 0.667; 25000; 80; 布袋除尘装置; 90; 是; 0.012; 0.002; 0.067; DA002. 0.030; 0.004; /; /; /; 车间通风; /; /; 0.030; 0.004; /; 无组织. ②排放口情况 表21项目废气排放及监测情况一览表 污染物种类; 排气筒编号; 地理坐标; 排气筒风量（m3/h）; 排放高度（m）; 排气筒内径（mm）; 排放温度（℃）; 排放标准限值. X; Y; 排放浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; DA001; 25; 30; 15000; 25; 800; 25; 60. 臭气浓度; DA001; 25; 30; 15000; 25; 800; 25; 6000（无量纲）. 颗粒物; DA002; 25; 50; 25000; 25; 800; 25; 20. 说明：以厂区中心点坐标为原点。. ③非正常工况排放量 表22废气非正常工况排放量核算表 序号; 排气筒; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 活性炭吸附处理故障，处理效率为0; 非甲烷总烃; 25.353; 0.380; 0.5; 2; 立即停止生产，关闭排放阀. 2; DA002; 布袋除尘处理故障，处理效率为0; 颗粒物; 0.667; 0.017; 0.5; 2; 立即停止生产，关闭排放阀. ④监测计划情况 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。本项目运营期大气污染物监测计划如下表。 表23本项目废气监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准名称; 排放浓度mg/m3. DA001有机废气排放口; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值; 60. 臭气浓度; 1年1次; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值; 6000（无量纲）. DA002粉尘废气排放口; 颗粒物; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值; 20. 项目厂界上风向1个点，下风向三个点，风向根据监测当天风向而定; 臭气浓度; 1年1次; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值; 20（无量纲）. 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值; 4.0. 颗粒物; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值; 1.0. 在厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 1年1次; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值; 监控点处1h平均浓度限值6. 监控点处任意一次浓度值20. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1）废气源强核算说明 项目运营期中产生的废气主要为挤塑、注塑工序产生的有机废气、臭气浓度；投料、破碎过程产生的颗粒物。 - （1）有机废气 本项目挤塑、注塑工序会产生有机废气。参考《上海工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试用）》中的塑料管、材制造产污系数0.539kg/t原料，本项目塑胶料年使用量为6300吨，测试注塑工序投入塑胶粒约50吨，非甲烷总烃产生量3.423t/a，项目年工作时间7200h，则产生速率为0.48kg/h。 - （2）粉尘废气 ①投料过程产生的粉尘废气 项目投料过程使用碳酸钙为粉末状，会产生少量粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中投料过程产污系数取0.3kg/t-物料，项目碳酸钙用量500t/a，则粉尘产生量为0.15t/a，项目年工作时间7200h，则产生速率为0.167kg/h（按年300天，每天3小时计算）。 ②破碎过程产生的粉尘废气 项目注塑过程会产生废料，使用破碎机进行破碎后回用于生产，碎料过程会产生一定量的粉尘，项目以颗粒物进行表征。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册中4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表，废PE/PP干法破碎工序颗粒物产污系数为375g/t原料。项目投料量为50t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品业系数手册，废料产生系数为2.5kg/t产品，即废料产生量为0.125t/a，计算得出废料碎料过程颗粒物产生量为0.00005t/a，产生速率为0.00005kg/h（按年300天，每天3小时计算）。 - （3）臭气浓度 - 本项目使用的塑胶粒在挤塑、注塑工序会产生少量特殊气味，生产过程中散发至大气环境中，以臭气浓度表征。双螺杆造粒机、注塑机设置集气罩收集废气，配套水喷淋+活性炭废气处理设施处理有机废气，同时对臭气浓度具有去除效果。 2）废气收集及处理情况 - （1）挤塑、注塑工序废气的收集 项目挤塑和注塑成型工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经1套“水喷淋+二级活性炭”装置处理达标后经1根25m高的排气筒DA001排放。 ①收集装置：拟在双螺杆造粒机和注塑机产污部位采用侧吸风罩（四周设挡板，属有边集气罩）收集，可形成半密闭罩收集。 ②收集效率：参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中表4.5-1，仅保留1个操作工位面，仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，敞开面控制风速不小于0.5m/s，集气效率取值80%；本项目取80%。 ③风量设计：根据《三废工程技术手册废气卷》中的有关公式，项目按以下经验公式计算得出产污设备所需的风量Q： Q=3600（10x2+F）Vx Q-集气罩风量，m3/h； - -罩口面积，m2，F=Bh或F=πd2/4； - x--罩口至污染源距离，m； - Vx--污染源边缘控制风速，m/s。 表24项目挤塑、注塑工序集气风量一览表 排气筒; 排放源; 集气罩口面积F（m2）; 集气罩至污染源的距离X（m）; 控制风速Vx（m/s）; 集气罩个数; 总排气量（m3/h）. DA001; 双螺杆造粒机; 0.09 （0.3m*0.3m）; 0.2; 0.5; 12; 5292. 注塑机; 0.09 （0.3m*0.3m）; 0.2; 0.5; 6; 6048. 合计; 18; 11340. 因此，双螺杆造粒机和注塑机所需总风量为11340m3/h，考虑到风管损失，该部分所需风机风量为15000m3/h。 ④处理效率：参考《广东省家具制造业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（广东省环境保护厅2014年12月22日发布，2015年1月1日实施）的附件《广东省家具制造业挥发性有机化合物排放系数使用指南》中喷淋处理效率60~70%，活性炭吸附治理效率50~80%，本项目采用水喷淋+二级活性炭吸附装置处理有机废气，喷淋效率取20%，单套活性炭装置处理效率取50%，综合处理效率采用η=1-（1-η1）*（1-η2）公示计算，经计算可得，综合处理效率η=1-（1-20%）*（1-50%）*（1-50%）=80%，本次环评活性炭吸附去除效率按80%计。 ⑤废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.2可知，本项目废气采用的“活性炭吸附”为可行技术。 ⑥单位产品非甲烷总烃排放量对标分析： 项目主要从事塑胶粒的生产，年产量8200吨，其中塑料颗粒使用量为6300t/a，根据工程分析，项目有组织非甲烷总烃的排放量为0.548t/a，单位产品非甲烷总烃排放量为0.087kg/t（0.4608t/a÷6300t×1000=0.087kg/t），低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中规定的单位产品非甲烷总烃特别排放限值（0.5kg/t产品），项目单位产品非甲烷总烃排放量较小。 - （2）投料、破碎工序废气的收集 项目投料、破碎工序产生的粉尘经集气罩收集后经1套“布袋除尘器”装置处理达标后经1根25m高的排气筒DA002排放。 ①收集装置：拟在搅拌桶、破碎机上方安装集气罩，集气罩三侧铁皮围挡，仅保留1个操作工位面。 ②收集效率：参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中表4.5-1，仅保留1个操作工位面，仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，敞开面控制风速不小于0.5m/s，集气效率取值80%；本项目取80%。 ③风量设计：根据《三废工程技术手册废气卷》中的有关公式，项目按以下经验公式计算得出产污设备所需的风量Q： Q=3600（10x2+F）Vx Q-集气罩风量，m3/h； - -罩口面积，m2，F=Bh或F=πd2/4； - x--罩口至污染源距离，m； - Vx--污染源边缘控制风速，m/s。 表25项目投料、破碎工序集气风量一览表 排气筒; 排放源; 集气罩口面积F（m2）; 集气罩至污染源的距离X（m）; 控制风速Vx（m/s）; 集气罩个数; 总排气量（m3/h）. DA002; 搅拌桶; 0.16 （0.4m*0.4m）; 0.2; 0.5; 20; 20160. 破碎机; 0.09 （0.3m*0.3m）; 0.2; 0.5; 2; 1764. 合计; 22; 21924. 因此，搅拌桶和破碎机所需总风量为21924m3/h，考虑到风管损失，该部分所需风机风量为25000m3/h。 ④处理效率：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《292塑料制品行业系数手册》—2922塑料板、管、型材制造行业系数表—“配料—混合—挤出—颗粒物—末端治理技术名称—袋式除尘-95%，因此本项目破碎工序废气治理措施处理效率取90%。 ⑤废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.2可知，本项目废气采用的“布袋除尘器”为可行技术。 3）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。 根据项目的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，本项目的废气为生产过程（投料、破碎、挤塑、注塑）中产生的废气，主要污染因子为颗粒物和非甲烷总烃。颗粒物无组织排放量0.030t/a，年工作时间7200h，即无组织排放速率为0.004kg/h。TSP的空气质量标准限值为0.9mg/m3，计算等标排放量为Pi=Q/cm*106=0.004/0.9×106=4444.44m3/h。 挥发性有机物（非甲烷总烃），根据上述工程分析，无组织排放量0.685t/a，年工作时间7200h，即无组织排放速率为0.095kg/h，TVOC空气质量标准限值为1.2mg/m3（1h平均），计算等标排放量为Pi=Q/cm*106=0.095/1.2×106=79166.66m3/h。计算得出两种污染物的等标排放量相差不在10%以内，故只选取非甲烷总烃作为特征大气有害物质计算卫生防护距离初值。 卫生防护距离初值计算： 式中： Cm大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； Qc大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； L大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表26卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 工业企业 所在地区 近五年平 均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 等效半径根据下式计算。 本项目非甲烷总烃产生源为挤塑、注塑工序，无组织排放速率为0.095kg/h，本项目生产车间作为一个源点，其占地面积867.382m2，计算得出等效半径16.62m。本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，且大气污染源属于Ⅱ类，环境空气质量标准限值采用挥发性有机物（非甲烷总烃）1.2mg/m3，本项目卫生防护距离初值计算详见下表： 表27环境防护距离计算表 污染物; 等效半径r; A; B; C; D; 卫生防护距离初值计算值. 非甲烷总烃; 16.62; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 35.85. 卫生防护距离终值的确定； 表28卫生防护距离终值级差范围表 卫生防护距离计算初值L/m; 级差/m. 0≤L<50; 50. 50≤L<100; 50. 100≤L<1000; 100. L>1000; 200. 因此，确定卫生防护距离终值为50米。项目以生产车间为源点，设置50米卫生防护距离。根据现场踏勘，本项目50米卫生防护距离内没有敏感点，符合卫生防护距离要求。 4）达标排放分析 本项目各产污环节产生的废气均做到了有效收集，根据本报告表20—大气污染物源强核算结果一览表分析可知，各项目污染物的排放浓度均满足相应国家及地方标准要求，可以满足达标排放的要求。 5）大气环境影响分析 本项目评价区域环境质量现状良好，各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准。根据监测结果，TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“表D.1”的参考值要求。TSP的浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的相关标准，项目所在区域环境质量现状良好。 项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标为项目西南距厂界75米的白木坑村，本项目粉尘废气采用布袋除尘装置处理达标后、有机废气采用水喷淋+活性炭吸附处理达标后，有组织及无组织排放的颗粒物可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值要求及表9排放限值要求；有组织及无组织排放的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值要求及表9排放限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值和表2恶臭污染物排放标准；厂区内VOCs无组织排放可满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。综上所述，项目废气对周围环境影响不大，且对项目大气环境保护目标（白木坑村）的影响不大。 - 2、废水 挤塑工序直接冷却水：项目在生产过程中需对挤出成型的物料进行冷却，该部分冷却水属于直接冷却水，只做冷却使用，该冷却水无添加任何溶剂，且冷却后水温较高，有机物很难生存，主要为CODcr、BOD5、SS，及极少许氨氮、总磷等，本项目根据惠州市华聚塑化科技有限公司委托广西川顺环境检测有限公司于2021年4月20日到26日对其项目冷却水进行监测，冷却水质情况良好，均低于冷却水回用标准，但随着循环次数增加，冷却水污染物浓度会有所增加且超过回用水浓度，故仍需处理方可回用，类比同行业冷却水相关经验数据及企业实际情况，本项目取值：CODCr为75mg/L、BOD5为15mg/L、SS为30mg/L、氨氮为12mg/L、总磷2mg/L。故冷却水经过自建一体化冷却水处理设施处理后回用于生产冷却定型环节，不外排。项目每个冷却水槽尺寸为4m*0.4m*0.25m（0.25m为冷却水槽的有效水深），储水量按容积90%计算，则使用水量为0.36m3/个，项目设有5个冷却水槽，共约1.8m3/d（540m3/a）。由于使用过程中少量的水因受热等因素损耗，故每天需补充新鲜水，损耗水量约占有效储水容积的20%，故每个水槽每天损耗的水量为0.072m3，项目设有5个冷却水槽，则每天共损失水量为0.36m3/d，年补充新鲜水约108m3。 注塑工序间接冷却水：本项目注塑工序有用到间接冷却水对模具进行瞬时降温，间接冷却水为普通自来水，不额外添加助剂，循环使用，不外排，只需适当加入新鲜水以补充因高温而蒸发的部分水。项目注塑工序使用4台冷却塔，项目冷却塔水流量为2m3/h，年工作时间7200h，则用水量约192t/d（57600t/a），参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中对应补充水量，一般按循环水量的1%~2%确定，因冷却水为全密闭管道输送，损耗量较小，则补充水量按循环水量的1%计算，即本项目冷却用水损耗量为1.92t/d（576t/a）。 喷淋塔废水：本项目有机废气经喷淋塔+活性炭吸附装置处理，喷淋塔设有循环水箱，水箱尺寸为W3.0m*L2.5m*H2.8m，水深约为0.35m，则有效容积为2.625t。由于蒸发产生损耗，损耗量以5%计，项目年工作300天，每天工作8h，则每天补充水量约0.13t（39.38t/a）喷淋塔内废水经絮凝沉淀捞渣后循环使用，约半年更换一次喷淋塔内水箱废水，则喷淋塔废水产生量约5.25t/a。建设单位拟将喷淋塔废水委托有危险废物处理资质单位定期收集处理处置，不排放。 生活污水：项目预计招聘员工35人，均不在项目内食宿。生活用水参照《用水定额.第3部分.生活用水》（DB44/T1461.3-2021）中10m3/人•a的居民生活用水定额进行核算，故项目员工生活用水量为1.17m3/d（350t/a），由市政供水。排污系数按80%计算，则排水量为0.93t/d（280t/a），生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，进入杨侨镇生活污水处理厂处理。该类污水的主要污染物为CODCr（280mg/L）、BOD5（160mg/L）、SS（150mg/L）、NH3-N（25mg/L）。 1）废水源强分析 表29废水污染物源强核算结果一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 废水排放及回用量m3/a; 污染物排放及回用情况; 排放方式; 排放去向. 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 处理工艺; 治理效率%; 是否为可行技术; 排放及回用 浓度mg/m3; 排放量及回用量t/a. 生活污水; CODcr; 0.0728; 260; 三级化粪池; /; 是; /; 40; 0.0112; 间接排放; 杨侨镇生活污水处理厂. BOD5; 0.0448; 160; /; 10; 0.0028. SS; 0.0420; 150; /; 10; 0.0028. 氨氮; 0.0070; 25; /; 5; 0.0014. 总磷; 0.0014; 5; /; 0.5; 0.0001. 挤出工序的直接冷却水; CODcr; 0.0405; 75; 预处理（混凝沉淀）; 20.0; 是; 540; 60; 0.0324; 不外排; 回用于生产冷却定型环节. BOD5; 0.00648; 12; 16.7; 10; 0.0054. SS; 0.0162; 30; 66.7; 10; 0.0054. 氨氮; 0.00648; 12; 16.7; 10; 0.0054. 总磷; 0.0011; 2; 50.0; 1; 0.0005. 2）排污口设置及监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中塑料制品业-表10情况，生活污水进入市政管网统一收集处理的无需开展自行监测。 - 3）废水达标排放情况及可行性分析 挤塑工序直接冷却水：项目冷却过程产生的冷却水，采取的处理措施“调节池+混凝反应池+沉淀池+清水池”后回用，设置处理能力不低于3t/d，具体流程如下图所示： 图4冷却水处理工艺流程图 参考《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中塑料制品业，本项目所属于表8所列可行技术范畴，因此，本项目水污染物控制和水环境影响减缓措施是有效的。 回用可行性分析 冷却水经过处理后，污染物得到明显削减，自建一体化冷却水处理设施效率情况如下表： 表30物理化学法污水处理工艺去除效率 污染物; 一般去除效率（%）; 本项目要求的去除效率(%). CODcr; ＞28; 20.0. BOD5; ＞22; 16.7. SS; ＞80; 66.7. 氨氮; 10~20; 16.7. 总磷; 70-85; 50.0. 由分析得知，本项目要求的去除率明显低于自建一体化冷却水处理工艺的一般去除效率，故处理后浓度可满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中冷却水回用标准，回用工艺是可行的。 注塑工序间接冷却水：本项目注塑工序有用到间接冷却水对模具进行瞬时降温，间接冷却水为普通自来水，不额外添加助剂，根据行业特点，对模具冷却的水质要求不高，因此循环使用可行。 喷淋塔废水：本项目有机废气经喷淋塔+活性炭吸附装置处理，喷淋塔设有循环水箱，水箱尺寸为W3.0m*L2.5m*H2.8m，水深约为0.35m，则有效容积为2.625t。由于蒸发产生损耗，损耗量以5%计，项目年工作300天，则每天补充水量约0.13t（39.38t/a），喷淋塔内废水经絮凝沉淀捞渣后循环使用，约半年更换一次喷淋塔内水箱废水，则喷淋塔废水产生量约5.25t/a。建设单位拟将喷淋塔废水委托有危险废物处理资质单位定期收集处理处置，不排放。 - 生活污水：项目预计招聘员工35人，均不在项目内食宿。生活用水参照《用水定额.第3部分.生活用水》（DB44/T1461.3-2021）中10m3/人•a的居民生活用水定额进行核算，故项目员工生活用水量为1.17t/d（350t/a），由市政供水。排污系数按80%计算，则排水量为0.93t/d（280t/a），生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，进入杨侨镇生活污水处理厂处理。该类污水的主要污染物为CODCr（280mg/L）、BOD5（160mg/L）、SS（150mg/L）、NH3-N（25mg/L）。 本项目产生废水主要是员工生活污水，废水产生总量为280m3/a。主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮、SS。项目的生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准经市政污水管网排入杨侨镇生活污水处理厂，杨侨镇生活污水处理厂尾水排放执《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值，废水各污染物排放满足相应的废水排放要求。 - 4）杨侨镇生活污水处理厂依托可行性评价 杨侨镇生活污水处理厂位于博罗县杨侨镇石岗岭办事处东风队，占地面积23246平方米，总投资2200万元。设计处理规模为1万吨/天，已通过环保验收投入正式运营，采用A2/O处理工艺。本项目生活污水的产生量为0.93m3/d，杨侨镇生活污水处理厂的剩余处理量为1500m3/d，则本项目生活污水的产生量仅占其处理量的0.062%，同时，园区生活污水管网已经接通，说明项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网进入杨侨镇城镇生活污水处理厂进行处理的方案可行。 项目产生的生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷，有利于水环境保护。 综上所述，本项目生活污水经化粪池预处理后依托杨侨镇生活污水处理厂处理是可行的。 5）水环境影响评价结论 本项目的水污染物控制和水环境影响减缓措施具有有效性，项目的污水设施具有环境可行性，本项目地表水环境影响是可以接受的。 - 噪声 - 1）噪声源强 本项目运营期间的噪声主要是搅拌桶、双螺杆造粒机、切粒机等机械设备的噪声，其声源强详见下表。 表31项目主要设备噪声源强 噪声源强; 声源 数量（台）; 位置; 声源类型（频发、偶发等）; 产生源强(dB（A））; 降噪措施; 排放强度 （dB(A)）; 持续时间 （h/d）. 搅拌桶; 20; 生产厂房; 频发; 80; 隔声、减震、消音; 65.4; 7200h. 双螺杆造粒机; 12; 生产厂房; 频发; 80; 60; 7200h. 切粒机; 13; 生产厂房; 频发; 80; 60.4; 7200h. 干燥机; 6; 生产厂房; 频发; 70; 47.8; 7200h. 震动筛; 9; 生产厂房; 频发; 80; 60.4; 7200h. 注塑机; 6; 生产厂房; 频发; 80; 57.8; 7200h. 破碎机; 2; 生产厂房; 频发; 80; 57; 7200h. 封包机; 6; 生产厂房; 频发; 75; 54; 7200h. 空压机; 1; 生产厂房; 频发; 85; 60; 7200h. 冷却水塔; 4; 生产厂房; 频发; 85; 60.4; 7200h. - 2）厂界和环境保护目标达标情况分析 本项目50m范围内无声环境保护目标。项目噪声源经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目四周厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。 - 3）跟踪监测计划 表32噪声监测一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; LAeq; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 项目营运期采取如下措施: (1)对高噪声设备加强基础减振及支承结构措施，如采用橡胶隔振垫软木、压缩型橡胶隔振器等； (2)合理布局厂区内的设备； (3)所有设备应布置在生产厂房内，生产厂房门窗采用隔声门、隔声窗； (4)使用中要加强设备维修与保养，使设备外于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 4、固体废弃物污染源 项目固体废物有一般工业固体废物、危险废物和员工生活垃圾。 1）一般工业固体废物 ①边角料 项目注塑过程产生边角废料，注塑工序投料量为50t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品业系数手册，废料产生系数为2.5kg/t产品，即废料产生量为0.125t/a。 ②废包装材料 项目包装工序会产生废包装材料，产生量约为2t/a，收集后交给专业回收公司回收。 ③布袋收集粉尘 项目投料、破碎工序产生的粉尘废气经布袋除尘装置处理，根据工程分析，产生量约为0.108t/a，收集后交给专业回收公司回收。 ④自建一体化冷却水处理站污泥：项目自建一体化冷却水处理站运行过程中将产生少量的废污泥，根据相关工程经验，剩余污泥排放量按照下式计算：Y=YT×Q×Lr，式中：Y——绝干污泥产量，g/d；Q——处理量，3m3/d；Lr——去除的BOD5浓度，本报告冷却水取2mg/L；YT——污泥产量系数，本报告取0.8。根据以上公式计算该项目自建一体化冷却水处理站剩余污泥绝干量为4.8g/d（0.001t/a），本项目冷却水处理站只处理冷却水，不含镍、铬等重金属或其他有毒有害物质，因此，项目冷却水处理站产生的污泥属于一般工业固废，经脱水后交由有相应处理工艺的资质单位回收处理。 2）危险废物 ①废活性炭：项目设废气处理设施（二级活性炭吸附）处理有机废气，经一段时间的使用后需更换活性炭。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）。 根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010 年出版），活性炭对有机废气吸附量约为0.25g废气/g活性炭，根据工程分析，本项目有机废气（VOCs）的有组织收集量为2.738t/a，水喷淋+活性炭吸附装置对有机废气的吸附效率按80%计，则被吸附的有机废气约为2.1904t/a，则本项目吸附有机废气理论所需的活性炭用量约为8.76t/a。项目活性炭拟每三个月更换一次，委托有相应危险废物处理资质的单位统一处置。 ②废润滑油、含油废抹布、废润滑油包装桶 项目机加工设备运转过程及维护过程中使用润滑油，会产生废润滑油、含油废抹布、废润滑油包装桶，产生量分别为0.1t/a、0.01t/a、0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。交有危险废物处理资质单位进行处理。 ③喷淋塔废水：喷淋塔每半年更换一次，产生量约5.25t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中废物类别：HW49其他废物，废物代码：772-006-49采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）。交有危险废物处理资质单位进行处理。 3）员工生活垃圾 项目有员工35人，生活固废的产生量按0.5kg/人·日计算，生活垃圾的产生量为5.25t/a，交由环卫部门清运处理。 4）固体废物生产情况 表33固体废弃物产生情况 序号; 固体废弃物; 排放源; 产生量（t/a）; 废物类; 固废代码; 处理方式. 1; 边角料; 注塑、切粒; 0.125; 一般工业固废; 900-999-99; 回用于生产工序. 2; 废包装材料; 包装; 2; 一般工业固废; 900-999-99; 交专业公司回收处理. 3; 布袋收集粉尘; 废气处理系统; 0.108; 一般工业固废; 900-999-99. 4; 自建一体化冷却水处理站污泥; 一体化冷却水处理站; 0.001; 一般工业固废; 900-999-99; 交由有相应处理工艺的资质单位回收处理. 5; 废活性炭; 废气处理系统; 8.76; HW49其他废物; 900-039-49; 交由有资质危险废物公司处置. 6; 废润滑油; 机器维修保养; 0.1; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08. 7; 含油废抹布; 机器维修保养; 0.01; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08. 8; 废润滑油包装桶; 机器维修保养; 0.05; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08. 9; 喷淋塔废水; 喷淋塔; 5.25; HW49其他废物; 772-006-49. 10; 生活垃圾; 车间、办公室; 5.25; 生活垃圾; /; 环卫部门处理. 表34项目危废产排及措施 序号; 危险废物名称; 危险 废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 主要有毒有害无组织名称; 形态; 处理周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 8.76; 废弃处理设施; 有机碳; 固体; 3个月; T; 交有危险废物处理资质的单位处理. 2; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.1; 机器维修保养; 矿物油等; 液体; 每年一次; T，I. 3; 含油废抹布; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.01; 机器维修保养; 矿物油等; 固体; 每年一次; T，I. 4; 废润滑油包装桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.05; 机器维修保养; 矿物油等; 固体; 每年一次; T，I. 5; 喷淋塔废水; HW49其他废物; 772-006-49; 5.25; 喷淋塔; 有机碳; 液体; 半年一次; T/In. 5）危废管理情况 表35本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 一楼东北侧; 20m2; 密闭胶桶; 5t; 3个月. 2; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 密闭胶桶; 一年. 3; 含油废抹布; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 密闭胶桶; 一年. 4; 废润滑油包装桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 桶装; 一年. 5; 喷淋塔废水; HW49其他废物; 772-006-49; 桶装; 半年. 6）一般固废环境管理要求 废包装袋出售给相关单位综合利用，生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运，最终排放量为零。 另外，企业应严格按照国家《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，建设必要的固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下： ①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存； ②一般工业固体废物临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ③建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 7）危险废物环境管理要求 项目危险废物委托有相应处理资质单位处理，最终排放量为零。 项目须设置危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013修改单）建设。应设置泄漏液体收集装置，地面应设置为耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙，做到防雨、防泄漏、防渗透，渗漏液应收集处理，不得将其排入下水道或排入环境中而污染水域；各种危险废物必须使用符合标准的容器盛装；盛装危险废物的容器上必须粘贴的标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性；堆放危险废物的场所应配备消防设备。中转堆放期限不得超过国家规定。各类危险废物必须交有相应类别危险废物处理资质的单位处理。 危险废物暂存场应达到以下要求： 1）采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶防雨。为防止暴雨径流进入室内，处置场周边设置导流渠，室内地坪高出室外地坪。 2）危废袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 3）收集危废的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 4）危废置场室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 5）危废置场内暂存的危废定期运至有关部门处置。 6）室内做积水沟收集渗漏液，积水沟设排积水泵坑。 7）危废场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 8）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 5、地下水、土壤 地下水： 本项目可能存在的对地下水和土壤的污染源有：白油、润滑油等液态物料的泄漏。 表36本项目污染源情况 污染源名称; 途径; 成分. 液态物料; 泄漏; 白油、润滑油. 固废储存浸出液、储存装置; 泄漏、渗透; 白油、润滑油. 运营期正常工况下，物料经包装桶运输储存，不会出现跑、冒、滴、漏现象。正常情况下，项目对地下水影响很小。 非正常工况下可能存在的地下水污染途径为：贮存液态物料的容器发生泄漏外流，防渗层破损等可能泄漏直接进入地下水，对地下水造成污染，沉淀池建设时因压力、管道等问题导致的泄漏。 因此，本项目遵循“源头控制，分区防治，污染监控、风险应急”的原则，拟采取的地下水防护措施如下： - 生产车间、仓库（白油储存区） - 生产车间的地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，不存在地下水污染途径。 白油储存区内设置围堰，在四周设置导流槽，门口设置围挡，防止物料泄漏时大面积扩散；不同种类原材料独立包装，加强巡查，及时发现破裂的容器，并及时进行维护与修补，防止物料腐蚀地面基础层，造成地下水污染；仓库的地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，不存在地下水污染途径。 （2）一般固废暂存间 一般固废暂存间必须防雨、防晒、防风，设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s”。一般固废暂存间设置围堰，在四周设置导流槽，门口设置围挡，防止物料泄漏时大面积扩散。不同种类原材料独立包装，加强巡查，及时发现破裂的容器，并及时进行维护与修补，防止物料腐蚀地面基础层，造成地下水污染。 （3）危险废物暂存间 危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）的相关要求进行设计并采取了相应的防渗措施，包括： ①危险废物暂存间基础设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s”。 ②地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设计堵截泄漏的裙脚；衬里能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ③不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断，加强危险废物的管理，防止其包装出现破损、泄漏等问题；危险废物堆要防风、防雨、防晒等。 综上所述，项目在生产车间、仓库、一体化生活污水处理站、一体化冷却水处理站、一般固废暂存间和危险废物暂存间均采取措施后，不存在地下水污染途径。 土壤： 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），污染类项目土壤环境影响的途径有三种：“大气沉降”，“地表漫流”，“垂直入渗”。本项目的行业类别是塑料制品业，根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》的附表1，本项目不属于“需考虑大气沉降影响的行业”，也不属于“需考虑地表产流的行业”因此本项目不涉及大气沉降和地表漫流这两个土壤污染途径。 而项目在生产车间、仓库、白油储存区、危险废物暂存间均采取措施后，无垂直入渗的途径，不存在土壤污染途径。 综上所述，项目运营期不存在地下水、土壤污染途径，故不提出跟踪监测的相关要求。 6、生态环境影响 本项目购买已建成厂房，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 7、环境风险 主要危险物质及分布： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质为白油、润滑油，主要分布：危险废物暂存间、白油储存区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录B重点关注的危险物质及临界量”的油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量推荐值为2500t，润滑油、白油的量合计为10.2t（根据仓库的最大储存量和危险废物暂存间的储存量）。 计算本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00408<1,则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 环境影响途径及危害后果： 大气：遇到明火或高热引起的火灾。 地表水：消防废水。 风险源安全防范措施： （1）对危险物品的储存量、储存周期要根据生产进度安排，避免过量存储，收集的危险废物要及时委托资质单位处理，以便降低事故发生的概率；（2）储存区备有泡沫灭火器，大量泄漏采用泡沫覆盖，降低灾害围堰收集物料通过管道输送至消防废水池。（3）防止机械（撞击、摩擦）着火源，控制高温物体着火源、电气着火源；建立报警系统；（4）避免静电引起事故，设备良好接地；装罐输送中防静电限制流速，禁止高速输送。 水环境风险防范措施： 仓库必须防腐、防渗；危险废物暂存间的地面采用粘土铺地，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺设环氧树脂防渗；通过上述措施可使重点污染区防渗层渗透系数≤10-10cm/s，防止污染地下水。 大气环境风险防范措施： （1）定期对废气处理设施进行检测和维修，以降低因设备故障造成的事故排放。 （2）建立各废气处理设施操作规范及安全操作指引，并由应急指挥部定期组织培训及操作考核。 （3）在发生泄露事故时，应及时组织人群转移，以减少对人群的伤害。 事故预防管理措施： 编制突发环境应急预案，并按照预案内容配备相关应急物资并做好相关的应急演练工作。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气排放口 DA001 | 非甲烷总烃 | 经“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过一根25米高排气筒高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准 |
|  | 粉尘废气排放口 DA002 | 颗粒物 | 经“布袋除尘装置”处理达标后通过一根25米高排气筒高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  | 无组织 （厂界） | 非甲烷总烃 | 加强车间通风换气 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 无组织 （厂区内） | 非甲烷总烃 |  | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 员工生活 | CODCr | 经三级化粪池预处理后经市政管网纳入杨侨镇生活污水处理厂 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  | 挤塑工序直接冷却水 | CODCr BOD5 NH3-N 总磷 SS | 经自建一体化冷却水处理设施处理后回用于生产冷却环节，不外排 | 《城市污水再生利用/工业用水水质》（GB/T19923-2005）中冷却水回用标准 |
|  | 注塑工序间接冷却水 | CODCr BOD5 NH3-N 总磷 SS | 循环使用，不外排 | —— |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 噪声源隔音、减振，合理布局，厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门清运处理；一般工业固废交给专门回收公司回收处理；危险废物交由有危险废物处理资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 控制拟建项目污染物的排放；车间地面做好防渗、防腐工作；防止污染物的跑、冒、滴、漏；危险废物严格按要求进行处理处置。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危险暂存间、白油储存区等四周设置围堰，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；加强污水处理设施、废气处理设施管理及维护，避免事故排放；编制突发环境事件应急预案，建设事故应急池；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等)。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目属于二十四、橡胶和塑料制品业29—62塑料制品业292中的其他。实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策的要求，有良好的经济效益和社会效益，在建设方严格执行国家环境保护“三同时”制度、严格落实环境管理的相关规章制度、认真落实本报告表提出的防治污染措施的前提下，从环境保护角度考虑本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042 | +0.042 |
|  | VOCs（t/a） | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 1.232 | +1.232 |
| 废水 | 废水量（万t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028 | +0.028 |
|  | CODcr（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 0 | 0.0112 | +0.0112 |
|  | NH3-N（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0014 | +0.0014 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | +0.125 |
|  | 废包装材料（t/a） | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 布袋收集粉尘（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | +0.108 |
|  | 自建一体化冷却水处理站污泥（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 8.76 | +8.76 |
|  | 废润滑油（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 含油废抹布（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废润滑油包装桶（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 喷淋塔废水（t/a） | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | +5.25 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | +5.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①