建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：惠州惠源包装制品有限公司建设项目

建设单位（盖章）：惠州惠源包装制品有限公司

编制日期：            2023 年 3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州惠源包装制品有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 广东省惠州市博罗县福田镇联和村竹筏埔组 |  |  |
| 地理坐标 | （东经113度54分3.080秒，北纬23度13分50.187秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2239 其他纸制品制造 | 建设项目 行业类别 | 38-纸制品制造223 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100.00 | 环保投资（万元） | 20.00 |
| 环保投资占比（%） | 20.0 | 施工工期 | —— |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4220 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》的相符性分析的相符性分析 （1）生态保护红线和一般生态空间 本项目位于广东省惠州市博罗县福田镇联和村竹筏埔组。本项目所在地属于工业用地。根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表3.3-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中图7所知，本项目不在生态保护红线和一般生态空间内。 （2）环境质量底线 本项目位于广东省惠州市博罗县福田镇联和村竹筏埔组。根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表4.8-2、表5.4-2、表6.1.2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中图10、图14、图15可知，本项目属于水环境一般管控区、大气环境弱扩散重点管控区、博罗县土壤环境一般管控区（不含农用地），且不属于博罗县高关注度重点行业企业。 （3）资源利用上线 本项目位于广东省惠州市博罗县福田镇联和村竹筏埔组。根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中第七章内容所知，本项目属于土地资源一般管控区和矿产资源一般管控区，不属于高污染燃料禁燃区。 - 生态环境准入清单 根据《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》中附表2，本项目位于博罗县沙河流域，属于博罗沙河流域重点管控单元，环境管控单元编码为ZH44132220001。根据其管控要求对比企业所在区域现状如下表所示。 - 博罗县沙河流域重点管控要求 管控维度; 管控要求; 项目情况; 符合性. 环境准入清单相符性; 区域布局管控; 1-1【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度; 1-1、1-2.项目属于造纸和纸制品业，不属于产业/鼓励引导类，也不属于产业/禁止类项目； 1-3.项目属于造纸和纸制品业，生产过程中不产生有机废气，不属于高VOCs排放建设项目； 1-4.项目不在生态保护红线内； 1-5.项目不属于饮用水水源保护区内； 1-6.项目不在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内，且不设置废弃物堆放场和处理场； 1-7、1-8.项目属于造纸和纸制品业，不属于畜禽养殖业； 1-9.项目不产生和排放有毒有害大气污染物；不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料； 1-10.项目不属于大气环境高排放重点管控内； 1-11、1-12项目不排放重金属污染物。; 符合. 能源资源利用; 2-1【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用 2-2【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围; 2-1~2-2项目生产设备仅使用电能，不涉及使用高能耗能源，不涉及其他对环境有污染的能源。; 符合. 污染物排放管控; 3-1【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）V类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目 3-3【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系并做好资金保障。 3-4【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量 3-5【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代 3-6【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等; 3-1、3-2、3-3项目近期生活污水经自建一体化生活污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）的两者较严值后回用于厂区绿化。远期生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入博罗县福田镇生活污水处理厂处理，处理排放至福田河，进而排入沙河，最终流入东江； 3-4.项目不属于农业污染； 3-5.项目不属于重点行业新建涉VOCs排放的工业企业，项目不产生VOCs废气； 3-6.项目不涉及重金属或有毒有害污染物排放，不属于土壤/禁止类项目; 符合. 环境风险防控; 4-1【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有毒气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1.项目实施雨污分流，项目近期生活污水经自建一体化生活污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）的两者较严值后回用于厂区绿化。远期生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入博罗县福田镇生活污水处理厂处理，处理排放至福田河，进而排入沙河，对场内各场地实施防雨、防溢流、分级防渗等措施。 4-2.项目选址不在饮用水源保护区内； 4-3.项目不涉及有毒有害气体; 符合. 综上所述，本项目符合《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》文件要求。 2、产业政策符合性分析 本项目属于C2239 其他纸制品制造，从事纸托的生产。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》（发改委令第49号）规定：本项目不属于淘汰和限制类，属于允许类。本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止和许可类项目。因此，项目建设符合国家产业政策和市场准入负面清单的要求。 3、用地性质相符性分析 本项目位于广东省惠州市博罗县福田镇联和村竹筏埔组，根据本项目用地性质为工业用地；因此，本项目用地性质与用地证明相符。 4、与环境功能区划相符性分析 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》（惠市环〔2021〕1号）所知，项目所在区域为环境空气质量二类功能区，不属于环境空气质量一类功能区。 根据《惠州市声环境功能区划分方案（2022年）》（惠市环[2022]3号）所知，项目所在区域为声环境2类区。 打浆、调浆用水循环使用，定期补充，不外排。项目近期生活污水经自建一体化生活污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）的两者较严值后回用于厂区绿化。远期生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入博罗县福田镇生活污水处理厂处理，处理排放至福田河，进而排入沙河，最终流入东江。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号）和《博罗2022年水污染攻坚方案分析》（博环攻坚办[2022]28号）所知，福田河水质目标划为V类标准，东江水质目标划为II类；根据《惠州市部分饮用水水源保护区调整方案》（粤府函【2019】270号）、《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函[2014]188号文）以及《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函[2019]270号文）、《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案>的批复》（惠府函[2020]317号），项目所在地不属于饮用水源保护区。 综上所述，项目符合项目所在区域环境功能区划要求。 5、项目与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析： ①《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）部分内容 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 ②《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）部分内容 I.增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流。 II.符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： a.建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； b.通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； c.流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 III.对《通知》附件“东江流域包含的主要行政区域”作适当调整： a.惠州市的适用区域调整为除大亚湾经济技术开发区和惠阳区沿海地区、惠东县沿海地区（稔山镇、吉隆镇、铁涌镇、平海镇、巽寮办事处）之外废水排入东江及其支流的全部范围； 项目建设不涉及酸洗、磷化，且不属于禁止审批和暂停审批的行业，打浆、调浆用水循环使用，定期补充，不外排。项目近期生活污水经自建一体化生活污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）的两者较严值后回用于厂区绿化。远期生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入博罗县福田镇生活污水处理厂处理，处理排放至福田河，进而排入沙河，最终流入东江。。因此，本项目生活污水的排放符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府[201东江]339号）的相关规定。 6与《广东省水污染物防治条例》的相符性分析。 ........................ 第二十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 ............ 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 本项目从事纸托的生产，属于造纸和纸制品业，不涉及重金属排放。打浆、调浆用水循环使用，定期补充，不外排。项目近期生活污水经自建一体化生活污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）的两者较严值后回用于厂区绿化。远期生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入博罗县福田镇生活污水处理厂处理，处理排放至福田河，进而排入沙河，最终流入东江。因此本项目生活污水排放与《广东省水污染物防治条例》相符。 7、与《广东省大气污染防治条例》（2018年修订）的相符性分析 第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。 生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 新增重点大气污染物排放总量控制指标可以通过实施工程治理减排、结构调整减排项目或者排污权交易等方式取得。 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 “下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。” - 石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； - 燃油、溶剂的储存、运输和销售； - 涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； - 涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； - 其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 相符性分析：项目厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483－2001)小型标准要求。自建一体化生活污水处理设施处理生活污水时产生的硫化氢和氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级（新扩改建）厂界标准值，对环境的影响不大，符合《广东省大气污染防治条例》（2018年修订）的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 惠州惠源包装制品有限公司建设项目选址于广东省惠州市博罗县福田镇联和村竹筏埔组，项目向博罗县福田镇联和村竹筏埔组经济合作社租用1栋厂房（占地面积4220m2，建筑面积1940m2）从事纸托的生产加工，设计年生产纸托800吨。项目总投资100万元，环保投资20万元，总占地面积为4220m2，总建筑面积为1940m2。项目拟定员工人数15人，均在项目厂区内食宿，年工作300天，每天1班，每班8小时。 1、项目主要工程内容 项目工程组成一览表见下表。 - 项目工程组成一览表 类别; 建设内容; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 1栋1层的生产车间，楼高约为5m，占地面积为600m2，建筑面积为600m2；主要为碎浆区、调浆区、成型区；. 仓库; 1栋1层的仓库，位于厂区东北侧，占地面积680m2，建筑面积680m2，成品仓位于仓库东侧，占地面积280m2，原料仓位于仓库西侧，占地面积400m2. 综合楼; 1栋2层综合楼，占地面积330m2；建筑面积660m2；食堂位于一楼东侧，部分宿舍位于一楼西侧，其占地面积100m2；办公室位于二楼西侧，占地面积为100m2，部分宿舍位于二楼东侧. 晾晒区; 位于厂区西侧，占地面积800m2. 辅助工程; 办公室; 位于综合楼一楼西侧，占地面积为100m2，建筑面积为100m2. 储运工程; 成品仓; 位于仓库东侧，占地面积180m2，. 原料仓; 位于仓库西侧，占地面积200m2. 公用工程; 给水工程; 市政自来水供应. 排水工程; 废水收集系统、雨水排放系统；. 供电工程; 市政电网供应. 环保工程; 废气处理; 油烟废气：集气罩+油烟净化器+DA001（15m） 硫化氢和氨气：设置绿化措施. 噪声处理; 基础减振、厂房隔声. 废水处理; 项目近期生活污水经自建一体化生活污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）的两者较严值后回用于厂区绿化。远期生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入博罗县福田镇生活污水处理厂处理，处理排放至福田河，进而排入沙河。 打浆用水、调浆用水：循环使用，定期补充，不外排。. 固废处理; 一般固体废物放置在一般固废暂存间，位于原料仓北侧，占地面积为30m2，建筑面积为30m2；危险废物放置在危险废物暂存间，位于原料仓北侧，占地面积为20m2，建筑面积为20m2. - 项目主要产品及产量 项目主要从事纸托的生产，主要产品及产量见下表。 - 项目主要产品及产量一览表 序号; 产品名称; 单位; 规格（长×宽×高）; 产量; 备注. 1; LS-360纸托; 吨; 425m×425cm×75m; 150; /. 2; 6420B纸托; 吨; 448×210×125mm; 150; /. 3; TP-240纸托; 吨; 320×200×130mm; 100; /. 4; C005纸托; 吨; 630×450×130mm; 50; /. 5; C006纸托; 吨; 350×250×75mm; 150; /. 6; AP-360纸托; 吨; 350×250×85mm; 100; /. - 项目产品照片 # 6420B纸托; # LS-360纸托. TP-240纸托; C005纸托. C006纸托; AP-360纸托. 3、主要的原辅材料及消耗量 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 - 项目主要原辅材料清单一览表 序号; 原材料名称; 用量（t/a）; 最大储存量（t）; 形态; 包装规格; 包装形态; 使用工序; 储存位置. 1; 原瓦楞纸; 800; 20; 固态; 500kg/袋; 袋装; 碎浆、成型、整形; 原料仓. 2; 模具; 10; 10; 固态; 20kg/袋; 袋装; 成型、整形. 3; PE袋; 10; 2; 固态; 20kg/袋; 袋装; 包装. 4; 机油; 0.3; 0.1; 固态; 10kg/桶; 桶装; /. 4、主要生产设备 根据建设单位提供的资料，项目主要生产设备见下表。 - 项目主要生产设备一览表 主要生产单元; 设备名称; 数量(台); 设施参数; 设施参数单位; 主要工艺; 备注. 机械浆生产线; 碎桨机; 1; 功率：45; kW; 碎浆; /. 成型机; 3; 功率：40; kW; 成型. 整形机; 6; 功率：45; kW; 整形. 空压机; 2; 功率：37; kW; 辅助. 真空泵; 1; 功率：37; kW; 辅助. 抽风机; 20; 功率：1.1; kW; 辅助. 产品车架; 500; 处理能力：0.25kg/h; 个; 晾干; 运输工具. - 注：项目所有设备均使用电能；. 项目主要设备产能及产品产能匹配性分析，详见下表： - 项目主要设备产能核算 序号; 设备名称; 设施参数; 数量; 加工小时; 单台设备设计产能; 设计产能合计; 实际产能. h/a; t/a; t/a; t/a. 1; 碎桨机; 设计处理能力：0.4t/h；; 1台; 2400; 960; 960; 800. 2; 成型机; 设计处理能力：0.13t/h；; 3台; 312; 936. 3; 整形机; 设计处理能力：0.06t/h；; 6台; 144; 864. 说明：根据企业提供资料，项目原瓦楞纸年用量为800吨，碎浆机年处理量为960吨，成型机年处理量为936吨，整形机年处理量为864吨。综上所知，项目设备设计产能可以满足本项目原料用量的生产需要。 - 工作制度及劳动定员 根据建设项目单位提供资料显示，项目员工15人，均在厂区内食宿。 - 项目员工人数及工作制度情况一览表 序号; 员工人数; 工作制度; 食宿情况. 1; 15人; 全年工作300天，每天1班，每班8小时; 均在项目内食宿. 6、给排水及水平衡分析 （1）给排水系统 ①给水：本项目全部用水均来自市政自来水管网，主要是生活用水、打浆用水、调浆用水。 生活用水：项目预招聘员工15人，均在项目内食宿。生活用水参照广东省《广东省用水定额第3 部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）中0.175 m3/d 人进行核算，故项目员工生活用水量为2.625m3/d（787.5m3/a），由市政供水。排污系数按80%计算，则排水量为21m3/d（30m3/a），近期生活污水经自建一体化生活污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）的两者较严值后回用于厂区绿化。远期生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入博罗县福田镇生活污水处理厂处理，处理排放至福田河，进而排入沙河。 搅浆用水：项目打浆工序采用碎浆机将原瓦楞纸与水混合打碎成浆料，该工序和水的用量比例是1:3.5，项目原瓦楞纸用量为800t/a，则打浆用水为2800t/a，全部为新鲜用水。原瓦楞纸含水率约为8%（64t/a）。根据企业提供资料所知，打浆机在打浆过程中损耗率约为5%（（2800+64）×5%=143.2），剩余95%的水进入调浆工序。 调浆用水：项目调浆池内需保证浆料浓度达到约5%，即含水率达到95%。原瓦楞纸含水率约为8%（64t/a），则项目原瓦楞纸固份含量为736t/a，则此工序中浆料含水量需约13984t/a（736/5%-736=13984），项目上一道打浆工序己有水量约2720.8t/a（2800+64-143.2=2720.8），因此工序需再添加用水量11263.2t/a。根据企业提供资料所知，调浆池中5%的水（13984×5%=699.2t/a）因蒸发损耗，剩余95%的水（13284.8t/a）进入下一道工序。 成型湿纸托：项目成型后湿纸托浓度为30%，即含水率为70%。纸箱边角料原瓦楞纸含水率约为8%（64t/a），则项目原瓦楞固份含量为736t/a，则此工序湿纸托含水量应为1717.3333t/a（736/30%×70%=1717.3333），根据企业提供资料所知，成型工序中5%的水(约85.8667t/a）因蒸发损耗，剩余的水分（13284-1717.3333-85.8667=11481.6t/a）通过回流管进入回水池回用。回水池中5%的水（11481.6×5%=574.08t/a）因蒸发耗，剩余的水（11481.6-574.08=10907.52t/a）回用于调浆池。成型后通过晾干定型即为成品。项目成品纸托含水率约为8%，既有64t/a水留在成品中，因此湿纸托中的水有1653.3333t/a在晾干时蒸发。 # ③项目用水平衡分析 项目水平衡详见下图。 图1 水平衡图，单位m³/a （2）供电 项目年耗电量约55万度，不设备用发电机。拟建项目供电由市政供给。 7、项目四至图及厂区平面布置图 （1）项目四至图 本项目位于广东省惠州市博罗县福田镇联和村竹筏埔组，其中西面为未出租空厂房；东面为林地；北面为无名作坊；项目南面为未出租空厂房。 （2）项目生产厂房平面布置图 项目租用1栋1层生产厂房、1栋二层的综合楼、1栋1层的仓库。项目生产车间从西向东依次为整形区、成型区、碎浆区、晾干区位于厂区西侧，仓库位于厂区南侧。从总平面布置上本项目布局合理，本项目生产布置依照生产工艺流程呈流线状布置。项目交通便利，厂房内部布置合理。最近敏感点为项目南面约75m的竹筏埔村。 项目地理位置见附图1、项目生产厂房平面布置图见附图、项目四至情况图见附图3、项目周边环境敏感点位图见附图7。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1、项目产品生产工作流程如下所示： - 项目产品工艺流程图 图2 项目产品生产工艺流程图 1、主要工序简述： 打浆：利用碎浆机和水将外购纸箱制作瓦楞纸边角料进行分解，物料停留时间约为0.5小时，原瓦楞纸和水的比例约为1:3.5，用水为新鲜水，此工序用电做能源，主要产生噪声和回用水。 调浆：将分解软化后的瓦楞纸泵入调浆池，再加入水将浆液浓度稀释至10%，并利用浆池搅拌器进行搅拌，物料停留时间约为0.5小时，用水小部分为新鲜水，大部分为回用水，此工序用电做能源，主要产生噪声和回用水； 成型：将纸箱制作瓦楞纸边角料泵入成型机，利用真空泵通过模板进行脱水成型，物料停留时间约为1分钟，脱去的水通过回流管回流至回水池中，再到调浆进行循环，人工将成型纸托四周的边角料撕扯下，边角料和不合格品重新回用至打浆工序，此工序用电做能源，主要产生噪声、废模具和回用水； 晾干：本项目干燥采用自然晾晒方式进行干燥。湿坯进入晾晒场进行自然晾干，本项目晾晒场属于薄膜晾晒场，即在晾晒场上方设置薄膜棚，并设有风机进行抽风，加快干燥速度，晾晒场一次性可晾晒约10吨纸托产品。此工序不产生污染。 整形：将晾干后的放入进入整形机，然后进行负压整形，设备安装有内衬模具，通过负压将晾干但尚未完全定型的半成品热压定型，温度为30~50℃。此工序用电做能源。此工序仅产生噪声； 包装入库：最后将成型后纸托进行人工包装，主要产生废包装材料。 - 本项目污染物产生一览表 废物类别; 排放源; 排放方式; 来源; 污染物名称; 产生规律; 处理措施; 去向. 废水; 近期生活污水; 办公生活; CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 间歇产生; 自建一体化生活污水处理设施; 回用厂区绿化. 远期生活污水; 办公生活; CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 间歇产生; 三级化粪池; 博罗县福田镇生活污水处理厂. 打浆、调浆用水（回用水）; 生产过程; /; 连续产生; 收集后暂存回用池循环使用. 固废; 包装; 生产工艺; 废包装材料; 间歇性产生; 收集后暂存在一般固体废物暂存间; 交由专业回收公司拉运处理. 整形; 生产工艺; 废模具. 成型; 生产工艺; 边角料、不合格品、废模具; 回用生产. 自建一体化生活污水处理设施; 生活污泥; 收集后暂存在一般固体废物暂存间; 交由专业回收公司拉运处理. 设备维护及保养; 废机油; 收集后暂存在危险废物暂存间; 交由有危险废物处理资质公司拉运处理. 废机油桶. 废含油抹布及手套. 噪声; 设备噪声; 设备噪声; 连续产生; 对噪声设备底部设置防震垫、弹簧减震器、墙体隔音和定期为设备进行保养; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物 根据《2021年惠州市生态环境状况公报》，惠州市环境空气质量保持良好；城市饮用水水源地水质全部达标；东江干流（惠州段）、西枝江、增江干流（龙门段）、沙河、公庄河等5条河流水质保持优，主要湖库水质达到水环境功能区划目标，近岸海域海水水质优；声环境质量保持稳定；生态质量保持优良。项目所在区域环境空气质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 图3 2021年惠州市生态环境状况公报-环境空气质量 根据《惠州市环境空气质量功能区划2021年修订》（惠市环[2021]1号），本项目所在地属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。项目所在区域属于环境空气质量达标区，即项目所在区域为达标区。 （2）特征污染物 本项目不产生废气，故无特征污染物产生。 2、地表水环境 本项目纳污水体为福田河，福田河为V类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。 项目引用惠州市潍林科技有限公司委托深圳市中创检测有限公司于2020年10月15日~10月17日对福田河河段水质的监测报告，监测报告编号为中创检字[ZC20201014（JC001）011]号，详细见下表。 - 地表水水质现状监测结果（单位：mg/L pH：无量纲） 检测项目; 采样日期; 最高允许排放浓度限值; 单位; 结论. 2020年10月15日; 2020年10月16日; 2020年10月17日. W1; W2; W1; W2; W1; W2. pH; 6.44; 6.40; 6.32; 6.30; 6.49; 6.52; 6～9; 无量纲; 达标. CODCr; 16.4; 16.8; 13.5; 19.1; 18.9; 19.2; 40; mg/L; 达标. BOD5; 3.65; 2.90; 3.32; 4.22; 5.33; 4.97; 10; mg/L; 达标. SS（悬浮物）; 1.2; 1.4; 1.0; 1.6; 1.8; 2.2; ——; mg/L; ——. NH3-N（氨氮）; 0.86; 0.76; 0.83; 0.88; 0.92; 0.89; 2.0; mg/L; 达标. 注：1、“——”表示没有相关规定； 2、限值标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；3、W1、W2表示采样点位置，分别为福田镇生活污水处理厂上游500m处及福田镇生活污水处理厂下游1000m处。. 根据上述结果可知，福田河两个监测断面各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，福田河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准要求。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 4、生态环境 本项目租赁厂房，不涉及新增建设用地，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目属于C2239 其他纸制品制造类别项目，不属于电磁辐射类别项目，故无需对现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 项目近期生活污水经自建一体化生活污水处理设施处理达标后回用于厂区绿化。远期生活污水经三级化粪池预处理达标后，排入博罗县福田镇生活污水处理厂处理，处理排放至福田河，进而排入沙河。打浆用水、调浆用水循环使用，定期补充，不外排；本项目无地下水、土壤污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 - 项目厂界外 500 米范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。项目500米范围内敏感点详见下表。 - 大气环境保护目标 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对车间距离/m. E; N. 竹筏埔村; 113°54′2.656″; 23°13′46.562″; 居民; 大气环境; 二类区; 东南; 75; 113. 联和村; 113.898411094,; 23.230011026; 东; 223; 256. 注：项目位于北半球。. 2、声环境 根据现场勘查，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目租赁厂房，不涉及新增建设用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 - 厨房油烟废气：项目员工均在厂区内食宿。厨房油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准限值，具体见下表。 - 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）摘录 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 硫化氢和氨气：污水处理设施产生的硫化氢和氨气排放参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准要求； - 项目废气排放标准及限值一览表 污染物项目; 排气筒高度; 排放方式; 排放速率（kg/h）; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 执行标准名称. 硫化氢; /; 厂界无组织; /; 1.5; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准值. 氨气; 厂界无组织; 0.06; /. 2、水污染物排放标准 项目无生产废水外排。项目近期生活污水经自建一体化生活污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）的两者较严值后回用于厂区绿化。 - 污染物最高允许排放浓度限值 （单位：mg/L） 标准; CODcr; BOD5; NH3-N; SS. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）; ≤90; ≤20; ≤10; ≤60. 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）; /; ≤10; ≤5; /. 两者较严值; ≤90; ≤10; ≤5; ≤60. 项目远期生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入博罗县福田镇生活污水处理厂处理。博罗县福田镇生活污水处理厂废水排放氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余指标排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值者标准，处理达标后排入福田河。具体排放标准数据见下表。 - 污染物最高允许排放浓度限值 （单位：mg/L） 标准; 污染物. CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TP; TN. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; ≤500; ≤300; /; ≤400; /; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准; ≤50; ≤10; ≤5; ≤10; ≤0.5; ≤20. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准; ≤40; ≤20; ≤10; ≤20; ≤0.5; /. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002中V类标准）; -; -; ≤2; -; ≤0.4; ≤2.0. 博罗县福田镇生活污水处理厂污水厂出水水质指标; ≤40; ≤10; ≤2; ≤10; ≤0.4; ≤2.0. 3、噪声排放标准 营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 - 固体废物管理要求 一般工业固体废物的临时贮存和管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 项目污水按达标排放的原则，提出本项目污染物排放总量控制指标建议见下表。 - 项目污染物总量控制指标 类别; 污染物名称; 排放标准; 排放量; 备注. 近期生活污水; 废水量（t/a）; —; 0; 项目近期生活污水经自建一体化生活污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）的两者较严值后回用于厂区绿化. CODCr（t/a）; 90mg/L; 0. NH3-N（t/a）; 10mg/L; 0. 远期生活污水; 废水量（t/a）; —; 630; 远期生活污水经三级化粪池预处理达到博罗县福田镇生活污水处理厂，不另占总量指标. CODCr（t/a）; 40mg/L; 0.0252. NH3-N（t/a）; 2mg/L; 0.0013. |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目所在地厂房为租赁，已建成，本项目的施工期主要为设备安装，主要设备安装到位即可运行，故不存在施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 - 大气污染物排放情况一览表 污染源; 排气筒编号; 排放方式; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 治理工艺; 收集效率; 处理效率; 是否为可行技术; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 油烟废气; DA001; 有组织; 油烟废气; 0.0027; 0.0045; 2.2667; 油烟净化器; 80%; 70%; 是; 0.0008; 0.0014; 0.68. /; 无组织; 0.0007; 0.0011; /; /; /; /; /; 0.0007; 0.0011; /. 生活污水处理设施; /; 无组织; 硫化氢; 0.06mg/m3; /; /; /; /; 0.06mg/m3. 无组织; 氨气; 1.5mg/m3; /; /; /; /; 1.5mg/m3. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （1）食堂油烟 项目食堂厨房产生油烟，主要是食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据饮食业油烟浓度经验数据，目前我国居民人均食用油日用量约30g/人·天计算，项目劳动定员15人，则项目日耗油量为0.45kg，年耗油量为0.135t。每日烹饪高峰期按2小时计。油烟废气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.5%，经计算，该项目油烟年产生量为3.375kg/a(0.0034t/a)，按项目使用1只基准灶计，其吸排油烟机的总实际有效风量为2000m3/h。由此计算得到，油烟产生浓度为2.2667mg/m3。油烟废气经的油烟净化装置处理，收集效率为80%，处理效率为70%，本项目食堂厨房油烟排放量为0.0008t/a，排放速率为0.0014kg/h，排放浓度为0.68mg/m3。 项目厨房油烟废气经集气罩收集后引到油烟净化器装置处理后高空排放排气筒（DA001），其排放可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483－2001)小型标准要求。 （2）硫化氢和氨气 本项目自建一体化生活污水处理设施处于地下设置，池顶设有盖板密封，外逸至大气环境的恶臭气体极少，呈无组织排放。通过密封污水收集池和加强厂区绿化吸收等措施，可消减污水收集池产生的硫化氢和氨气气体，从而减轻对周围环境的影响。通过以上措施，污水处理站排放能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级（新扩改建）厂界标准值，对环境的影响不大。 （3）大气环境影响分析结论 综上，本项目所在地区域环境空气属于达标区，本项目无生产废气产排。区域环境空气质量良好。 项目最近敏感点为项目南面约75m的竹筏埔村。 项目厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483－2001)小型标准要求。自建一体化生活污水处理设施处理生活污水时产生的硫化氢和氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级（新扩改建）厂界标准值，对环境的影响不大。因此，项目油烟废气在经过收集装置收集，并通过废气处理设施处理达标及在自建一体化生活污水处理设施周围设置绿化后，对周边大气环境以及项目南面约75m的竹筏埔村的影响不大。 2、废水 2.1、生活用水：项目预招聘员工15人，均在项目内食宿。生活用水参照广东省《广东省用水定额第3 部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）中0.175 m3/d 人进行核算，故项目员工生活用水量为2.625m3/d（787.5m3/a），由市政供水。排污系数按80%计算，则排水量为21m3/d（30m3/a）。 2.2、搅浆用水：项目打浆工序采用碎浆机将原瓦楞纸与水混合打碎成浆料，该工序和水的用量比例是1:3.5，全部为新鲜用水。原瓦楞纸含水率约为8%。根据企业提供资料所知，打浆机在打浆过程中损耗率约为5%，剩余95%的水进入调浆工序。 2.3、调浆用水：项目调浆池内需保证浆料浓度达到约5%，即含水率达到95%。此工序中浆料含水量需约13984t/a，项目上一道打浆工序己有水量约2720.8t/a，因此工序需再添加用水量11263.2t/a。根据企业提供资料所知，调浆池中5%的水因蒸发损耗，剩余95%的水进入下一道工序。 2.4、成型湿纸托：项目成型后湿纸托浓度为30%，即含水率为70%。此工序湿纸托含水量应为1717.3333t/a，根据企业提供资料所知，成型工序中5%的水(约85.8667t/a）因蒸发损耗，剩余的水分通过回流管进入回水池回用。回水池中5%的水（11481.6×5%=574.08t/a）因蒸发耗，剩余的水回用于调浆池。成型后通过晾干定型即为成品。项目成品纸托含水率约为8%，既有64t/a水留在成品中，因此湿纸托中的水有1653.3333t/a在晾干时蒸发。 2.5源强核算一览表 根据《第二次全国污染源普—生活污染源产排污系数手册》（试用版）相关规定：广东属于五区城镇，因此本项目生活污水污染物CODcr、氨氮、总氮、总量产排污系数参考“五区城镇产排污平均值”；SS、BOD5产生浓度参考环境保护部环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响评价》（第三版）。具体取值参数如下表所示： - 废水污染物产污系数一览表 城镇分类; 指标名称; 产排污系数平均值（mg/L）. 五区城镇-县城; CODCr; 285. BOD5; 150. SS; 200. NH3-N; 28.3. 总氮; 39.4. 总磷; 4.1. 备注：本项目所在地属于惠州市博罗县城区，城镇分类属于县城。. 本项目生活污水水质情况产排情况详见下表： - 项目水体污染物产排情况汇总情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 治理效率/%; 是否为可行技术; 废水排放量（t/a); 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 近期生活污水; 废水量; /; 630; 自建一体化生活污水处理设施; /; 是; 120; /; 630; 回用厂区绿化; 厂区绿化; /. CODcr; 285; 0.1800; 68.05; 90; 0.0567. BOD5; 150; 0.0945; 93.33; 10; 0.0063. SS; 200; 0.126; 70.00; 60; 0.0378. NH3-N; 28.3; 0.0178; 82.02; 5; 0.0032. 远期生活污水; 废水量; /; 630; /; /; /; 120; /; 630; 间接排放; 博罗县福田镇生活污水处理厂; 间断排放、排放期间流量稳定. CODcr; 285; 0.1800; 三级化粪池+博罗县福田镇生活污水处理厂; 是; 40; 0.0252. BOD5; 150; 0.0945; 10; 0.0063. SS; 200; 0.126; 10; 0.0063. NH4-N; 28.3; 0.0178; 2; 0.0013. TP; 4.1; 0.0026; 0.4; 0.0003. 近期生活污水经自建一体化生活污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）的两者较严值后回用于厂区绿化。 远期生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入博罗县福田镇生活污水处理厂处理，处理排放至福田河，进而排入沙河。 2.6排污口设置及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ821-2017）制定本项目水污染物监测计划如下： - 项目排污口设置及水污染物监测计划 排放口编号及名称; 排放 方式; 排放 去向; 排放 规律; 排放口情况; 监测 要求; 排放 标准. 坐标; 类型; 监测 点位; 监测 因子; 监测 频次; 浓度 限值（mg/L ). 生活污水排放口DW001; 不排放; 回用于厂区绿化; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; E113°54′3.218″，N23°13′50.010″; 一般排放口; DW001; CODcr; 1次/季度; 90. SS; 1次/季度; 60. 氨氮; 1次/季度; 10. 色度; 1次/季度; 15（铂钴色度单位）. BOD5; 1次/季度; 10. 总磷; 1次/季度; ——. 流量; 1次/季度; ——. PH值; 1次/季度; 6-9（无量纲）. 总氮; 1次/季度; ——. 2.7废水污染防治技术可行性分析 近期：自建一体化生活污水处理设施可行性评价本项目所在地暂时未覆盖市政管网，待完善后生活污水排入博罗县福田镇生活污水处理厂处理。故近期建设单位自建污水处理设施处理生活污水，处理能力为0.2t/h。本项目生活污水排放量不大，排放量2.1m3/d，自建污水处理设施可满足项目的污水处理量，经处理后的生活污水均能达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）的两者较严值后回用厂区绿化，因此，本项目近期生活污水经自建一体化生活污水处理设施处理是可行的。 自建一体化生活污水处理设施工艺流程：生活污水-格栅池-调节池-MBR设施-沉淀池-消毒池-回用厂区绿化； 工艺说明：生活污水经过一道格栅，去除水中较大的悬浮物、漂浮物和带状物，自流进入调节池，设置调节池的目的是调节污水的水量和水质，为防止悬浮物在 调节池内沉淀，在调节池底部有穿孔曝气管，采用间隙曝气。调节池出水由提升泵进入MBR进行生化处理。处理后部分污水进入沉淀池进行沉淀，进行固液分离。分离后的出水进入消毒池，消毒处理后的出水达标排放。沉淀池沉淀下来的污泥进行自然晾干，晾干后污泥交由专业公司回收处理 2.7废水依托可行性分析 近期生活污水处理达标后回用的可行性分析：本项目生活污水产生量为 630t/a，拟收集处理达标后回用于厂区绿化。经自建一体化生活污水处理设施处理后达到广东省地方标准 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准回用厂区绿化，不会对地下水和周边水环境产生明显影响。 生活污水处理站所采取的工艺是“化粪池+调节池+A段缺氧池+O段好氧池+二沉池+清水池排放”，具体流程如下图所示： 图4 生活污水处理工艺流程图 本项目生活污水设置处理能力不低于4.8t/d，在一体化生活污水处理站处理能力范围内。因此，本项目生活污水污染物控制和水环境影响减缓措施是有效可行的。 绿化用地用水参照据《建筑给水排水工程（中国建筑工业出版社）》，绿化用水定额为1~3.0L/m2.d，本环评取值3.0L/m2.d，惠州市博罗县年平均降雨日为76天，雨季无需绿化用水，则年浇水天数以289天计，本项目绿化面积为800m2，则所需绿化用水量为693.6t/a（2.312t/d），其中120t/a（2.1t/d）来自一体化污水处理设施处理达标后的生活污水，绿化用水全部经植物吸收、蒸腾，不外排。 当出现持续降雨天气时绿地无需浇灌，项目生活污水需要暂存，以连续10天降雨考虑，项目生活污水产生量为2.1t/d，则需暂存量为21t，项目储水池可以暂存约1t经处理后的生活污水，则项目在自建一体化生活污水处理设施隔壁设置一个不小于21m3的储水桶用于暂存回用水，防止连续降雨天气时绿地无法消纳项目回用水，储水桶拟选址于污水处理设施旁边，大小拟设置为21m3。 综上所述，近期生活污水经过自建一体化生化生活污水设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）的两者较严值后回用于厂区绿化，属于可行技术。 远期依托博罗县福田镇生活污水处理厂可行性分析： 福田镇生活污水处理厂于2012 年建成投产，位于惠州市博罗县福田镇荔枝墩村第八小组高坣头，其设计规模为 1万立方米/日。该污水厂采用“A2/O +深度处理（高效沉淀池+纤维转盘滤池）+紫外线消毒”组合处理工艺处理污水。进厂污水首先经过粗格栅机去除大块固体杂物和漂浮物后，由潜污泵提升至 细格栅及旋流沉砂池，通过细格栅进一步去除大颗粒悬浮物、漂浮物，通过沉砂池去除砂粒；再经过多模式 AAO 处理工艺去除污水中的有机污染物和大部分氮、磷等营养盐，然后进入沉淀池进行泥水分离后再进入纤维滤池（活性砂滤池）进行过滤，去除水中的悬浮物及TP 等等，降低出水浊度，滤池出水经反洗水池后 经过紫外线消毒后达标排放。污水处理过程中产生的剩余污泥由剩余污泥泵抽升至储泥池后，再泵入污泥浓缩脱水机进行浓缩和脱水，脱水后的泥饼外运。处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类及《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准两者中的较严者后排入福田河，最后汇入沙河，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 项目生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政管网纳入博罗县福田镇生活污水处理厂处理后排放。项目生活污水污染物种类与污水厂处理的污染物种类一致，博罗县福田镇生活污水处理厂设计处理量为7000t/d，本项目生活污水排放量（2.1m3/d）仅占博罗县福田镇生活污水处理厂处理量（4500m3/d）的0.047%，项目生活污水纳入博罗县福田镇生活污水处理厂进行处理的方案是可行的 项目远期生活污水经厂区内三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政污水管网接入博罗县福田镇生活污水处理厂处理，污水厂尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者，其中 氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准后排入福田河，接着汇入沙河，最后汇入东江。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目营运期最主要的噪声污染源为生产设备运行产生的噪声，经类比同类设备，声级为60~85dB（A）。其主要噪声源强及防治措施见下表。 - 表26项目噪声降噪情况一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 源强dB（A）; 降噪措施; 持续时间 （h/a）; 排放强度dB（A）. 单台产生源强; 多台设备叠加. 1; 碎桨机; 1; 75; 75.00; 对噪声设备底部设置防震垫、弹簧减震器、墙体隔音和定期为设备进行保养，可有效降低约25dB（A）噪声; 2400; 50.00. 2; 成型机; 3; 75; 79.77; 2400; 54.77. 3; 整形机; 6; 65; 72.78; 2400; 47.78. 4; 空压机; 2; 80; 83.01; 2400; 58.01. 5; 真空泵; 1; 80; 80.00; 2400; 55.00. 6; 抽风机; 20; 60; 73.01; 2400; 53.01. 注：本项目抽风机为小型抽风机，且为静噪风扇. （2）噪声污染防治措施 建设单位须对噪声源合理布局，应采取必要的降噪措施使厂界噪声达标，建议采取以下措施： ①合理布局生产设备，高噪声设备放置在密闭的厂房内，隔间墙体选用吸声材料； ②对高噪声设备进行减震、隔声等措施，安装弹簧、弹性减振器、隔声罩等； ③可通过选用低噪声设备，减低噪声源强； ④在噪声传播途径上采取措施加以控制，采取车间外及厂界的绿化利用建筑物与树木阻隔声音的传播。 （3）噪声预测模式 根据项目噪声污染源的特征，按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式进行预测，噪声预测模式如下： （1）现场有多台机械设备同时运转，其噪声情况应是这些设备总叠加。多个噪声源叠加后的总声压级，在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）的计算方式： 式中： Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i 声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 （2）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （3）噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 将生产区域视为一个整体点源，依据营运期机械的噪声源强，叠加后预测结果见下表。 （4）预测结果 将生产区域视为一个整体点源，依据营运期机械的噪声源强，叠加后预测结果见下表。 - 项目噪声源预测情况一览表（单位：dB（A）） 预测点位; 噪声削减后的数值; 设备距离生产边界（m）; 预测值; 执行标准; 是否达标. 昼间. 东边界; 66.68; 3; 57.13; 60; 是. 北边界; 3; 57.13; 60; 是. 南边界; 3; 57.13; 60; 是. 西边界; 34; 36.05; 60; 是. （5）监测要求：参考《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ821-2017）执行，项目噪声监测计划如下。 - 噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 四周厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季，昼间. （6）厂界达标情况分析 经以上噪声污染防治措施及距离衰减后，项目四周厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，因此，项目不会对周围声环境造成明显影响。 4、固体废物 本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 - 项目固体废物汇总表 产生环节; 名称; 属性; 危险废物类别; 危险废物代码/固体废物分类代码; 主要有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 生活办公; 生活垃圾; 生活废物; /; 生活垃圾; /; 固态; /; 4.5; 桶装贮存; 环卫部门. 生产过程; 废包装材料; 一般工业固体废物; /; 239-999-07; /; 固态; /; 0.5; 堆放; 专业回收单位回收利用. 边角料; /; 239-001-04; /; 固态; /; 1.5; 堆放; 回用于生产. 次品; /; 239-001-04; 固态; /; 3; 堆放. 废模具; /; 239-999-99; /; 固态; /; 5; 袋装; 专业回收单位回收利用. 生活污泥; /; 239-999-99; 固态; /; 0.2245; 桶装贮存. 机器维修、生产过程; 废机油; 危险废物; HW08; 900-249-08; 机油; 液态; T，I; 0.1; 专用容器; 委外处置. 废含油抹布及手套; HW08; 矿物油; 固态; T，I; 0.02. 废机油桶; HW08; 矿物油; 固态; T，I; 0.02. （1）生活垃圾 项目员工15人，均不在项目内食宿。则项目员工生活垃圾取1kg/d·人计，生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a）。 （2）一般工业固废 A、废包装材料：本项目废包装材料为一般固体废物，产生量约0.5t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）可知，废包装材料属于“07 废复合包装”类别，代码为239-999-07，交由专业回收单位回收利用。 B、边角料：本项目成型会产生少量边角料，为一般固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）可知，边角料属于“04 废纸”类别，代码为239-001-04，根据建设单位提供资料，产生量约1.5t/a，收集后回用生产。 C、废模具：项目在成型和整形过程中会使用模具，根据建设单位提供资料，废模具的产生量约为5t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）可知，废模具属于“09 废钢铁”类别，代码为239-999-09，收集后定期交由专业公司回收利用。 D、次品：本项目成型会产生次品，为一般固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）可知，次品属于“04 废纸”类别，代码为239-001-04，根据建设单位提供资料，产生量约3t/a，收集后回用生产。 E、生活污泥：本项目自建一体化生活污水处理装置运行过程中将产生少量的生活污泥。参照《第一次全国污染源普查集中式污染治理设施产排污系数手册》中污水处理设施污泥产生系数，剩余污泥产生系数为1.45t/t-COD去除量。根据废水源强分析，COD去除量为0.1548t/a，则污泥产生量为0.2246t/a。由于本项目自建一体化生活污水处理装置拟处理的废水来源于生活污水，不含镍、铬等重金属或其他有毒有害物质，因此，项目自建一体化生活污水处理装置产生的生活污泥属于一般工业固体废物，收集后交由专业回收单位。 （3）危险废物 废机油：项目生产机械需要定期检修、保养，会产生更换的废机油，预计年产生量共0.1t，属于《国家危险废物名录》（2021版）“HW08 废矿物质油与含矿物油废物—非特定行业—900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，经收集后交由危险废物处理资质单位回收处置。 废含油抹布及手套：项目生产过程中会产生废含油抹布及手套，根据建设单位提供的资料，产生量约0.02t/a，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物-非特定行业-“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，危废代码为900-249-08，定期收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 - 废机油桶：本项目维修设备时产生的废机油桶，产生量约0.02t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物-非特定行业-“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，危废代码为900-249-08，定期收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 - 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1; 机械定期检修、保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 每半年; T，I; 交由有危险废物处理资质单位处理. 2; 废含油抹布及手套; 900-249-08; 0.02; 机械定期检修、保养; 固态; 矿物油; 矿物油; 每半年. 3; 废机油桶; 900-249-08; 0.02; 机械定期检修、保养; 固态; 矿物油; 矿物油; 每半年. （4）环境管理要求 生活垃圾：生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇。 一般工业固体废物：根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物指未被列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的GB5085鉴别标准和GB5086及GB/T15555鉴别方法判定不具有危险特性的工业固体废物。 项目产生的废包装材料、边角料、次品、废模具和生活污泥不属于危险废物，且存放过程中不产生渗滤液，项目将废包装材料、边角料、次品、废模具和生活污泥置于项目设置的一般固废暂存间中，统一收集后交由专业回收公司回收处理。合金边角料回用于生产。 企业需自觉履行固体废物申报登记制度。一般工业固体申报管理应认真落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条规定；国家实行工业固体废物申报登记制度。产生工业固体废物的单位必须按照国务院保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 一般工业固体废物产生单位必须如实申报正常作业条件下工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置状况等有关资料，以及执行有关法律、法规的真实情况，不得隐瞒不报或者虚报、谎报。一般工业固体废物产生单位应于每年网上申报登记上一年度的信息，通过省固体废物管理信息平台依法申报固体废物的种类、产生量、流向、交接、贮存、利用、处置情况；申报企业要签署承诺书，依法向县级环保部门申报登记信息，确保申报数据的真实性、准确性和完整性。 一般工业固体废物贮存或处置，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或所知场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 危险废物：项目生产过程中废气治理产生的废机油、废含油抹布及手套和废机油桶属于危险废物，交给有资质单位回收处理，并执行危险废物转移联单。 针对危险废物的储存提出以下要求： （1）基础必须防渗，防渗层必须为砼结构。 （2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 （3）衬里放在一个基础或底座上。 （4）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 （5）衬里材料与堆放危险废物相容。 （6）在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 （7）应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物临时堆放场内。 （8）危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒。 （9）不相容的危险废物不能堆放在一起。 （10）设置围堰，防止废液外流。 项目运营期产生的危险废物应委托具有危险废物经营资质的单位统一收集并妥善处置；同时，项目需设置专门的危险固废收集设施，与普通的城市生活垃圾区别开来。危险废物临时贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的有关规定。且严格按《国家危险废物名录》（2021年版）、《中华人民共和国固体废物污染防治法》和《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的有关要求实施。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 根据《危险废物产生单位危险废物规范化管理工作指引》，危险废物转移报批程序如下： （1）危险废物申报登记。每年3月31日前，危险废物产生单位必须将上年度危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料向所在县级以上环保部门申报登记。 （2）危险废物管理台账和危险废物管理计划的登记备案。通过广东省固体废物管理平台提供的危险废物转移管理台账登记功能进行登记以及根据管理台帐和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报所在地县级以上地方环保部门备案。 （3）危险废物产生单位委托有资质单位处理处置危险废物时，必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单。 项目运营后产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染。 5、地下水、土壤 本项目属于C2239 其他纸制品制造，年生产纸托800吨。根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》所知，本项目属于《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》所规定的行业22造纸和纸制品业，且项目地面均已硬底化，做好一般固废仓和危废仓做好防风挡雨、防渗漏以及分区保护措施等措施，可防止物料泄漏下渗到土壤和地下水。 项目分区保护措施如下表： - 保护地下水分区防护措施一览表 序号; 区域; 潜在污染源; 防护措施. 1; 重点防渗区; 生产区域; 生产用水; 铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，车间地面采 用防渗钢筋混凝土结构，内部采用水泥基渗透结晶 型防渗材料涂层；基础必须防渗，防渗层为至少 lm 厚黏土层(渗透系数≤10-7 cm/s)，或 2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 自建一体化生活污水处理设施; 生活污水; 设置在地表以下，防腐、防渗处理，用水泥砂浆抹面，找平、压实、抹光再涂1层地坪漆. 危险废物暂存间; 危险废物; 危废暂存场所位于生产车间内，选用符合标准的容器盛装危险废物，设置抹布等应急吸收材料，及时清理泄漏的危险废物；做好防风挡雨措施：地面做好防腐、防渗措施；危废暂存场所设置墁坡、围堰。加强厂区检查维护，防治危险废物泄漏；符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订单的要求；基础必须防渗，防渗层为至少 lm 厚粘土层(渗透系数≤10-7 cm/s)，或 2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 2; 一般防渗区; 生活区; 生活污水; 定期检查污水收集管道，确保无裂缝、无渗漏，每年对化粪池清淤一次，避免堵塞漫流. 生活垃圾; 设置在厂区内，生活垃圾暂存区做好硬底化措施. 一般固体废物暂存间; 一般废物; 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的堆放要求. 综上所述，采取分区防护措施，各个环节得到良好控制的情况下，故地下水、土壤不存在污染途径。其他区域均进行水泥地面硬底化，项目生活污水及废气无污染途径，无需开展跟踪监测。 6、生态环境影响 本项目租用厂房，不涉及新建厂房，不会对周边生态环境造成明显影响。 7、环境风险 本项目涉及的危险物质为机油、废机油，机油最大存储量为0.1t，废机油最大存储量为0.1t；对应《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录B重点关注的危险物质及临界量”的油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量推荐值为2500t。 - 项目Q值计算一览表 危险物质; 最大存储量（t）; 所含物质; 临界值; Q值. 机油; 0.1; 矿物油; 2500; 0.00004. 废机油; 0.1; 矿物油; 0.00004. 合计; 0.00008. 由上表所知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00008＜1。 项目机油和废机油的贮存涉及危险物质，相应的危险单位为危险废物贮存间和仓库。 2）生产系统危险性识别 根据项目的工程内容及环境风险类型，本项目主要风险单元为危险废物暂存间和仓库、废气处理设施。 项目主要危险物质及分布情况，可能影响环境的途径详见下表： - 项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标; 原因分析. 1; 储存装置; 原料仓库、生产车间; 机油; 火灾、爆炸; 大气扩散; 附近地表水、地下水、土壤、周边居住区、学校; 遇火源. 泄漏; 地表径流下渗; 过满溢出 容器渗漏 操作失误 人为倾倒. 2; 环保工程; 危废暂存间; 废机油; 火灾、爆炸; 大气扩散; 遇火源. 过满溢出 容器渗漏 操作失误 人为倾倒. 泄漏; 地表径流下渗. 3）环境风险源 本项目涉及的环境风险类型火灾事故下引发的伴生/次生污染物排放、泄漏、废气处理设施故障。 3.1）火灾和爆炸 项目正常情况并无火灾隐患。但是厂区内部发生火灾时，在高温环境下其中含有或吸附的污染物质（如有机废气）可能会因为挥发、热解吸等作用进入空气中，对厂区周围及下风向的环境空气产生影响，事故发生后到结束前这一时段内污染程度会达到最大，污染物最大地面浓度可能会超过该区域的环境空气质量标准。同时，在火灾事故的处理过程中，还会产生消防废水等污染，因此火灾、爆炸事故中产生的伴生/次生污染对环境的影响不可忽视。 3.2）泄漏 上述危险物质的泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的泄漏，如地震、洪水等非人为因素，发生的可能性很低，最坏的情况是厂区内现存的机油泄漏后全部进入环境，对厂区附近地下水、土壤造成明显的污染。非事故泄漏是指作业不当、维护管理不完善等人为因素造成的泄漏，相对容易发生。由于厂区内危险物质的贮存总量不大，危险单元中的物质存在量较少，局部泄漏量很少，在采取相关应急措施后其风险可控。 3.3）废气处理设施故障 废气处理设施出现故障时，此时若未经过处理的废气扩散到空气环境中，将对空气环境造成污染。 4）环境风险防范措施及应急要求 4.1）火灾和爆炸的防范措施 设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需定期进行维修，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 4.2）物料泄漏事故的防范措施 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为地操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 本项目主要采取以下预防措施： 1）在原材料储存区域四周设置地沟避免泄漏物料流入水体。泄漏的物料经收集后作为废液送至相应委外单位处理； 2）经常检查管道，地上管道应防止碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。 4.3）物料运输及危险废物收集、贮存、运输过程防范措施 - 1）化学品运输： - 项目所用的机油等液态物料使用桶装，废机油危险废物也使用桶装。厂外运输为公路运输，主要委托专业运输公司；厂内危险废物采用管道输送或者密闭桶装人工搬运。因此项目物料运输和危险废物收集和运输过程风险影响较小。 - 2）储存注意事项： - 对各种原材料应分别储存于符合相应要求的库房中。 同时应加强管理，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。 - 3）跑冒滴漏处理措施： - 发生跑冒滴漏时，及时进行处理，尽量回收物料。当发生严重泄漏和灾害时，可直接与消防队联系，并要求予以指导和协助，以免事故影响扩大。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油烟废气排放口DA001 | 油烟废气 | 经集气罩收集后，引至油烟净化器处理后，排放至楼顶 | 执行饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准 |
|  | 厂界 | 硫化氢 | 加强厂区绿化吸收 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值 |
|  |  | 氨气 |  |  |
| 地表水环境 | 近期生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP | 经自建一体化生活污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）的两者较严值后回用于厂区绿化 |  |
|  | 远期生活污水DW001 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP | 生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，进入博罗县福田镇生活污水处理厂处理达标排放至福田河 | 氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余指标排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值者标准 |
|  | 打浆、调浆用水 | / | 循环使用，定期补充，不外排 |  |
| 声环境 | 碎浆机、空压机等生产设备 | 噪声 | 采用消音、减震、隔音等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门清运；危险废物废机油、废含油抹布及手套和废机油桶收集后交由有危险废物处置资质单位拉运处理。废包装材料、废模具和生活污泥收集后交由专业回收公司处置。次品和边角料回用生产 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区域铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，生产厂房地面采用防渗钢筋混凝土结构，表面涂刷防水涂料，满足等效粘土防渗层至少≥6m厚，渗透系数≤10-7 cm/s，危险废物暂存间基础防渗符合《危险废物贮存污染控制标准》的要求；生活垃圾暂存区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）做好防渗措施，满足等效粘土防渗层至少≥1.5m厚，渗透系数≤10-7 cm/s；一般废物暂存区防渗条件符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的堆放要求，满足等效粘土防渗层至少≥1.5m厚，渗透系数≤10-7 cm/s；成品仓防渗措施满足无裂缝、无渗漏，地方硬底化，满足等效粘土防渗层至少≥1.5m厚，渗透系数≤10-7 cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 强化防火主观意识、建立健全防火安全规章制度并严格执行。项目要按标准 建设和维护，场地要分类管理、合理布局，有明确的禁火区，配备足够的安全防火设施，严格遵守安全防火规定，落实消防岗位制度，避免火灾事故的 发生，并制定应急预案及定期进行消防演习；定期检修废气处理设备部件， 定时记录废气处理状况 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在生产过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 近期生活废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 远期生活废水量 | 0 | 0 | 0 | 630t/a |  | 630t/a | +630t/a |
|  | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.0252t/a |  | 0.0252t/a | +0.0252t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0013t/a |  | 0.0013t/a | +0.0013t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 次品 | 0 | 0 | 0 | 3t/a |  | 3t/a | +3t/a |
|  | 废模具 | 0 | 0 | 0 | 4.5t/a |  | 4.5t/a | +4.5t/a |
|  | 生活污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.22446t/a |  | 0.22446t/a | 0.22446t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废含油抹布及手套 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①