建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 广东中杰鑫新材料有限公司建设项目

建设单位（盖章）：广东中杰鑫新材料有限公司

编制日期：2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广东中杰鑫新材料有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 熊杰 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段万洋众创城A30栋二楼 |  |  |
| 地理坐标 | E114°29′49.225″，N23°27′54.313″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 53塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 6.667 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1166.44 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，判断项目是否需要设置专项评价，判断依据如表1。 表1 项目专项评价设置情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况. 大气境; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目不排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并 [a]芘、氰化物、氯气的物质，因此无需设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直接排放建设项目（槽罐车外送至污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目无生产废水外排，因此无需设置地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目不存在有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的情况，因此无需设置环境风险专项. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及取水口，因此无需设置生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及向海洋排放污染物，因此无需设置海洋专项评价. 综上所述，项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性分析 项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段万洋众创城A30栋二楼，根据惠州市生态环境局博罗分局发布的《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》，项目所在地属于ZH44132230001（博罗一般管控单元），项目与相应的管控要求相符性分析见表2。 表2项目与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》相符性分析一览表 管控要求; 本项目情况; 符合性结论. 一、生态保护红线相符性. 博罗县生态空间优先保护区总面积为752.514km2，占区域国土总面积的26.36%。根据山系、水系将生态空间优先保护区进行分区，按照生态保护红线和一般生态空间进行分类，得到10个生态空间优先保护区斑块。 根据县区将生态空间一般管控区进行分区，得到为1个生态空间一般管控区斑块。 生态空间管控要求： （1）生态保护红线 生态保护红线的根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的相关要求进行管控，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 （2）一般生态空间管控要求 一般生态空间根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》进行管控，一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段万洋众创城A30栋二楼，根据《博罗县生态空间最终划定情况图》（详见附图11）以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表3.3-2，项目不位于生态保护红线和一般生态空间内，属于生态空间一般管控区。; 符合. 二、环境质量底线相符性. 水环境质量底线; 博罗县水环境重点管控区主要根据水环境评价和污染源分析结果，将水质现状未达到水质目标的水体的集水范围纳入重点管控区。 未涉及到优先保护区和重点管控区的范围即为一般管控区，未涉及到优先保护区和重点管控区的范围即为一般管控区，最终博罗县水环境优先管控区面积330.971km2，占县域国土面积的11.59%。 水环境管控分区管控要求 （1）区域布局管控要求 加强涉水项目环境准入管理。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。禁止在东江干流和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。 （2）能源资源利用要求 强化水资源节约集约利用。推动农业节水增效；推进工业节水减排；开展城镇节水降损；保障江河湖库生态流量。 （3）污染物排放管控要求 加大水污染物防治力度。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建项目实施减量替代。大力整治“散乱污”企业，全面整治入河排污口，系统治理河涌和黑臭水体。加快推进生活污水处理设施建设和提质增效，率先消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。 （4）环境风险防控要求 加大水环境风险防范力度。强化饮用水水源地风险管控，加强东江等供水通道干流沿岸及饮用水水源、备用水源环境风险防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。强化涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险评估和防控。; 根据《博罗县水环境质量底线管控分区划定情况图》（详见附图12）以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表4.8-2，本项目位于水环境一般管控区。 项目属于C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于明文规定的限制类或淘汰类项目，且项目不位于饮用水源保护区内。 项目冷却用水循环使用不外排，无生产性废水排放，生活污水经三级化粪池处理后经市政管网的排至杨侨镇生活污水处理厂集中处理达标排放。 项目不涉及重金属、工业园区、尾矿库等重点环境风险源。; 符合. 大气环境质量底线; 博罗县大气环境优先保护区面积673.794km2，占博罗县面积的23.60%；4类重点管控区叠加去重叠后的面积为1226.730km2，占博罗县国土面积的42.96%；大气环境一般管控区面积954.681km2，占博罗县国土面积的33.44%。 大气环境管控要求 （1）区域布局管控要求 加强涉气项目环境准入管理。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建大气污染物排放工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。禁止新建、扩建燃煤燃油的火电机组（含企业自备电站），推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖。禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目。 （2）能源资源利用要求 优化调整能源结构。推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出，鼓励服役时间达30年左右燃煤机组及配套锅炉提前退役。大力压减非发电散煤消费，加大力度推进重点地区、重点行业燃煤自备电厂和燃煤自备锅炉“煤改气”工程。落实天然气大用户直供政策，拓宽供气来源，提高供气能力，降低工业用气价格，加快推动天然气管网省级园区通、重点企业通。 完善能源消费总量和强度“双控”制度。科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平，探索建立二氧化碳总量管理制度。 推动交通领域能源结构优化调整。依法依规科学合理优化调整储油库、加油站布局，加快充电桩、加气站、加氢站以及综合性能源补给站建设。大力推广使用新能源汽车。大力推进绿色港口和公用码头建设，提升岸电使用率；有序推动船舶、港业机械等“油改气”、“油改电”，降低港口柴油使用比例。 （3）污染物排放管控要求 严控大气污染物排放。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物倍量替代。深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理，火电及钢铁行业企业大气污染物达到可核查、可监管的超低排放标准；水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业大气污染物达到特别排放限值要求；深入推进石化、溶剂使用及挥发性有机液体储运销的挥发性有机物减排，通过源头替代、过程控制和末端治理实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。以臭氧生成潜势较大行业企业为重点，全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。 （4）环境风险防控要求 加强重点园区环境风险防范。加强龙溪电镀基地、桦阳印染工业园、博罗产业转移工业园等园区的环境风险防控，建立完善污染源在线监控系统，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。; 根据《博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况图》（详见附图13）以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表5.4-2，本项目属于大气一般管控区。 项目不涉及燃煤燃油的火电机组、锅炉使用。属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于规定的禁止类和限制类项目。 项目使用的能源仅为电能，不涉及天然气等使用。 项目不涉及高VOCs原辅料的使用，产生的粉尘收集经“布袋除尘器”处理达标后高空排放，有机废气收集经“二级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放，挥发性有机物实行倍量替代。 项目不位于龙溪电镀基地、桦阳印染工业园、博罗产业转移工业园等园区内。; 符合. 土壤环境安全利用底线; 严格控制新增重金属污染物排放。继续严格实施重金属污染防治分区防控策略，禁止在重点防控区内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 强化土壤环境风险管控。实施农用地分类管理，保障农产品质量安全。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建涉环境污染重点行业企业、污水处理厂、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂及污染处理处置设施等公用设施。强化建设用地风险管控，防范人居环境风险。规范受污染建设用地再开发。 强化重金属风险管控。加强涉重金属污染源环境风险管控。强化涉重危险废物安全处理处置。加强污染地块风险管控，建立污染地块清单，实施污染地块分类管理，强化污染场地开发利用环境管理。; 根据《博罗县建设用地土壤管控分区划定情况图》（详见附图14）以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》6.1.2、6.1.3，项目不位于建设用地污染风险重点管控区内，属于土壤环境一般管控区。 项目不涉及重金属，不位于优先保护类耕地集中区域。; 符合. 三、资源利用上线相符性. 根据《博罗县资源利用上线——土地资源优先保护区划定情况图》（详见附图15），项目不位于土壤资源有限保护区内； 根据《博罗县资源利用上线——矿产资源开发敏感区划定情况图》（详见附图16），项目不位于博罗县矿产资源开发敏感区内； 根据《博罗县资源利用上线——高污染燃料禁燃区划定情况图》（详见附图17），项目不位于博罗县高污染燃料禁燃区内。. 四、环境准入清单相符性. 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】生态保护红线及饮用水水源保护区外的区域，重点发展生态农业、生态养殖业、生态旅游业。 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3【产业/限制类】严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4.【生态/禁止类】生态保护红线执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的准入要求，红线内自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1-5.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-6.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及芦洲-博罗东部六镇东江饮用水水源保护区、东江观音阁伍塘村饮用水水源保护区、东江芦岚片区饮用水水源保护区、东江盘沱饮用水水源保护区、东江岭下饮用水水源保护区、罗坑径饮用水水源保护区、下宝溪水库饮用水水源保护区、梅树下水库饮用水水源保护区、湖镇响水河饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-7.【水/禁止类】禁止在公庄河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-8.【水/禁止类】严禁在划定的禁养区内新、改、扩建各类畜禽养殖场，禁养区内已有的畜禽养殖场、点（散养户除外：牛5头以下，猪20头以下，家禽600只以下），须全部清理。 1-9.【水/综合类】公庄河流域内，对养殖牛5头（含）、猪20头（含），家禽600只（含）以下的畜禽养殖散养户，流域内各镇可依据辖区实情，积极引导散养户自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。 1-10.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 1-11.【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道和湖库的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 1-1、1-2项目位于生态保护红线及饮用水水源保护区外，属于塑料制品制造行业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改版）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类，不属于拆船项目。 1-3. 项目属于塑料制品制造行业，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4. 项目占地不在生态保护红线范围内。 1-5. 项目占地不在一般生态空间内。 1-6. 项目不属于饮用水源保护区。 1-7. 项目不属于废弃物堆放场和处理场。 1-8. 项目不属于畜禽养殖业。 1-9. 项目不属于畜禽养殖业。 1-10. 项目不涉及重金属排放。 1-11. 项目不占用水域岸线。; 符合. 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。; 2-1.项目所用资源主要为电能，无煤炭消耗。; 符合. 污染物排放管控; 3-1. 【水/综合类】排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 3-2.【水/综合类】畜禽养殖场、养殖小区应当依法对畜禽养殖废弃物实施综合利用和无害化处理。养殖专业户、畜禽散养户应当采取有效措施，防止畜禽粪便、污水渗漏、溢流、散落。 3-3.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-4.【大气/限制类】环境空气质量一类控制区内不得新建、扩建有大气污染物排放的项目，已有及改建工业企业大气污染物排放执行相关排放标准的一级排放限值，且改建时不得增加污染物排放总量；《惠州市环境空气质量功能区划（2021 年修订）》实施前已设采矿权、已核发采矿许可证且不在自然保护区等其他法定保护地的项目，按已有项目处理，执行一级排放限值。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。 3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清 淤底泥、尾矿、矿渣等。 3-7.【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。; 3-1. 项目无生产废水外排。 3-2. 项目不属于畜禽养殖业。 3-3. 项目不涉及农药化肥的使用。 3-4. 项目不位于环境空气质量一类控制区内，且不属于采矿业。 3-5. 项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于重点行业，项目产生的粉尘经“布袋除尘器”处理达标后高空排放，产生的有机废气收集经“二级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放，排放量较小。 3-6. 项目不排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 3-7. 项目实施雨污分流，生活污水由三级化粪池预处理后经市政管网纳入杨侨镇生活污水处理厂集中处理。; 符合. 环境风险防控; 4-1.【水/综合类】单元内规模化养殖场需编制环境应急预案，强化环境风险防控，防止养殖废水污染水体。 4-2. 【水/综合类】区域内污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水、废液直接排入水体。 4-3.【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。; 4-1. 项目不属于规模化养殖场。 4-2. 项目无生产废水外排，项目生活污水由三级化粪池预处理后经市政管网纳入杨侨镇生活污水处理厂集处理。 4-3. 项目占地不位于饮用水水源保护区。; 符合. 二、产业政策合理性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相符性分析 项目主要生产改性塑胶粒，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”。根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），项目不属于上述目录中限制类、淘汰类，可归入允许类，不属于高污染高能耗两高项目。因此，项目建设符合该条文要求的规定。 （2）与《市场准入负面清单》（2022年版）的相符性分析 项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中“2929塑料零件及其他塑料制品制造”，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类和许可类项目，属于允许类。因此，项目符合《市场准入负面清单（2022年版）》的相关规定。 三、选址规划符合性 项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段万洋众创城A30栋二楼，租用已建空置厂房进行生产，根据企业提供的建设用地规划许可证（详见附件3）、建设工程规划许可证（详见附件4）、不动产权证（详见附件5），项目所在地块为工业用地，且根据《博罗县杨侨镇土地利用总体规划》（2010-2020年）（详见附图8），项目属于允许建设区。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其他需要特殊保护的敏感区域，在确保项目各种环保及安全措施得到落实和正常运作的情况下，不会改变区域的环境功能现状，故项目选址是合理的。 四、环境功能区划符合性分析 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函〔2014〕188号文）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号文）以及《惠州市人民政府关于〈惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案〉的批复》（惠府函〔2020〕317号）可知，项目所在地不属于饮用水源保护区内。 项目外排废水主要为员工生活污水，生活污水经三级化粪池预处理后纳入杨侨镇生活污水处理厂处理，处理达标后排入南蛇沥排渠，然后汇入公庄河。根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>》的通知》（粤环〔2011〕14号），公庄河（自博罗桂山糯米柏至博罗泰美段）水域功能为农用，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，《广东省地表水环境功能区划》（粤府函〔2011〕29号）未对南蛇沥水体功能进行划分，根据其现状功能，南蛇沥按Ⅳ类水控制，根据引用数据，南蛇沥水质现状不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准的要求。超标原因主要是过去的污水管网未完善，河道沿线生活和生产废水的排放所致。随着地方政府一方面加快城镇生活污水处理厂及其管网的建设，环保部门加强工业污染源的监管，南蛇沥水质将得到改善。 根据《惠州市环境空气质量功能区划分（2021年修订）的通知》（惠市环〔2021〕1号），项目所处区域属二类功能区（详见附图6）。根据《2021年惠州市生态环境状况公报》和现状监测，环境空气质量达标。 根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案>的通知》（惠市环〔2022〕33号），项目位于居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，属于声环境2类功能区。根据惠州市生态环境局公开的《2021年惠州市生态环境状况公报》可知，项目所在区声环境质量达标。 项目周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划要求。项目废（污）水、 废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能，则项目运营与环境功能区划相符合。 五、与国家及地方法律法规的相符性分析 （1）与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相关规定具体如下： “1、严格控制重污染项目建设：在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 2、强化涉重金属污染项目管理：东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。 3、严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： 1、建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； 2、通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； 3、流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。” 符合性分析：项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段万洋众创城A30栋二楼，属于东江流域范围。项目主要从事塑料制品生产，无生产废水外排，直接冷却水经“砂碳过滤装置”处理后回用于直接冷却工序；生活污水经化粪池预处理后纳入杨侨镇生活污水处理厂，处理达标后排入南蛇沥排渠。项目不属于以上禁批或限批行业，因此，项目选址符合流域限批政策要求。因此，项目建设符合该文件的要求。 （2）与《关于印发〈惠州市2022年水污染防治攻坚工作方案〉的通知》（粤市环﹝2022﹞12号）的相符性分析 根据《惠州市2022年水污染防治攻坚工作方案的通知》： （七）持续开展工业污染防治。 推动涉水固定污染源排污许可提质增效，组织做好新增源排污许可发证登记工作，强化排污许可“一证式” 执法监管。优化工业废水处理工艺，推动不能稳定达标的工业废水处理设施提标改造。对淡水河、 沙河、潼湖水等存在工业污染的重点流域，组织开展联合执法、交叉执法。持续实施“双随机、一公开” 监管，严厉打击重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法行为。 抓好有色金属、建材、化工、纺织、造纸等重点行业清洁生产。继续推进生态工业示范园区建设，探索开展省级以上产业园区“污水零直排区”试点工作。 相符性分析：项目属于塑料制品业，无生产废水外排，直接冷却水经“砂碳过滤装置”处理后回用于直接冷却工序，生活污水经化粪池预处理后纳入杨侨镇生活污水处理厂，不属于涉水重污染行业。因此，项目建设符合该文件的要求。 （3）与《广东省水污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第73号），2021年1月1日实施）的相符性分析 以下内容引用条例： 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。北江流域实行重金属污染物排放总量控制，严格控制新建涉重金属排放的项目，新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量置换。 相符性分析：项目属于塑料制品业，不涉及上述严格控制和禁止建设项目的范畴。项目无生产废水外排，直接冷却水经“砂碳过滤装置”处理后回用于直接冷却工序，生活污水经化粪池预处理后纳入杨侨镇生活污水处理厂。因此，项目建设符合该文件要求。 （4）与《关于印发〈广东省2021年大气、水、土壤污染防治工作方案〉的通知》（粤办函﹝2021﹞58号）符合性分析 《广东省2021年大气污染防治工作方案》 以下引用原文： “（二）持续推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。 8.实施低VOCs含量产品源头替代工程。严格落实国家产品VOCs含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs含量原辅材料项目。鼓励在生产和流通消费环节推广使用低VOCs含量原辅材料。... 9.全面深化涉VOCs排放企业深度治理。...涉VOCs重点行业新建、 改建和扩建项目不推荐使用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理 设施，已建项目逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施...” 《广东省2021年水污染防治工作方案》 以下引用原文： “（二）深入推进城市生活污水治理。...按照“管网建成一批、生活污水接驳一批”原则，加快污水处理设施配套管网建设、竣工验收及联通，推进城镇生活污水管网全覆盖。...因地制宜推动合流制排水系统雨污分流改造，探索建设合流制溢流污水调蓄及快速处理设施，实现管网“一张图”和精细化、信息化管理。... （三）深入推进工业污染治理。...推动工业废水资源化利用，加快中水回用及再生水循环利用设施建设，选取重点用水企业开展用水审计、水效对标和节水改造，推进企业内部工业用水循环利用，推进园区内企业间用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用。鼓励各地开展工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”试点示范。” 《广东省2021年土壤污染防治工作方案》 以下引用原文： “三、加强土壤污染源头控制 （一）强化土壤污染重点监管单位规范化管理。各地级以上市要及时公布2021年度土壤污染重点监管单位名录，组织对重点监管单位周边土壤进行监测，督促重点监管单位依法落实自行监测、隐患排查等要求，并将相关报告上传至广东省土壤环境信息平台。.. （二）加强工业污染风险防控。严格执行重金属污染物排放标准， 持续落实相关总量控制指标。... （三）加强生活垃圾污染治理。深入推进生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置，提升生活垃圾管理科学化精细化水平。加大对非法倾倒垃圾、非法处理处置垃圾等违法行为执法力度。...” 相符性分析：项目属于塑料制品业，不涉及使用高VOCs溶剂型物料；项目投料、破碎、挤出、注塑打样工序均设置收集装置，粉尘废气收集后经“布袋除尘器”处理后高空排放，有机废气收集后经“二级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放；项目无生产废水外排，直接冷却水经“砂碳过滤装置”处理后回用于直接冷却工序，生活污水经化粪池预处理后纳入杨侨镇生活污水处理厂处理达标后排放；项目生产未涉及重金属污染物，设置的固体废物贮存场所防风防雨、防渗、防泄漏，为封闭场所，产生的危险废物分类收集后交有危险废物处理资质的单位处，一般固体废物收集后交由专业公司回收处理，生活垃圾收集后交环卫部门处理。因此，项目建设符合该文件要求。 （5）与《广东省大气污染防治条例》（2022年11月30日修改）的相符性分析 以下内容引用自《广东省大气污染防治条例》： 第二十条 地级以上市人民政府应当组织编制区域供热规划，建设和完善供热系统，对具备条件的工业园区、产业园区、开发区的用热单位实行集中供热，并逐步扩大供热管网覆盖范围。 在集中供热管网覆盖范围内，禁止新建、扩建燃用煤炭、重油、渣油、生物质等分散供热锅炉；已建成的不能达标排放的供热锅炉应当在县级以上人民政府规定的期限内拆除。 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 第二十七条 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量并向县级以上人民政府生态环境主管部门申报。台账保存期限不少于三年。 相符性分析：项目采用电能，生产过程中未使用高挥发性有机物原辅材料；项目投料、破碎、挤出、注塑打样工序均设置收集装置，粉尘废气收集后经“布袋除尘器”处理后高空排放，有机废气收集后经“二级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放；企业建成投产后将如实记录台账，因此本项目与《广东省大气污染防治条例》相符 （6）与关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）相符性分析 文件明确要求： ①大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 ②全面落实标准要求，强化无组织排放控制 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。 相符性分析：项目不涉及使用高VOCs溶剂型物料。项目投料、破碎、挤出、注塑打样工序均设置收集装置，粉尘废气收集后经“布袋除尘器”处理后高空排放，有机废气收集后经“二级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放，减少挥发性有机物排放的要求。因此，项目建设符合该文件的要求。 （7）《关于印发广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析 以下引用原文：“为依法推进挥发性有机物（VOCs）科学精准治理，进一步改善全省环境空气质量，根据工作需要，我厅认真梳理了近年来国家和省关于VOCs治理相关要求，组织编制了《广东省涉 VOCs重点行业治理指引》，现印发给你们。请各地级以上市生态环境局督促指导涉VOCs重点监管企业对照治理指引编制VOCs深度治理手册，查漏补缺，整改提升，推进企业高效治理，非重点监管企业参照执行。” 项目属于塑料制品业，因此参照橡胶和塑料制品业VOCs治理指引和，详见表3。 表3 广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引（摘选） 环节; 控制要求; 实施要求; 本项目概况; 相符性. 过程控制. VOCs物料储存; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中; 要求; 项目含VOCs物料采用密闭包装袋储存，分类均存放于仓库，在存储、转移、放置状态时均为封口密闭。; 符合. 盛装VOCs物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 要求. VOCs物料转移和输送; 粉状、粒状VOCs物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式。; 要求; 项目塑料粒采用密闭的包装袋转移; 符合. 工艺过程; 粉状、粒状VOCs物料采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。; 要求; 项目粒状VOCs物料为SBS塑料粒、SEBS塑料粒，为高分子聚合物，投料时为常温不会产生VOCs废气，投料工序设置收集装置，粉尘废气收集后经“布袋除尘器”处理达标后高空排放; 符合. 在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 要求; 项目挤出、注塑打样工序均设置收集装置，收集后废气经“二级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放; 符合. 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。; 要求; 项目投料、破碎、挤出、注塑打样工序均设置收集装置，控制风速为0.5m/s，不低于0.3m/s；车间加强抽排风系统，通风换气；废气收集系统应与生产工艺设备同步运行，废气收集系统发生故障或检修时，即立刻停止生产。; 符合. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 要求. 排放水平; 塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001） 第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点 NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3， 任意一次浓度值不超过20mg/m3。; 要求; 项目排放的非甲烷总烃、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值，处理效率为85%；厂区内无组织排放监控点 NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3。; 符合. 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 推荐; 项目挤出、注塑打样产生的非甲烷总烃和臭气浓度经过集气罩收集后通过“喷淋塔+水雾分离器+二级活性炭吸附装置”处理后高空排放，活性炭每4个月更换一次。; 符合. 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量; 要求; 企业按要求建立原辅材料台账。; 符合. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。; 要求; 企业按要求建立台账。; 符合. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。; 要求; 企业按要求建立台账。; 符合. 台账保存期限不少于3年。; 要求; 企业按要求建立台账。; 符合. 自行监测; 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。; 要求; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于登记管理项目，废气有组织排放口中非甲烷总烃每半年监测一次，有组织排放口中颗粒物每年监测一次，无组织排放颗粒物、非甲烷总烃每年监测一次，厂区内无组织排放非甲烷总烃每年监测一次。; 符合. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 要求; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭。; 符合. 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; 要求; 项目产生的VOCs为1.6075t/a，从博罗县总量指标中指派。; 符合. 新、改、扩建项目和现有企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计算方法，则参照其相关规定执行。; 要求; 项目VOCs产生量按相关技术方法进行核算。; 符合. （8）与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的相符性分析 表4 与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》符合性分析 有组织排放控制要求. 内容; 符合性分析. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应当配置VOCs处理设施，处理效率不应当低于80%。对于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率≥2kg/h时，应当配置VOCs处理设施，处理效率不应当低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs 含量产品规定的除外。; 项目有机废气初始排放速率＜3kg/h，设置VOCs处理措施，与文件要求相符。. 废气收集处理系统应当与生产工艺设备同步运行，较生产工艺设备做到“先启后停”。废气收集处理系统发生故障或者检修时，对应的生产工艺设备应当停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或者不能及时停止运行的，应当设置废气应急处理设施或者采取其他替代措施。; 项目废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，较生产工艺设备做到“先启后停”。废气收集处理系统发生故障或者检修时，对应的生产工艺设备应当停止运行，待检修完毕后同步投入使用。与文件要求相符。. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或者有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对; 排气筒高度不低于15m，与文件要求相符。. 高度关系应当根据环境影响评价文件确定。; 在项目建成后，企业将建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。台账保存期限不少于5年。与文件要求相符。. 无组织排放控制要求. 源项; 环节; 内容; 符合性分析. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 通用要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目塑胶粒、碳酸钙粉储存于密闭的包装袋中，白矿油储存于密闭的储罐中。与文件要求相符。. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目盛装VOCs物料的容器存放于室内。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。与文件要求相符。. VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合 5.2.2、5.2.3、5.2.4规定。; 项目白矿油储罐密闭储存，与文件要求相符。. VOCs物料储库、料仓应满足3.7对密闭空间的要求。; 项目VOCs物料储库满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）3.7条对密闭空间的要求。与文件要求相符。. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 基本要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。; 项目采用密闭容器转移液态VOCs物料，与文件要求相符。. 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目物料采用气力输送设备方式转移，与文件要求相符。. 对挥发性有机液体进行装载时，应符合5.3.2规定。; 项目不涉及挥发性有机液体装载，与文件要求相符。. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 含 VOCs 产品的使用过程; VOCs 质量占比≥10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。含 VOCs 产品的使用过程包括但不限于以下作 业 ： a）调配（混合、搅拌等）； b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂刷涂、涂布等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等） d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等） e）印染（染色、印花、定型等）； f）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗擦洗等）。; 项目挤出、注塑打样设置收集装置，收集的废气排至“二级活性炭吸附装置”处置，与文件要求相符。. 其他要求; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含 VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目建成后，企业将建立台账，记录含 VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于5年。与文件要求相符。. 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 项目拟建设的通风设备、操作工位、车间厂房等符合安全生产、职业卫生相关规定，并根据要求，采用合理的通风量。与文件要求相符。. 载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目检修过程废气排至有机废气收集处理系统，与文件要求相符。. 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照5.2、5.3的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密 闭。; 项目设置危废暂存间储存，并将危险废物交由有资质单位处理，与文件要求相符。. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 基本要求; 针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。; 项目有机废气设置集气罩收集后有组织排放，与文件要求相符。. 废气收集系统要求; 企业应当考虑生产工艺、操作方 式、废气性质、处理方法等因素， 对VOCs废气进行分类收集。; 项目挤出、注塑工序会产生有机废气，根据工艺、位置、操作方法等，对有机废气进行分类收集，与文件要求相符。. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按 GB/T16758、WS/T 757-2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 项目废气排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T16758的规定，与文件要求相符。. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500µmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照5.5规定执行。; 项目废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，与文件要求相符，与文件要求相符。. 记录要求; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 项目建成后，企业将建立台账管理制度，并根据《排污许可管理条例》要求保存5年以上，与文件要求相符。. - （9）与《关于印发惠州市2022年土壤与地下水污染防治工作方案》的通知（惠市环〔2022〕16号）的相符性分析 - 以下引用原文： - 三、加强土壤污染源头防控 - （一）加强涉重金属行业污染防治。持续更新涉镉等重金属重点行业污染源整治清单。按照省生态环境厅要求在矿产资源开发集中区域以及安全利用类、严格管控类耕地任务较重的区域，执行颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。依法依规将符合筛选条件的排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水环境污染物的企业纳入重点排污单位名录。 - ...... - 相符性分析：项目属于塑料制品业，生产未涉及重金属污染物，未产生镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水环境污染物，生产过程中产生的废气污染物主要为粉尘、非甲烷总烃，粉尘废气收集后经“布袋除尘器”处理后高空排放，有机废气收集后经“二级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放。 - 六、推进地下水污染防治 - ...... - （二）推动地下水污染防治重点区划定。根据国家和省地下水污染防治分区指导意见等相关技术指南，推进我市地下水污染防治重点区划定工作的开展，指导我市地下水污染防治分类、分区和分级的精准化管理。 - ...... - 相符性分析：项目属于塑料制品业，位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段万洋众创城A30栋二楼，不属于地下水污染防治重点区划定。厂区地面已进行硬底化处理，设置的固体废物贮存场所防风防雨、防渗、防泄漏，为封闭场所，产生的危险废物分类收集后交有危险废物处理资质的单位处理，一般固体废物收集后交由专业公司回收处理，生活垃圾收集后交环卫部门处理。 - （10）与《惠州市2021年大气污染防治工作方案》的通知（惠市环〔2021〕14号）的相符性分析 - 重点任务：持续推进挥发性有机物（VOCS）综合治理 - 实施低VOCs含量产品源头替代工程：①严格落实国家产品VOCs含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs原辅材料的项目。鼓励在生产和流通环节推广使用低VOCs含量原辅材料。落实国家、省低VOCs含量原辅材料企业相关的正面清单和政府绿色采购清单。②制定低VOCs含量原辅材料替代计划，根据涉VOCs重点行业及物种排放特征，选取若干重点行业，通过明确企业数量和原辅材料替代比例，推进企业实施低VOCs原辅材料替代。 - 全面深化涉VOCs排放企业深度治理：①督促企业开展含VOCs 物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查。②指导企业使用适宜高效的治理技术，涉VOCs重点行业新建、改建和扩建项目不推荐使用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施，已建项目逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施。 相符性分析：项目投料、破碎、挤出、注塑打样工序均设置收集装置，粉尘废气收集后经“布袋除尘器”处理后高空排放，有机废气收集后经“二级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放。因此，项目建设符合该文件要求。 （11）与《广东省生态环境厅关于印发< 广东省生态环境保护“十四五”规划> 的通知》（粤环〔2021〕10号）相符性分析 根据《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（粤环〔2021〕10号）第四章： 第一节 加快实施碳排放达峰行动 珠三角地区禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。 其他领域新建耗煤项目必须严格实行煤炭减量替代；珠三角禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业燃煤燃油自备电站，推进沙角电厂等列入淘汰计划的老旧燃煤机组和企业自备电站有序退出，原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖 区域内的分散供热锅炉；粤东西北地区县级及以上城市建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 第三节 深化工业源污染治理 大力推进挥发性有机物（VOCs）源头控制和重点行业深度治理。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，深化重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施VOCs精细化管理。在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系。大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。推进工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设一批集中喷涂中心（共性工厂）、活性炭集中再生中心，实现VOCs集中高效处理。开展无组织排放源排查，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深入推进泄漏检测与修复（LDAR）工作。 相符性分析：项目能耗为电能，来源为市政供电。项目投料、破碎、挤出、注塑打样工序均设置收集装置，粉尘废气收集后经“布袋除尘器”处理后高空排放，有机废气收集后经“二级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放。因此，项目建设符合该文件要求。 （12）与《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府〔2022〕11 号）的相符性分析 根据《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府〔2022〕11号）： 第五章 加强大气环境精细化管理，打造全国空气质量 第二节 大力推进工业源深度治理 加强挥发性有机物（VOCs）深度治理。建立健全全市VOCs重点管控企业清单，督促重点行业企业编制VOCs深度治理手册，指导辖区内VOCs重点监管企业“按单施治”。实施VOCs重点企业分级管控，更新建立重点企业分级管理台账。加强低挥发性有机物原辅材料替代，严格执行大宗有机溶剂产品VOCs含量限值标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。落实建设项目 VOCs削减替代制度，重点推进炼油石化、化工、工业涂装、印刷、制鞋、电子制造等重点行业，以及机动车和油品储运销等领域VOCs减排。以加油站、储油库为重点，加强VOCs无组织排放控制，加强储罐、装卸、设备管线组件、污水处理厂等通用设施污染源项管理。大亚湾石化区石油炼制及化工行业全面实施VOCs泄漏检测与修复（LDAR）工作，加快应用VOCs走航监测等新技术，加快推动车用汽油年销售量5000吨以上的加油站开展油气回收在线监控。 第六章 推动水生态系统提质修复，打造河畅水清的水生态景观 二、深化水污染源头治理 持续开展入河排污口“查、测、溯、治”，按照封堵一批、整治一批、规范一批要求，建立入河排污口动态更新及定期排查机制，分类推进入河排污口规范化整治。严格实行东江、西枝江沿岸，淡水河、潼湖、沙河等重点流域水污染型项目限批准入，对存在重大环 境问题、未完成污染整治任务的区域实行区域限批，对定点园区外的电镀、印染、化工等重污染项目实行行业限批。以国省考断面汇水范围为重点，加强流域内电镀、制革、印 染、有色金属、化工等行业企业搬迁和清洁化改造，推进高耗水行业实施废水深度处理回用，推进工业集聚区“污水零直排区”创建。全面推进工业集聚区建设污水集中处理设施并 安装在线监控系统。强化农村生活污水治理、畜禽及水产养殖污染防治、种植污染管控，严防禁养区内非法养殖反弹。以惠州港为重点，加强船舶污染物、废弃物接收、转运及处 理处置设施建设，不满足船舶水污染物排放要求的400总吨以下内河船舶应当完成水污染 物收集储存设备改造，采取船上储存、交岸接收的方式处置，确保船舶水污染物达标排放。 ……。 相符性分析：项目选址位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段万洋众创城A30栋二楼，项目使用的原料不属于高VOCs含量原辅材料，从源头减少VOCs产生；项目投料、破碎、挤出、注塑打样工序均设置收集装置，粉尘废气收集后经“布袋除尘器”处理后高空排放，有机废气收集后经“二级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放；项目无生产废水外排，直接冷却水经“砂碳过滤装置”处理后回用于直接冷却工序，生活污水经化粪池预处理后纳入杨侨镇生活污水处理厂处理达标后排放。因此，项目建设符合该文件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目组成 广东中杰鑫新材料有限公司建设项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段万洋众创城A30栋二楼，项目总投资300万元，利用已建空置厂房进行生产，厂房总占地面积1166.44m2，建筑面积1166.44m2。项目生产改性塑胶粒，年产TPE改性塑胶粒568.066t、TPR改性塑胶粒568.066t。项目建设工程组成情况见表5。 表5 项目工程建设内容一览表 序号; 项目名称; 建设内容. 1; 主体工程; 厂房; 1栋5层，高度23.9m。项目位于厂房二楼，设置有混料、挤出、冷却、风干、切粒、注塑打样、破碎、包装等工序，建筑面积约566.44m2；主要生产改性塑胶粒. 2; 辅助工程; 办公区; 位于车间东面，建筑面积约80m2. 3; 储运工程; 原料区; 用于储存塑胶粒、钙粉等原料储存，建筑面积约300m2. 成品区; 分类存放TPE（热塑性弹性体）、TPR（热塑性橡胶），建筑面积约200m2. 4; 公用工程; 供水; 由市政给水管网给水管供生产、办公等用水. 供电; 由市政供电，用于照明和生产设备. 5; 环保工程; 废水处理措施; 间接冷却水循环使用，不外排；直接冷却水经“砂碳过滤装置”处理后回用于冷却工序，不外排，废水处理设施位于二楼挤出成型区西南侧；生活污水经三级化粪池预处理后由市政污水管网达到排入惠州市杨侨镇生活污水处理厂处理. 废气处理措施; 一套“二级活性炭吸附装置”. 噪声控制措施; 合理布局生产设备、选用低噪声设备并对设备进行消音、隔音和减振等措施、合理安排生产时间. 固废处理措施; 一般固废暂存区：建筑面积为10m2，位于车间内，一般固体废物分类收集后交专业回收公司回收处理； 危险废物暂存区：1个，建筑面积为10m2，位于车间内，危险废物分类收集后委托有危险废物处理资质的单位处理； 生活垃圾：收集置于垃圾桶内，位于厂区内. 6; 依托工程; 惠州市杨侨镇生活污水处理厂; 依托惠州市杨侨镇生活污水处理厂. 2.项目产品方案 项目产品一览表见表6。 表6 项目主要产品及年产量 序号; 产品名称; 单位; 数量; 产品示例图. 1; TPE（热塑性弹性体）; t/a; 568.066. 2; TPR（热塑性橡胶）; t/a; 568.066. 3、设备清单 项目的主要生产设备详见表7。 表7 项目生产设备一览表 序号; 生产单元; 主要工艺; 生产设施; 设施参数; 数量. 参数名称; 设计值. 1; 混料; 混料; 搅拌机; 容积; 1.5m3; 20台. 2; 挤出; 挤出; 双螺杆挤出机; 处理能力; 12.5kg/h; 8台. 3; 冷却定型; 冷却定型; 冷却水槽; 尺寸; L4.5m*W0.5m*H0.8m; 8台. 4; 风干; 风干; 风干机; 功率; 2.5kW; 8台. 5; 切粒; 切粒; 切粒机; 功率; 15kW; 8台. 6; 注塑; 注塑打样; 注塑机; 处理能力; 8kg/h; 3台. 7; 破碎; 破碎; 破碎机; 处理能力; 8kg/h; 2台. 8; 公用单元; 辅助设备; 冷却塔; 处理能力; 2m3/h; 3台. 9; 空压机; 功率; 10kW; 1台. 4.4.项目原辅材料用量及理化性质 4.1原辅材料用量 据建设单位提供的资料，项目的主要原辅材料年消耗量见表8。 表8 主要原、辅材料及用量 产品名称; 名称; 年用量; 性状; 最大储存量; 储存方式; 工序. TPE; SEBS; 216t; 固体; 6.5t; 13kg/袋，仓库; 挤出. 白矿油; 216t; 液体; 20; 20t/罐，仓库. 碳酸钙粉; 144t; 固体; 10t; 25kg/袋，仓库. TPR; SBS; 216t; 固体; 6.5t; 13kg/袋，仓库. 白矿油; 216t; 液体; /; 20t/罐，仓库（与TPE共用）. 碳酸钙粉; 144t; 固体; 10t; 25kg/袋，仓库. 辅助; 机油; 0.01t; 液体; 0.01t; 10kg/桶，仓库; 机修. 说明： 根据建设单位提供的资料，项目单台挤压机一次熔融挤压物料用量约为30kg，挤压时间约1h，年工作200天，实行2班制，每班工作时间12小时，则一天挤出次数约为24次，一台设备年用量为144t；项目共设置8台挤出机，则挤出物料年用量为1152t。其中TPE、TPR挤出次数为1：1，则TPE、TPR挤出物料年用量均为576t/a。 项目挤出TPE物料需添加原料SEBS、碳酸钙粉、白矿油，其中SEBS、白矿油均占原料的37.5%，碳酸钙粉占25%，则SEBS、碳酸钙粉、白矿油用量分别为216t/a、216t/a、144t/a。 项目挤出TPR物料需添加原料SBS、碳酸钙粉、白矿油，其中SEBS、白矿油均占原料的37.5%，碳酸钙粉占25%，则SEBS、碳酸钙粉、白矿油用量分别为216t/a、216t/a、144t/a。. 4.2理化性质 项目主要原辅材料理化性质详见表9。 表9 项目主要原辅材料理化性质一览表 原辅材料; 理化性质. SEBS; SEBS是聚苯乙烯-聚丁二烯-聚苯乙烯三嵌段共聚物。具有优异的耐老化性能，既具有可塑性，又具有高弹性，无需硫化即可加工使用，边角料可重复使用， 广泛用于生产高档弹性体、塑料改性、胶粘剂、润滑油增粘剂、电线电缆的填充料和护套料等，分解温度为>260℃。. SBS; SBS是苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，是一种热塑性弹性体。在常温下显示橡胶的弹性，高温下又能够塑化成型，是以苯乙烯和丁二烯为原料，通过无终止阴离子方法聚合的三嵌段共聚物。按其分子结构，可分为线性和星形两种，分子量一般在几万到几十万。线形 SBS 分子内没有交联，星形SBS分子内一般通过四氯化硅偶联。星形SBS由于其硬段形成的聚集态更密集有序，表现出更典型的热塑性弹性体的性质，热分解温度>260℃。. 碳酸钙粉; 碳酸钙是一种无机化合物，化学式为CaCO3，俗称灰石、石灰石、石粉等。碳酸钙呈碱性，基本上不溶于水，溶于盐酸。它是地球上常见物质之一，存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内，亦为某些动物骨骼或外壳的主要成分。碳酸钙也是重要的建筑材料，工业上用途甚广。熔点1339℃、密度为2.93g/cm³。. 白矿油; 白矿油为透明清澈状液体，无味，无臭。主要成分为100%加氢石油重烷烃，密度为0.85g/cm³，闪点为230-240℃，蒸气压为＜0.1mmHg、沸点为＞330℃。. 机油; 油状淡黄色或褐色液体，到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。不溶于水，密度小于1，遇明火、高温可燃。. 5.公用工程 5.1给排水系统 项目给水由市政供水管网提供，室外排水采用雨、污分流制。 （1）工业用水、排水 ①冷却塔间接冷却水 项目挤出、打样注塑过程会使用少量的冷却水，冷却水是为了保证原材料处于工艺要求的温度范围，项目设置冷却水塔对设备进行冷却。冷却方式为间接冷却，冷却用水为普通的自来水，无需添加杀菌剂、阻垢剂、杀藻剂，冷却水无添加任何药剂，经冷却后循环使用，不外排。由于蒸发等原因会有少量的损耗需定期补充新鲜水。项目设置3个冷却塔，冷却水循环水量为12t/h，冷却塔运行时间为4800h，损耗量参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），冷却塔的补充水量应按冷却水循环水量的1%～2%计算，在循环过程中会有损耗，项目冷却水每小时损耗率按2%计算，即项目冷却塔需补充新鲜水为0.72t/h（3456t/a）。 ②挤出工序直接冷却水 项目原料经挤出后在冷却水槽中进行直接冷却，由于加热温度较高，冷却水槽内的水需泵至水池进行冷却，冷却用水为普通的自来水，无需添加杀菌剂、阻垢剂、杀藻剂。水槽尺寸均为L4.5m*W0.5m*H0.8m，有效水深高度0.4m，8个水槽。根据建设单位提供的资料，项目循环冷却水量7.2t/h，冷却水蒸发量受蒸发面积、空气流速、水温等因素影响，不确定因素较多，损耗量参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），补充水量应按冷却水循环水量的1%～2%计算（以2%计算），计算项目需补充新鲜水为0.144t/h（691.2t/a），则需进入“砂碳过滤装置”的水量为7.056t/h（33868.8t/a），需补充的损耗水量为0.144t/h（691.2t/a）。 （2）生活污水 项目员工共30人，均不在厂区内食宿。参照《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中国家机构（92）-国家行政机构（922）-办公楼-无食堂和浴室用水定额10m3/人·a，则生活用水量为300t/a（1.5t/d）；产污系数按照0.8计算，则生活污水的产生量约1.2t/d，240t/a（该项目运行200天计）。生活污水经三级化粪池处理后由市政污水管网纳入惠州市杨侨镇污水处理厂处理。 三级化粪池 生活污水 损耗3456 损耗691.2 损耗60 砂率、碳滤 冷却塔用水 冷却水槽 挤出工序用水 691.2 新鲜用水4447.2 循环33868.8 33868.8 240 240 300 杨侨镇污水处理厂 循环54144 691.2 3456 图1 项目水平衡图 单位：t/a 5.2供电系统 项目不设置备用发电机，用电由市政电网供给，项目预计用电量约80万kWh/a。 6.物料平衡 项目物料平衡详见下表。 表10 项目TPE改性塑胶粒物料平衡表 输入（t/a）; 输出（t/a）. 原料名称; 数量; 产品名称; 数量. SEBS; 216; TPE; 568.666. 白矿油; 216t; 废气; 投料粉尘; 0.007. 破碎粉尘; 0.002. 碳酸钙粉; 144t; 挤出废气; 1.64. 固废; 破碎塑料; 5.685. 合计; 576; 合计; 576. 表11 项目TPR改性塑胶粒物料平衡表 输入（t/a）; 输出（t/a）. 原料名称; 数量; 产品名称; 数量. SEBS; 216; TPR; 568.666. 白矿油; 216t; 废气; 投料粉尘; 0.007. 破碎粉尘; 0.002. 碳酸钙粉; 144t; 挤出废气; 1.64. 固废; 破碎塑料; 5.685. 合计; 576; 合计; 576. 表12 项目打样样品物料平衡表 输入（t/a）; 输出（t/a）. 原料名称; 数量; 产品名称; 数量. TPE（热塑性弹性体）; 0.6; 破碎塑料; 1.198. TPR（热塑性橡胶）; 0.6; 废气; 注塑废气; 0.001. 破碎粉尘; 0.001. 合计; 1.2; 合计; 1.2. 表13 项目全厂物料平衡表 输入（t/a）; 输出（t/a）. 原料名称; 数量; 产品名称; 数量. SEBS塑胶粒; 216; TPE（热塑性弹性体）; 568.066. SBS塑胶粒; 216; TPR（热塑性橡胶）; 568.066. 废气; 投料粉尘; 0.014. 白矿油; 432; 破碎粉尘; 0.005. 挤出废气; 3.28. 碳酸钙粉; 288; 注塑废气; 0.001. 固废; 破碎塑料; 12.568. 合计; 1152; 合计; 1152. 7.劳动动员及工作制度 项目员工人数30人，全年工作200天，实行2班制，每班工作时间12小时，员工均不在厂区内食宿。 8.厂区平面布置图与四至情况 （1）厂区平面布置 项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段万洋众创城A30栋二楼，车间东面为办公区、原料区，车间中部为生产区，设置有搅拌、挤出、切粒、包装、注塑打样等工序，车间西面为成品区，北面为破碎区、一般固废区、危废间，车间布局简单。项目平面布置图见附图18。 （2）四至情况 根据现场勘察，项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段万洋众创城A30栋二楼。项目所在厂房位置四邻关系如下：项目东面为空地（A38栋厂房用地），西面为高岭路，南面为空地（A45栋厂房用地），北面为已建空置厂房（A26栋厂房和A25栋厂房）。 项目地理位置图见附图1，项目四至卫星图见附图2，项目四至现状图见附图19。 表14 项目四邻关系一览表 方位; 名称; 距离. 东面; 空地（A38栋厂房用地）; 6m. 西面; 高岭路; 6m. 南面; 空地（A45栋厂房用地）; 6m. 北面; 已建空置厂房; 23m. 北面; 已建空置厂房（A26栋厂房和A25栋厂房）; 23m. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目改性塑胶粒（TPE、TPR）生产工艺流程图如下： 非甲烷总烃、臭气浓度、噪声 注塑打样（注塑机） 非甲烷总烃、臭气浓度、噪声 颗粒物、噪声、废包装材料 废冷却水 废包装材料 混料搅拌（搅拌机） 挤出（挤出机） 冷却（冷水槽） 不合格品 破碎（破碎机） 噪声、塑料破碎料 噪声 SEBS、SBS、钙粉、白矿油 包装出货 检验 改性塑胶粒 切粒（切粒机） 合格 外售 风干（风干机） 噪声 图2 项目改性塑胶粒（TPE、TPR）生产工艺流程图 工艺流程简述： 混料搅拌：TPE改性塑胶粒原料为SEBS塑胶粒、钙粉和白矿油，TPR改性塑胶粒原料为SBS塑胶粒、钙粉和白矿油。钙粉的目的是使塑料的收缩率、硬度、强度等性质得到改变。改性塑胶粒生产中加入白矿油，目的是让粉状的助剂可以均匀地沾在原料的表面。根据工艺要求，将不同产品的所需原料按照比例加入搅拌机内密闭混合搅拌。密闭混合过程中不会产生颗粒物，投料过程中会产生颗粒物，此外还会产生噪声、废包装材料。 挤出：塑料挤出机的挤出方法一般指的是在160℃左右的高温下使塑料熔解的塑料，再通过模具时形成所需要的形状。挤出成型是在挤出机中通过加热、加压而使物料以流动状态连续通过口模成型的方法，也称为“挤塑”。钙粉属于塑料填充材料，钙粉的目的是使塑料的收缩率、硬度、强度等性质得到改变，不与改性塑胶粒发生化学反应。改性塑胶粒生产中加入白矿油，目的是让粉状的助剂可以均匀地沾在原料的表面。白矿油属于惰性有机小分子，不参与塑料改性助剂间的反应。塑胶粒均为高分子聚合物，不会发生反应。SEBS、SBS塑胶分解会产生苯乙烯、甲苯、乙苯、乙醛等污染因子，SEBS、SBS塑胶分解温度均为260℃，均未达到其分解温度，因此，项目不对这些污染因子进行定量分析。此工序会产生非甲烷总烃、臭气浓度、噪声。 冷却：挤出后的改性塑胶粒，经挤出机配套的水槽冷却成型，冷却水槽不加添加阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂等辅助剂，得到所需的塑胶制品。此工序会产生废冷却水。 风干：风干机位于冷却槽末端，产品因冷却过程跟水接触而变得潮湿，需要对其进行干燥处理，项目采用的是风干方式。此过程设备运作产生噪声。 检验：人工对挤出物料进行检验。此工序会产生不合格品。 切粒：将合格的物料切成粒料。此工序会产生噪声。 注塑打样：将符合要求的部分改性塑胶粒投至注塑机内加热熔融（约200℃）并注塑成型，经注塑机配套的冷却水塔冷却成型后得到所需的样品（该冷却水不与塑胶粒直接接触，不添加任何药剂，循环使用，不外排）。注塑工序的SBS、SEBS、塑胶分解会产生苯乙烯、甲苯、乙苯、乙醛等污染因子，SBS、SEBS塑胶分解温度均为260℃，均未达到其分解温度，因此，项目不对这些污染因子进行定量分析。根据白矿油的MSDS，白矿油不易挥发，主要在高温的时候以油烟的形式挥发出来，以非甲烷总烃进行表征。此工序产生少量非甲烷总烃、臭气浓度及噪声，此外塑胶粒投料过程会产生颗粒物。 破碎：将生产工序中产生的不合格品、注塑样品送入破碎机中破碎后统一交由专业公司进行处理，由于破碎机作业时处于密闭空间，且破碎粒径达4mm，粒径较大，且破碎完成后，静置15min，经下方的漏斗排放至编织袋中，破碎过程基本无粉尘产生，出料会产生少量粉尘，此外还会产生噪声、塑料破碎料。 包装出货：将成品包装后，送入仓库，待出货。 表15 产污环节汇总表 产污类型; 产排污环节; 污染物种类. 废气; 投料; 颗粒物. 挤出; 非甲烷总烃、臭气浓度. 注塑; 非甲烷总烃、臭气浓度. 破碎; 颗粒物. 废水; 挤出直接冷却; 冷却水. 注塑间接冷却; 冷却水. 固废; 一般固体废物; 混料搅拌、包装; 废包装材料. 检验; 不合格品. 破碎; 塑料破碎料. 危险废物; 机修; 废机油、废机油桶. 生产过程; 废抹布和手套. 废气处理; 废活性炭. 噪声; 生产过程; 机械噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目属于新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》，项目所在地属环境空气质量功能区的二类区（详见附图6），环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中规定的二级标准。 （1）项目所在区域基本污染物达标判定 根据惠州市生态环境局公开的《2021年惠州市生态环境状况公报》，公报显示： 市区空气质量：2021年，市区（惠城区、惠阳区和大亚湾区）空气质量良好，六项污染物年评价浓度均达到国家二级标准。其中，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）达国家一级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）达到国家二级标准；综合指数为2.83，空气质量指数（AQI）范围为20～161，达标天数比例（AQI达标率）为94.5%，其中，优180天，良165天，轻度污染19天，中度污染1天，超标污染物为臭氧。 与2020年相比，环境空气质量综合指数上升2.2%，AQI达标率下降3.3个百分点；六项污染物年评价浓度中，二氧化硫（SO2）持平，一氧化碳（CO）和细颗粒物（PM2.5）浓度分别下降22.2%和5.0%，二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）浓度分别上升11.1%、5.3%和5.1%。 各县（区）空气质量：2021年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%～99.1%之间；综合指数范围在2.33～3.31之间，主要污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主。 与2020年相比，环境空气质量综合指数除龙门县下降5.7%外，其余各县（区）上升幅度为2.0%～12.2%；优良率龙门县上升0.3%，博罗县持平，其余县（区）略有下降，下降幅度为0.5%～4.3%。 综上所述，项目所在地环境质量各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准浓度限值，项目所在区域环境质量现状良好。 （2）其他污染物环境质量现状 项目特征污染物为非甲烷总烃、VOCs、TSP，由于非甲烷总烃暂无国家、地方环境质量标准，因此无需进行现状监测。 为评价项目所在区域特征因子达标情况，本环评引用《广东博罗县产业转移工业园区2021年度环境管理状况评估工作报告》 中的大气监测数据，监测单位为广东宏科检测技术有限公司，监测点A1区块一中心位置（经纬度坐标：N23°26′13.67″， E114°29′31.46″），位于项目西南面，距离项目边界3.159km＜5km，监测时间为2021年11月28日~2021年12月4日，在三年的有效时限内，因此，评价引用环境空气监测资料符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求，具体数据见表16。 表16 特征污染因子现状评价表 监测点; 污染因子; 评价时段; 浓度范围（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. A1区块一中心位置; TVOC; 8小时均值; 0.0138～0.169; 0.6; 56.3; 达标. TSP; 24小时均值; 0.280～0.375; 0.3; 62.5; 达标. 监测结果表明，项目所在区域TSP达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，TVOC达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。说明项目所在区域大气环境质量现状良好。 2、地表水 项目主要外排污水为生活污水，生活污水经三级化粪池预处理后纳入杨侨镇生活污水处理厂处理，处理达标后排入南蛇沥排渠，然后汇入公庄河。根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>》的通知》（粤环〔2011〕14号），公庄河（自博罗桂山糯米柏至博罗泰美段）水域功能为农用，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，《广东省地表水环境功能区划》（粤府函〔2011〕29号）未对南蛇沥水体功能进行划分，根据其现状功能，南蛇沥按Ⅳ类水控制，故本次评价南蛇沥的水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 项目的纳污水体为南蛇沥、公庄河，本环评引用《广东博罗县产业转移工业园区2021 年度环境管理状况评估工作报告》委托广东宏科检测技术有限公司于2021年11月27日～29日对监测断面W1杨侨镇生活污水处理厂排污口上游500m、W2杨侨镇生活污水处理厂排污口下游 2000m、W3南蛇沥与公庄河交汇处下游500m的监测。监测点与项目为同一个纳污水体，引用监测数据满足3年时效性要求，故本次环境质量现状评价引用的监测数据可反映项目所在区域目前的环境质量现状， 因此引用数据具有可行性。地表水检测断面设置情况及具体监测数据见下表。 表17 地表水监测断面设置情况一览表 序号; 监测断面; 经纬度; 所在水水体. W1; W1杨侨镇生活污水处理厂排污口上游500m; E114°28′39.17″ N23°25′58.07″; 南蛇沥. W2; W2杨侨镇生活污水处理厂排污口下游1000m; E114°28′43.89″ N23°24′54.92″; 南蛇沥. W3; W3杨侨镇生活污水处理厂排污口下游2500m; E114°28′51.58″ N23°24′33.76″; 公庄河. 表18 地表水现状监测数据 单位：mg/L，pH为无量纲 断面; 监测时间; pH值; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 溶解氧; 总氮; 悬浮物; 石油类. W1; 2021.11.27; 7.2; 23; 5.6; 3.42; 0.16; 5.11; 7.05; 19; 0.06. 2021.11.28; 7.0; 17; 4.9; 2.8; 0.18; 5.08; 6.95; 15; 0.04. 2021.11.29; 7.2; 21; 4.5; 2.4; 0.21; 4.94; 6.58; 12; 0.03. 平均值; 7.1; 20; 5; 2.87; 0.18; 5.04; 6.86; 15; 0.04. Ⅳ类标准; 6~9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≥3; ---; ---; ≤0.5. 标准指数; 0.05; 0.7; 0.8; 1.91; 0.6; 0.65; ---; ---; 0.08. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 不达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W2; 2021.11.27; 7.1; 20; 3.7; 2.23; 0.3; 5.32; 6.96; 15; 0.05. 2021.11.28; 7.1; 15; 4.1; 1.69; 0.33; 5.17; 6.82; 12; 0.04. 2021.11.29; 7; 18; 5.0; 1.26; 0.35; 5.23; 6.48; 18; 0.03. 平均值; 7.1; 18; 4.3; 1.73; 0.33; 5.24; 6.75; 15; 0.04. Ⅳ类标准; 6~9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≥3; ---; ---; ≤0.5. 标准指数; 0.05; 0.6; 0.7; 1.15; 1.1; 0.62; ---; ---; 0.08. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 不达标; 不达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W3; 2021.11.27; 7.2; 18; 4.0; 0.17; 0.07; 5.22; 3.82; 11; 0.03. 2021.11.28; 7.1; 13; 3.3; 0.156; 0.09; 5.31; 3.73; 13; 0.02. 2021.11.29; 7.1; 16; 3.7; 0.122; 0.12; 5.01; 3.52; 16; 0.02. 平均值; 7.1; 16; 3.7; 0.15; 0.09; 5.18; ---; ---; 0.02. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≥5; ---; ---; ≤0.05. 标准指数; 0.05; 0.8; 0.9; 0.15; 0.45; 0.95; ---; ---; 0..4. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; “---”表示无此检测项目标准限值。. 监测结果表明，公庄河能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求，南蛇沥不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准的要求。根据现场调查，造成超标的原因主要是沿岸部分地区的污水管网未完善，河道沿线生活和生产废水的排放所致。鉴于项目区域水质较差，地方政府一方面应加快城镇生活污水处理厂及其管网的建设，另一方面环保部门需加强工业污染源的监管，确保水质达标： ①加快片区生活污水处理厂建设进度：项目所在地属于杨侨镇生活污水处理厂的纳污范围。片区内部分企业生活污水直接经化粪池处理后排放，这是造成水质污染日益严重的重要原因。因此，随着片区内企业的增加，片区必须尽快集中生活污水处理厂的建设进度，以削减进入排污渠的污染物总量。 ②清理河涌淤泥，并妥善处理处置； ③促进企业实施清洁生产，尽可能将处理后的废水回用于绿化、冲厕等方面，减少废水的产生和排放。 ④加强杨侨镇工业企业环境管理：杨侨镇排污企业偷排、漏排不达标污水以及超水量排放污水也是造成南蛇沥、东江污染的主要因素之一，因此，环境监察部门应严查严惩杨侨镇偷排漏排企业，使企业做到达标且不超水量排放。 3、声环境 根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案>的通知》（惠市环〔2022〕33号），项目位于居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，属于声环境 2 类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准〔即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）〕。 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。根据《2021年惠州市生态环境状况公报》显示，2021年，惠州市城市区域声环境质量昼间平均等效声级为54.5分贝，质量等级为较好；城市道路交通噪声昼间平均等效声级为67.2分贝，质量等级为好；市区功能区声环境昼间、夜间达标率均为100%。与2020年相比，惠州市城市区域声环境质量保持稳定。因此，项目所在地声环境质量良好。 4、生态环境质量现状 根据现状调查，项目使用已建厂房，无需新建建筑，对生态影响极小；项目用地范围内且项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 5、电磁辐射质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）》，“电磁辐射：新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价”。 项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故无需进行电磁辐射监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）》，“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 项目车间均已硬底化，无污染土壤、地下水环境的途径，故无需进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 项目厂界外500米范围内有居住区保护目标，主要环境保护目标见表19。 表19 项目主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 坐标; 保护对象; 方位、厂房边界的距离; 保护内容; 功能区划. 经度; 纬度. 大气环境; 大坑村; 114.494619°; 23.461258°; 村庄; 西南面向450m; 175人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类. 白木坑村; 114.493815°; 23.464614°; 村庄; 西南面向285m; 40人. 众创大厦; 114.495741°; 23.467759°; 办公; 西北面向315m; 1200人. 配套用房; 114.496186°; 23.467419°; 住宅; 西北面向224m; 800人. 园区宿舍楼; 114.497023°; 23.467124°; 住宅; 西北面向157m; 800人. 招商中心; 114.498739°; 23.462341°; 办公; 东南面向290m; 60人. 2、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。项目使用已建厂房的，无新增用地，可不开展生态现状调查。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 项目投料、破碎工序产生的粉尘和挤出、注塑打样工序产生的非甲烷总烃均执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值。 项目挤出、注塑打样工序产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值及表1中恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值。 具体标准值见表20。 表20 项目污染物排放标准 序号; 污染工序; 排气筒排放限值; 厂界无组织排放监控浓度; 标准来源. 污染物; 排放浓度限值; 排放速率. 1; 投料、破碎工序; 颗粒物; 20mg/m3; /; 1.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 2; 挤出、注塑打样工序; 非甲烷总烃; 60mg/m3; /; 4.0mg/m3. 3; 单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t·产品. 4; 挤出、注塑打样工序; 臭气浓度; 2000 （无量纲）; /; 20 （无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂区内NMHC无组织排放监控点浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值。具体见表21。 表21 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 （1）生产废水 项目挤出工序的直接冷却水经“砂碳过滤装置”处理后回用水质达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“敞开式循环冷却水系统补充水”标准后回用于直接冷却工序，回用水具体标准如表22。 表22 项目生产废水回用标准限值 单位：mg/L 项目; CODcr; BOD5; NH3N; 总磷; SS; pH. 标准值; ≤60; ≤10; ≤10; ≤1; ---; 6.5～8.5. （2）生活污水 项目主要外排污水为生活污水，项目属于杨侨镇生活污水处理厂纳污范围，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》第二时段三级标准后，通过市政污水管网进入杨侨镇生活污水处理厂处理，处理达标后排入南蛇沥排渠，然后汇入公庄河。杨侨镇生活污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，具体排放限值详见表23。 表23 水污染物排放限值 单位：mg/L 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3N; 总磷. （DB44/26-2001）第二时段三级标准; ≤500; ≤300; ≤400; ---; ---. （GB18918-2002）一级A标准; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5. （DB44/26-2001）第二时段一级标准; ≤40; ≤20; ≤20; ≤10; ≤0.5. 污水处理厂排放标准; ≤40; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5. 3、噪声 运营期项目厂界噪声控制执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 4、固体废物 运营期项目固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2022年11月30日修改版）等有关规定。危险废物贮存及处理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-5085.3）。 |
| 总量 控制 指标 | 据项目的污染物排放总量，提出项目污染物排放总量控制指标建议如表24所示。 表24 项目污染物总量控制指标 类别; 污染物名称; 排放量（t/a）; 备注. 废水; 废水量; 240; 排入惠州市杨侨镇污水处理厂，纳入该污水厂的总量中进行控制，不另占总量指标. CODcr; 0.010. NH3-N; 0.001. 废气; 颗粒物; 0.0093; 总量控制中非甲烷总烃以VOCs代替，从博罗县总量指标中指派. VOCs; 1.6075. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租用已建成厂房进行生产，故不存在施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.大气污染源 1.1废气源强核算 （1）项目大气污染源源强核算结果及相关参数 项目营运期间产生的大气污染物主要为：投料、破碎工序产生的粉尘，挤出、注塑打样工序产生的非甲烷总烃。 表25 废气污染源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 废气量m3/h; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放方式. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 工艺; 收集效率; 处理效率; 是否为可行性技术; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 投料、破碎; 颗粒物; 20000; 0.011; 0.07; 3.5; 布袋除尘器; 60%; 9; 0% 是; 0.0013; 0.008; 0.4; 有组织. 颗粒物; /; 0.008; 0.05; /; 加强抽排风系统，通风换气; /; /; /; 0.008; 0.05; /; 无组织. 挤出、注塑打样; 非甲烷总烃; 12000; 1.9686; 0.422; 35.167; 二级活性炭吸附; 60%; 85%; 是; 0.2951; 0.063; 5.25; 有组织. 非甲烷总烃; /; 1.3124; 0.281; /; 加强抽排风系统，通风换气; /; /; /; 1.3124; 0.281; /; 无组织. 根据源强分析，项目挤出工序产生的非甲烷总烃排放量为0.295t/a，年产改性塑胶粒约1137.332t，则单位产品非甲烷总烃排放量为（295/1137.332）kg/t =0.26kg/t；注塑打样工序产生的非甲烷总烃排放量为0.0001t/a，年产塑料制品为1.198t，则单位产品非甲烷总烃排放量为（0.1/1.198）kg/t =0.083kg/t。. （2）排放口情况 表26 项目排放口基本情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放口编号; 排放口名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 烟气排放速率/（m/s）; 类型. 经度; 纬度. 投料、破碎; 颗粒物; DA001; 粉尘废气排气口; 114.497052°; 23.464991°; 26; 0.7; 25; 14.443; 一般排放口. 挤出、注塑打样; 非甲烷总烃; DA002; 有机废气排气口; 114.496961°; 23.465038°; 26; 0.5; 25; 16.985; 一般排放口. （3）非正常工况 表27 非正常工况排气筒排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常排放原因; 非正常工况; 频次及持续时间; 应对措施. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量kg/a. 投料、破碎/DA001; 颗粒物; 处理设施故障，处理效率为0; 3.5; 0.07; 0.035; 1次/a，0.5h/次; 立即停止生产，关闭排放阀. 挤出、注塑打样/DA002; 非甲烷总烃; 35.167; 0.422; 0.211. （4）监测计划情况 表28 项目废气监测计划 时段; 类型; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 备注. 运营期; 废气; DA001排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物排放限值; 委托有资质的检测机构. DA002排气筒; 非甲烷总烃; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 1次/年. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值. 厂区无组织; NMHC; 1次/年; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值要求. - 说明：监测频次根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关规定确定. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.2废气源强核算说明 1.2.1颗粒物废气 1、源强分析 （1）混料搅拌工序 项目混料搅拌工序使用的搅拌机为密闭式设备，运行时处于密闭状态无粉尘产生，搅拌机进出料开盖时会有少量粉尘产生。由于原料碳酸钙粉为粉状原材料， 故在投放时过程中会有少量的粉尘产生。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“卸粗、细粒料到贮箱”的粉尘排放因子为0.05kg/t。根据建设单位提供的资料，钙粉用量为288t/a，则搅拌机投料粉尘产生量为0.014t/a。混料搅拌工序每天工作时间为1h，年工作时间200h，则产生速率为0.07kg/h。 （2）破碎工序 项目生产过程产生的检验的不合格品、注塑打样样品经破碎机进行碎料，经破碎机简单破碎后形成塑料颗粒，高速剪切和相互频繁摩擦下会产生少量粉尘，主要污染物为颗粒物。项目破碎为密闭破碎，颗粒物主要从破碎机投料口和出料口逸散出来，大部分沉降下来，积聚在破碎机周围，只有少量会随气流向四周飘散。 根据业主提供资料，项目不合格品约占产品的1%，产品TPE、TPR产量均为568.666t/a，则不合格品约均为5.687t/a；注塑打样样品产量为1.198t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”核算，破碎工艺颗粒物的产污系数为425g/t 原料，则TPE不合格品、TPR不合格品、注塑打样样品破碎粉尘产生量分别为0.002t/a、0.002t/a、0.001t/a，破碎粉尘总量为0.005t/a。项目破碎机每天破碎1次，每次工作30min，年工作约100h，则项目粉尘排放速率0.05kg/h。 （3）颗粒物总量 项目投料工序颗粒物产生量为0.014t/a，产生速率为0.07kg/h；破碎工序颗粒物产生量为0.005t/a，产生速率为0.05kg/h；则颗粒物产生总量为0.019t/a，产生总速率为0.12kg/h。 2、拟采取污染治理设施 建设单位拟在混合搅拌、破碎工序设置集气罩，将产生的粉尘收集后通过风机引至布袋除尘器处理后高空排放。 根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》（化学工业出版社）中的有关公式，其集气罩风量如下： Q=0.75（10x2+F）Vx 其中： Q：排气量，m3/s； X：集气罩至污染源的距离，m； F：集气罩口面积，m2； Vx：控制风速，m/s。 结合生产车间产污工段的规格大小和《三废处理工程技术手册（废气卷）》中的有关公式，参数取值：根据项目搅拌机规格0.4mx0.4m、破碎机规格为0.6mx0.6m，取集气罩罩口尺寸为产气源的1.2倍，则搅拌机、破碎机上方集气罩罩口面积分别取0.192m2、0.432m2；控制罩口风速为0.5m/s，集气罩距离污染产生源取0.2m、0.25m。经计算，项目集气罩参数取值见表28 表29 项目废气收集罩收集风量的核算 产污设备; 数量; 集气罩推荐设计要求; 集气方式; 集气罩计算总量风量/m3/h. X 罩口与污染源点的控制距离/m; F 集气罩罩口面积/m2; Vx 罩口的吸入速度; m/s 单个集气罩风量/m3/h. 搅拌机; 20台; 0.2; 0.192; 0.5; 799.2; 20个集气罩; 15984. 破碎机; 2台; 0.25; 0.432; 0.5; 1426.95; 2个集气罩; 2853.9. 计算合计; 18837.9. 考虑风管风量的损耗，建设单位选取风量; 20000. （3）处理环节核算 项目在混合搅拌、破碎工序上方设置U型环状集气罩，属包围型集气设备，控制风速为0.5m/s，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1，废气捕集率为60%。根据《装备制造技术》2013年第6期中《影响布袋除尘效率和滤袋寿命的因素分析》 一文，布袋除尘器除尘效率可达95%以上，项目粉尘处理效率按 90%计。项目生产时粉尘产生和排放情况见表30。 表30 项目粉尘产生及排放情况 工序; 投料; 破碎; 合计（投料、破碎）. 污染物; 颗粒物. 总产生量（t/a）; 0.014; 0.005; 0.019. 收集效率; 60%. 去除效率; 90%. 风机量（m3/h）; 20000. 有组织排放; 产生量（t/a）; 0.008; 0.003; 0.011. 产生速率（kg/h）; 0.04; 0.03; 0.07. 产生浓度（mg/m3）; /; /; 3.5. 排放量（t/a）; 0.001; 0.0003; 0.0013. 排放速率（kg/h）; 0.005; 0.003; 0.008. 排放浓度（mg/m3）; /; /; 0.4. 无组织排放; 排放量（t/a）; 0.006; 0.002; 0.008. 排放速率（kg/h）; 0.03; 0.02; 0.05. 1.2.2非甲烷总烃废气 1、源强分析 （1）挤出工序 项目使用的塑胶原料为SEBS塑胶粒、SBS塑胶粒，均为新料，挤出机温度在150～190℃，打样注塑机工作温度在180～220℃左右，SEBS、SBS塑胶分解温度分别为260℃、260℃，均未达到其分解温度，因此，不会因分解而产生苯乙烯、甲苯、乙苯、乙醛类等污染因子。根据有关资料，二噁英产生的条件为270～420℃，因此，加工过程塑胶原料不会分解，也不会产生二噁英。项目在挤出、注塑打样工序中需要对原料加热软化，此过程中会产生少量有机废气及臭气浓度。 参考《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》中“表1-4主要塑料制品制造工序产污系数”中的射出成型制造产污系数为2.885千克/吨-产品：项目挤出产品产量为1137.332t/a，故项目非甲烷总烃产生量为3.28t/a，产生速率为0.683kg/h（一年按4800小时计算）。 （2）注塑打样工序 参考《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法》表1-4主要塑料制品制造工序产污系数，非甲烷总烃的排放系数为0.539kg/t·原料，项目注塑打样样品年产量约为1.198t，则项目非甲烷总烃产生量约为0.001t/a，产生速率为0.02kg/h（一年按50小时计算）。 （3）非甲烷总烃废气总量 项目挤出工序非甲烷总烃产生量为3.28t/a，注塑打样工序非甲烷总烃产生量为0.001t/a，则项目非甲烷总烃产生总量为3.281t/a。 2、拟采取污染治理设施 类比同类项目废气治理工程经验，并结合项目的设备规模，拟在挤出机、打样注塑机上方设置集气罩。参考《三废处理工程技术手册（废气卷）》（化学工业出版社）中的有关公式，其集气罩风量如下： Q=0.75（10x2+F）Vx 其中： Q：排气量，m3/s； X：集气罩至污染源的距离，m； F：集气罩口面积，m2； Vx：控制风速，m/s。 结合生产车间产污工段的规格大小和《三废处理工程技术手册（废气卷）》中的有关公式，参数取值：根据项目挤出机挤出部分规格0.3mx0.5m、注塑机规格为0.2mx0.2m，取集气罩罩口尺寸为产气源的1.2倍，则挤出机、注塑机上方集气罩罩口面积分别取0.18m2、0.048m2；控制罩口风速为0.5m/s，集气罩距离污染产生源取0.2m。经计算，项目集气罩参数取值见表31。 表31 项目废气收集罩收集风量的核算 产污设备; 数量; 集气罩推荐设计要求; 集气方式; 集气罩计算总量风量/m3/h. X 罩口与污染源点的控制距离/m; F 集气罩罩口面积/m2; Vx 罩口的吸入速度; m/s 单个集气罩风量/m3/h. 挤出机; 8台; 0.25; 0.18; 0.5; 1086.75; 8个集气罩; 8694. 打样注塑机; 3台; 0.25; 0.048; 0.5; 908.55; 3个集气罩; 2725.65. 计算合计; 11419.65. 考虑风管风量的损耗，建设单位选取风量; 12000. 3、处理环节核算 项目在挤出、打印注塑工序上方设置U型环状集气罩，属包围型集气设备，控制风速为0.5m/s，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1，废气捕集率为60%。 根据《广东省家具制造业挥发性有机废气治理技术指南》，活性炭吸附法处理效率为50%-80%（本次评价每一级的活性炭吸附装置的处理效率取中间值65%）。当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按公式η=1-（1-η1）×（1-η2）进行计算，每一级的活性炭去除效率取65%，二级活性炭的去除效率可达：1-（1-65%）×（1-65%）≈88%，故本评价保守按85%计算。 项目有机废气产生和排放情况见表32。 表32 项目有机废气产生及排放情况 工序; 挤出; 打样注塑; 合计（挤出、打样注塑）. 污染物; 非甲烷总烃. 总产生量（t/a）; 3.28; 0.001; 3.281. 收集效率; 60%. 去除效率; 85%. 风机量（m3/h）; 12000. 有组织排放; 产生量（t/a）; 1.968; 0.0006; 1.9686. 产生速率（kg/h）; 0.41; 0.012; 0.422. 产生浓度（mg/m3）; /; /; 35.167. 排放量（t/a）; 0.295; 0.0001; 0.2951. 排放速率（kg/h）; 0.061; 0.002; 0.063. 排放浓度（mg/m3）; /; /; 5.25. 无组织排放; 排放量（t/a）; 1.312; 0.0004; 1.3124. 排放速率（kg/h）; 0.273; 0.008; 0.281. 1.2.3恶臭废气 项目使用的SEBS塑胶粒、SBS塑胶粒、改性塑胶粒在挤出、注塑打样时会产生少量特殊气味，生产过程中散发至大气环境中，本报告以臭气浓度为表征。 项目采购的SEBS塑胶粒、SBS塑胶粒均经过厂商质检属于合格产品，纯度较高，因此胶料中残留的单体类物质较少，加工过程中挥发率极少，且挤出、注塑打样工序设置收集装置收集废气，配套“二级活性炭吸附装置”处理有机废气，同时对臭气浓度具有去除效果，因此，本评价不对臭气浓度进行定量核算，建议企业取得排污许可证后通过自行监测进行管控。 1.4达标性分析 经污染源分析： 项目投料、破碎工序产生的颗粒物经“布袋除尘器”处理达标后通过一根排气筒（DA001）高空排放，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为0.4mg/m3，可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物排放限值。 项目投料、破碎过程中未收集的废气较少，颗粒物排放量为0.008t/a，排放速率为0.05kg/h。在生产车间内设置通风设备，加强车间通风换气，无组织排放的颗粒物可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值。 项目挤出、打样注塑工序排放的污染物非甲烷总烃、臭气浓度经楼顶“二级活性炭吸附装置”处理达标后通过一根排气筒（DA002）高空排放，排放浓度为5.25mg/m3，可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物排放限值要求。同时，项目改性塑胶粒单位产品非甲烷总烃排放量为0.26kg/t产品，注塑打样样品单位产品非甲烷总烃排放量为0.083kg/t产品，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）单位产品非甲烷总烃排放量（≤0.3kg/t产品）的要求。臭气浓度排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2恶臭污染物排放标准值。 项目挤出、打样注塑工序未收集的废气较少，非甲烷总烃排放量为1.3124t/a，排放速率为0.281kg/h。在生产车间内设置通风设备，加强车间通风换气，无组织排放的非甲烷总烃可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值。厂区内NMHC满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值。 1.3生产废气处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的“附录A 表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”可知，项目粉尘采用“布袋除尘器”处理工艺属于可行性技术；非甲烷总烃采用“活性炭吸附装置”处理工艺属于可行技术。 1.4卫生防护距离 （1）主要特征大气有害物质 大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离推导的方法确定。 根据项目废气排放情况可知，项目废气无组织排放主要污染物为TSP和非甲烷总烃，其无组织排放量等标排放量和等标排放量相差如表33所示。 表33 项目主要污染物等标排放量表 污染物; 无组织排放量Qc（kg/h）; 标准限值Cm （mg/m³）; 等标排放量Qc/Cm （m³/ h）; 等标排放量差值; 项目主要特征大气有害物质. TSP; 0.05; 0.9; 55556; 76.275%; 非甲烷总烃. 非甲烷总烃; 0.281; 1.2; 234167. 备注：①非甲烷总烃质量标准限值参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》 （HJ2.2-2018）附录D中的TVOC8小时均值的2倍折算值进行评价；②TSP的环境标准限值取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准中TSP 24小时均值的3倍。. 项目无组织排放存在两种污染物（非甲烷总烃、TSP），基于单个污染物的等标排放量计算结果，项目有毒有害污染物的等标排放量相差大于10%，优先选择等标排放量最大的污染物作为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。经计算，项目主要特征大气有害物质为非甲烷总烃。 （2）卫生防护距离初值计算 采用GB/T39499-2020推荐的估算方法进行计算，具体计算公式如下： 式中： Qc大气有害物质的无组织排放量（kg/h）； Cm大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）； L大气有害物质卫生防护距离初值（m）； r大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； A、B、C、D卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表34查取。 表34 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速m/s; 卫生防护距离L,m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 项目无组织排放单元的占地面积为1166.44m2，经计算得出等效半径（r）为19.27m，所在地区近5年平均风速为2.2m/s，卫生防护距离L≦1000m，且大气污染源构成类型为Ⅱ类，按上述卫生防护距离初值公式对本项目非甲烷总烃无组织排放的卫生防护距离初值进行计算，项目卫生防护距离初值计算参数取值及具体计算结果见下表。 表35 项目卫生防护距离计算参数表 计算系数; 近5年平均风速（m/s）; 工业企业大气污染源构成类别; A; B; C; D. 2.2; Ⅱ; 470; 0.021; 1.85; 0.84. 表36 项目卫生防护距离计算初值 污染源; 污染物; 污染物源强（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 等效半径（m）; 计算结果（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.281; 1.2; 19.27; 12.59. （3）卫生防护距离终值的确定 项目卫生防护距离计算初值为12.59m，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）6.1.1的规定：卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m，因此项目卫生防护距离为50米。 根据现场踏勘，项目车间与最近的敏感点西北面的园区宿舍楼约157米，符合卫生防护距离要求。项目卫生防护距离包络线图见附图3。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2．废水 2.1废水源强核算 （1）项目废（污）水污染源源强核算结果及相关参数见下列一览表。 表37 废（污）水污染源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 废水排放量（t/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 工艺; 治理效率; 是否为可行性技术; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 生活污水; CODCr; 0.072; 300; 化粪池; /; 是; 240; 0.010; 40; 间接排放; 纳入惠州市杨侨镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. BOD5; 0.036; 150; 0.002; 10. SS; 0.043; 180; 0.002; 10. NH3-N; 0.005; 20; 0.001; 5. 直接冷却水; CODCr; 1.253; 37; 砂炭过滤器; 30; 是; 33868.8; 经“砂碳过滤装置”达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准中“敞开式循环冷却水系统补充水”标准后回用于直接冷却工序，不外排. BOD5; 0.406; 12; 20. SS; 1.524; 45; 50. NH3-N; 0.184; 5.42; 0. 总磷r; 0.034; 1; 0. （2）废水排放口情况 表38 项目废（污）水排放口基本情况一览表 编号及名称; 地理坐标; 监测频率; 排放去向; 排放规律; 排放标准; 浓度限值（mg/L）. 经度; 纬度. WS001生活污水排放口; E114.497135°; N23.465163°; /; 惠州市杨侨镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 惠州市杨侨镇污水处理厂接管标准; CODCr：500 BOD5：300 SS：400 NH3-N：---. WS001生产废水回用口; E114.496956°; N23.465151°; /; 不外排; /; /; /. 说明：项目直接冷却水经处理后回用于挤出冷却工序，不外排；生活污水经化粪池预处理后排入惠州市杨侨镇污水处理厂处理。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）的相关规定，无需开展自行监测。. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2.2废水排放源强核算 2.2.1生产废水 2.2.1.1生产废水源强核算 根据第二章建设项目工程分析中给排水的分析过程，得出如下： 2.2.1.1.1冷却塔间接冷却水 项目冷却塔冷却水循环使用，不外排。由于蒸发产生损耗，每年需补充水量约3456t。 2.2.1.1.2挤出工序直接冷却水 项目挤出生产线自带冷却系统，挤出后，在冷却水槽直接过水冷却成型，冷却水为新鲜自来水，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂等，冷却方式为直接冷却，挤出工序冷却水水质要求不高，即每年约33868.8t冷却水经“砂碳过滤装置”处理后循环使用，不外排。由于蒸发产生损耗，每年需补充水量约691.2t。 参照《惠州市路畅管业科技有限公司建设项目》委托广西川顺环境监测有限公司于2021年4月27日对其项目冷却水水质进行监测，监测报告编号为：【川顺】 检测字【2021】CS210419，其中各项指标的浓度分别为：CODCr为37mg/L、 BOD5为12mg/L、SS为45mg/L、氨氮为5.42mg/L、总磷1mg/L，该项目冷却水为挤出成型后的塑料管道挤出冷却水，且监测时间为三年内，类比是可行的。项目直接冷却水污染物产生情况见表39。 表39 项目综合废水污染物排放情况汇总表 污水量（t/a）; 指标浓度; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 33868.8; 产生浓度（mg/L）; 37; 12; 45; 5.42; 1. 产生量（t/a）; 1.253; 0.406; 1.524; 0.184; 0.034. 2.2.1.2废水污染防治措施 2.2.1.1.1冷却塔间接冷却水 项目冷却塔冷却水循环使用，不外排。 2.2.1.1.2挤出工序直接冷却水 项目原料经挤出成型后在冷却水槽中直接冷却，该部分冷却水含少量漂浮的塑胶颗粒（悬浮物），建设单位拟采用“砂碳过滤装置”对其进行理。砂碳过滤装置包括石英砂过滤器及活性炭过滤器，石英砂过滤器是利用石英砂作为过滤介质，在一定压力下，把水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，能有效截留取出水中的悬浮物；活性炭过滤器是通过活性炭的孔隙截留水中悬浮状态的污染物，活性炭滤层孔隙越大，悬浮物则可更多地被截留。 由于项目挤出工序用水对水质要求不高，生产过程中有补充新鲜用水，经过处理后的水基本能满足生产要求，不会对周围的环境造成不良影响。 2.2.1.1.3废水处理技术可行性分析 根据《水污染控制工程》（高等教育出版社）中，“砂碳过滤装置”工艺对SS去除效率可达50%～85%左右，对CODcr处理效率约为30～40%左右，BOD5处理效率约为20～30%左右，项目各污染因子去除情况如表40。 表40 综合废水处理效率 单位：mg/L 废水分级处理名称; CODcr; BOD5; SS; NH3N; 总磷. 砂滤+炭滤; 进水; 37; 12; 45; 5.42; 1. 出水; 25.9; 9.6; 22.5; 5.42; 1. 去除率%; 30; 20; 50; 0; 0. 回用水池; 25.9; 9.6; 22.5; 5.42; 1. （GB/T19923-2005）中“敞开式循环冷却水系统补充水”标准; ≤60; ≤10; ---; ≤10; ≤1. 根据上文分析可知，项目挤出冷却水经“砂碳过滤装置”处理后浓度可满足《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中“敞开式循环冷却水系统补充水”标准限值。 2.2.2生活污水 （1）废水的排放情况、排放去向 根据第二章建 设项目工程分析中给排水的分析过程，得出如下： 项目员工共30人，生活用水量为1.5t/d，300t/a；产污系数按照0.8计算，则生活污水的产生量约1.2t/d，240t/a（该项目运行200天计）。主要污染物为CODcr、 BOD5、SS、NH3-N等。生活污水经三级化粪池预处理汇入杨侨镇生活污水处理厂 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 ①杨侨镇污水处理厂概况 杨侨镇生活污水处理厂位于博罗县杨侨镇石岗岭办事处东风队，占地面积3246平方米，投资 2200万元。设计处理规模为1万吨/天，已通过环保验收投入正式运营，采用A2/O处理工艺。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值后排入南蛇沥排渠，然后汇入公庄河。 ②污水接纳可行性分析 项目区域属于惠州市杨侨镇污水处理厂工程纳污范围，项目所在园区污水管网与市政管网已进行驳接，项目生活污水经达到惠州市杨侨镇生活污水处理厂的接管标准后进入处理厂进一步处理。此外，经核实，杨侨镇生活污水处理厂现在还剩余处理量为1200m3/d；项目生活污水的产生量为1.2m3/d，仅占杨侨镇生活污水处理厂剩余处理能力比例约为0.1%。因此，项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网进入惠州市杨侨镇污水处理厂进行处理的方案可行。 3.噪声 3.1噪声源强 项目噪声源主要为搅拌机、双螺杆挤出机、注塑机、空压机等设备运行过程中产生的噪声，类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）相关设备噪声源源强及设备厂家提供的数据，单台设备产生的噪声值约为70～80dB（A）。各设备噪声值及位置见表41。 表41 项目主要设备噪声源情况表 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 设备名称; 数量; 产生强度（室内）; 声源控制措施; 室内边界声级; 持续时间（h，d）; 距边界距离. 单台声级值; 多台声级值; 车间源强叠加值. 1; 车间; 搅拌机; 20台; 75; 88.0; 92.8; 选用高效低噪声设备、合理布局、减震，削减30dB（A）; 62.8; 24; 东面; 5m. 2; 双螺杆挤出机; 8台; 70; 79.0. 3; 风干机; 8台; 75; 84.0; 西面; 15m. 4; 切粒机; 8台; 75; 84.0. 5; 注塑机; 3台; 75; 79.8; 南面; 8m. 6; 破碎机; 2台; 80; 83.0. 7; 冷却塔; 3台; 80; 84.8; 北面; 5m. 8; 空压机; 1台; 80; 80.0. 注：根据刘惠玲主编《噪声控制技术》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20～40dB(A)（本项目按照30dB（A）进行计算分析）。. 3.2达标分析 为了解项目噪声源对厂界的影响情况，采用衰减公式预测噪声源随距离的衰减，对厂界的噪声贡献情况，衰减公式为： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中： Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距。。 预测结果： 以隔声、减震后的噪声值为源强，预测经距离衰减后的厂界噪声结果见表42。 表42 项目营运期厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 预测分区; 噪声源强; 东面; 南面; 西面; 北面. 5m; 8m; 15m; 5m. 生产车间; 62.8; 48.8; 44.7; 39.3; 48.8. 由表42可以看出，项目建成后，若考虑墙体（隔板）及其他控制措施等对声源削减作用，则在主要噪声源同时排放噪声情况下，这些声源排放噪声将使厂区各边界昼间、夜间贡献值为39.3～48.8dB(A)，东面、南面、西面和北面厂界环境噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 3.3噪声防治措施 项目周边设置绿化带和围墙进行防护，建设单位已选用低噪声设备，并合理布局，项目建设对周边声环境的影响较小。为保证对周边声环境质量影响，建设单位采取以下防治措施，具体如下： （1）增加厂区绿化带，绿化带的设置可以减少噪声的传播。 （2）维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声。 （3）合理布局生产车间，把车间噪声的影响限值在厂区范围内，降低噪声对外界的影响。 （4）强噪声设备底座设置防振装置，并设置适当的隔声屏障。 （5）加强作业的管理，减少非正常噪声。生产时关窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传。 项目四周厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边敏感点的影响较小。 3.4噪声环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），项目噪声监测计划见表43。 表43 噪声监测计划 监测内容; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测方式. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季; 委托资质单位监测. 4.固体废物 4.1固体废弃物污染源 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告〔2017〕43号）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的要求，工程分析结合项目主辅工程的原辅材料使用情况及工艺，分析了各固废产生环节、主要成分及其产生量。 项目固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①废包装材料 项目原材料使用和包装工序产生的废包装材料，产生量约1t/a，废物代码，292-001-99，收集后交给有专业回收公司回收处理。 ②废破碎塑料 项目生产过程中会产生少量不合格品、废样品，集中收集后由破碎机破碎处理后交给有专业回收公司回收处理。产生量约为12.568t/a，废物代码292-002-06。 ③除尘器收尘 根据工程计算分析可得，项目布袋收集尘的产生量约为0.0097t/a，废物代码为292-003-66，收集后交给有专业回收公司回收处理。 ④废石英砂、废活性炭 项目直接冷却水采用“砂碳过滤装置”进行处理，石英砂、活性炭填充量总量约0.05t，每年更换一次，则产生总量为0.05t/a。项目冷却水为新鲜自来水，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂等，故产生的废石英砂、废活性炭按一般固体废物处理，废物代码为292-004-99。 （2）危险废物 ①废机油 项目设备使用到机油，机油在设备内循环使用，约一年更换一次，则机油产生量为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08，危害特性为T，I，经收集后需交由有危险废物处理资质的单位回收处置。 ②废包装桶 项目在生产过程中会产生废机油桶，产生量为0.001t/a。属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物，废物代码 900-041-49，危害特性为T/In，经收集后需交由有危险废物处理资质的单位回收处置。 ③废抹布和手套 项目生产过程中会产生废抹布及手套，产生量约为0.001t/a。属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物，废物代码900-041-49，危害特性为T/In，经收集后需交由有危险废物处理资质的单位回收处置。 ④废反冲洗废水 项目砂碳过滤装置包括石英砂过滤器及活性炭过滤器，需定期对石英砂过滤器及活性炭过滤器进行冲洗。根据建设单位提供的资料，过滤器尺寸均为“Φ0.4m*H1m”，约两个月清洗一次，则反冲洗废水产生量约1.507t/a。属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物，废物代码772-006-49，危害特性为T/In，经收集后需交由有危险废物处理资质的单位回收处置。 ⑤废活性炭 项目产生的有机废气采用“两级活性炭吸附装置”进行处理，活性炭吸附装置参数见表44。 表44 项目有机废气处理设施主要技术参 废气治理设施; 主要指标; 参数. 二级活性炭吸附装置; 设计风量Q; 12000m3/h. 炭箱尺寸（长L×宽B×高H）; 1.6m×1.2m×1.2m. 炭层数量q; 3层. 炭层每层厚度h; 0.3m. 活性炭填装密度ρ; 0.5g/cm3. 过滤风速v; 0.579m/s【V=Q/3600/（B×L）/q】. 过滤停留时间T; 0.518s【T=h/V】. 单层活性炭填装量G; 0.864t【G=B×L×h×q×ρ】. 两级活性炭箱体单次填装活性炭量; 1.728t. 活性炭年更换频次; 4次/年. 活性炭的更换量; 6.912t. 项目设计采用蜂窝活性炭对有机废气进行处理，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），项目采用蜂窝状活性炭，吸附层气体流速宜低于1.2m/s。项目活性炭吸附装置的气体流速为0.579m/s，满足气体流速要求。 结合工程分析，有机废气的去除效率为85%，去除量为1.6735t/a。参照《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版），活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25g废气/g活性炭，由此计算，活性炭吸附塔的活性炭理论用量约6.694t/a。项目活性炭的年更换量为8.064t，符合活性炭理论用量（6.694t/a）要求。活性炭产生量为活性炭设计用量加上吸附的废气污染物的量约8.5855t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物，废物代码900-039-49，危害特性为T，经收集后需交由有危险废物处理资质的单位回收处置。 （3）生活垃圾 员工日常生活过程中产生生活垃圾，按0.5kg/人.d 计，项目员工共30人，则日常垃圾产生量约0.015t/d，即3t/a（该项目运行200天计）。 4.2固体废物产生环节 根据上述分析，项目固体废物汇总情况见表45。 表45 项目固体废物贮存和处置情况汇总表 序号; 固体废物名称; 固体废物编号; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废包装材料; 292-001-99; 1; 包装; 固态; 纸箱等; /; /; 交由专业公司回收处理. 2; 废破碎塑料; 292-002-06; 12.568; 破碎; 固态; 塑料; /; /. 3; 除尘器收尘; 292-003-66; 0.0097; 环境治理过程中产生的物质; 固态; 颗粒物; /; /. 4; 废石英砂、废活性炭; 292-003-99; 0.05; 固态; 颗粒物; 砂、炭; /. 5; 废机油; HW08：900-249-08; 0.01; 生产; 液态; 机油; 机油; T，I; 交有危险废物处理资质的单位处置. 6; 废包装桶; HW49：900-041-49; 0.001; 固态; 机油; 机油; T/In. 7; 废抹布和手套; HW49：900-041-49; 0.001; 固态; 机油; 机油; T/In. 8; 反冲洗废水; HW49：772-006-49; 1.507; 环境治理过程中产生的物质; 液态; 颗粒物; 颗粒物; T/In. 9; 废活性炭; HW49：900-039-49; 8.5855; 固态; 有机物; 有机废气、炭; T. 10; 生活垃圾; /; 3; 办公; /; /; /; /; 环卫部门清运. 说明：危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity，C）、毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）、反应性（Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In）. 表46 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物编号; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 废机油; HW08：900-249-08; 车间; 10m2; 桶装; 0.01t; 一年. 2; 废包装桶; HW49：900-041-49; 桶装; 0.001t; 一年. 3; 废抹布和手套; HW49：900-041-49; 袋装; 0.001t; 一年. 4; 反冲洗废水; HW49：772-006-49; 桶装; 0.76t; 半年. 5; 废活性炭; HW49：900-039-49; 袋装; 2.15t; 季度. 4.3环境管理要求 （1）贮存仓库的设置要求 一般工业固废仓库的建设应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等相关要求。 危险废物仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，主要包括： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗， 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （2）贮存设施运行环境管理要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操 作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 5.土壤、地下水环境影响分析 项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段万洋众创城A30栋二楼，利用现有厂房进行生产，厂房车间已全部做好硬底化，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 6.环境风险 6.1环境风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B重点关注的危险物质及其临界量可知，项目所使用的原辅材料涉及风险物质的主要为机油、白矿油、危险废物。 故根据危险物质及工艺系统危险性（P的分级，项目涉及相关危险物质Q值计算如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 表47 危险物质数量与临界量比值 Q 核算表 序号; 危化品名; 临界量Qi（t）; 厂内最大存在量qi（t）; qi/Qi. 1; 机油; 2500; 0.01; 0.000004. 2; 白矿油; 2500; 20; 0.008. 3; 废机油; 2500; 0.01; 0.000004. 4; 废包装桶; 2500; 0.001; 0.0000004. 5; 废抹布和手套; 2500; 0.001; 0.0000004. 6; 反冲洗废水*; 50; 0.76; 0.0152. 7; 废活性炭*; 50; 2.15; 0.043. i=1nqiQi; 0.0662088. 注：*临界量参照HJ169-2018附录 B，表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，项目危险物质数量与临界量比值 Q=0.0662088＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 6.2危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 6.2.1风险物质识别 机油、白矿油、废机油存放不当时泄漏到周围环境中，未经及时有效处理可能排入到厂外地表水体中。 6.2.2生产系统危险性识别 （1）大气：废气处理设施故障造成废气未经处理直接排放到环境空气中；当项目厂房内部发生火灾事故时，其产生的高温烟尘及火灾燃烧产物对周围环境的二次污染。 （2）地表水：危险废物仓库没有做好防雨、防渗、防腐措施，导致发生泄漏进入周围环境，具有腐蚀性或遇水具有渗透性的泄漏物通过地面径流经厂区内雨水管网外排至厂外地表水体中，影响地表水环境，对水生生物产生一定程度的影响；当项目厂区内部发生火灾事故时，灭火过程中产生的消防废水未截留在厂区内，可能会随着地面径流进入雨水管网，直接进入外部水体环境中，污染地表水环境。 （3）地下水：污染地表水的有毒有害物质未能够及时有效处理，从而进入地下水体，污染了地下水环境。 6.2.3环境风险识别结果 根据前文物质危险性和生产系统危险性识别，项目环境风险类型主要为危险化学品泄漏；废气处理设施事故状态下的排污；危险废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。 6.3风险防范措施 6.3.1废气处理设施故障环境风险防范措施 当废气处理设施发生故障时，可能会对环境空气质量造成一定的影响，导致废气处理设施运行故障的原因主要有抽风设备故障、人员操作失误、处理装置故障等。建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的情况发生，应认真做好设备的维护保养，定期进行维护、保养工作，使处理设施达到预期效果。废气抽排风机采用一用一备的方法，严禁出现风机失效的事故工况，现场工作人员定时记录废气抽排放系统及收集系统，并派专人巡视，废气处理系统出现故障时，立刻停止实验，切断废气来源，维修正常后再恢复实验，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。 6.3.2原料泄露的环境风险防范措施 项目生产过程中使用的白矿油等若存放不妥当会发生泄漏，从而污染环境；废机油储存在危险废物暂存间内部，定期对包装桶进行检测，常备吸毡、黄沙、木屑等物质，发现泄漏物料时及时吸收清理；原料搬运过程中轻拿轻放、以免损坏包装桶。 6.3.3危险废物泄漏的环境风险防范措施 项目危险废物暂存间设在厂房东北面，危险废物暂存区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（环境保护部公告2013年第36号）的相关要求进行建设。应设置硬质隔堤进行分区放置危险废物，危废暂存区设置有门槛，可以阻止危废溢出。同时发现有泄漏时及时采用吸收材料，如吸收棉等， 进行处理，事故后统一交由有资质单位处理。 6.3.4火灾事故的环境风险防范措施 项目在实验过程中对于火灾的防范不能忽视，项目运营期间，一旦发生火灾，不仅可能导致严重的人身伤亡和经济损失，产生的大量CO、烟尘等对大气环境也会产生不良的影响。因此，建设单位应做好以下措施： ①在车间内设“置严禁烟火”的警示牌，尤其是在易燃品堆放的位置； ②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗； ④自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作； ⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配； ⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。 只要项目严格落实防火和消防措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生火灾风险的概率较小。 6.4风险分析结论 项目的环境风险主要为化学品泄漏；废气处理设施事故状态下的排污；危险废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。建设单位将严格采取实施上述提出的要求措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境有效降低了对周围环境存在的风险影响。并且通过上述措施，建设单位可将危害控制在可接受的范围内，不会人体、周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显危害。 项目的建设在严格按照安监部门的要求，落实安全风险防范措施和应急措施后，环境风险水平是可以接受的。 7环保措施 项目环保投资费用约为20万元，占总投资（300万元）的6.667%，具体环保投资见表48。 表48 项目环保投资一览表 序号; 类别; 治理对象; 治理方案; 投资 （万元）; 备注. 1; 大气污染物; 投料、破碎工序; 集气设施+布袋除尘器; 15; 拟落实. 挤出、注塑打样工序; 集气设施+二级活性炭吸附装置; 拟落实. 2; 固体废物; 生活垃圾; 定期交环卫部门清运处理; 4; 拟落实. 一般工业废物; 交给专业公司回收处理; 拟落实. 危险废物; 交给有危险废物处理资质单位处理; 拟落实. 3; 噪声; 设备噪声; 合理布局、安装减震垫、隔声门窗等; 1; 拟落实. 4; 合计; 20; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒/投料、破碎工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物排放限值 |
|  | DA002排气筒/挤出、注塑打样工序 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值 |
|  | 无组织排放/挤出、注塑打样工序 | 非甲烷总烃 | 加强抽排风系统，通风换气 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 无组织排放/投料、破碎工序 | 粉尘 |  |  |
|  | 无组织排放/挤出、注塑打样工序 | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值 |
|  | 厂区内无组织：在厂房外设置监控点 | 非甲烷总烃 | 加强车间密闭 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 冷却工序 | 间接冷却水 | 循环使用，定期补充 | 不外排 |
|  | 挤出冷却工序 | 直接冷却水 | 经“砂碳过滤装置”处理后回用于冷却环节 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准中“敞开式循环冷却水系统补充水”标准 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N等 | 经三级化粪池处理后通过市政管网排入惠州市杨侨镇污水处理厂 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固体废物应集中收集后由专业回收公司回收处理；危险废物经分类收集后委托有危险废物处理资质的单位处理。 危废暂存间地面做好防腐防渗措施，贮存不同危险废物时应做好分类、分区措施，存放点应做好缓坡，并设置相应警示标志及危险废物标识。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区内地面均硬底化，固废、危废仓库做好防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危险废物贮存风险防范措施：建立危险废物安全管理制度。加强危险废物的运输、贮存过程的管理，规范操作和使用规范，贮存点应做好防雨、防渗漏措施，定期交有危废处置资质公司处理。 ②泄漏、火灾事故防范措施：禁止明火等一切安全隐患的存在。对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度，增加生产人员的安全意识。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目的建设符合国家产业政策要求、符合规划布局要求，选址合理可行。建设项目应认真执行环保“三同时”管理规定，把项目对环境的影响控制在最低限度。建设单位只要严格执行环保管理相关规定，落实本环评提出的各项环保措施，严格执行“三同时”制度，在确保环保设施正常运转和污染物稳定达标排放的前期下，则项目的建设将不会对周围环境造成明显的影响，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

| 建设项目污染物排放量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| 废气 | 颗粒物 |  | 0 | / | 0 | 0.093t/a | 0 | 0.093t/a | +0.093t/a |
|  | VOCs |  | 0 | / | 0 | 1.6075t/a | 0 | 1.6075t/a | +1.6075t/a |
| 废水 | 生活污水 | CODCr | 0 | / | 0 | 0.010t/a | 0 | 0.010t/a | +0.010t/a |
|  |  | BOD5 | 0 | / | 0 | 0.002t/a | 0 | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  |  | SS | 0 | / | 0 | 0.002t/a | 0 | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  |  | NH3-N | 0 | / | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 |  | 0 | / | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 废破碎塑料 |  | 0 | / | 0 | 12.568t/a | 0 | 12.568t/a | +12.568t/a |
|  | 除尘器收尘 |  | 0 | / | 0 | 0.0097t/a | 0 | 0.0097t/a | +0.0097t/a |
|  | 废石英砂、废活性炭 |  | 0 | / | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  | 0 | / | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废包装桶 |  | 0 | / | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废抹布和手套 |  | 0 | / | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 反冲洗废水 |  | 0 | / | 0 | 1.507t/a | 0 | 1.507t/a | +1.507t/a |
|  | 废活性炭 |  | 0 | / | 0 | 8.5855t/a | 0 | 8.5855t/a | +8.5855t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 注释：

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目四至卫星图

附图3：项目卫生防护距离包络线图

附图4：项目500m范围内大气环境评价区

附图5：项目大气、地表水现状监测布点图

附图6：项目大气环境功能区划图

附图7：项目所在地水系图

附图8：杨侨镇土地利用总体规划图

附图9：惠州市环境管控单元图

附图10：博罗县环境综合管控单元划定情况图

附图11：博罗县生态空间最终划定情况图

附图12：博罗县水环境质量底线管控分区划定情况图

附图13：博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况图

附图14：博罗县建设用地土壤管控分区划定情况图

附图15：博罗县资源利用上线——土地资源优先保护区划定情况图

附图16：博罗县资源利用上线——矿产资源开发敏感区划定情况图

附图17：博罗县资源利用上线——高污染燃料禁燃区划定情况图

附图18：项目平面布置图

附图19：项目四至现状照片

附件：

附件1：营业执照

附件2：法人身份证

附件3：建设用地规划许可证

附件4：建设工程规划许可证

附件5：不动产权证

附件6：建设工程消防验收意见书

附件7：城镇污水排入排水管网许可证

附件8：租赁合同