- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：惠州市福城展柜装饰设计有限公司建设项目

建设单位（盖章）：惠州市福城展柜装饰设计有限公司

编制日期：2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州市福城展柜装饰设计有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 范小冠 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 广东省惠州市博罗县龙溪街道一德产业园A、B栋 |  |  |
| 地理坐标 | （E 114 度 6 分 9.972 秒，N 23 度 4 分 48.882 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2130 金属家具制造 | 建设项目行业类别 | 36 金属家具制造213 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000.00 | 环保投资（万元） | 100.00 |
| 环保投资占比（%） | 5.0 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 占地面积：11384.57 建筑面积：16626.79 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》的相符性分析 （1） 生态保护红线相符性 项目位于博罗县龙溪街道一德产业园A、B栋，根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》（以下简称“研究报告”）表3.3-2及博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集（以下简称“图集”）图7，项目属于生态空间一般管控区，不位于生态保护红线和一般生态空间范围内。 （2）环境质量底线相符性 项目位于惠州市博罗县龙溪街道一德产业园A、B栋，根据“研究报告”表4.8-2和“图集”图10，项目所在区域属于水环境工业污染重点管控区，项目实行雨污分流，本项目水帘柜废水、喷淋塔废水、喷枪清洗废水收集后作为危废处理，生活污水经三级化粪池预处理达标后排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理，不会突破水环境质量底线；根据“研究报告”表5.4-2和“图集”图14，项目所在区域属于大气环境高排放重点管控区，项目使用低VOCs含量原辅材料，项目根据VOCs产污设备的实际情况，采取密闭负压收集设计，项目封边、冷压、包皮革工序产生的有机废气经“二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒（DA002）高空排放，喷漆、晾干、组装玻璃工序产生的有机废气经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒（DA001）高空排放，不会突破大气环境质量底线；根据“研究报告”P88的章节6.1.2到P111的章节6.1.3和“图集”图15，项目所在区域属于博罗县土壤环境一般管控区_不含农用地，本项目废气污染因子为VOCs、颗粒物，不涉及重金属大气沉降，也不涉及地面漫流和垂直渗入，项目用地范围地面全部硬化，且本项目拟对危废间进行防腐防渗防泄漏处理。生产过程产生的一般工业固体废物、危险废物妥善处置，不会污染土壤环境。 （3）资源利用上线相符性 项目位于惠州市博罗县龙溪街道一德产业园A、B栋，根据“研究报告”P114—117的第七章资源利用上线章节，项目所在区域不属于土地资源优先保护区、高污染燃料禁燃区和矿产资源开采敏感区。 表1-1 项目“三线一单”对照分析情况 序号; 管控要求; 项目对照情况; 本项目是否满足要求; 是否符合. 1; 生态保护红线; 表1生态空间管控分区面积（平方公里） 生态保护红线; 1.952. 一般生态空间; 3.373. 生态空间一般管控区; 110.505.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图7 博罗县生态空间最终划定情况（见附图14），项目属于生态空间一般管控区，不在生态保护红线及一般生态空间内。; 是. 2; 环境质量底线; 地表水; 表2水环境质量底线统计表（面积：km2） 水环境优先保护区面积; 0. 水环境生活污染重点管控区面积; 0. 水环境工业污染重点管控区面积; 115.830. 水环境一般管控区面积; 0.; 根据《图集》图10 博罗县水环境质量底线管控分区划定情况（见附图15），项目属于水环境工业污染重点管控区，运营期水帘柜废水、喷淋塔废水、喷枪清洗废水收集后作为危废处理，生活污水经三级化粪池预处理达标后排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理，不会突破水环境质量底线。; 是. 大气; 表3大气环境质量底线统计表（面积：km2） 大气环境优先保护区面积; 0. 大气环境布局敏感重点管控区面积; 0. 大气环境高排放重点管控区面积; 104.005. 大气环境弱扩散重点管控区面积; 0. 大气环境一般管控区面积; 11.824. 大气环境高排放重点管控区管控要求： 1、现有源提标升级改造：①对大气环境高排放重点管控区进行环保集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；②鼓励大气环境高排放重点管控区建设集中的喷涂工程中心和有机废弃物回收再生利用中心，并配备高效治理设施。; 根据《图集》图14博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况（见附图16），项目位于大气环境高排放重点管控区。项目使用低VOCs含量原辅材料，项目根据VOCs产污设备的实际情况，采取密闭负压收集，项目封边、冷压、包皮革工序产生的有机废气经“二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒（DA002）高空排放，喷漆、晾干、组装玻璃工序产生的有机废气经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒（DA001）高空排放，不会突破大气环境质量底线。; 是. 土壤; 表4土壤环境管控区统计表（面积：km2） 博罗县建设用地土壤污染风险重点管控区面积; 340.8688125. 龙溪镇建设用地一般管控区面积; 20.124. 龙溪镇未利用地一般管控区面积; 15.529. 博罗县土壤环境一般管控区面积; 373.767.; 根据《图集》图15 博罗县建设用地土壤管控分区划定情况（见附图17），项目位于博罗县土壤环境一般管控区_不含农用地，生产过程产生的一般工业固体废物、危险废物妥善处置，不会污染土壤环境。; 是. 3; 资源利用上线; 表5博罗县土地资源优先保护区面积统计（平方公里） 土地资源优先保护区面积; 834.505. 土地资源优先保护区比例; 29.23%.; 根据《图集》图16 博罗县资 源利用上线-土地资源优先保护区划定情况（见附图18），项目不位于土壤资源优先保护区。; 是. 表6博罗县能源（煤炭）重点管控区面积统计（平方公里） 高污染燃料禁燃区面积; 394.927. 高污染燃料禁燃区比例; 13.83%.; 根据《图集》图18 博罗县资 源利用上线-高污染燃料禁燃区划定情况（见附图19），项目不位于高污染燃料禁燃区。; 是. 表7 博罗县矿产资源开采敏感区面积统计（平方公里） 矿产资源开采敏感区面积; 633.776. 矿产资源开采敏感区比例; 22.20%.; 根据《图集》图17 博罗县资 源利用上线-矿产资源开发敏感区划定情况（见附图20），项目不位于矿产资源开 采敏感区。; 是. 资源利用管控要求：强化水资源节约集约利用。推动农业节水增效；推进工业节水减排；开展城镇节水降损；保障江河湖库生态流量。 推进土地资源节约集约利用。科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，统筹布局生态、农业、城镇空间；按照“工业优先、以用为先”的原则，调整存量和扩大增量建设用地，优先保障“3+7”重点工业园区等重大平台、重大项目的用地需求。; 项目水帘柜废水、喷淋塔废水、喷枪清洗废水收集后作为危废处理，生活污水经三级化粪池预处理达标后排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理。根据建设单位提供的不动产权证，本项目用地属于工业用地，满足建设用地要求。; 是. （4）环境准入清单相符性 项目位于惠州市博罗县龙溪街道一德产业园A、B栋，根据“研究报告”章节10.3，项目所在区域属于博罗东江干流重点管控单元（见附图9），环境管控单元编码为ZH44132220002。 表1-2 与博罗东江干流重点管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控 要求; 环境准入清单内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 区域布局管控; 1-1. 【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展先进制造业、高新技术产业、生态旅游等产业。 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。 1-4. 【生态/禁止类】生态保护红线执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的准入要求，红线内自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1-5. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-6. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及罗阳镇东江饮用水水源保护区、潼湖镇东江饮用水水源保护区、龙溪镇东江饮用水水源保护区、东江龙溪新围村饮用水水源保护区、东江龙溪陈屋村饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-7. 【水/禁止类】禁止在东江干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-8. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 1-13. 【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道和湖库的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 1-1.本项目不属于产业/鼓励引导类。 1-2.本项目不属于农药、铬盐、钛白粉生产项目，不属于稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；不属于造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目；项目不涉及拆船活动。 1-3.项目不属于化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4.项目不在生态保护红线范围内。 1-5.项目不在一般生态空间内。 1-6.项目不属于饮用水水源保护区准保护区范围内。 1-7.项目废弃物堆放场（一般固废暂存间、危废暂存间）距离沙河8200米，距离东江1380米，不在东江干流两岸最高水位线外延五百米范围内。 1-8.项目不属于畜禽养殖业。 1-9 项目不属于油库项目，不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目。 1-10 项目使用低VOCs含量原辅材料，项目根据VOCs产污设备的实际情况，采取密闭负压收集，项目封边、冷压、包皮革工序产生的有机废气经“二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒（DA002）高空排放，喷漆、晾干、组装玻璃工序产生的有机废气经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒（DA001）高空排放，对周围环境影响不大。 1-11.项目不排放重金属污染物。 1-12.项目不属于新建、改扩建重金属排放项目。 1-13.项目不涉及土地开发利用。; 是. 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 项目生产使用电能，不涉及其他对环境有影响的能源。; 是. 污染物排放管控; 3-1. 【水/限制类】严格控制稿树下水、马嘶河（龙溪水）、江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞等直排东江的排水渠流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-2. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-3. 【水/限制类】加强流域内涉重金属废水排放企业的管理，减少含重金属废水排放。 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs 实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1.项目水帘柜废水、喷淋塔废水、喷枪清洗废水收集后作为危废处理；生活污水经三级化粪池预处理达标后进入龙溪镇生活污水处理厂深度处理。 3-2.项目不涉及农村环境基础设施建设。 3-3.项目不涉及重金属废水排放。 3-4.项目不涉及农业面源污染治理，不使用农药化肥。 3-5.项目涉及VOCs排放，通过对废气进行收集处理对项目VOCs排放量进行控制，废气总量指标由惠州市生态环境局博罗分局分配。 3-6.项目不排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 是. 环境风险防控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估、水环境预警监测以及水环境应急演练。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1.本项目不属于城镇污水处理厂项目。 4-2.本项目占地不在饮用水水源保护区内。 4-3.项目危废暂存间内做好防腐防渗措施，门口设置围堰等风险防范措施，环境风险可控，符合环境风险防控的要求。; 是. 综上所述，本项目与《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》是相符的。 2、产业政策相符性分析 本项目属于C2130金属家具制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》中的鼓励类、限制类和淘汰类，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策。 3、市场准入负面清单相符性分析 本项目属于C2130金属家具制造，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中禁止或需要许可的类别，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策。 - 用地性质相符性分析 - 本项目位于博罗县龙溪街道一德产业园A、B栋，根据《龙溪镇土地利用总体规划图》（2010~2020年）（见附图12），项目所在地位于城镇用地-允许建设区，项目所在地符合龙溪镇土地利用总体规划和城镇建设总体规划；根据建设单位提供不动产权证（见附件3），项目所在地为工业用地，因此项目用地符合所在地块性质。 5、区域环境功能区划相符性分析 根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环[2011]14 号），东江干流自江西省界至东莞石龙段水域功能为饮工农航，东江水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；根据《博罗县2022年水污染防治攻坚战实施方案》（博环攻坚办〔2022〕28号），银河排渠、马嘶河水质目标均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；参考《博罗县2022年水污染防治攻坚战工作方案》，中心排渠水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，地表水环境质量达标。 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函[2014]188号文）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函[2019]270号文）以及《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案>的批复》（惠府函[2020]317号），本项目所在区域不属于水源保护区。 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》（惠市环[2021]1号），区域空气环境功能区划为二类区，环境空气质量达标； 根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环[2022]33号），2 类声环境功能区为除1、3、4 类区以外的范围，项目所在地不在1、3、4 类区范围内，声环境功能区规划为2类区，项目所在区域声环境功能为2类。 厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划的要求。该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。则该项目的运营与环境功能区划相符合。 6、与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）的相关规定的相符性分析 （一）根据《关于限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号），严格控制支流污染增量在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 （二）《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）： （1）增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流； （2）符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： ①建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； ②通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不憎污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； ③流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 （三）对《通知》附件―东江流域包含的主要行政区域‖作适当调整： 惠州市的适用区域调整为除大亚湾经济技术开发区和惠阳沿海区域、惠东沿海区域（稔山镇、吉隆镇、铁涌镇、平海镇、巽寮办事处）之外废水排入东江及其支流的全部范围。 项目属于新建性质，主要从事展示柜制造，生产工艺中不涉及电镀、酸洗、磷化、阳极氧化、钝化等表面处理工序，且不属于禁止审批和暂停审批的行业。项目水帘柜废水、喷淋塔废水、喷枪清洗废水收集后作为危废处理，生活污水经三级化粪池预处理达标后排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理。因此，本项目不与文件要求冲突。 7、与《广东省水污染防治条例》的相符性分析 第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 排污单位执行更加严格的水污染物排放浓度限值或者重点水污染物排放总量控制指标的，应当在排污许可证副本中规定。 禁止企业事业单位和其他生产经营者未依法取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放水污染物。 第二十一条 向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省的规定设置和管理排污口，并按照规定在排污口安装标志牌。 第二十九条 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，按照规定实施清洁生产审核，从源头上减少水污染物的产生。 第四十九条 禁止在东江干流和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼碰、炼铵、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产治炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 项目属于新建性质，主要从事展示柜制造，生产工艺中不涉及电镀、酸洗、磷化、阳极氧化、钝化等表面处理工序，且不属于禁止审批和暂停审批的行业。本项目废弃物堆放场（一般固废暂存间、危险废物暂存间）距离沙河8200米，距离东江1380米，不在东江干流和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内。项目水帘柜废水、喷淋塔废水、喷枪清洗废水收集后作为危废处理，生活污水经三级化粪池预处理达标后排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理。因此，本项目符合《广东省水污染防治条例》的相关要求。 - 8、与《关于印发<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》(环大气〔2020〕33号)的相符性分析 - 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。****储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置。**** - 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。**** - 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造。 - 本项目使用低VOCs含量原辅材料；外购的含VOCs物料均密封储存于厂内相应物料仓，非取用状态时封口密闭；项目根据VOCs产污设备的实际情况，采取密闭负压收集设计，收集的废气经相应治理设施处理达标后通过排气筒高空排放，符合上述规定的要求。 9、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs 含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液体逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 推进使用先进生产工艺通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 本项目使用低VOCs含量原辅材料，外购的含VOCs物料均密封储存于厂内相应物料仓，非取用状态时容器密闭；根据产污设备的实际情况，项目有机废气采取密闭负压收集设计，经1套“二级活性炭吸附”装置及1套“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒高空排放。因此，本项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案）>的通知》（环大气[2019]53号）的相关要求。 10、与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析 参考“十、家具制造行业 VOCs 治理指引” 环节; 控制要求; 相符性分析. 源头削减. 喷漆; 水性漆; 木器涂料色漆VOCs含量≤220g/L。; 项目使用水性漆VOCs含量为67g/L. 冷压; 白乳胶; 水基型胶粘剂：聚氨酯类、醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类、丙烯酸酯类、其他≤50g/L。; 项目使用白乳胶VOCs含量＜2g/L. 封边; 热熔胶; 本体型胶黏剂：MS 类、聚氨酯类、聚硫类、环氧树脂类、热塑类、其他 VOCs 含量≤100g/L；; 项目使用热熔胶VOCs含量＜6g/kg（5.7g/L）. 包皮革; 水性胶水; 水基型胶粘剂：聚氨酯类、醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类、丙烯酸酯类、其他≤50g/L。; 项目使用水性胶水VOCs含量＜6g/L. 组装玻璃; 硅酮密封胶; 本体型胶黏剂：MS 类、聚氨酯类、聚硫类、环氧树脂类、热塑类、其他 VOCs 含量≤100g/L；; 项目使用硅酮密封胶VOCs含量＜28g/kg（42g/L）. 过程控制. VOCs物料储存; 涂料、粘胶剂、固化剂、稀释剂、清洗剂等含VOCs原辅材料应集中储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目外购的VOCs物料均密封储存于厂内相应物料仓，非取用状态时容器密闭. 盛装VOCs物料的容器或包装袋放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。. VOCs物料转移和输送; 涂料、粘胶剂、固化剂、稀释剂、清洗剂等液体VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器或罐车。; 本项目采用密闭容器进行物料转移和输送. VOCs 物料在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。. 工艺过程; 涂装、施胶、干燥、辐射固化工序、调漆、喷枪清洗等工艺过程中使用VOCs质量占比大于等于10%物料或有机聚合物的工艺过程应采用密闭设备（含往复式喷涂箱）或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目根据VOCs产污设备的实际情况，采取密闭负压收集，有机废气经1套“二级活性炭吸附”装置及1套“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过排气筒高空排放；项目废气收集系统的输送管道密闭. 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s，有行业要求的按相关规定执行。. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。. 非正常排放; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目非正常工况时采取相应措施. 末端治理. 排放水平; （1）有机废气排气筒排放浓度不高于《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）排气筒VOCs排放第Ⅱ时段排放限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%。 2）厂界VOCs浓度不高于《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值；厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过 20 mg/m3。; 项目有机废气经1套“二级活性炭吸附”装置及1套“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过排气筒高空排放，排放浓度达到相应限值. 治理技术; 使用水性涂料进行自动喷涂的木质家具和竹藤家具等的漆雾、VOCs 废气宜采用干式过滤技术+吸附/脱附技术。典型治理技术路线：干式过滤+活性炭吸附/脱附。; 项目有机废气经1套“二级活性炭吸附”装置及1套“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过排气筒高空排放. 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 本项目有机废气采用“二级活性炭吸附”及“喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附”处理装置处理，活性炭用量根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；废活性炭及时更换. 环境管理. 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 本项目按相关要求建立台账. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 台账保存期限不少于3年。. 自行监测; 对于重点管理排污单位，涂装或施胶车间/生产线至少每半年监测一次挥发性有机物；对于简化管理排污单位，至少每年监测一次挥发性有机物。; 本项目按相关要求每年监测一次. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭; 本项目按要求管理危废. 其他. 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; 本环评按相关要求核算VOCs总量，废气总量由惠州市生态环境局博罗分局分配. 新、改、扩建项目和现有企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计算方法，则参照其相关规定执行。. 11、与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析 - 第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。 - 生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 - 新增重点大气污染物排放总量控制指标可以通过实施工程治理减排、结构调整减排项目或者排污权交易等方式取得。 - ***珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 - 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： - （一）石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； - （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； - （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； - （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； - （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。*** 本环评按相关要求核算VOCs总量，废气总量指标由惠州市生态环境局博罗分局分配；项目使用低VOCs含量原辅材料，根据产污设备的实际情况，项目有机废气采取密闭负压收集设计，经1套“二级活性炭吸附”装置及1套“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒高空排放。因此，本项目符合文件《广东省大气污染防治条例》的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 惠州市福城展柜装饰设计有限公司建设项目拟选址于惠州市博罗县龙溪街道一德产业园A、B栋，其中心地理经纬度为：E：114°6′9.972″（114.102770°），N：23°4′48.882″（23.080245°），总投资2000万元（其中环保投资100万元）。项目租赁惠州市一德产业园开发管理有限公司现有厂房进行生产，总占地面积11384.57m2，总建筑面积16626.79m2，主要从事展示柜制造，年产展示柜2000套。 2、工程规模及内容 项目工程组成一览表见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 功能; 工程建设规模及内容. 主体工程; A栋厂房; 1栋2层建筑物，占地面积4756.75m2，建筑面积7377.86m2，1楼租用厂房东面部分，设置喷漆晾干房（400m2）、安装玻璃房（100m2）、组装区（1101m2）、包装区（1101m2）、一般固废暂存间（50m2）、危废暂存间（50m2）、空置区及过道（1954.75m2），2楼夹层设置为办公室（458.75m2）、成品仓（2162.36m2）. B栋厂房; 1栋2层建筑物，占地面积6477.55m2，建筑面积9098.66m2，1楼设置木工开料区（1101m2）、木工钻孔区（550.5m2）、打磨区（550.5m2）、木工加工密闭车间（封边、冷压、包皮革，734m2）、铝型材开料区（550.5m2）、钢板开料区（550.5m2）、金属钻孔区（605.55m2）、钢板焊接区（605.55m2）、钢板刨槽区（614.725m2）、钢板折弯区（614.725m2），2楼夹层设置为办公室（458.75m2）、原料仓（2162.36m2）. 辅助工程; 办公室; 位于A栋厂房2楼夹层及B栋厂房2楼夹层，建筑面积917.5m2. 卫生间; 位于A栋厂房北面，建筑面积150.27m2. 储运工程; 仓库; 原料仓库; 位于B栋厂房2楼夹层，建筑面积2162.36m2. 成品仓库; 位于A栋厂房2楼夹层，建筑面积2162.36m2. 暂存区; 一般固废暂存间; 位于A栋厂房西南面，建筑面积50m2. 危废暂存间; 位于A栋厂房西南面，建筑面积50m2. 公用工程; 供电; 市政供电网提供. 供水; 市政供水管网供给. 排水; 本项目实行雨污分流. 环保工程; 废气处理措施; 安装玻璃、喷漆、晾干工序产生的有机废气及喷漆工序产生的漆雾：密闭负压收集+“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”+15m排气筒（DA001）； 冷压、封边、包皮革工序产生的有机废气：密闭负压收集+“二级活性炭吸附”装置+15m排气筒（DA002）； 开料、钻孔、打磨、刨槽、焊接工序产生的颗粒物：集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA003）. 废水处理措施; 生活污水经三级化粪池预处理后进入市政管网由龙溪镇生活污水处理厂深度处理. 噪声处理措施; 选用低噪声设备、合理布置噪声源、隔声、减振处理. 固废处理措施; 设置固废暂存区、危废暂存区和生活垃圾收集桶. 依托工程; 龙溪镇生活污水处理厂. 3、主要产品及产能 表2-2 项目产品及产能 序号; 产品名称; 年生产规模. 1; 展示柜; 2000套/年. 4、主要生产设备 表2-3 项目主要生产设备 主要生产单元; 生产工艺; 生产设施; 数量（台/把）; 设施参数. 木工车间; 木工开料; 锯边机; 10; 功率：2kw. 电脑开料机; 2; 功率：7.5kw. 台锯; 4; 功率：5.5kw. 雕刻机; 1; 功率：2kw. 木工钻孔; 钻孔机; 4; 功率：0.75kw. 打磨; 气动磨机; 8; 功率：0.25kw. 封边; 自动封边机; 1; 功率：5.5kw. 冷压; 冷压机; 1; 功率：5.5kw. 金属加工车间; 金属开料; 数控摆式剪板机; 1; 功率：7.5kw. 脉冲激光开料机; 1; 功率：15kw. 铝型材切割机; 1; 功率：2.2kw. 折弯; 全自动数控电液伺服折弯机; 1; 功率：7.5kw. 刨槽; 刨槽机; 1; 功率：5.5kw. 金属钻孔; 重型四排钻; 1; 功率：9kw. 焊接; 氩弧焊; 2; 功率：0.4w. 涂装车间; 喷漆; 水帘柜; 4; 尺寸：3.5m*1.8m*2m. 喷枪; 4; 流量：20mL/min. 焗炉; 1; 尺寸：3m*1.8m*2.2m. 压缩空气系统; 辅助设备; 空压机; 1; 功率：15kw. 注：焗炉仅产品打样时使用，位于喷漆晾干房。 喷漆工序设备产能匹配性分析： 表2-4 项目产能计算 设备; 设备数量（把）; 设备处理能力; 操作时间（h/a）; 设备设计产能; 原料设计用量. 喷漆喷枪; 4; 20mL/min; 900h; 4.32m3/a; 3.81t/a（3.46m3/a）. 说明：喷漆工序有4把喷枪同时工作，设计产能为4.32m3/a，水性漆年用量为3.81吨（约3.46m3），为核算产能的80%，考虑到实际生产时的损耗等原因，原料用量与设备产能是匹配的。 5、主要原辅材料及用量 表2-5 项目主要原辅材料用量 序号; 原材料名称; 年用量; 最大储存量; 性状; 备注. 1; 镀锌钢板; 50t; 1t; 固态; 外购. 2; 阻燃复合板; 1000t; 5t; 固态; 外购. 3; 生态复合板; 50t; 1t; 固态; 外购. 4; 白乳胶; 2t; 0.2t; 液态; 外购. 5; 热熔胶; 1t; 0.1t; 固态; 外购. 6; 水性胶水; 3t; 0.3t; 液态; 外购. 7; 硅酮密封胶; 2t; 0.2t; 糊状; 外购. 8; 封边条; 1t; 0.1t; 固态; 外购. 9; 皮革; 0.5t; 0.1t; 固态; 外购. 10; 水性漆; 3.81t; 0.5t; 液态; 外购. 11; 铝型材; 0.5t; 0.1t; 固态; 外购. 12; 玻璃; 2000套; 200套; 固态; 外购. 13; 焊丝; 0.1t; 0.05t; 固态; 外购. 14; 五金配件; 2000套; 200套; 固态; 外购. 15; 杂木方; 20t; 0.5t; 固态; 外购. 16; 包装材料; 0.3t; 0.1t; 固态; 外购. 17; 机油; 0.3吨; 0.1吨; 液态; 外购. 1）主要原辅料理化性质： 白乳胶：根据建设单位提供的MSDS和SGS（详见附件6），本项目白乳胶主要成份及含量为：醋酸乙烯溶液43.5~45%、聚乙烯醇2~2.5%、水53~54%。密度1.07g/cm3；VOCs含量＜2g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中表2水基型胶粘剂-木工与家具-醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类VOC含量≤50g/L限值，属于低VOCs胶粘剂 ，属于低VOC原辅材料。 热熔胶：根据建设单位提供的MSDS和SGS（详见附件7），本项目白乳胶主要成份及含量为：SIS橡胶35%、抗氧剂0.5%、石油树脂64.5%。密度0.95g/cm3；VOCs含量为6g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中表3本体型胶粘剂-其他-热塑类VOC含量≤50g/kg限值，属于低VOCs胶粘剂 ，属于低VOC原辅材料。 水性胶水：根据建设单位提供的MSDS和SGS（详见附件8），本项目水性胶水为丙烯酸酯类胶粘剂，白色液体，主要成份及含量为：丙烯酸酯聚合物50%、水45%、助剂5%，相对密度：1.03（水=1）；VOCs含量为6g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表2水基型胶粘剂VOC含量限量-木工与家具-丙烯酸酯类≤50g/L的限值，属于低VOC原辅材料。 硅酮密封胶：俗称玻璃胶，是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。根据建设单位提供的MSDS和SGS（详见附件9），外观为糊状物，密度为1.4-1.55g/cm3。主要成分：有机羟基硅酮45.36%、碳酸钙30%、有基甲基硅酮15.2%、甲基三甲氧基硅烷3%、二氧化硅6%、二丁基二月硅酸锡0.04%、氨基硅烷0.4%。VOCs含量为28g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中表3本体型胶粘剂-其他-MS类VOC含量≤50g/L限值 ，属于低VOC原辅材料。 水性漆：根据建设单位提供的MSDS和SGS（详见附件5），本项目水性漆主要成份及含量为：水性树脂40%、颜料11%、填料32.5%、助溶剂1%、涂料助剂3%、水12.5%。密度：1.1g/cm3；VOCs含量约为67g/L，不超过《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1水性涂料中VOC含量中木器涂料-色漆≤220g/L的限值，属于低VOC原辅材料。 - 机油：涂在机器轴承的油状液体，有减少摩擦、避免发热、防止机器磨损等作用，一般是分馏石油的产物，为不易挥发的油状润滑剂。 - 水性漆用量核算及物料平衡 - 根据客户需求，项目钢板与冷压后的复合板表面需喷漆，尺寸为：2440mm*1220mm*15mm，只喷一面，则喷涂面积为2.44m×1.22m=2.9768m2。 本项目用漆量根据产品的喷涂面积、喷涂厚度、喷漆利用率进行核算。用漆量计算公式如下所示： 式中：Q—用漆量，t/a； A—工件喷漆面积，m2 ； D—漆的湿膜厚度，m； ρ—漆的密度，kg/m3 ； ε—漆的附着率，%。 表2-6 项目产品油漆用量核算一览表 产品名称; 喷涂数量 （块/a）; 喷涂次数; 喷涂面积（m2）; 湿膜厚度（mm）; 涂料密度（kg/m3）; 上漆率; 年用量（t/a）. 单位产品; 总计. 钢板; 2000; 2; 2.9768; 11907.2; 0.08; 1100; 0.55; 1.905. 冷压后的复合板; 2000; 2; 2.9768; 11907.2; 0.08; 1100; 0.55; 1.905. # 水性漆用量核算：2×（11907.2m2×0.08mm×10-3×1100kg/m3）/（0.55%*1000）=3.81t。 表2-7 项目水性漆物料平衡一览表 输入物料; 重量（t）; 输出; 重量（t）. 水性漆; 3.81; 附在工件上的水性漆; 1.7059. 漆雾; 有组织; 0.0398. 无组织; 0.0698. 漆渣; 水帘柜捕捉; 1.2862. 挥发的水分; 0.4762. 总VOCs; 0.2321. 合计; 3.81; 合计; 3.81. 6、车间平面布置 本项目位于惠州市博罗县龙溪街道一德产业园A、B栋，租赁惠州市一德产业园开发管理有限公司现有厂房作为生产场所，其中包括A栋厂房东面、B栋厂房、卫生间。A栋厂房1楼自北向南、自西向东依次为一般固废暂存间、危废暂存间、喷漆晾干房、安装玻璃房、组装区、包装区，2楼设置为办公室及成品仓；B栋厂房1楼自北向南、自西向东依次为木工加工密闭车间（封边、冷压、包皮革）、木工开料区、木工钻孔区、打磨区、铝型材开料区、钢板开料区、金属钻孔区、钢板焊接区、钢板刨槽区、钢板折弯区，2楼设置为办公室及原料仓，具体分布情况见附图2。 7、项目四至情况 根据现场勘察，项目最近敏感点为东面龙桥大道居民楼，距离项目厂界123m。项目位于惠州市博罗县龙溪街道一德产业园内，四至情况见下表。 表2-8 项目四至情况 方位; 四至情况; 与厂界距离. 东面; 园区办公楼; 30m. 南面; 怡富万电业（惠州）有限公司; 54m. 西面; 通威饲料; 14m. 北面; 惠州聚晟科技有限公司; 15m. 8、劳动定员及工作制度 项目拟定员工50人，均不在厂区内食宿，年工作日300天，每天1班，每班8小时。 9、水平衡分析 （1）冷却水 ①水帘柜用水：项目设有4台水帘柜，规格为3.5*1.8*2m，有效水深约为水帘柜高度的10%，则水帘柜单次总装水量为5.04t。水帘柜废水经沉淀捞渣后循环使用，项目每台水帘柜配套设1台水泵，单台水帘柜循环水量为10m3/h，4台共40m3/h，则本项目水帘柜总循环水量为120m3/d（36000m3/a）。参考《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），每天需补充新鲜水占循环用水量的2%，水帘柜运行过程中由于蒸发等损耗按2%计，则水帘柜补水量为2.4t/d（720t/a）。水帘柜用水循环使用半年后需进行更换，即每年更换2次，则更换产生的水帘柜废水产生量为10.08t/a，收集后交由有危险废物资质单位处理。 ②喷淋塔用水：项目设置1台喷淋塔，用于废气处理，储存水量为1.2m3，则喷淋塔单次总装水量为1.2t。项目喷淋塔配套设1台水泵，循环水量为12m3/h，则本项目喷淋塔总循环水量为96m3/d（28800m3/a）。根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），每天需补充新鲜水占循环用水量的2%，喷淋塔运行过程中由于蒸发等损耗按2%计，则喷淋塔补水量为1.92m3/d（576m3/a）。喷淋塔用水循环使用三个月后需进行更换，即每年更换4次，则更换产生的喷淋塔废水产生量为4.8t/a，收集后作为危废处理。 ③喷枪清洗用水：项目喷枪采用清水冲洗方式清洗，冲洗过程为将水性漆喷枪倒置，用温水冲虹吸管，使之从喷嘴流出，将残留于喷枪内的油漆冲洗干净，清洗后将所有配件吹干即可。根据建设单位提供的资料，项目喷枪清洗频率为每天一次，每次使用完毕后立即清洗，喷枪清洗过程约需要3min。因此，项目使用的喷枪清洗水用量为喷枪流量20mL/min×3min/次×4把=0.24L/d（0.072m3/a），排污系数按0.9计，则喷枪清洗废水产生量约为0.216L/d（0.0648m3/a），收集后交由有资质单位处理。 （2）生活用水 - 本项目员工50名，均不在厂区内食宿，年工作300天。根据广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），国家行政机构办公楼-无食堂和浴室生活用水量为10m3/（人·a），则员工生活用水量为500t/a（1.67t/d）；污水量以用水量的90%计算，则生活污水产生量为450t/a（1.5t/d）。员工生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，由市政污水管网排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准）后排入中心排渠，流经银河排渠、马嘶河，最终汇入东江。 图2-1 项目水平衡图（t/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 图2-2 项目生产工艺流程图 - 工艺流程说明： - 开料：将外购回来的镀锌钢板、阻燃复合板、生态复合板等利用锯边机、开料机、搅拌机、切割机等对其进行加工开料处理，该过程会产生废边角料、粉尘及噪声。 - 钻孔：加工后的工件需使用钻孔机、重型四排钻等对其进行冲孔处理，该过程会产生废边角料、粉尘及噪声。 - 刨槽：加工后的镀锌钢板利用刨槽机进行刨槽，在金属需要弯曲成形的弯曲线处利用特殊的设备刀具刨切出V型槽，使材料易于折弯成形且弯曲角外R能达到最小化，再用折弯机折弯成型，以便后续折弯，该过程会产生废边角料、粉尘及噪声。 - 折弯：利用折弯机进行折弯成型，该过程产生噪声。 - 焊接：利用氩弧焊及焊丝对工件进行焊接处理，该过程会产生焊接烟尘及噪声。 - 冷压：利用冷压机对复合板进行压合，该过程使用白乳胶，会产生有机废气、废胶水包装桶及噪声。 - 打磨：利用气动磨机对复合板上的毛刺进行打磨，以便后续封边，此工序产生粉尘、噪声。 - 封边：通过封边机加热热熔胶进行封边，此工序产生有机废气、废胶水包装桶及噪声。 - 喷漆：按照生产要求在钢板与冷压后的复合板表面喷漆，只喷涂一面，喷漆工序在密闭的喷漆晾干房内进行，使用喷枪喷漆，喷漆房内配有水帘柜，喷漆作业均集中在水帘柜前进行，过程中产生水帘柜废水、漆雾、有机废气、设备运行的噪声、废包装桶和噪声。 - 晾干：喷漆后工件在密闭的喷漆晾干房自然晾干，过程中产生有机废气。 - 包皮革：利用水性胶水在复合板的侧面进行包皮革，过程中产生有机废气、废胶水包装桶及噪声。 - 组装：人工将加工后的镀锌钢板、复合板、铝型材、五金配件组装完整。 - 安装玻璃：利用硅酮密封胶将玻璃安装到展柜上，此工序产生有机废气、废胶水包装桶及噪声。 - 包装入库：人工利用包装材料和杂木方将产品包装好得到成品，该过程产生的污染物主要为废包装材料。 - 表2-9 项目产污环节一览表 类别; 污染工序; 污染物; 治理措施. 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷; 经三级化粪池预处理达标后，通过市政污水管网排入龙溪镇生活污水处理厂深度处理. 废气; 安装玻璃、喷漆、晾干工序; VOCs、颗粒物; 密闭负压收集+“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置+15m排气筒（DA001）. 冷压、封边、包皮革; VOCs; 密闭负压收集+“二级活性炭吸附”装置+15m排气筒（DA002）. 开料、钻孔、打磨、刨槽、焊接; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA003）. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 一般固体废物; 废边角料; 交由专业回收公司回收处理. 布袋除尘器收集的颗粒物. 废包装材料. 危险废物; 水帘柜废水; 交由有危险废物处置资质的单位回收处理. 喷淋塔废水. 喷枪清洗废水. 废漆渣. 废水性漆包装桶. 废机油. 废机油桶. 废胶水包装桶. 废含油抹布和手套. 废活性炭. 噪声; 设备噪声; 机械噪声; 合理布局、距离衰减、墙体隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 1、大气环境 （1）常规污染物 根据2021年惠州市生态环境状况公报，项目所在区域环境空气质量达标。 图3-1 2021年惠州市环境质量公报 （2）特征污染物 本环评引用《博罗县久河顺家具加工厂建设项目环境影响报告表》的监测数据（报告编号：LCS201022003AH），监测单位为深圳立讯检测股份有限公司，监测时间为2020年10月29~31日， 取G1白莲湖村居民楼监测点（具体位置见附图2），距离本项目边界2.2km，选取TSP、TVOC作为监测因子，具体数据见下表。 表3-1 白莲湖村大气现状监测统计结果 污染物; 监测点位; 平均浓度及分析结果. 浓度范围（mg/m 3）; 最大浓度占标率(%); 超标率(%). TSP; G1（白莲湖村居民楼）; 0.089～0.094; 31.3; 0. TVOC; 0.0243-0.149; 24.8; 0. 综上所述，项目所在区域环境质量现状良好，各常规因子及特征因子TSP达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值，特征因子TVOC达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，项目所在区域属于空气环境达标区。 2、地表水环境 员工生活污水处理达标后排入中心排渠，流经银河排渠、马嘶河，最终汇入东江。本项目纳污水体为中心排渠，参考《博罗县2022年水污染防治攻坚战工作方案》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。本环评引用惠州金贸实业投资有限公司（龙溪电镀基地运营公司）委托华品检测中心有限公司于2022年4月6~9日对龙溪电镀基地所在地周边水域的水质监测数据（报告编号：HP-E2204001b），监测点与本项目纳污水体为同一条河流，且为近3年的现有监测数据，因此本项目引用其监测数据可行。 根据监测报告中地表水环境现状监测点位图，监测点位见附图3及表3-2，具体水质监测结果见表3-3。 表3-2 水质监测断面基本信息 编号; 断面位置; 所属水体. W1; 中心排渠基地排污口上游 500m; 中心排渠. W2; 中心排渠基地排污口下游 500m; 中心排渠. W3; 中心排渠与南北排渠交汇处下游 200m; 中心排渠. 表3-3 地表水环境质量现状监测结果 采样位置; 采样日期; 检测项目及结果. pH值; 水温; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; SS; 溶解氧. W1; 2022.04.06; 7.2; 23.4; 26; 5.2; 0.883; 0.18; 0.03; 12; 4.17. 2022.04.07; 7.2; 24.2; 26; 5.3; 0.948; 0.17; 0.03; 14; 4.92. 2022.04.08; 6.7; 23.6; 24; 5.3; 0.865; 0.18; 0.03; 12; 4.16. 2022.04.09; 6.8; 24.7; 25; 5.6; 0.854; 0.19; 0.03; 10; 4.37. 标准指数; 0.3; /; 0.87; 0.93; 0.63; 0.63; 0.06; /; 0.61. W2; 2022.04.06; - 7.4; - 24.1; - 28; - 5.8; - 0.177; - 0.16; - 0.03; - 12; 5.52. 2022.04.07; 7.1; 24.8; 27; 5.9; 0.183; 0.16; 0.03; 13; 5.27. 2022.04.08; 7.1; - 23.9; - 25; - 5.2; - 0.194; - 0.17; - 0.03; 13; 5.22. 2022.04.09; 7.3; 25.2; 24; 5.0; 0.197; 0.16; 0.03; 10; 4.51. 标准指数; 0.2; /; 0.93; 0.98; 0.13; 0.57; 0.06; /; 0.543. W3; 2022.04.06; 7.4; 23.8; 25; 4.8; 0.469; 0.17; 0.03; 6; 5.06. 2022.04.07; 7.4; 23.7; 25; 5.1; 0.447; 0.14; 0.03; 5; 4.37. 2022.04.08; 6.9; 24.4; 27; 4.7; 0.480; 0.18; 0.03; 6; 3.87. 2022.04.09; 7.1; 24.3; 27; 4.9; 0.483; 0.18; 0.03; 5; 5.11. 标准指数; 0.2; /; 0.9; 0.83; 0.32; 0.6; 0.06; /; 0.59. 单位; 无量纲; ℃; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. Ⅴ类标准; 6-9; /; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤0.4; ≤1; /; ≥2. 监测结果显示，项目各监测断面监测数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅴ类标准，项目所在区域水环境质量现状良好。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 4、生态环境 本项目租赁厂房，无新增用地。 5、地下水、土壤环境 本项目无地下水、土壤污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 项目500米范围内的环境敏感点及保护目标见下表： 表3-4 项目环境空气保护目标一览表 名称; 地理位置; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 龙桥大道居民楼; 114.105055°; 23.080309°; 居民; 约100人; 环境空气功能区二类区; 东; 123. 114.102909°; 23.082756°; 北; 250. 埔上医疗站; 114.105103°; 23.079865°; 医患; 约20人; 东; 130. 红太阳幼儿园; 114.105232°; 23.082712°; 师生; 约80人; 东北; 284. 沙头村; 114.097083°; 23.078043°; 居民; 约500人; 西南; 372. 大平头村; 113.926763°; 23.147936°; 居民; 约800人; 东南; 410. 2、声环境保护目标 本项目边界50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目边界500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目租赁厂房，无新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政污水管网排入龙溪镇生活污水处理厂深度处理，经处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准），排入中心排渠，流经银河排渠、马嘶河，最终汇入东江。 表3-5 生活污水排放标准一览表 （单位：mg/L） 标准; 污染物. CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 500; 300; 400; /; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放标准; 50; 10; 10; 5; 0.5. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准; 40; 20; 20; 10; /. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; 40; 10; /; 2; 0.4. 龙溪镇生活污水处理厂排放标准; 40; 10; 10; 2; 0.4. 2、大气污染物排放标准 项目开料、钻孔、雕刻、打磨、刨槽工序产生的粉尘、焊接工序产生的烟尘及喷漆工序产生的漆雾有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段二级标准，无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段无组织排放执行浓度限值。 项目安装玻璃、喷漆、晾干、冷压、封边、包皮革工序产生的有机废气有组织排放执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段标准限值，无组织排放执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控浓度限值。 表3-6 项目废气污染物排放标准 产污工序; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 排放标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. 开料、钻孔、雕刻、打磨、刨槽、焊接、喷漆; 颗粒物; 120; 15; 1.45; 周界外浓度最高点; 1.0; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）. 安装玻璃、喷漆、晾干、冷压、封边、包皮革; 总VOCs; 30; 15; 1.45; 2.0; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）. 注：根据现状调查，项目排气筒未能高出周围200m半径范围的最高建筑物5m以上，根据相关标准中要求，应按其高度对应的排放速率限值的50%执行。 项目厂区内VOCs无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3排放限值要求。 表3-7 厂区内VOCs无组织特别排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录）单位：dB（A） 项目; 标准; 类别; 昼间; 夜间. 营运期; GB12348-2008; 2类; 60; 50. 4、固体废物排放标准 项目产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物贮存和转运按照《国家危险废物名录》（2021年版）和《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)执行。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建议污染物总量控制指标如下： 表3-9 项目总量控制建议指标 单位：t/a 类别; 控 制 指 标; 排放量（t/a）; 排放浓度限值. 生活污水; 污水量; 450; ----. CODCr; 0.018; ≤40mg/L. NH3-N; 0.0009; ≤2mg/L. 废气; 颗粒物; 有组织; 0.085; ≤120mg/m3. 无组织; 0.6725; ≤1.0mg/m3. 合计; 0.7575; ----. VOCs; 有组织; 0.0599; ≤30mg/m3. 无组织; 0.0158; ≤2.0mg/m3. 合计; 0.0757; ----. 注：1、项目生活污水纳入龙溪镇生活污水处理厂处理，CODcr和NH3-N总量指标由龙溪镇生活污水处理厂分配总量指标中核减，不另行分配。 2、项目废气总量指标由惠州市生态环境局博罗分局分配，颗粒物无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目厂房和其他附属设施已建成，无施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）源强核算 表4-1 废气污染物源强核算结果一览表 产排污 环节; 污染物种类; 废气量m3/h; 产生情况; 治理措施; 有组织排放情况; 无组织排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度 mg/m3; 工艺; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 排气筒编号DA001; 安装玻璃; VOCs; 32000; 0.0532; 0.0591; 1.8469; /; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附; 95%; 80%; 是; 0.0547; 0.0608; 1.9; 0.0028; 0.0031. 喷漆、晾干; 0.2205; 0.245; 7.6563; 水帘柜; 0.0116; 0.0129. 喷漆; 颗粒物; 1.3260; 1.4733; 46.04; 97%; 0.0398; 0.0442; 1.3813; 0.0698; 0.0776. 排气筒编号DA002; 冷压、封边、包皮革; VOCs; 15000; 0.0258; 0.0108; 0.72; 二级活性炭; 95%; 80%; 是; 0.0052; 0.0022; 0.1467; 0.0014; 0.0006. 排气筒编号DA003; 开料、钻孔、打磨、刨槽、焊接; 颗粒物; 42000; 0.9041; 0.3767; 8.969; 布袋除尘器; 60%; 95%; 是; 0.0452; 0.0188; 0.4476; 0.6027; 0.2511. - 排气筒编号DA001 - ①VOCs - 项目安装玻璃过程使用硅酮密封胶，硅酮密封胶使用量为2t/a，根据附件9硅酮密封胶的VOC检测报告，挥发性有机化合物含量为28g/kg，则VOCs产生量为0.056t/a，安装玻璃工序年工作时间为900h，产生速率为0.062kg/h。 项目喷漆、晾干工序产生有机废气，根据建设单位提供的水性漆MSDS及SGS（详见附件5），项目使用水性漆密度为1.1g/cm3，VOCs含量为67g/L，项目水性漆用量为3.81t/a，则喷漆、晾干工序产生的有机废气为0.2321t/a，项目喷漆工序年工作时间约为900h，产生速率为0.258kg/h。 - ②颗粒物 - 漆雾产生量=水性漆使用量*（1-附着率）*固含率，本项目水性漆VOCs含量为67g/L，密度按1.1g/cm3计，则VOCs含量占比为6.09%，水份含量占比按12.5%计，则固含率为1－（6.09%＋12.5%）=81.41%；附着率为55%，项目水性漆使用量为3.81t/a，则喷漆漆雾产生量为1.3958t/a，年工作时间600h，产生速率为2.1492kg/h。 项目安装玻璃房及喷漆晾干房采用全负压式抽风装置收集废气，废气经集中收集后，通过“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标，通过15m排气筒（DA001）高空排放。参考《三废处理工程技术手册 废气卷》第十七章 净化系统的设计中表17-1 ，工厂-涂装室每小时换气次数要求为20次，项目安装玻璃房规格为20*5*2.6m，喷漆晾干房规格为20*20*2.6m，则所需风量为26000m3/h，本项目拟设置为32000m3/h。 收集效率：项目安装玻璃房、喷漆晾干房采用全负压式抽风装置收集废气，参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办[2021]92号），全密闭设备/空间-单层密闭负压-VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压，集气效率取95%。 处理效率：根据《大气污染控制技术手册》（化学工业出版社、马广大主编），水喷淋湿法除尘器的除尘效率在85～95%，则本项目“水帘柜+喷淋塔”装置的治理效率为1-15%*15%=97.75%，本评价取97%；参考《广东省家具制造业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（广东省环境保护厅2014年12月22日发布，2015年1月1日实施）中内容，吸附法对挥发性有机化合物废气治理效率为50-80%，根据实际工程经验，单级活性炭吸附装置处理效率约为60%，两级活性炭吸附装置串联使用，综合处理效率根据η=1- (1-η1) (1-η2) 公 式 计 算 ， 经 计 算 可 得 ， 综 合 处 理 效 率η=1-(1-60%)*(1-60%)=84%，本评价取80%。 - 2）排气筒编号DA002 - 项目冷压过程使用白乳胶，白乳胶使用量为2t/a（密度约为1.07g/cm3），根据附件6白乳胶的VOC检测报告，挥发性有机化合物含量＜2g/L（本项目按最大挥发量2g/L计算），则VOCs产生量为0.0037t/a。 - 项目封边过程使用热熔胶，热熔胶使用量为1t/a（密度约为0.95g/cm3），根据附件7热熔胶的VOC检测报告，挥发性有机化合物含量为6g/kg，则VOCs产生量为0.006t/a。 - 项目包皮革过程使用水性胶水，水性胶水使用量为3t/a（密度约为1.03g/cm3），根据附件8水性胶水的VOC检测报告，挥发性有机化合物含量为6g/L，则VOCs产生量为0.0175t/a。 综上所述，木工加工密闭车间VOCs产生量为0.0272t/a，年工作时间2400h，产生速率为0.0113kg/h。 项目木工加工密闭车间采用全负压式抽风装置收集废气，废气经集中收集后，通过“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标，通过15m排气筒（DA001）高空排放。参考《三废处理工程技术手册 废气卷》第十七章 净化系统的设计中表 17-1，工厂-一般作业室每小时换气次数要求为6次，项目木工加工密闭车间规格为36.7*20*2.6m，则所需风量为11450.4m3/h，本项目拟设置为15000m3/h。 收集效率：项目冷压、封边、包皮革工序位于木工加工密闭车间，采用全负压式抽风装置收集废气，参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办[2021]92号），全密闭设备/空间-单层密闭负压-VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压，集气效率取95%。 处理效率：参考《广东省家具制造业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（广东省环境保护厅2014年12月22日发布，2015年1月1日实施）中内容，吸附法对挥发性有机化合物废气治理效率为50-80%，根据实际工程经验，单级活性炭吸附装置处理效率约为60%，两级活性炭吸附装置串联使用，综合处理效率根据η=1- (1-η1) (1-η2) 公 式 计 算 ， 经 计 算 可 得 ， 综 合 处 理 效 率η=1-(1-60%)*(1-60%)=84%，本评价取80%。 - 3）排气筒编号DA003 - ①颗粒物 - 项目阻燃复合板、生态复合板开料、钻孔、打磨工序产生粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中211 木质家具制造行业系数手册-2110 木质家具制造行业系数表，工段名称：下料，产品名称：实木家具、人造板家具，原料名称：实木、人造板，工艺名称：机加工，颗粒物产污系数150克/立方米-原料，项目年用阻燃复合板、生态复合板各2000块，尺寸为2440mm*1220mm*15mm，则颗粒物产生量约为0.0268t/a，年工作时间2400h，产生速率为0.0112kg/h。 - 项目铝型材开料、钻孔及镀锌钢板开料、钻孔、刨槽、焊接工序产生粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中213 金属家具制造行业系数手册-2130 金属家具制造行业系数表，工段名称：预处理，产品名称：金属家具，原料名称：焊条、压缩气体，工艺名称：机加工（切割、焊接、打孔），颗粒物产污系数为50克/平方米-产品，项目产品产量为2000套/年，金属展示柜（不含玻璃）表面积约14.8m2，则颗粒物产生量约为1.48t/a，年工作时间2400h，产生速率为0.6167kg/h。综上，颗粒物产生量为1.5068t/a。 建设单位拟在产污设备处设置集气罩，利用风机抽风收集废气，将粉尘收集至布袋除尘器处理后，通过15m排气筒（DA003）高空排放，年工作时间按2400h计。 - 根据环境工程技术手册《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社2013年1月），有边矩形集气罩。 - Q=0.75（10X2+F）Vx - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s；X—操作口到集气罩的距离； F—操作口实际开启面积，m2，其中短边与长边的比值大于等于0.25；Vx—最小空置风速，本项目取0.5m/s。 - 项目吸塑成型、磨床加工、CNC加工工序收集所需的风量设计如下所示： - 表4-2 废气设计风量一览表 序号; 设备; 数量; 集气罩尺寸; Vx; X; 单台设计风量（m3/h）; 设计风量合计（m3/h）. 1; 锯边机; 10台; 0.3m*0.3m; 0.5m/s; 0.25m; 965.25; 9652.5. 2; 电脑开料机; 2台; 0.4m*0.4m; 1059.75; 2119.5. 3; 台锯; 4台; 0.3m*0.3m; 965.25; 3861. 4; 雕刻机; 1台; 0.4m*0.4m; 1059.75; 1059.75. 5; 钻孔机; 4台; 0.3m*0.3m; 965.25; 3861. 6; 气动磨机; 8台; 0.3m*0.3m; 965.25; 7722. 7; 数控摆式剪板机; 1台; 0.5m*0.4m; 1113.75; 1113.75. 8; 脉冲激光开料机; 1台; 0.5m*0.4m; 1113.75; 1113.75. 9; 铝型材切割机; 1台; 0.5m*0.4m; 1113.75; 1113.75. 10; 刨槽机; 1台; 0.4m*0.4m; 1059.75; 1059.75. 11; 重型四排钻; 1台; 0.5m*0.4m; 1113.75; 1113.75. 12; 氩弧焊; 2台; 0.3m*0.3m; 965.25; 1930.5. 合计; 35721m3/h. - 根据上表计算，项目开料、钻孔、打磨、刨槽、焊接工序废气风机理论风量应为35721m3/h，为保证项目可稳定运行，建议项目选用风机风量为42000m3/h。 收集效率：项目集气罩为矩形集气罩，通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开），敞开面控制风速不小于0.5m/s，参考《广东省生态环境厅关于指导大气污染治理项目入库工作的通知粤环办〔2021〕92号》，集气罩通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开），敞开面控制风速不小于0.5m/s，集气效率取值60%。 处理效率：根据《大气污染控制技术手册》（化学工业出版社、马广大主编），布袋除尘器的治理效率≥95%，本评价取95%。 （2）排放口情况、监测要求、非正常工况 表4-3 废气排放口基本情况 编号; 排气口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气温度℃; 烟气流速m/s; 排气筒（m）; 类型. 经度; 纬度; 高度; 出口内径. DA001; 综合废气排放口; VOCs、颗粒物; E114.102990°; N23.079909°; 25; 12.35; 15; 1; 一般排放口. DA002; 有机废气排放口; VOCs; E114.102212°; N23.080077°; 25; 11.82; 15; 0.7; 一般排放口. DA003; 颗粒物废气排放口; 颗粒物; E114.103049°; N23.080042°; 25; 13.4; 15; 1.1; 一般排放口. 表4-4 大气污染物监测要求一览表 监测点位; 监测 因子; 监测 频率; 执行标准. 编号; 名称; 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准名称. DA001; 综合废气排放口; VOCs; 1次/年; 30; 1.45; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段标准限值. 颗粒物; 1次/年; 120; 1.45; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段二级标准. DA002; 有机废气排放口; VOCs; 1次/年; 30; 1.45; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段标准限值. DA003; 颗粒物废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 120; 1.45; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段二级标准. 无组织; 厂界; 总VOCs; 1次/年; 2.0; /; 广东省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值. 颗粒物; 1次/年; 1.0; /; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段无组织排放执行浓度限值. 厂区内; NMHC; 1次/年; 6（监控点处1h平均浓度值）; /; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）. 20（监控点处任意一次浓度值）; /. 非正常工况主要包括两部分。一是，正常开、停车或部分设备检修时排放的污染物；二是，指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的污染物。项目不存在开、停车，非正常工况情形为环保设施达不到设计规定指标。则环保设施非正常工况下项目废气污染物产排情况详见下表。 表4-5 非正常工况下项目废气污染物产排情况一览表 非正常排放源; 污染物; 治理措施; 治理效率%; 污染物非正常排放情况; 持续时间h/次; 年发生频次. 排气筒编号; 风量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 kg/a. DA001; 32000; VOCs; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附; 30; 6.6531; 0.2129; 0.4258; 1; 预计半年1次. 颗粒物; 32.23; 1.0313; 2.0626. DA002; 15000; VOCs; 二级活性炭吸附; 0.5; 0.0075; 0.015. DA003; 42000; 颗粒物; 布袋除尘器; 6.2786; 0.2637; 0.5274. 非正常工况应对措施： ①加强业主与员工们对各生产设备及环保设施专业性知识的学习，提高环保意识； ②安排专门的技术人员以及维护人员，加强生产设备及环保设施维护，确保处于良好的运转状态，杜绝因不正常运转时产生的污染物超标现象； ③出现非正常工况时，应立即停产检修，待所有生产设备及环保设施恢复正常后再投入生产。 （3）废气污染防治技术可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1124—2020），本项目安装玻璃、喷漆、晾干工序产生的有机废气及喷漆产生的漆雾经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理为可行技术，冷压、封边、包皮革工序产生的有机废气经“二级活性炭吸附”装置处理为可行技术，开料、钻孔、打磨、刨槽、焊接工序产生的颗粒物经布袋除尘器装置处理为可行技术。 （4）废气达标排放情况 项目安装玻璃、喷漆、晾干工序工序产生的有机废气及喷漆工序产生的漆雾经密闭负压收集至“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后，通过15m排气筒（DA001）高空排放，总VOCs有组织排放可达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段标准限值，总VOCs无组织排放可达到广东省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放浓度限值；颗粒物有组织排放可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段二级标准，无组织排放可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段无组织排放浓度限值。 冷压、封边、包皮革工序产生的有机废气经密闭负压收集至“二级活性炭吸附”装置处理达标后，通过15m排气筒（DA002）高空排放，总VOCs有组织排放可达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段标准限值，总VOCs无组织排放可达到广东省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放浓度限值。 项目开料、钻孔、打磨、刨槽、焊接工序产生的颗粒物经集气罩收集至布袋除尘器处理达标后，通过15m排气筒（DA003）高空排放，颗粒物有组织排放可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段二级标准，无组织排放可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段无组织排放浓度限值。 项目加强废气收集效率，厂区内VOCs无组织排放可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3排放限值，对周围环境影响不大。 距离本项目最近的敏感点为龙桥大道居民楼，距离最近的产污车间123m，本项目能够满足卫生防护距离的要求，因此对敏感点环境影响不大。 （4）卫生防护距离 1）卫生防护距离初值计算公式 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）计算项目卫生防护距离。 根据项目的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，本项目无组织废气排放情况见下表： 表4-6 项目无组织废气排放情况一览表 生产单元; 主要污染因子; 无组织排放速率（kg/h）; 空气质量标准限值 （1h平均，mg/m3）; 等标排放量（m3/h）; 等标排放量差值（%）. 安装玻璃房; TVOC; 0.0031; 1.2; 2583; /. 喷漆晾干房; TVOC; 0.0129; 1.2; 10750; 87.58. TSP; 0.0776; 0.9; 86222. 木工加工密闭车间; TVOC; 0.0006; 1.2; 500; /. B栋厂房; TSP; 0.2511; 0.9; 279000; /. - 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）4行业主要特征大气有害物质，“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。” - 喷漆晾干房计算得出各污染物的等标排放量相差不在10%以内，故选择等标排放量最大的污染物TSP为主要特征大气有害物质计算卫生防护距离初值。 卫生防护距离初值的计算公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3），当特征大气有害物质在GB 3095中有规定的二级标准日均值时，Cm一般可取其二级标准日均值的三倍；但对于致癌物质、毒性可累积的物质如苯、汞、铅等，则直接取其二级标准日均值。当特征大气有害物质在GB 3095中无规定时，可按照HJ 2.2中规定的l h平均标准值。恶臭类污染物取GB 14554中规定的臭气浓度一级标准值； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m），； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因数，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-7 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2～4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 110. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 2）卫生防护距离初值计算结果 项目安装玻璃房占地面积为100m2，经计算得出等效半径（r）为5.64；喷漆晾干房占地面积为400m2，经计算得出等效半径（r）为11.29；木工加工密闭车间占地面积为734m2，经计算得出等效半径（r）为15.29；B栋厂房占地面积为6477.55m2，经计算得出等效半径（r）为45.42。本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，且大气污染物属于II类，经计算，本项目卫生防护距离初值计算结果如下表。 表4-8 项目卫生防护距离初值计算结果 生产单元; 污染物; Qc（kg/h）; Cm（mg/m3）; R（m）; A; B; C; D; 近5年平均 风速（m/s）; 初值计算结果（m）; 级差（m）. 安装玻璃房; TVOC; 0.0031; 1.2; 5.64; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.2; 0.366; 50. 喷漆晾干房; TSP; 0.0776; 0.9; 11.29; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.2; 10.168; 50. 木工加工密闭车间; TVOC; 0.0006; 1.2; 15.29; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.2; 0.016; 50. B栋厂房; TSP; 0.2511; 0.9; 45.42; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.2; 8.057; 50. 3）卫生防护距离终值的确定 表4-9 卫生防护距离终值级差范围表 卫生防护距离计算初值L/m; 级差/m. 0≤L<50; 50. 50≤L<100; 50. 100≤L<1000; 100. L>1000; 200. 则本项目以安装玻璃房、喷漆晾干房、木工加工密闭车间、B栋厂房为源点分别设置50米卫生防护距离。根据现场勘察，距离本项目最近的敏感点为东面龙桥大道居民楼，距离最近的产污车间123m，因此本项目能够满足卫生防护距离的要求，评价建议严禁在项目卫生防护距离范围内建设新的环境敏感点。 （5）环境影响分析 本项目评价区域环境质量现状良好，各常规因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值，特征因子TVOC现状浓度值满足参照标准《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的8小时均值，TSP可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值。本项目在对工艺废气分别采用布袋除尘器、“二级活性炭吸附”处理装置、“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”处理装置等措施后，废气中主要污染物因子的排放均可满足相关标准限值要求，对周围环境影响不大。 - 废水 （1）喷淋废水 项目水帘柜用水循环使用不外排，定期补充损耗量，每半年更换一次，更换产生的水帘柜废水量为10.08t/a，收集后交由有资质单位处理。 项目喷淋塔用水循环使用不外排，定期补充损耗量，每三个月更换一次，更换产生的喷淋塔废水量为4.8t/a，收集后交由有资质单位处理。 项目清洗喷漆产生喷枪清洗废水，产生量为0.0648t/a，收集后交由有资质单位处理。 （2）生活污水 1）源强核算 本项目员工50名，均不在厂区内食宿，年工作300天。根据广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），国家行政机构办公楼-无食堂和浴室生活用水量为10m3/（人·a），则员工生活用水量为500t/a（1.67t/d）；根据类比调查，主要污染物产生浓度为BOD5：160mg/L，SS：150mg/L，同时，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活污染源产排污系数手册表1-1 城镇生活源水污染物产生系数，主要污染物为CODcr（285mg/L）、BOD5（160mg/L）、SS（150mg/L）、NH3-N（28.3mg/L）、总磷（4.1mg/L）。污水量以用水量的90%计算，则生活污水产生量为450t/a（1.5t/d）。 表4-10 生活污水污染物源强核算结果一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 废水排放量（t/a); 污染物排放情况; 排放 方式; 排放 去向. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 工艺; 治理效率/%; 是否可行技术; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 生活 污水; CODcr; 0.1283; 285; 三级化粪池+龙溪镇生活污水处理厂深度处理; 86; 是; 450; 0.018; 40; 间接排放; 龙溪镇生活污水处理厂. BOD5; 0.072; 160; 94; 0.0045; 10. SS; 0.0675; 150; 93; 0.0045; 10. NH3-N; 0.0127; 28.3; 93; 0.0009; 2. 总磷; 0.0018; 4.1; 90; 0.0002; 0.4. （2）排放口基本情况 表4-11 生活污水间接排放口基本情况表 编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放规律; 龙溪镇生活污水处理厂. 经度; 纬度; 污染物种类; 国家或地方污染物标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 生活污水 排放口; E114.104336°; N23.079415°; 龙溪镇生活污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; CODcr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 2. 总磷; 0.4. （3）监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 家具制品工业》（HJ1027—2019）7.3自行监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测。 （4）废水达标排放情况 - 项目生活污水排放量为1.5t/d（450t/a），主要污染物为CODcr（285mg/L）、BOD5（160mg/L）、SS（150mg/L）、NH3-N（28.3mg/L）、总磷（4.1mg/L）。项目位于龙溪镇生活污水处理厂服务范围，员工生活污水经化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后进入龙溪镇生活污水处理厂，经处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准）后排入中心排渠，流经银河排渠、马嘶河，最终汇入东江。 （5）可行性分析 龙溪镇生活污水处理厂位于惠州市博罗县龙溪镇夏寮村球岗沟，于2012年建设，龙溪镇生活污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺， 其设计规模为3万立方米/日， 先期日处理规模达到2万立方米/日，项目投资近3263.58万元，龙溪镇生活污水处理厂二期工程。总投资：约3263.58万元。项目规模：总规模3万m3/d，二期2万m3/d。龙溪镇生活污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。 经处理后，项目水质情况及龙溪镇生活污水处理厂的进、出水设计指标如下表所示。 表4-12 项目水质情况及污水处理厂进、出水主要水质指标 污染物; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 总磷. 本项目生活污水水质（mg/L）; 285; 160; 28.3; 150; 4.1. 预处理后排水水质（mg/L）; 240; 140; 18; 120; 3. （DB44/26-2001）第二时段三级标准（mg/L）; 500; 300; /; 400; /. 出水执行标准（mg/L）; ≤40; ≤10; ≤2; ≤10; ≤0.4. 项目所在区域属于龙溪镇生活污水处理厂纳污范围，并已完成与龙溪镇生活污水处理厂纳污管网接驳工作。项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入市政污水管网，可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。项目生活污水的排放量为1.5t/d，经询问，龙溪镇生活污水处理厂日处理污水剩余量为5000吨，则项目污水排放量占其处理量的0.03%，说明项目生活污水经预处理后通过市政污水管网排入龙溪镇生活污水处理厂的方案是可行的。 综上所述，生活污水经化粪池预处理后进入龙溪镇生活污水处理厂，尾水处理达标后排入中心排渠，流经银河排渠、马嘶河，最终汇入东江，项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 3、噪声 （1）噪声源强 项目运营期噪声源主要有锯边机、电脑开料机、台锯、雕刻机、钻孔机、气动磨机、自动封边机、冷压机、水帘柜、空压机等设备，噪声源强声级约在70～85dB(A)。本项目所有设备均安装在室内，其噪声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间对生产设备底座采取减震处理。根据刘惠玲主编《噪声控制技术》（2002年10月第1版），采用减振降噪处理效果可达5~25dB（A）。本项目墙体隔声降噪效果取20dB（A），减振降噪效果取10dB（A），本项目保守取30dB（A），噪声排放情况详见下表。 表4-13 各生产设备的噪声源强 设备名称; 数量（台）; 单台噪声源强dB（A）; 叠加值dB（A）; 总噪声值排放强度dB（A）; 降噪措施; 年工作时间. 锯边机; 10; 75; 85; 91.8; 本项目所有设备均安装在室内，其隔声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间；对高噪声设备底部设置防震垫、弹簧减震器、墙体隔音和定期为设备进行保养，可有效降低约30dB（A）噪声; 2400h. 电脑开料机; 2; 75; 78; 2400h. 台锯; 4; 70; 76; 2400h. 雕刻机; 1; 75; 75; 2400h. 钻孔机; 4; 75; 81; 2400h. 气动磨机; 8; 70; 79; 2400h. 自动封边机; 1; 70; 70; 2400h. 冷压机; 1; 70; 70; 2400h. 数控摆式剪板机; 1; 80; 80; 2400h. 脉冲激光开料机; 1; 80; 80; 2400h. 铝型材切割机; 1; 80; 80; 2400h. 全自动数控电液伺服折弯机; 1; 75; 75; 2400h. 刨槽机; 1; 75; 75; 2400h. 重型四排钻; 1; 80; 80; 2400h. 氩弧焊; 2; 70; 73; 2400h. 水帘柜; 4; 70; 76; 900h. 空压机; 1; 85; 85; 2400h. （2）达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，工业噪声预测一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①对室内噪声源采用室内声源等效室外声源声功率级计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 ②对室外噪声源采用无指向性点声源几何发散衰减计算 Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）—预测点声压级，dB；Lp（r0）—参考位置r0处声压级，dB；r—预测点距声源的距离；r0—参考位置距声源的距离。 项目生产设备总噪声强度约为91.8dB（A），采取相关降噪措施后，隔墙（或窗户）倍频带的隔声量取30dB（A），则项目室外的倍频带声压级为61.8dB（A）。 本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），新建项目以工程噪声贡献值作为评价量。假设同一生产车间内设备全部同时运行，噪声源叠加后源强位于生产车间中心处，项目厂界噪声贡献值预测结果见下表。 表4-14 项目厂界噪声贡献值预测结果（单位: dB（A）） 预测点; 噪声源强与厂界的距离; 昼间贡献值; 标准值; 达标情况. 东面厂界; 2m; 55.8; 60; 达标. 南面厂界; 5m; 47.8; 60; 达标. 西面厂界; 2m; 55.8; 60; 达标. 北面厂界; 5m; 47.8; 60; 达标. 从上表的预测结果可以看出，本项目厂界噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 为进一步降低项目设备运行噪声对周围环境的影响，建议采取以下的措施： - 在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，能降低噪声级10-15dB（A）。 - 对高噪声设备进行消音、隔音和减振等措施，如在设备与基础之间安装减振器等。 - 加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 - 合理安排生产时间，生产时关闭门窗，通过厂房墙体的阻隔和距离的自然衰减降低噪声影响。 本项目夜间不运营，本项目50m范围内无声环境保护目标，无需考虑声环境保护目标。项目噪声源经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目四周厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。 （3）监测要求 表4-15 噪声监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 排放限值. 四周厂界; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准; 昼间60dB（A）. 4、固体废物 项目固体废弃物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾 项目员工50人，人均垃圾产生量按0.5kg/d 计算，则垃圾产生量为25kg/d，一年工作300天，则垃圾产生量为7.5t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固废 项目开料、钻孔、刨槽过程产生废边角料，产生量约5t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属99其他废物，细分代码为213-001-99；根据物料平衡，布袋除尘器收集的颗粒物约0.8589t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属66工业粉尘，细分代码为213-001-66；项目原料解包和包装过程产生废包装材料，产生量约为0.2t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属07废复合包装，细分代码为213-001-07；集中收集后交由专业回收公司回收处理。 （3）危险废物 根据上文水平衡分析，项目更换产生的水帘柜废水量为10.08t/a、喷淋塔废水量为4.8t/a、喷枪清洗废水量为0.0648t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中 “HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”- “非特定行业-900-007-09”-“其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，定期委托有危险废物处置资质单位处理。 根据物料平衡，项目废漆渣产生量约为1.2862t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中 “HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”- “非特定行业-900-007-09”-“其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，定期委托有危险废物处置资质单位处理。 项目废水性漆、白乳胶、热熔胶、水性胶水、硅酮密封胶包装桶产生量约为0.3t/a。废包装桶属于《国家危险废物名录》（2021年版）中 “HW49其他废物”- “非特定行业-900-041-49”“-含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，定期委托有危险废物资质单位收集处理。 项目设备维护和保养产生少量废机油，根据建设单位提供的资料，其年产生量约0.1t。废机油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”-“非特定行业-900-217-08”-“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油 ”，定期委托有危险废物处置资质单位处理。 项目废机油桶产生量约0.01t/a，废机油桶属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”-“非特定行业-900-249-08”-“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”。 定期委托有资质单位收集处理。 项目废含油废抹布和手套产生量约0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中 “HW49其他废物”- “非特定行业-900-041-49”“-含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”， 定期委托有资质单位收集处理。 项目设置两套“二级活性炭吸附”装置，根据VOCs平衡，项目收集后被活性炭吸附的有机废气量为0.2396t/a，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》，废气处理设施VOCs削减量=活性炭年更换量×活性炭吸附比例（蜂窝状活性炭取值20%），故吸附VOCs理论所需的活性炭用量约1.198t/a。加上有机废气（VOCs）吸附量0.2396t/a，本项目废活性炭产生量约为1.4376t/a。废活性炭拟3个月更换一次，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021版）中 HW49，900-039-49 类危险废物。 危险废物集中收集后交由有危险废物处置资质的单位回收处理。 表4-16 项目固体废物产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物料 性状; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 1; 办公生活; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; 固态; /; 7.5; 桶装; 环卫部门; 7.5; 生活垃圾收集点. 2; 开料、钻孔、刨槽; 废边角料; 一般固体废物; /; 固态; /; 5; 桶装; 专业回收公司回收处理; 5; 一般固废暂存间. 3; 废气治理; 布袋除尘器收集的颗粒物; /; 固态; /; 0.8589; 桶装; 0.8589. 4; 原料解包和包装; 废包装材料; /; 固态; /; 0.2; 桶装; 0.2. 5; 废气治理; 水帘柜废水; 危险废物; 高浓度废水; 液态; T; 10.08; 桶装; 有危险废物处理资质的单位处理; 10.08; 危废 暂存间. 6; 废气治理; 喷淋塔废水; 高浓度废水; 液态; T; 4.8; 桶装; 4.8. 7; 喷枪清洗; 喷枪清洗废水; 高浓度废水; 液态; T; 0.0648; 桶装; 0.0648. 8; 喷漆; 废漆渣; 水性漆; 固态; T; 1.2862; 桶装; 1.2862. 9; 设备维护及保养; 废机油; 矿物油; 液态; T，I; 0.1; 桶装; 0.1. 10; 废机油桶; 矿物油; 固态; T，I; 0.01; 堆放; 0.01. 11; 生产过程; 废水性漆、白乳胶、热熔胶、水性胶水、硅酮密封胶包装桶; 水性漆、白乳胶、热熔胶、水性胶水、硅酮密封胶; 固态; T/In; 0.3; 堆放; 0.3. 12; 设备维护及保养; 废含油抹布和手套; 矿物油; 固态; T/In; 0.1; 桶装; 0.1. 13; 废气治理; 废活性炭; 有机污染物; 固态; T; 1.4376; 桶装; 1.4376. 表4-17 项目危险废物处置情况 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生环节; 形态; 主要成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 水帘柜废水; HW09; 900-007-09; 10.08; 废气治理; 液态; 高浓度废水; 半年; T; 有危险废物处理资质的单位处理. 喷淋塔废水; HW09; 900-007-09; 4.8; 液态; 高浓度废水; 三个月; T. 喷枪清洗废水; HW09; 900-007-09; 0.0648; 喷枪清洗; 液态; 高浓度废水; 每天; T. 废漆渣; HW09; 900-007-09; 1.2862; 喷漆; 固态; 水性漆; 半年; T. 废机油; HW08; 900-217-08; 0.1; 设备维护及保养; 液态; 矿物油; 半年; T，I. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 固态; 矿物油; 半年; T，I. 废含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 0.1; 固态; 矿物油; 半年; T/In. 废水性漆、白乳胶、热熔胶、水性胶水、硅酮密封胶包装桶; HW49; 900-041-49; 0.3; 生产过程; 固态; 水性漆、白乳胶、热熔胶、水性胶水、硅酮密封胶; 半年; T/In. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.4376; 废气治理; 固态; 有机污染物; 三个月; T. 环境管理要求： （1）生活垃圾 生活垃圾应分类收集，避雨堆放，定期交由环卫部门清运处理，垃圾堆放点定期消毒、灭蝇、灭鼠，以免散发恶臭、孽生蚊蝇，以免影响附近环境。 （2）一般工业固废 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （3）危险废物 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： 表4-18 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物 暂存间; 水帘柜废水; HW09; 900-007-09; A栋厂房1楼; 50m2; 桶装; 20t; 半年. 2; 喷淋塔废水; HW09; 900-007-09; 桶装. 3; 喷枪清洗废水; HW09; 900-007-09; 桶装. 4; 废漆渣; HW09; 900-007-09; 桶装. 5; 废机油; HW08; 900-217-08; 桶装. 6; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 堆放. 7; 废含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 堆放. 8; 废水性漆、白乳胶、热熔胶、水性胶水、硅酮密封胶包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装. 9; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装. 危废暂存间应达到以下要求： 1）采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。 2）固体废物袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 3）收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 4）固体废物置场室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 5）固体废物置场内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 6）室内做积水沟收集渗漏液，积水沟设排积水泵坑。 7）固体废物置场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 8）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 5、地下水、土壤 （1）地下水 本项目遵循“源头控制，分区防治，污染监控、风险应急”的原则，拟采取的地下水防护措施如下： 1）生产车间、仓库 生产车间的地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，不存在地下水污染途径。 仓库内设置围堰，在四周设置导流槽，门口设置围挡，防止物料泄漏时大面积扩散；不同种类原材料独立包装，加强巡查，及时发现破裂的容器，并及时进行维护为修补，防止物料腐蚀地面基础层，造成地下水污染；仓库的地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，不存在地下水污染途径。 2）一般固废暂存间 一般固废暂存间必须防雨、防晒、防风，设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7 cm/s”。一般固废暂存间设置围堰，在四周设置导流槽，门口设置围挡，防止物料泄漏时大面积扩散。不同种类原材料独立包装，加强巡查，及时发现破裂的容器，并及时进行维护为修补，防止物料腐蚀地面基础层，造成地下水污染。 3）危险废物暂存间 危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001，2013年修订）的相关要求进行设计并采取了相应的防渗措施，包括： ①危险废物暂存间基础设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7 cm/s”。 ②地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设计堵截泄漏的裙脚；衬里能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ③不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断，加强危险废物的管理，防止其包装出现破损、泄漏等问题；危险废物堆要防风、防雨、防晒等。 综上所述，项目在生产车间、仓库、一般固废暂存间和危险废物暂存间均采取措施后，不存在地下水污染途径。 （2）土壤 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染类项目土壤环境影响的途径有三种：“大气沉降”，“地表漫流”，“垂直入渗”。本项目的行业类别是36金属家具制造，根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》的附表1，本项目不属于“需考虑大气沉降和地表漫流影响的行业”，因此本项目不涉及大气沉降和地表漫流土壤污染途径。而项目在全厂做好硬底化；生产车间、仓库、一般固废暂存间和危险废物暂存间均采取相关措施后，无垂直入渗的途径，不存在土壤污染途径，故不提出跟踪监测的相关要求。 6、生态环境影响 本项目租赁现成厂房，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 7、环境风险 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。计算建设项目所涉及每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式如下： Q=q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 根据项目的危险物质情况，项目Q值计算如下表： 表4-19 危险物质数量与临界量比值（Q） 物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; q/Q; Q值. 机油; 0.1; 2500; 0.00004; /. 废机油; 0.1; 2500; 0.00004; /. 合计; 0.00008; ＜1. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00008＜1，无需设置环境风险专章。 （2）环境风险识别 项目生产、使用、储存过程中涉及的危险物质根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 进行识别，风险源和危险物质分布情况见下表。 表4-20 环境风险物质识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的敏感目标. 仓库; 原料仓; 机油、白乳胶、热熔胶、水性胶水、硅酮密封胶、水性漆; 泄漏、火灾; 地表水、地下水、大气、土壤; 龙桥大道居民楼、埔上医疗站、红太阳幼儿园、沙头村、大平头村、龙溪中心排渠. 生产车间; 生产区; 机油、白乳胶、热熔胶、水性胶水、硅酮密封胶、水性漆. 危废暂存区; 液态危险废物; 废机油、水帘柜废水、喷淋塔废水、喷枪清洗废水; 泄漏; 地表水、地下水、土壤. 废气治理设施; 废气排放口; VOCs、颗粒物; 废气设施故障; 大气; 龙桥大道居民楼、埔上医疗站、红太阳幼儿园、沙头村、大平头村. （3）风险防控措施 1）火灾风险防范措施 ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。 ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 - 火灾事故废水处置措施 本项目危废暂存间设置于A栋厂房1楼，配备手提式和手推式灭火器以及消防沙，危废暂存间门口设置缓坡。一旦发生危废间火灾事故，通过缓坡拦截，堵漏气囊、沙袋等封堵雨水排放口，避免产生的事故消防废水进入外环境，后续通过应急槽车将雨水管滞留的事故废水转运至有能力处置的污水厂处理，若无法满足污水处理厂的进水要求，委托资质单位处置。 3）废气处理系统风险防范措施 建设单位应认真作好设备的保养、定期维护及保修工作，使处理设施达到预期效果。现场作业人员定时记录废气处理状况，如对风机等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。风机等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。 4）地下水、土壤风险防范措施 本项目危险废物暂存间地面须做好硬化，进行防腐、防渗处理。日常巡检中发现地面出现破损应及时修补，防治物料、废液等跑冒滴漏渗透土壤进而污染地下水。 5）物料泄露风险防控措施 加强对员工的安全生产培训，生产过程中原辅材料的量取、加料等严格按要求操作，严禁化学品泄漏。机油暂存区、危废暂存间应远离火种、热源，工作场所禁止吸烟等；风险物质单独存放于特定的场所(仓库)，并由专职人员看管，加强管理，泄漏时应该隔离泄漏污染区，限制出入；废水处理设施做好防渗、防漏措施，定期检查排水管等的情况，若发现墙体或管道出现裂痕等问题，应立即进行抢修；建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服，不要直接接触泄漏物，车间应配备急救设备及药品，作业人员应学会自救互救。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001综合废气排放口 |  | VOCs | 密闭负压收集+“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置+15m排气筒（DA001） | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段标准限值 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段二级标准 |
|  | DA002有机废气排放口 |  | VOCs | 密闭负压收集+“二级活性炭吸附”装置+15m排气筒（DA002） | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段标准限值 |
|  | DA003颗粒物废气排放口 |  | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA003） | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段二级标准 |
|  | 无组织 排放 | 厂界 | 总VOCs | 加强车间通风换气 | 广东省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段无组织排放执行浓度限值 |
|  |  | 厂房外 | NMHC | 加强有机废气收集效率 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3排放限值 |
| 地表水环境 | DW001 生活污水排放口 | 生活 污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N 总磷 | 经三级化粪池预处理达标后排入市政污水管网，纳入龙溪镇生活污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准） |
| 声环境 | 生产设备运营 噪声 |  | 等效 A 声级 | 合理布局，尽量利用厂墙体、门窗隔声，加强生产管理，并采取减振、隔声、消声等综合治理 | 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 分别设置一般工业固体废物暂存间与危险废物暂存间。生活垃圾必须按照指定地点堆放，由环卫部门统一处理；一般工业固体废物经集中收集后由专业回收公司回收处理；危险废物交由有危险废物处置资质的单位回收处理 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 全厂硬底化；生产车间、仓库、一般固废暂存间和危废暂存间地面防渗措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 生产车间和危废间按规范配置灭火器材和消防装备；危废间地面硬化，门口设置缓坡；定期维护和保养废气设施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |  |

- 六、结论

建设单位应严格落实报告中要求采取的污染防治措施，保证废气、废水、噪声达标排放，妥善处理各类固体废物。建设单位切实落实好本环境影响报告表中的环保措施，则本项目的建设不会对周围的环境产生明显的影响。 从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.7575t/a | 0 | 0.7575t/a | +0.7575t/a |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.0757t/a | 0 | 0.0757t/a | +0.0757t/a |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 450t/a | 0 | 450t/a | +450t/a |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.018t/a | 0 | 0.018t/a | +0.018t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0045t/a | 0 | 0.0045t/a | +0.0045t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0045t/a | 0 | 0.0045t/a | +0.0045t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0009t/a | 0 | 0.0009t/a | +0.0009t/a |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0002t/a | 0 | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 7.5t/a | 0 | 7.5t/a | +7.5t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 5t/a | 0 | 5t/a | +5t/a |
|  | 布袋除尘器收集的颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.8589t/a | 0 | 0.8589t/a | +0.8589t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 危险废物 | 水帘柜废水 | 0 | 0 | 0 | 10.08t/a | 0 | 10.08t/a | +10.08t/a |
|  | 喷淋塔废水 | 0 | 0 | 0 | 4.8t/a | 0 | 4.8t/a | +4.8t/a |
|  | 喷枪清洗废水 | 0 | 0 | 0 | 0.0648t/a | 0 | 0.0648t/a | +0.0648t/a |
|  | 废漆渣 | 0 | 0 | 0 | 1.2862t/a | 0 | 1.2862t/a | +1.2862t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废水性漆、白乳胶、热熔胶、水性胶水、硅酮密封胶包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废含油抹布和手套 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.4376t/a | 0 | 1.4376t/a | +1.4376t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①