博罗县政务服务数据管理局县政府大院机房高清视频监控工程项目采购需求书

一、项目名称

博罗县政务服务数据管理局县政府大院机房高清视频监控工程项目

二、采购方式

局内自主采购

三、供应商资格要求

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人。

3.供应商的经营范围必须满足本次项目范围以及供货和售后维护保障能力。

4.参加本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

5.本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本项目货物及其相关服务进行分包和转包。

6.法律、法规规定的其他条件。

四、采购项目需求清单

| 序号 | 采购内容 | 服务范围 | 单位 | 预算金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博罗县政务服务数据管理局县政府大院机房高清视频监控工程项目 | 高清视频监控采购 | 项 | 2.05 | 报价为一次性包干价（包括税金等所有费用）。 |

- 采购项目内容和要求

为确保县政府大院机房消防安全，确保机房平稳有序运行，需采购一批高清视频监控，并直接接入大院监控中心高清视频监控系统，数量及规格如下：

| 序号 | 采购内容 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度：彩色：0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角： 波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ4510 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度： -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无 凝 结 ) | 5台 |  |
| 2 | 交换机 | 提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：110 W | 1台 |  |
| 3 | 监控硬盘 | 8TB容量，3.5英寸SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式(AF)512e扇区技术 | 1块 |  |
| 4 | 安装实施 |  | 1项 | 将视频监控接入县政府大院监控中心高清视频监控系统 |

六、付款方式

以合同约定为准。

七、报价要求

1.报价方式：总价报价（格式可参见本文件附件），不得超出最高限价。

2.供应商必须承诺本次报价包括了与本项目相关的全部费用，不另向博罗县政务服务数据管理局收费。响应报价包含合同期内的磋商文件要求所有服务范围。

3.响应报价低于采购预算85%以上的，供应商需提供详细的成本分析报告(包含各项成本明细、项目实施成本、人工、税费、利润等的详细说明)。如未提供成本分析报告或博罗县政务服务数据管理局认为其成本分析报告不合理的，则按无效投标响应处理。

4.投标文件递交时间及地点：各潜在供应商统一在2023年11月 3日下午17:30前提交报价文件至博罗县罗阳街道商业西街155号1号楼博罗县政务服务数据管理局办公室。项目方案必须在截止时间前送达，逾期送达不予接受。

5.投标文件要求：报价文件包括报价单（包含网络摄像机、交换机、监控硬盘及安装实施）、营业执照副本复印件、法人或负责人身份证复印件、项目实施方案（包含将视频监控接入县政府大院监控中心高清视频监控系统）、供应商资质证书及满足服务要求的相关证明材料，所有文件均需盖章，盖章后一并密封装袋，并在封口处加盖公章，否则视为无效投标。

八、其他说明

1、我局将根据供应商提供的投标文件进行对综合对比，选取价格低、资质好、方案优的供应商。

2、无论报价结果如何，报价人都自行承担与报价有关的所有费用。

附件：

博罗县政务服务数据管理局县政府大院机房高清视频监控工程项目报价单

博罗县政务服务数据管理局：

《博罗县政务服务数据管理局县政府大院机房高清视频监控工程项目采购需求书》我单位已知悉，经研究，报价如下：

| 项目名称 |  | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 博罗县政务服务数据管理局县政府大院机房高清视频监控工程项目 |  | 小写： （大写： ） |  |
| 服务承诺内容 |  |  |  |
|  | 以下可根据投标方案自行增加服务承诺 |  |  |

报价说明：以上报价为含税综合报价。

报价单位联系人及联系方式：

报价单位（盖章）：

日 期：