合同书

甲方：博罗县石湾市政建设开发总公司服务分公司

乙方：

项目名称：采购2025年公共垃圾桶一批

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法规的规定，采购2025年公共垃圾桶一批项目于    年   月   日进行公开招标，由乙方             公司中标。经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 一、合同内容 ：采购项目、型号参数及数量为

| 序号 | 项目名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100L垃圾桶 | 容积：100升； ▲尺寸：475*535*800mm（±10mm） ▲单桶重量（不含盖、轮子、轴等其他部件）：≥4.30kg。总重量≥6.50kg ▲桶身壁厚≧3.5mm；桶身前后两个面采用整面光滑平整的纵向凹面设计，使桶身韧性更强，承载力更大，性能更稳定。 ▲桶身把手设有6条连接加强筋，使垃圾桶把手连接更加坚固，延长垃圾桶的使用寿命。 ▲为了减轻垃圾桶底部的磨损，桶体底部设有多条加强筋以及5颗以上耐磨钉，均匀规则的分布于整个底面。 产品材质说明： 桶身桶盖采用100%高密度聚乙稀（HDPE）原料一次性注塑成型，中低分子量分布，注入高质量防晒紫外线原料占2%，颜料色素占3%以上，且采用一级颜料，耐久不褪色可长达3年以上。桶盖填充严密，密封严实四周无缝隙，桶体日久不变形，不变脆，具有耐热、耐冻、耐冲击、耐腐蚀、抗老化性能好等特点。该原料溶化温度高于120℃，自动点燃温度高于350℃及软化温度高于110℃，具有抗高温，抗曝晒及化学品的腐蚀。 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 2 | 240L垃圾桶 | - 容量：240升； - ▲桶身尺寸：长725*宽575*高1075mm(±10mm）; - ▲重量：桶身（不包括盖、轮轴、轮子插销等）≥12.0kg；总重量≥17.5kg； - 桶身性能要求根据EN840-5的标准生产，桶身壁厚达到5mm以上。 - 桶口边缘挂桶部位裙边、桶身两侧及背面加强筋设计，增加受力强度，延长使用寿命。 - ▲ 垃圾桶两侧及背面设有弧形加强筋，增加桶身内部受力强度，延长使用寿命。 - ▲ 垃圾桶背面沿口两侧设有专用的垃圾袋防脱落卡扣装置，采用连体手柄,操作更方便、收集垃圾，使垃圾袋不易掉落桶内。 - ▲桶体内部设有与桶体一次注塑成型的刻度标识。从60L到240L，每隔20L都有数字标记。以便工作人员快速计算垃圾容量。 - ▲桶底36颗钢制耐磨钉设计，在使用过程当中防止桶底磨损，延长产品使用寿命。 - 轮胎采用优质的天然橡胶材质做外轮，优良塑料材料做内轮框，每轮承载力达120±5kg，移动轮与轮轴连接采用自锁防脱落卡扣装置，不易被盗。 - 轮轴采用坚固45#中碳钢制作，表面镀锌处理，经久耐用。 - 各部件安装方便，配合精密，桶盖密封性好，滚轮配合桶身，滚动灵活轻便。 - ▲桶身与轮轴连接2侧各设有新颖独特的三条加强筋装置、增加桶和轮轴间的受力点、使桶和轮轴不容易变形弯曲。 - ▲桶身底部采用波浪面加强筋设计，加大底部的强度和受力面积，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂。 - ▲桶身背面底部拥有最新U型设计，人与桶之间留有提桶间隙，倾倒垃圾更为方便。 | 个 | 50 |  |  |  |
| 3 | 240L四色分类桶 | - 1.容量：240升； - 2.▲桶身尺寸：长725*宽575*高1075mm(±10mm）; - 3.▲重量：桶身（不包括盖、轮轴、轮子插销等）≥12.0kg；总重量≥17.5kg； - 4.桶身性能要求根据EN840-5的标准生产，桶身壁厚达到5mm以上。 - 5.桶口边缘挂桶部位裙边、桶身两侧及背面加强筋设计，增加受力强度，延长使用寿命。 - 6.▲ 垃圾桶两侧及背面设有弧形加强筋，增加桶身内部受力强度，延长使用寿命。 - 7.▲ 垃圾桶背面沿口两侧设有专用的垃圾袋防脱落卡扣装置，采用连体手柄,操作更方便、收集垃圾，使垃圾袋不易掉落桶内。 - 8.▲桶体内部设有与桶体一次注塑成型的刻度标识。从60L到240L，每隔20L都有数字标记。以便工作人员快速计算垃圾容量。 - 9.▲桶底36颗钢制耐磨钉设计，在使用过程当中防止桶底磨损，延长产品使用寿命。 - 10.轮胎采用优质的天然橡胶材质做外轮，优良塑料材料做内轮框，每轮承载力达120±5kg，移动轮与轮轴连接采用自锁防脱落卡扣装置，不易被盗。 - 11.轮轴采用坚固45#中碳钢制作，表面镀锌处理，经久耐用。 - 12.各部件安装方便，配合精密，桶盖密封性好，滚轮配合桶身，滚动灵活轻便。 - 13.▲桶身与轮轴连接2侧各设有新颖独特的三条加强筋装置、增加桶和轮轴间的受力点、使桶和轮轴不容易变形弯曲。 - 14.▲桶身底部采用波浪面加强筋设计，加大底部的强度和受力面积，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂。 - 15.▲桶身背面底部拥有最新U型设计，人与桶之间留有提桶间隙，倾倒垃圾更为方便。 | 套 | 20 |  |  |  |
| 4 | 660L垃圾桶 | 1.容积：660L 2.尺寸：1400*780*1230mm 3.▲总重量：≥44.0kg 4.▲桶体低部全密封,设有独特的网格形状，两侧设有共12条长度15.6公分加强筋，为防止垃圾桶被盗，易于单位监管, 桶身内部：桶体内部设有刻度标识，以便工作人员快速计算垃圾重量，标识不得丝印，应与垃圾桶一体注塑成型。 5.▲桶盖设有小盖，上面带芯片卡槽（尺寸：40mmX50mm） 6.▲机械吊臂采用7个镀锌螺丝与规格为(195*130mm)铁板固定、经过电镀锌特殊工艺制成，坚固耐用、抗氧化、防锈功能达10年以上使吊臂更牢靠，延长使用寿命 7.▲垃圾桶与垃圾压缩站、垃圾压缩车、垃圾收运、转车车辆，都有高度的适配性，符合国际标准 8.▲垃圾桶与压缩站翻转结构有效吻合，降低了环卫工人的劳动强度，保障了垃圾压缩站的高效安全运行 9.▲轮胎采用优质的天然橡胶材质做外轮，优良塑料材料做内轮框，镀锌钢骨架，每轮承载力达120±5kg，移动轮采用专利技术固定，带刹车锁定功能，不易被盗。 10.▲桶口边缘挂桶部位裙边加强筋设计，增加受力强度，延长使用寿命。 11.▲ 外观性能：外表光滑，无气泡、杂质、沙眼、裂缝，容易清洗；抗热、冷及腐蚀化学品，耐冲击，抗老化，坚固耐用。 12.采用100%高密度聚乙稀（HDPE）原料一次性注塑成型，中低分子量分布，注入0.3%防紫外线原料，抗老化剂、阻燃母料等，确保垃圾桶颜色保持鲜艳，耐久不褪色可长达5年以上。 - 13.桶盖填充严密，密封严实四周无缝隙，桶体日久不变形，不变脆，具有耐热、耐冻、耐冲击、耐腐蚀、抗老化性能好等特点。原材料溶化温度高于120℃，自动点燃温度高于350℃及软化温度高于110℃，水分吸收率小于0.01。具有抗高温，抗曝晒及化学品的腐蚀。正常工作温度：-30℃~+65℃。 | 个 | 300 |  |  |  |
| 金额合计： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、以上产品根据甲方要求印刷标志及文字。

- 2、含运费、安装费用、税费。

- 二、合同期限及总价：

- 1.合同期限：自     年   月    日至     年   月   日（为期壹年）。
    2.双方同意按合同中标总价人民币：         元（大写：           ）执行（含运费、安装费用、税费）。

三、履约保证金

按中标总价的5%作为履约保证金（即：     元），乙方在签订合同后5个工作日内缴交，项目履约保证金在一年保修期满后7个工作日内无息退回，项目履约保证金需在规定时间内汇入：

1.银行账户名称：博罗县石湾市政建设开发总公司服务分公司

2.账户开户银行：广东博罗农村商业银行股份有限公司石湾支行

3.银行账号：80020000002037031

四、材质规格要求：

1.乙方提供的货物须为全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

五、保修、保质要求：

1.乙方应保证订购项目的品质和质量及定期保养服务，自签订合同之日起免费保修一年，保修期内如有质量问题由乙方在收到甲方通知之日起7日内进行免费更换安装及维修服务。

六、交货期、交货方式、交货地点：

1.交货期：合同签订后5个工作日内完成交货。

2.交货方式：送货上门。

3.交货地点：博罗县石湾镇(甲方指定位置）。

七、付款方式

送货完毕经甲方验收合格后，10个工作日内付合同金额的10%，剩余款项在五年内付清。乙方必须向甲方提供专用发票。

八、违约责任

（1）乙方交付的货物/提供的产品或服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，再次交付的货物/提供的产品或服务不符合本合同规定的作违约处理，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金，并没收履约保证金。

（2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成甲方经济损失（包括但不限于律师费、鉴定费、诉讼费等）由乙方承担。

（3) 在本合同履行期间出现2次质量不合格情况，甲方有权单方面中止本采购合同，没收履约保证金，并追究因供方未能提供合格产品而造成的经济损失（包括但不限于律师费、鉴定费、诉讼费等）。

（4)其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份，自签字、盖章之日起生效，如有争议应遵照友好协商的原则解决问题，协商不成的向石湾人民法庭申请诉讼。营业执照上载明的各方通讯地址可作为送达法律文书的地址，因载明地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关法律文书未能实际被接受、送达的，相关法律文书退回之日即视为送达之日。

甲方：博罗县石湾市政建设开发总公司           乙方：

服务分公司

负责人：                                     负责人：

签订日期：     年    月    日                签订日期：     年    月    日